《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南聚隆泉纺织科技有限公司新建纺织品后道整理5000万米项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南聚隆泉纺织科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 毛志芳 |  |  | 联系人 | 毛志芳 |  |  |
| 通讯地址 | 淮滨县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18826005581 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 464400 |  |
| 建设地点 | 淮滨县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 淮滨县产业集聚区 管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-411527-17-03-041819 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C1751 化纤织造加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 5170 | 其中环保投资（万元） |  | 40 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.77% |
| 评价经费 | — | 投产日期 |  | — |  |  |  |
| 项目建设内容及规模 一、项目由来 随着社会经济的飞速发展，各行业的技术革新速度不断加快，我国纺织行业在新技术的推动下，正在进行新一轮的产业机构调整。随着《纺织工业“十三五”发展规划》的发布，纺织业已经成为我国国民经济的传统支柱型产业。淮滨县产业集聚区以轻工纺织、食品加工为主导产业，为加快产业集聚区发展建设，当地政府拟在产业集聚区内新建淮滨县嘉兴纺织产业园（以下简称“嘉兴园”），并通过一系列优惠政策对纺织企业进行招商引资。 在此经济形势及商业契机下，河南聚隆泉纺织科技有限公司拟投资5170万租赁嘉兴园7#标准厂房，并购买相关设备，在淮滨县产业集聚区新建纺织品后道整理5000万米项目，对纺织企业原材料涤纶长丝进行加工，完善淮滨县产业集聚区产业链。项目建成后能为当地提供20个工作岗位，促进当地经济发展，市场前景良好。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，项目应开展环境影响评价工作。根据对项目工艺流程的分析，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令1号 2018）中 “六、纺织业，20纺织品制造 ，其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制环境影响报告表。受河南聚隆泉纺织科技有限公司委托，我单位承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织专业技术人员对该建设项目进行了现场调查、踏勘，并根据环境影响评价技术导则的要求，收集了相关资料，在此基础上编制完成了该项目环境影响报告表编制工作。 二、建设内容 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：河南聚隆泉纺织科技有限公司新建纺织品后道整理5000万米项目 建设地点：信阳市淮滨县产业集聚区 建设单位：河南聚隆泉纺织科技有限公司 项目性质：新建 总投资：5170万元 本项目租赁嘉兴园标准化厂房1栋，厂房面积4000m2，主要建设内容包括装修布置厂房和购置安装相关生产设备，项目建成后年加工5000万米纺织品。建设项目组成见表1-1。 表1-1 项目主要工程建设内容一览表 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工; 生产区; 生产区建筑面积约为2170m2，钢结构结构厂房，高度9m，布置整浆并生产线3条; 依托租赁厂房. 储运工程; 原料区; 建筑面积约1000 m2，放置原料; 位于车间内西南侧. 成品区; 建筑面积约600 m2，放置成品; 位于车间内东南侧. 一般固废暂存间; 建筑面积约20 m2，暂存一般工业固废; 车间内东北角. 危险固废暂存间; 建筑面积约10 m2，暂存危险固废; 车间内东北角. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约200m2,主要供日常办公使用; 位于车间内西南侧. 锅炉房; 建筑面积约100m2, 位于厂房东侧; 4t/h蒸汽锅炉. 公用工程; 供热; 依托厂区的燃气锅炉提供蒸汽，进行间接烘干; 新建. 供电; 由城市市政供电管网供给; /. 给水; 由城市市政供水管网供给; /. 排水; 厂区内雨水经市政雨水管网排放，生产废水及员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，最终进入淮滨县第二污水处理厂处理。; 依托园区. 环保工程; 废气处理; 本项目在烘干过程中会产生有机废气，该有机废气通过UV光氧+活性炭进行处理后达标排放; 新建. 废水处理; 生产废水及员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，最终进入淮滨县第二污水处理厂处理。; 淮滨县第二污水处理厂已运行. 噪声防治; 设备基础减振、隔声、消声、有效管理; 新建. 固废处理; 一般生产固废收集到固废暂存间（占地约20m2）后，统一外售；生活垃圾统一收集交由环卫部门统一清运处理；危险固废收集到危废暂存间（占地约10m2）后，统一外售; 位于车间内东北角. 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表1-2。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 备注. 1; 整经机; 3; /. 2; 上浆机; 3; /. 3; 并轴机; 2; /. 4; 分绞机; 2; /. 5; 燃气蒸汽锅炉; 1; /. 五、主要原辅材料及能源资源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见下表1-3。 表1-3 项目原辅材料消耗一览表 原辅材料名称; 年用量; 包装方式; 包装 规格; 全厂最大储存量. 涤纶长丝; 8000t; 纸箱包装或托盘包装; 756kg/包; 50t. 环保浆料; 1600t; 桶装; 200kg/桶; 2t. 天然气; 1583000m3; 管道天然气; /; /. 水; 6471m3; /; /; /. 电; 100万KWh; /; /. 注：环保浆料为水溶性聚酯浆料，主要成分为玉米淀粉（24%）、对苯二甲酸共聚物（38%）、水（38%），因聚酯浆料等待分子中含有苯环和酯基，与涤纶纤维的分子结构相似，所以对涤纶纤维具有优异的粘附性能，同时含有强亲水基，水溶性非常好；聚酯浆料的粘度、表面张力都比较低，对纱线的润湿、渗透都比较好。目前这种浆料主要用于对涤纶长丝的上浆。 六、公用工程 （1）供电 本项目用电由城市市政供电管网供给，供电可以满足本工程需求。 （2）供水 项目用水由城市市政供水管网供给，供水可满足本工程用水要求。 （3）排水 项目排水实行雨污分流。生活污水通过化粪池处理后和生产废水一起经总排口排入市政污水管网，进入淮滨县第二污水处理厂进一步处理。 （4）采暖、制冷 本项目蒸汽由1台2t/h燃气锅炉提供。 七、周边环境概况 本项目位于信阳市淮滨县产业集聚区嘉兴园内，园区北临平安大道，西至生态路。本项目租赁7#厂房，位于园区东部。 嘉兴园及本项目外环境关系图见附图3。 八、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员20人，均不在厂区吃住，三班制生产，每班8小时，年工作日为300天。 九、平面布置合理性分析 本项目租赁厂房呈矩形。厂房分为三个部分，其中西南角部分为整经、加弹区；西北部分为喷水织机织布区；东北部分为后道整理区。东部设置为生产车间，7#厂房由南至北均匀分布整浆并生产线3条，其中从厂房西侧入口至东侧依次为整经区、上浆区、并轴区以及分绞区。成品区及原料区分布在厂区西部，一般固体废物暂存间和危险废物暂存间设置在厂房东北角，锅炉房设置在厂房东侧外空地。为减少生产过程对办公影响，将办公室设置在7#车间内西南侧，约200m2。 本项目位于专门的纺织园区内，周边环境不敏感，因此评价认为生产车间布局以满足产能为主，布局合理。 本项目平面布局示意图见附图4。 十、产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）中的C1751 化纤织造加工，不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，视为允许类。且本项目已经淮滨县产业集聚区管理委员会备案（见附件2），项目代码为：2020-411527-17-03-041819。 因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 十一、项目规划及选址符合性分析 本项目位于淮滨县产业集聚区，根据淮滨县产业集聚区控制性详细规划，项目所处区域属于工业用地（详见附图5）。 根据淮滨县产业集聚区发展定位：以轻工纺织产品为主导，食品加工为主导的现代化产业集聚区，豫南地区重要的弱筋小麦精深加工基地。本项目新建年加工800吨涤纶长丝，主要加工纺织坯布原料涤纶长丝，为轻工纺织业的上游产业，项目性质与园区主导产业和土地规划性质相符，符合淮滨县产业集聚区发展定位。 根据《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号），对选址符合土地利用规划和城乡规划等规划的项目，其国土、规划、文物、林业等部门的审批意见不作为环评文件受理前置条件。 综上所述，本项目符合淮滨县城市总体规划、淮滨县产业集聚区发展规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目作为淮滨县招商引资的重点项目，租赁一栋标准化厂房，故不存在与原有项目有关的污染问题。 根据淮滨县产业集聚区提供的材料，项目所入驻的淮滨县产业集聚区嘉兴纺织园工程项目已办理过环评并已经淮滨县环境保护局批复，批复文号为：淮环审[2018]43号，其主要评价对象为标准化厂房的建设，并未涉及到入住园区内企业建设内容、环保措施（包括厂房地基有无防渗减震处理、生活污水的处理措施和回用水的处理措施）和重要的环评结论（包括噪声影响预测结论），本次评价将在此报告一并详细分析。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮滨县地处淮河中上游，位于河南省信阳市东部，豫皖两省交界处，东与安徽省的阜南相邻，北与安徽省的临泉相望，北西南分别是河南省的新蔡、息县、潢川、固始。淮滨县南望大别山，北接黄淮大平原，淮河干流横贯县境中部，是河南省的沿边县市之一，境内东西长约53公里，南北宽约43公里。全县总面积1208km2，地理坐标为东经115°10′～115°35′，北纬32°15′～32°38′，县城位于县域偏东部。 淮滨县产业集聚区位于县城东部，是淮滨县总体规划的组成部分。根据《淮滨县产业集聚区发展规划调整方案》，调整后集聚区南北连成一片，规划总面积14.86平方公里。四至边界为：南邻东湖北路——金谷春大道东段、东至东外环路（规划路）、北至北外环路（规划路）、西至红云路——金枣路（规划路）。 项目厂址位于淮滨县产业集聚区嘉兴园，项目地理位置图见附图1。 2、地质 淮滨县在区域地质构造上处于确山—固始断裂以北，属华北地台的南缘，被第三纪、第四纪地层（最早0.8亿年）覆盖200米～1000米（东南部薄，西北部厚）。覆盖层以下主要是中生代侏罗系（生成在1.5亿年前后），为石英砂岩和砾岩，以南有一部分古生寒武，奥陶系（生成在4.4亿～6.1亿年间），以灰岩为主。 出露地层，淮北平原为第四纪已更新统，岩性是黄褐色亚粘土和灰黄色亚粘土互层，呈薄层水平分布的湖泊沉积物。淮南为第四纪更新统，岩性是棕褐色粘土、亚粘土。淮河及其支流沿岸，为第四纪原更新统，岩性是黄褐色、亚沙土的河流冲积物。此种地层结构，虽贫于矿藏，但富含水肥，土层较厚，构成各种植物尤其高产农作物繁茂生长的优良土壤基础。 淮滨县区域地质构造上处于大别山复式背斜构造的北侧，这里连同周围的构造体系，统属秦岭东西向构造带的南亚带，伏牛—别孤的一部分。在淮滨—息县隆起区内，地层有褶皱和断裂，因而形成局部隆起与下降。地层走向与区域构造线的方向基本一致，推测多为单斜，倾向东北，倾角平缓，一般不大于40度，断层比较发展。 3、地形地貌 淮滨县位于黄淮平原南部，地势总的比较平坦，西北略高、东南较低，受地质构造控制地貌大体分为岗地、平原和洼地三种类型，平原地区地面海拔高度为33.00m~42.00m，岗地为32.5~52m，洼地为25~32.5m之间。沿淮河一带是洼地，河槽有明显的河岸线，沿河洼地宽窄不一，一般为1.5~5.0km，淮河以北系广阔的冲积平原，向东南逐渐倾斜，由于闾河、大洪河、白露河等淮河支流向东汇入淮河，所以沿河有浅平碟形洼地分布，形成整体平坦，局部不平的地形情况。 岗地：为第四纪坡积、洪积物所形成，土壤地质为下蜀系黄土。主要分布在淮河以南的张庄、期思、王店3个乡（镇）境内，地面高程变化在32.50—52.00米之间，张庄西部的猪拱城高地最高点为57.50米，也是全县的最高点。岗地的地面坡度一般为千分之一，比高10米至25米。近似平原的缓岗地带与蝶形洼地相穿插，构成不凹不凸，似起似伏的地貌景观。 平原：属于黄淮平原范围，主要分布在淮河以北15个乡（镇），地面高程变化在33.00—42.00米之间，比高在10米以下，地面坡度一般为三千分之一到五千分之一。 洼地：主要分布在淮河、白露河和洪河沿岸，地面高程变化在25.00—33.50米之间，地势低洼，但较平坦。这些洼地多为古河道淤积而成，具有防洪蓄洪的作用。 淮河南部属大别山前沿延伸的缓岗地带，丘陵起伏；淮河北部则多平岗和坡地，属淮北平原。沿淮河一带是洼地，河槽有明显的河岸线，沿河洼地宽窄不一，一般为1.5—5.0公里。淮河以北系广阔的冲积平原，向东南逐渐倾斜，由于闾河、大洪河、白露河等淮河支流向东汇入淮河，所以沿河有浅平和碟形洼地分布，致使中北平原形成整体平坦，局部不平的地势本工程厂址在淮河以北，临近淮河，为沿淮两岸为带状洼地区。 项目厂址位于县城建成区东部，产业集聚区规划开发区内，地势平坦。 4、地震 据省地震资料表明，淮滨县没有发生过破坏性地震，地震震级5级，地震烈度Ⅵ度地区。 5、水文水资源状况 淮滨水资源丰富，地表水多年平均径流深274毫米，地面径流量为3.31亿立方米。浅层地下水主要依靠自然降雨渗入补给，地下水位高，开采资源比较丰富，有利于发展井灌，每年平均开采量为1.56亿立方米。淮河年平均流量为151立方米/秒，年径流总量为52.75亿立方米，五至八月份平均流量325立方米/秒；洪河五至九月份平均流量183立方米/秒，年径流总是14.19亿立方米；闾河、白露河也都有一定的流量。水资源合计为4.805亿立方米，人均990立方米，虽然略低于全省水平，但还有80亿立方米过境水可供开发利用，目前利用量0.6亿立方米，潜力很大。 淮滨县位于淮河冲积平原，北高南低，地下水资源丰富，浅层地下水储量为53.7亿立方米，浅层地下水主要依靠自然降雨渗入补给，地下水位高，开采资源比较丰富，有利于发展井灌，每年平均开采量为1.56亿立方米。 淮滨地处淮河沿岸，洪河、闾河、白露河三面包围，是全省和信阳地区少有的水乡。淮滨县辖区全部属于淮河流域，境内河渠纵横，坑塘密布，全县水面面积达87614亩。主要过境河流有4条，分别为淮河、洪河、闾河、白露河，淮河干流自西向东穿境而过，洪河、白露河、闾河流至境内汇入淮河。县域内河流有乌龙港和幸福河两条，河流面积3.6万亩。较大港有饮马港、二道港、马港、西湖港、期思港等5条。较大湖泊有兔子湖（已建成水库）、潼湖、白湖、草湖、方家湖等6处。 主要河流： 淮河：发源于河南桐柏山，流经河南、安徽至江苏省扬州的三江营入长江，干流长1000km。总落差196m，平均比降为0.2‰。从淮源到豫皖交界处的洪河口为上游，长360km，落差174m，比降为0.5‰。从洪河口到洪泽湖口的三河闸为中游，长490km，落差16m，比降为0.03‰。洪泽湖以下为下游，长150km，落差6m。比降为万分之零点四。俗称“八百里淮河”，系指从淮源到洪泽湖的淮河干流长度。淮河自息县长陵集东入淮滨县境，流经芦集、邓湾、张庄、台头、城关、谷堆、王家岗7个乡（镇），在谷堆乡白露河口出县境。淮河淮滨段长70公里，河床平均宽200米。其左岸一级支流有洪河、闾河、乌龙港，右岸一级支流有白露河。 洪河：为淮河的重要支流，发源于河南省方城县境伏牛山东麓，自西北向东南，流经叶县、舞阳、西平、上蔡、平舆和安徽省的临泉等县，至新蔡县的班台与汝河汇合，流至淮滨县三空桥乡入境，经三空桥、赵集、固城、栏杆、王家岗5个乡（镇），在王家岗乡刘寨村附近洪河口汇入淮河。境内长71公里，河床平均宽80米，流域面积326平方公里。河北岸为安徽省。 乌龙港：属季节性河流，发源于息县包信乡，流经淮滨县防胡、新里、马集、邓湾、台头5个乡（镇）入淮河。境内全长34km，平均港宽50m，深4m，流域面积244km2。 幸福河：县内季节性河流，1958年人工开挖，全长25km。 地下水：淮滨县位于淮河冲积平原，北高南低，地下水资源丰富，浅层地下水储量为53.7亿m³，地层储水条件好，浅层地下水主要依靠自然降雨渗入补给，地下水位高，开采资源比较丰富，有利于发展井灌，为农田灌溉提供了有利的条件，每年平均开采量为1.56亿m³。 本项目外排废水进入淮滨县第二污水处理厂处理，尾水排入淮河。 6、气候特征 淮滨县位于北亚热带向温带过渡的气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，水热条件好，属大陆性季风气候，多年平均气温15.2℃，平均最高气温37.1℃，平均最低气温-9.4℃，历年极端最高气温42.0℃，极端最低气温-12.6℃。多年平均降雨量1050mm，年最大降雨量1500mm，年最小降雨量658mm，降雨多集中在夏季，6～8月份降雨量占年降雨量的45%，年平均降雨天数为105.6天，全年无霜期为220天。一、四季度多东北风，月平均风速2.8～3.2m/s，二、三季度多东南风，风速2.6～3.2m/s，年平均风速3.0m/s，多有风天气、少静风。自1978年至今，未发生过冬季封河现象。多年平均雾日数8.3天，多出现于春季。 淮滨县全年最多风向为SW风，频率10.4%，次多风向为ENE风，频率10.0%。依次较多的还有E、NNE、NE风等，其频率分别为9.4%、8.4%、7.5%。 - 土壤 淮滨县土壤为4个土类，7个亚类，21个土属、54个土种。 全县以砂姜黑土、黄棕壤土、水稻土面积较大，土壤有机质含量介于0.32~3.04%之间，肥力较高，适应农作物生长。黄棕壤共有1个亚类，4个土属，7个土种，其中以成位厚层黄胶土，壤黄土和活白散土等土种面积较大，主要分布在乌龙港，淮河部分两岸；砂姜黑土共有1个亚类，5个土属，11个土种，其中以粘质土和粘灰白两个土种面积最大。本土类较黄棕壤土质疏松，适耕期较长，保水保肥性能好，肥力一般较高，是一个较好的土类；潮土：共有1个亚类，2个土属，11个土种，其中两合土小两合土两个土种面积较大，主要分布在淮河两岸，本土质疏松，通透性强，便于耕种；水稻土：共有4个亚类，10个土属，25个土种，主要分布在淮河以南部分乡镇。 本项目位于淮河北侧，厂址内土壤属于潮土。 - 动植物 淮滨县动、植物资源比较丰富，针、阔叶林木有100余种，陆栖脊椎动物有80余种。药用植物猫爪草和淮半夏尤为著名。 淮滨县植被类型属于常绿落叶针叶与落叶阔叶林混交林带，植物品种繁多。粮食作物主要有小麦、水稻、大豆、红薯和高梁等16个品种；油料作物有花生、芝麻和油菜等6个品种；经济作物以棉花和烟叶为主；蔬菜瓜果主要有黄瓜、夸瓜子和割头葱等28个品种；药材主要有生地麦冬、半夏和香附等45个品种；林木种类有垂柳、刺槐等26个品种。 淮滨县动物资源丰富。鸟类资源丰富，在128种鸟类中，国家重点保护鸟类就有42种，如东方白鹤、金雕、大鸭3种为国家一级保护鸟类；兽类有5目9科13种，其中国家重点保护兽类有3种，如水獭、大灵猫等为国家重点保护动物；两栖爬行类4目8科19种；昆虫已经标本鉴定的12目99科700多种；鱼类有7目16科，有鲤、草鱼、四方波、船丁等60多种。动物资源品种多样。家畜家禽以牛、马等10个为主。 本项目厂址属于淮滨县产业集聚区，没发现珍稀濒危野生动植物种类。 9、名胜古迹及文物 淮滨县境内文物古迹见表2-1。 表2-1 淮滨县省级、县级文物古迹统计一览表 名 称; 时 代; 地点; 备注. 期思故址; 西周; 期思村; 1986年升为省级. 沙冢遗址; 新石器; 三空桥乡肖营村; 2000年升为省级. 黄土城遗址; 新石器; 马集镇李围孜村; 2000年升为省级. 朱冢遗址; 新石器; 张里乡朱双楼村; 面积3.7万平方米. 高台庙遗址; 新石器; 防胡镇冯庄村; 面积7200平方米. 立城遗址; 新石器; 王家岗乡新村; 面积2.9万平方米. 半岗遗址; 新石器; 王店乡半岗村; 面积2万平方米. 莲台寺遗址; 新石器; 台头乡台头村; 面积5600平方米. 光明冢遗址; 新石器; 台头乡光明村; 面积8500平方米. 大冢子遗址; 新石器; 马集镇涂楼村; 面积1800平方米. 吉丘顶遗址; 新石器; 固城乡楚寨村; 面积1.8万平方米. 城河冢遗址; 新石器; 固城乡李营村; 面积1.9万平方米. 月牙岗遗址; 新石器; 期思镇东寨村; 面积3100平方米. 马塘遗址; 新石器; 王店乡宋营村; 面积2万平方米. 饮水寺遗址; 新石器; 张庄乡八里村; 面积4200平方米. 固城遗址; 战国—汉代; 固城乡固村村; 面积20万平方米. 刘寨遗址; 汉代; 芦集乡刘寨村; 面积1.5万平方米. 安宁古城遗址; 南朝梁; 张庄乡张庄村; 面积15万平方米. 高台届革命纪念地; 1930—1934年; 防胡镇冯庄村; --. 玉皇庙战斗纪念地; 1934年; 邓湾乡邓湾村; --. 大港口革命烈士纪念地; 1934年; 赵集镇郑寨村; --. 中共豫东南地委旧址; 1941年; 张庄乡张庄村; --. 期思台地遗址; --; 期思镇; 面积1.8万平方米. 立城遗址——县级：立城遗址位于县城东北5公里处的王家岗乡新村北100米处，1978年文物普查时发现。遗址呈南北较规则的长方形高大台地，台地高5-7米，南北长200米，南段宽105米，北段宽120米，化层厚约4米。文遗址土质除少量的红烧土，较大面积为黄褐土和灰黑土。在遗址面已发现和采集的遗物多为残陶片，陶片为泥质夹砂灰陶，器型可分鼎、鬲、钵、罐、小纺轮等。纹饰有蓝纹、绳纹、素面等。属新石器时代晚期遗址。1982年县人民政府公布该遗址为县级重点文物保护单位，并树立标志说明，现状保护良好。 立城遗址保护范围及建设控制地带：自整个遗址台地边沿为起点，向东、西、南、北各护20米，为遗址重点保护范围。自遗址重点保护区线，向东、西、南、北各扩30米，为建设挖制地带。 嘉兴园距立城遗址约500m，园区内未发现相关文物古迹。 10、淮滨县城总体规划简介 根据河南省城市规划设计研究总院有限公司编制的《淮滨县城乡总体规划（2017～2035）》，规划确定淮滨县的城市性质为：淮河上游重要港口，豫皖交界地区造船、农副产品加工和物流基地，彰显淮河文化的生态宜居城市。 县城规划区域东至潼湖、西至淮息高速、南至淮河北岸、北至京九铁路，总面积建成“两轴一中心，二区四组团”空间布局形态。 两轴：乌龙大道—防洪疏散通道为城市的南北向轴线，淮河路为城市的东西向轴线，由此形成淮滨县城的城市发展轴。 一中心：在乌龙大道与淮河大道的交叉口附近形成城市的政治、文化中心。 二区：利用城区内组团间的低洼地，适当加以改造，建成淮滨县城以水为主题的生态景观区，同时为城区内的排涝服务；城东产业集聚区。 四组团：核心组团—北岗、桂花岗、栏杆地区构成的城市组团；火车站组团—火车站地区；老城组团—围堤内的淮滨老城；新区组团—在淮河桥附近开发建设城市新区。 10、淮滨县产业集聚区发展规划 淮滨县产业聚集区前身为2006年批准成立的淮滨县工业园区。2008年淮滨县委、县政府根据《关于加快“黄淮四市”发展若干政策的意见》和《河南省产业集聚区建设工作会议精神》而设立淮滨县产业聚集区。2008年12月24日，河南省土地利用和产业集聚区规划工作会议上整理确立淮滨县产业集聚区为河南省首批175个产业聚集区之一。初期规划范围位于淮滨县东北部，规划总面积7.90km²，分南北两大片区。南片区位于县城新区的东侧，西起红云路，东至康庄路—幸福街（规划路），南临东湖北路—金谷春大道东段，北到青年街，总面积5.90km²。北片区位于火车站东南侧，西起莲花路，东至红云路，南邻解放路（规划路），北到货站路（规划路），总面积2.0 km²，其中发展区0.8km²，控制区1.2km²。 为更好地适应淮滨县产业集聚区发展的需要，经信阳市发展改革委报请，河南省发展和改革委员会通过了《关于淮滨县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]1061号），对淮滨县产业集聚区规划进行了调整，调整后的淮滨县产业集聚区规划情况如下： （一）产业聚集区总体规划 （1）规划范围：拟由原规划边界向东、北两个方向扩展至东外环路（规划路）和北外环路（规划路），使南北两个片区连成一个整体，调整后规划面积由7.9km²扩大到14.86km²。四至边界为：南邻东湖北路——金谷春大道东段、东至东外环路（规划路）、北至北外环路（规划路）、西至红云路——金枣路（规划路）。在保持起步区面积不变的基础上，扩大发展区和控制区面积，即：起步区面积1.3km²，发展区面积7.86km²，控制区面积5.7km²。 （2）发展定位：以轻工纺织产品为主导，食品加工为副主导的现代化产业集聚区，豫南地区重要的弱筋小麦精深加工基地 （3）主导产业：轻工纺织、食品加工。 （4）园区总体用地布局 ①工业用地M 规划用地范围内工业发展应以轻工纺织业与食品加工业为主。 单元地块控制指标与建设要求：地块沿主干道，后退红线至少10米，次干道后退5米，支路后退3米。相邻地块，南北向后退界线10米，东西向后退界线6米。厂区后退道路红线、边界线范围内为开敞绿地，与厂前区合并布置。 规划工业用地总面积980.71公顷，占产业集聚区城市建设用地的66%。 ②仓储用地W 规划仓储用地分两处：一处紧邻火车站；另一处位于绕城路——信阜路北侧、东外环路西侧。仓储用地总面积101.5公顷，占产业集聚区城市建设用地的6.8%。 ③配套服务功能区用地 规划用地119.8公顷（不含道路面积），占产业集聚区城市建设用地的8.06%。 （5）环境准入条件 根据《淮滨县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书》，产业集聚区规划引进项目的环境准入条件详见表2-2。 表2-2 轻工纺织工业、食品加工业产业政策要求 产业 名称; 鼓励发展产业; 限制发展 产业; 禁止发展产业. 纺织 产业; 高档纺织品生产、符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维、采用高新技术的产业用特种纺织品生产、新型高技术纺织机械及关键零部件制造、高档地毯、抽纱、刺绣产品生产、采用计算机集成制造系统的高档服装生产、利用可再生资源的新型纤维生产、纺织、纺机企业生产所需检测、试验仪器开发制造; 74型染整生产线; 列入国家产业政策淘汰类机械、工艺等。. 轻工 产业; 非金属制品模具设计、加工、制造；生物可降解塑料及其系列产品开发；高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用；天然食品添加剂原料及生产技术开发应用；生物可降解塑料及其系列产品开发等。; 超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋生产线；普通中速工业平缝机系列生产线；白酒生产线等; 300吨/年以下的油墨生产装置（利用高新技术、无污染的除外）；每分钟生产能力小于100瓶（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线等. 食品 产业; 属于允许类发展产业。. 仓储 物流; 农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用；粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设；现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施建设; 严禁用于储存、周转易“燃、易爆、危险化学品”的仓储入住。; /. 本项目为纺织产业，不含染整生产线，属于鼓励类行业。位于淮滨县产业集聚区轻纺工业园区内，生产工艺处于国内领先水平，符合集聚区项目准入条件。因此本项目建设符合淮滨县产业集聚区发展规划的要求。 （二）产业聚集区综合服务规划 （1）给水工程规划 产业集聚区规划用水量为8.84万m³/d。规划用地范围内用水由淮滨县水厂统一供给，现状水厂位于淮河大道南侧，乌龙大道西侧，占地面积19668m²，额定供水量2万m³/d，最高供水量3万m³/d。取水点位置在梓树村，群井取水，目前供水范围包括西城区，老城区，新城区，工业园区。基本能满足县城现状用水要求。 （2）排水工程规划 产业集聚区现状污水已纳入污水处理厂统一处理，由东环路地下污水管道往南接入污水处理厂。现状污水处理厂占地面积2.9公顷，设计规模2万m³/d。位于县城东湖南侧、淮河大堤北侧。 产业集聚区内规划污水量按用水量的70%进行估算，日污水量为3.81万m³/d。本次规划用地范围内污水干管沿道路平行铺设，统一收集到附近的污水处理厂进行处理。 污水处理：产业集聚内工业废水须经自行处理达标后，方可排入产业集聚区下水道，以重力管纳入产业集聚区污水管道系统，分别送污水处理厂进行处理。其中，淮河大道以北地块污水纳入淮滨县第二污水处理厂处理；淮河大道以南地块污水纳入碧波污水处理厂处理。 （3）电力规划 园区电力负荷为9.48万KVA，规划35KV电力线进入本产业集聚区，在负荷密集区设置两处35KV变电所，按需布置l0KV出线或环网。 （4）环境卫生规划 产业集聚区垃圾纳入淮滨县统一考虑，生活和一般工业固废由垃圾收集车统一运至位于东环路西侧，太平路北侧的垃圾处理场进行卫生填埋。 11、城市公共基础设施建设现状 （1）淮滨县污水处理厂 ①淮滨县碧波污水处理厂 淮滨县碧波污水处理厂前身是淮滨县污水处理厂，也是城市规划中的第一污水处理厂，总规模按城市规划为7.5万m3/d，分期建设。2006年开始一期工程建设，设计规模2.0万m3/d，污水收集率按70%，选用处理工艺为奥贝尔氧化沟，选址位于淮滨县城东湖南岸城、淮河大堤内关镇桂花村南园村民组，占地43亩，设计单位为无锡市政设计研究院，分1.0万m3/d×2两条生产线建设。工程于2007年下半年建成投入试运行，2008年8月通过环保验收（信环审［2008］147号），外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级B标准，污泥采用浓缩脱水后进行卫生填埋处理。 目前，淮滨碧波污水处理厂进水量已达到1.7～1.89万m3/d，基本满负荷运行，2014年5月根据《关于进一步做好污水处理厂污染减排工作的通知》（豫环文[2011]229号）文件要求，淮滨碧波污水处理厂启动升级改造项目，保持污水处理厂处理规模达2万m3/d不变，升级改造工程工艺采用“反硝化生物滤池+混合反应池+转鼓式微过滤器”工艺，改造后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。该项目环评文件于2014年7月得到信阳市环保局批复。 淮滨县碧波污水处理厂现运工程处理规模为2.0万m3/d，污水处理厂采用“二级生物处理工艺”，出水水质达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，由饮马港闸排入淮河干流。 ②淮滨县第二污水处理厂 淮滨县第二污水处理厂，位于产业集聚区的东北角。该项目的环评文件2013年批复，2014年7月正式招标建设，处理规模为5万m3/d。目前，第二污水处理厂已经建成，且于2018年1月完成“三同时”验收工作，已进入运营阶段。 淮滨县第二污水处理厂现运工程处理规模为3万m3/d，主体工艺采用“改良型卡鲁赛尔氧化沟工艺”，出水水质达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入淮河干流。 ③淮滨县第三污水处理厂 规划第三污水厂位于城市西部新区，除处理主城区西部新城区的污水外，还处理台头组团的污水，污水处理规模为4万m3/d。目前第三污水处理厂尚未开工建设。 根据《淮滨县产业集聚区发展规划》（2009-2020），以淮河大道为界，淮河大道以南的污水进入淮滨县碧波污水处理厂，淮河大道以北的污水规划排入产业集聚区内东北部的第二污水处理厂。本项目位于淮河大道以北，根据环评调研，项目东北厂界外约200m即为第二污水处理厂，本项目产生的生活污水可进入淮滨县第二污水处理厂处理。 （2）淮滨县生活垃圾填埋场 淮滨县垃圾填埋场位于淮滨县城区东北约7km、王家岗乡郑营村立城新村村民组境内，距王家岗乡郑营村约4km，距离本项目厂址西北约1.2km处。 该填埋场设计平均日填埋处理城市生活垃圾150t，建设内容包括：建设一座库容约为93.1万m3的生活垃圾卫生填埋场；日处理能力为150t的垃圾渗滤液处理站；相应的生产辅助设施及办公设施。填埋建设规模为Ⅳ类，日处理能力为Ⅳ级。近期服务人口约12.5万人，远期服务人口为21万人。服务年限从2008-2020年，共计13年。 根据调查，目前淮滨县垃圾填埋场日处理规模150t/d，规划远期，本产业集聚区固体废物（生活垃圾和一般工业固体废物）产生总量41.6t/d（折算15185t/a），占现状日处理规模的27.7%，因此淮滨县生活垃圾填埋场即可保证集聚区生活垃圾的有效处理，该集聚区在完善区域垃圾收集、转运条件下，可以实现生活垃圾无害化处理率可达到100%。本项目的生活办公垃圾可以进该垃圾填埋场。 - 本项目区域的基础设施建设情况 本项目进驻前，区域已经进行了“六通一平”，即道路、给水、雨水管网、污水管网、电、通讯、土地平整等均已经完成，现已经拉起围墙，建设了门房、临时办公区，标准厂房正在建设中。 本项目在淮滨县城市总规中位置见附图3A，在淮滨县产业集聚区土地利用规划图中位置见附图3B，在产业集聚区功能结构规划中位置见附图3C。 12、项目选址与淮滨县饮用水源保护区相符性分析 淮滨县现有集中式饮用水源地2处，即“淮滨县自来水厂地下饮用水井群保护区”和“淮滨县规划的淮河饮用水源地保护区”。 （1）淮滨县自来水厂地下饮用水井群保护区 淮滨县自来水厂地下饮用水井群保护区现有取水井9眼，主要分布在北纬32.472°~32.482°，东经115.403°~115.416°的淮滨县城西部区域，钻井深度多在地下260m左右，以井口半径100m的圆形区域为一级保护区。 （2）淮河饮用水源地保护区 淮滨县规划的淮河饮用水源一级保护区的水域范围，一级保护区：淮河取水口上游1000m至下游100m的河堤内水域及两岸50米的陆域，面积0.33km2。以淮河流域西边的防洪大堤为起始点，沿双线河堤道向西南方向延伸1000m至王新庄处地理坐标为115°20′56″，32°24′50″，向东北方向延伸500米至地理坐标为115°21′14″，32°24′58″处，再沿着淮河沿岸东边的防洪大堤向北延伸1100米左右至地理坐标为115°21′29″，32°25′19″处，最后回归到西北处的防洪大堤。所围成的区域即为一级保护区。 淮滨县规划的淮河饮用水源二级保护区：淮河一级保护区外上游2500m至下游500m的河堤内水域，左岸1000m但不超过防洪大堤、右岸至淮固高速西侧外200m的区域。面积4.85km2。由于淮固高速横跨淮河流域上游，因此在划分的过程中需充分考虑其对饮用水源保护区的影响，一级保护区边界外向下游延伸500m至夏营子处地理坐标为115°21′07″，32°25′34″，此时距离淮固高速约400m的距离，方便其监督及管理，然后顺着淮固高速向东南方向延伸约3000米至申寨处地理位置为115°22′08″，32°24′43″，再向西南方向延伸2000米至地理位置为115°21′14″，32°23′56″处，沿着淮河防洪大堤回归至一级保护区边界处，即为二级保护区。 本项目厂址与淮滨县自来水厂地下饮用水井群保护区边界最近直线距离为3.5km，且在该饮用水源的下游区域，不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，不在饮用水源地保护区范围内，本项目选址不会对淮滨集中式饮用水源造成影响。 13、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性 2018年6月27日，国务院发布了《国务院关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），内容摘要如下： 目标指标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目标任务的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的，要确保全面实现“十三五”约束性目标；北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。 重点区域范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。 优化产业布局：各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 强化“散乱污”企业综合整治：全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。京津冀及周边地区2018年底前全面完成；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。 本项目为纺织项目，位于淮滨县产业集聚区，不属于重点区域范围。同时本项目与淮滨县产业集聚区主导产业相符，位于专门设立的纺织园区内，不属于散乱污企业。企业采用清洁能源天然气作为燃料，SO2和NOx均为实现达标排放，VOCs经UV光氧催化和活性炭吸附处理后也能实现达标排放，因此本项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的要求。 14、与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》相符性 2018年9月2日，河南省人民政府印发了《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政[2018]30号），摘要如下： 目标指标：到2020年,全省主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,全省生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应,为2035年生态环境根本好转、美丽河南目标基本实现打下坚实基础。 2019年度目标：全省PM2.5年均浓度达到60微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数比例达到65%以上。 2020年度目标：全省PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下,全年优良天数比例力争达到70%。重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；信阳、南阳、周口、驻马店4市PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准(≤35微克/立方米)。 坚决打赢蓝天保卫战：认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。 严格环境准入：各地要加强区域、规划环境影响评价，按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、新建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、新建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。 实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案：推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、新建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 大力发展节能环保产业：壮大绿色产业规模,发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业,培育发展新动能。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业,支持企业技术创新能力建设,加快掌握重大关键核心技术,促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。开展绿色交通建设试点,推进节能降碳技术创新与应用,重点推进交通运输废旧路面材料循环利用。积极推行节能环保整体解决方案,加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态,培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。 本项目为化纤织造加工项目，位于淮滨县产业集聚区，与淮滨县产业集聚区主导产业相符，位于专门设立的纺织园区内。企业采用清洁能源天然气作为燃料， SO2和NOx均为实现达标排放，VOCs经UV光氧催化和活性炭吸附处理后也能实现达标排放，因此本项目符合符合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地表水、地下水、声环境等）： 1、大气环境 （1）大气环境质量状况评价 环境空气质量达标区判定包括各评价因子的浓度、标准及达标判定结果等，根淮滨县产业集聚区2018年1月1日至2019年1月1日监测数据，淮滨县空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 22; 60; 37; 不达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 109. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 126. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8 mg/m3; 4 mg/m3; 20. O3; 最大8小时平均; 114; 1 0; 71. 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、SO2、NO2、CO、O3六项因子评价城市环境空气质量，2018年淮滨县环境空气质量总体为轻污染， PM2.5、PM10浓度年均值超过二级标准值，SO2、NO2、CO、O3均能满足二级标准值，总体评价为不达标。 根据《信阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年》，2019年计划中心城区PM2.5年平均浓度达到39微克/立方米，PM10年平均浓度达到88微克/立方米，优良天数达到290天。根据《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2019年）》工作目标，到2019年底，全省PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到60微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标。 为认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，信阳市重点围绕调整优化产业布局，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建高效能源体系；着力调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；着力推进污染减排，实现工业绿色升级；加强基础能力建设，实现环境质量监测全覆盖六个方面开展工作。 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）环境空气环境质量补充监测 本项目特征污染物为非甲烷总烃，距离河南金隆诺宝船艇有限公司游艇生产线建设项目约4.26km。本项目区域环境空气中非甲烷总烃现状引用《河南金隆诺宝船艇有限公司游艇生产线建设项目》环境质量现状检测结果，详见表3-2，监测点位见附图8。 表3-2 非甲烷总烃现状监测结果统计（mg/m3） 监测点位; 与本项目方位、距离; 监测时间; 浓度范围; 标准值; 超标率（%）. 金隆诺宝; SW、4.26km; 2017.10.22-2017.10.28; 0.14-0.20; 2; 0. 参考国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》P242中关于非甲烷总烃标准限值2.0mg/m3要求，项目所在区域非甲烷总烃满足该标准要求。 2、地表水质量现状 本项目选址于淮滨县产业集聚区，项目废水经污水管网排入淮滨县第二污水处理厂处理，尾水进入淮河干流。因此项目区域最终受纳水体淮河干流。由于淮河干流具有丰富的例行监测资料，本次评价不再进行现状监测，本次地表水环境质量评价引用河南省环境保护厅2017年53期（2017年12月25日-2017年12月31日）河南省地表水责任目标断面水质周报的常规监测数据进行评价，评价因子选取COD、氨氮。淮河干流淮滨水文监测站监测断面位于本项目下游，其监测结果见表3-3所示。 表3-3 地表水常规数据统计结果 单位mg/L 河流; 监测断面; 监测时间; 监测结果. COD; 氨氮; 总磷. 淮河干流; 淮滨水文站; 2017.12.25-2017.12.31; 12; 0.45; 0.12. 《地面水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 从上表3-3可以看出：淮河干流淮滨水文站监测断面COD、氨氮、总磷指标满足《地面水水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 该项目厂址位于淮滨县产业集聚区。本项目引用河南省微米检测科技有限公司在2019年4月17日至18日对《淮滨县玖洲纺织有限公司新建年加工800吨涤纶长丝项目》厂区周边及东侧敏感点张营子声环境质量现状的监测结果，监测结果如下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计一览表 监测位置; 监测日期; 昼间[dB A)]; 昼间标准值[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 夜间标准值[dB(A)]. 1#; 东厂界外; 2019.4.17; 48.6; 65; 43.7; 55. 2019.4.18; 48.6; 42.1. 2#; 南厂界外; 2019.4.17; 46.0; 44.2. 2019.4.18; 46.9; 43.7. 3#; 西厂界外; 2019.4.17; 47.8; 39.2. 2019.4.18; 47.7; 42.6. 4#; 北厂界外; 2019.4.17; 45.5; 41.5. 2019.4 18; 47.2; 40.9. 5#; 张营子; 2019.4.17; 44.7; 60; 40.2; 50. 2019.4.18; 46.5; 44.6. 由表3-4可以看出，在监测时段内园区厂界和本项目厂界监测点处的噪声昼夜值满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准；最近敏感点张营子处满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 地表水环境：淮河地表水环境质量达到Ⅲ类标准； 声环境：厂址所在区域声环境质量满足3类标准； 固体废物：综合利用、不构成二次污染； 环境空气：项目厂址所在区域环境空气质量满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准要求。 敏感保护目标： 项目场址周边环境现状见插图以及附图3，项目场址周边环境敏感点见表3-7。 表3-7 项目周边环境敏感点一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 最近距离 （距厂界）; 规模; 保护标准. 大气环境; 新村; WS; 400m; 300户，约900人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 新村; WS; 400m; 300户，约900人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 淮河干流; S; 4.7km; /; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 GB3838-2002）. 地下水; 董庄村; E; 436m; 200户，约600人; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 类别 | 名 称 | 执行级别 | 主要污染物限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 | COD≤20mg/L BOD5≤4mg/L NH3-N≤1.0mg/L |
|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | SO2年平均60μg/m³，日均浓度150µg/m3，1小时平均500μg/m³ NO2年平均40μg/m³日均浓度80µg/m3，1小时平均200μg/m³ CO 24小时平均4mg/m³，1小时平均10mg/m³ O3 24小时平均4mg/m³，1小时平均10mg/m³ PM10日均浓度150µg/m3，年平均70μg/m³ PM2.5年平均35μg/m³，24小时平均75μg/m³ |
|  | 《大气污染物综合排放标准 详解》 | 非甲烷总烃 | 小时均值≤2.0mg/m3 |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) |
|  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 | PH 6.5~8.5 总硬度≤450mg/L 挥发酚≤0.002mg/L 高锰酸钾指数≤3.0mg/L 亚硝酸盐≤0.02mg/L 氨氮≤0.2mg/L |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 表4三级标准 | COD≤500mg/L SS≤400mg/L BOD5≤300mg/L |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 3类：昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2二级标准 | 颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3， 颗粒物有组织排放监控浓度限值≤120mg/m3 |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 其他行业 | 非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3， 非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值≤80mg/m3 |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 表2标准 | SO2≤50mg/ m3，NOx≤200mg/ m3 |
|  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | / | / |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 | / | / |
| 总量控制指标 | 根据本次环评核算，项目污水排放总量为240m3/a，经淮滨县第二污水处理厂处理后尾水排放标准COD：50 mg/L，NH3-N：5mg/L。燃气锅炉SO2排放量0.633t/a，NOx排放量为1.184t/a。非甲烷总烃排放量0.228t/a。 建议全厂总量控制指标为COD 0.012t/a、NH3-N 0.0012t/a、SO2 0.633t/a，NOx 1.184t/a、VOCs 0.228t/a。 |  |  |

# 五、建设项目工程分析

一、建设项目工艺流程 1、施工期工艺流程 本项目租赁嘉兴园区7#标准厂房进行生产。施工期主要为生产设备的安装调试，无土建施工工程。故不对施工期进行工程分析。 2、运营期生产工艺流程 本项目外购涤纶长丝作为原料，厂区设置六条整浆并生产线，对原料进行加工处理。六条生产线工艺流程相同，具体工艺流程及产业节点见图5-1。 图5-1 整浆并生产线工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①原料：本项目原料为外购涤纶长丝，由汽车运送至厂区原料仓库暂存。 ②整经：整经是先将全幅的织物所需的总涤纶长丝根数的一部分按照需要组成一个条带，然后将其卷绕在整经滚筒上。当一根条带绕到规定长度时，剪断并穿入绞线。然后紧挨前一条带平行地卷绕另一条带。如此依次绕上一根根的条带，直至绕到规定的条数为止。整经过程会有少量颗粒物和噪声产生。 ③上浆：整经后织轴上的涤纶长丝经牵引送入浆槽，浆料在长丝的周围形成一层浆膜，浆液渗入纤维间，将各单纤维粘住，提高丝条的集束性和强力，以耐各种器材的摩擦而顺利进行织造，并保证产品的质量。 ④烘干：上浆后的经纱经烘筒干燥，使经纱上的浆料稳固。干燥使用4t/h蒸汽锅炉提供的蒸汽间接烘干，干燥温度110℃，蒸汽冷凝后回用于锅炉房。浆料受热会挥发少量有机废气，经处理后排放。 ⑤并轴：烘干后的经纱按织物总经根数把若干浆轴合并成一个织轴。 ⑥分绞：并轴后的经纱经过分绞机对经纱尾端収至轴盘，设置绞合点。 ⑦包装外售：经过处理后的经纱为本项目成品，然后采用尼龙纸进行包装外售。 具体工艺流程及产污位置如下图所示 图1喷水织机生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①倍捻：通过倍捻机将原料（涤纶长丝）经过加捻合股成为捻线的过程。倍捻机可以把两股或两股以上的单纱通过加捻粘合成股线，并增强的原纱的性能。 ②牵经：将倍捻好生产筒子上的纱线引出，并使所有的纱线均匀而平行地排列成纱片，在分条整经机上卷成经轴，为构成织物的经纱系统做准备； ③扒鬃：将绕好的经轴放到织机上，准备织布； ④织布：在织机上，经纱平行排列成片状，沿织机纵向配置；纬纱绕成纡子的形式，装在梭子的空腔内，借助梭子在经纱之间反复穿引，同经纱交织形成织物。企业采用喷水织机将丝线织成坯布，喷水织布机具有车速高、织物幅度宽、噪声低、动力消耗少等优点； ⑤检验打卷：将织好的坯布自然晾干后使用打卷机将其卷好，卷布过程中对布匹进行检验。对检验过的布匹按照质量和重量分类后包装入库。 二、项目主要污染工序 根据工艺流程分析可知，项目生产过程中主要产污环节见表5-1。 表5-1 生产过程产污环节一览表 工序; 废气; 废水; 固废; 噪声. 整经; 颗粒物; /; 废丝; 各工序均有噪声产生. 烘干; 非甲烷总烃; /; /. 天然气锅炉; 烟尘、SO2、NOx; 制软水排污; /. 三、污染源强分析 1、施工期污染源强分析 本项目租赁淮滨县产业集聚区嘉兴园标准化厂房。本项目施工期仅进行设备安装调试，对外环境影响较小，因此，本评价不再对项目施工期污染源强进行分析。 2、营运期污染源强分析 2.1营运期废水污染源强分析 （1）给水 本项目用水主要为清洗用水、软水制备系统用水以及员工生活用水。 ①清洗用水 包括浆槽清洗废水，单个浆槽单次清洗水量0.1m3，6个浆槽每月清洗一次，核算全年用水量7.2m3/a。 ②软水制备系统用水 本项目采用2t/h的燃气锅炉用于提供蒸汽，年工作时间300天，每天工作24小时。原水经过全自动软水处理器处理后进入锅炉。根据工程蒸汽用量核算，需纯水72m3/d，烘干方式为间接加热，蒸汽冷凝水按照80%计算，每天需要补充纯水14.4 m3。拟采用一套自动软化水设备制备软水，软水得率按70%计，则需要消耗新鲜自来水20.57m3/d，，软化系统排污6.17m3/d，排污水含盐量较高，成分简单，可作为清净下水排入雨水管网。 ③生活用水 本项目劳动定员20人，均是附近居民，不在场内食宿，生活用水量以50L/人·d计，则职工生活用水量为1m3/d、300m3/a。 （2）排水 本项目排水主要是生产废水、软水制备废水和生活污水。生产废水主要来自浆槽清洗时产生的废水。 ①生产废水 生产废水主要是指浆槽清洗废水。浆槽清洗废水为高浓度有机废水，通过类比同类型企业纺织废水，污染物浓度为COD3500mg/L，BOD51100mg/L，SS600mg/L、氨氮60mg/L。浆槽每月清洗一次，排污系数以0.8计，则清洗废水产生量为5.76 m3/a。根据调查，嘉兴园内计划自建污水处理厂对园区内织布废水进行处理，本项目浆槽清洗废水污染物浓度较高，但产生量较小，计划经园区污水处理站处理达标后回用于其他纺织企业，不外排。 ②软水制备废水 软化系统排污6.17m3/d，主要成分是盐类和SS，成分简单，此部分废水为清净下水，排入园区雨水管网。 ③生活污水 生活污水排污率按0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d、240m3/a。污染物浓度为COD280mg/L，BOD5120mg/L，SS200mg/L、氨氮35mg/L。生活污水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8679-1996）表4三级排放标准及淮滨县第二污水处理厂收水标准，然后由厂区总排口排入市政污水管网，再进入淮滨县第二污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮河。 表5-2 项目水量平衡计算表 （单位：m3/d） 编号; 名称; 用水量标准; 日用水量（m3/d）; 日排水（m3/d）. 1; 清洗用水; 0.6m3/月; /; /. 2; 生活用水; 50L/（人·天）; 1; 0.8. 3; 锅炉用水; /; 20.57; 6.17. 合计; -; 21.57; 6.99. 图5-2 项目营运期给排水平衡图（m3/d） 本项目水污染物产生情况见表5-2。 表5-2 项目水污染物产生情况一览表 种类; 污水量（m3/a）; 污染物 指标; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物汇入总排口前浓度与产生量; 排放去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a). 生活污水; 240; COD; 300; 0.072; 化粪池; 165; 0.040; 经化粪池预处理后接管市政污水管网. BOD5; 175; 0.042; 105; 0.025. SS; 200; 0.048; 120; 0.029. 氨氮; 22; 0.005; 17.6; 0.004. 根据环评调研，嘉兴园东北厂界外2km即为淮滨县第二污水处理厂，项目外排废水可进入淮滨县第二污水处理厂处理，外排废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和淮滨县第二污水处理厂接管要求。 2.2营运期废气污染源强分析 项目生产过程中主要大气污染源为燃气锅炉废气、整经过程产生的颗粒物、烘干过程浆料受热挥发的有机废气。 （1）燃气锅炉燃烧废气 本项目采用1台2t/h的燃气蒸汽锅炉。锅炉采用管道天然气作为燃料，每天满负荷运行约24h，年运行300d，按照管道天然气热值取35.95MJ/Nm³，产生1t蒸汽耗热 2.634×106kJ折算，核算出天然气耗量为220Nm3/h、158.3万Nm3/a。其成份类比西气东输天然气成份，见表5-3。 表5-3 天然气成份一览表 (a)天然气组成. 组份; C1; C2; C3; i-C4; n-C4; i-C5. 摩尔体积(%); 96 226; 1.77; 0.1; 0.062; 0.0 5; 0.02. 组份; n-C5; C6; C7; CO2; N2; H2S. 摩尔体积(%); 0.016; 0.009075; 0.00116; 0.471; 0.967; 0. 02. (b)天然气物性. 密度; 相对密度; 水露点; H2S （mg/m1）; 低位发热值; 烃露点; 爆炸极限. 0.699kg/Nm1; 0.5796; -11℃（3.0MPa); ≤20; 35950KJ/m3; -18℃; 15.42~15.495%. 天然气锅炉燃气产生的含有SO2、NOX。燃气的产污量计算采用2010年环境保护部总量司委托中国环境科学研究院组织编制的《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》中4430热力生产和供应行业中的污染物核算指标，结合燃料用量进行计算。天然气锅炉产排污系数值见下表5-4。 表5-4 天然气锅炉产排污系数值 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 直排; 0.02S. 氮氧化物; 千克/ 立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71. 根据天然气锅炉的产排污系数值，可得出燃料炉大气污染物产生及排放情况，如下表5-5所示。 表5-5 项目天然气锅炉大气污染物产生及排放情况一览表 污染物; 废气量（Nm3/a）; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 排放限值（mg/m3）. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. （mg/m3）; (kg/h); （t/a）; （mg/m3）; (kg/h); （t/a）. SO2; 2157万; 29.346; 0.088; 0.633; 29.346; 0.088; 0.633; 50. NOx; 137.320; 0.411; 1.184; 137.320; 0.411; 1.184; 200. 注：产排污系数表中二氧化碳的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到硫分含量，单位为毫克/立方米。燃料中含硫量（S）为200mg/m3，则S=200。 根据表5-5，项目燃气锅炉SO2排放量为0.633t/a，NOx排放量为1.184t/a，烟气排放量为2157万Nm3/a。SO2排放浓度为29.346mg/ m3，NOx排放浓度为137.32mg/ m3，锅炉废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求（SO250mg/ m3，NOx200mg/ m3）。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），环评建议项目锅炉房排气筒高度8m。 （2）整经废气 整经过程中主要是纱牵引过程由于设备刮擦产生的短纤维，产生量很小。根据类比同行业分析，产生量约为加工量的0.2‰。项目年加工量800吨涤纶长丝，颗粒物产生量0.16t/a，以无组织形式排放。排放速率为0.011kg/h。 （3）烘干废气 浆料受蒸汽加热会挥发少量有机气体，根据类比同行业分析，产生量约为浆料用量的1%。项目年浆料用量160t，有机废气产生量1.6t/a，以非甲烷总烃计。根据建设单位介绍，烘干箱为密闭设备，烘干废气可直接经配套风机进行收集，然后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，由1根15m高排气筒排放。集气效率约95%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率约为85%、配套风机风量为2500m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量1.52t/a，经处理后排放量为0.228t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为12.67 mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，去除效率不低于70%的要求。未经收集的废气约0.08t/a，排放速率为0.011kg/h，在车间内以无组织形式排放。 项目废气污染源强见表5-6。 表5-6 项目废气污染物排放情况一览表 排放方; 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 废气量m3/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h. 有组织排放; 燃气 锅炉; 燃气 锅炉; SO2; 2996; 29.346; 0.088; 8m高排气筒; 2996; 29.346; 0.088. NOx; 137.320; 0.411; 137.320; 0.411. 烘干; 烘干箱; 非甲烷总烃; 2500; 37.5; 0.188; UV+活性炭+15m高排气筒; 2500; 12.67; 0.032. 无组织排放; 整经; 整经 设备; 颗粒物; /; /; 0.022; 车间 通风; /; /; 0.022. 烘干; 烘干箱; 非甲烷总烃; /; /; 0.011; /; /; 0.011. 2.3营运期噪声污染源强分析 本项目噪声主要来自于生产设备运行时候的噪声，生产设备均安装在车间内，噪声源为固定生源。噪声声压级在70~80dB（A）左右。一般来讲，房屋建筑隔声量为10~15dB（A）左右，噪声在厂内传播，厂界和距离衰减可减噪3~5 dB（A）左右。 因此，生产车间内的设备噪声总衰减值按15 dB（A）计。各设备噪声源详见表5-7。 表5-7 主要设备噪声源强 设备名称; 数量; 治理前声源值 dB（A）; 降噪措施; 治理后声源值 dB（A）; 持续时间. 整经机; 6; 80; 基础减振、厂房 屏蔽; 65; 24h/d. 上浆机; 6; 70; 55. 并轴机; 4; 75; 60. 分绞机; 4; 70; 55. 燃气锅炉; 2; 70; 55. 2.4营运期固体废物污染源强分析 项目营运期主要为生活垃圾、一般性生产固废以及危险固废。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量以0.38kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为7.6 kg/d，2.28t/a。 厂区内设置垃圾桶，定点收及，产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 （2）一般性生产固废 ①废丝 根据项目生产规模及企业提供的材料，废丝产生量约为原料用量的0.2%，则项目废丝产生量0.16t/a，集中收集后暂存于固废暂存间，出售给相关企业回收利用。 ②浆料空桶 根据项目生产规模及企业提供的材料，浆料年使用量160t，包装规格200kg/桶，则浆料空桶产生量800个/年，以每个空桶2kg计算，则浆料空桶产生量为1.6t/a。集中收集后暂存于固废暂存间，由生产厂家回收利用。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物主要是废润滑油和废活性炭。 ①废润滑油 根据企业提供的资料，润滑油需半年更换一次，润滑油使用量0.4t/a，损耗量0.1t/a，则废润滑油产生量0.3t/a。该部分固废属于危险废物，编号HW08（900-214-08），集中收集后暂存于危险固废暂存间，委托有资质单位回收处理。 ②废活性炭 按工程经验，活性炭吸附有机废气量按照0.3kg/kg·活性炭计算，项目采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理产生的非甲烷总烃， “UV光氧催化+活性炭吸附”装置中UV光氧催化去除效率为50%，活性炭吸附去除效率为70%，经计算，活性炭吸附去除非甲烷总烃的量为0.304t/a，则活性炭用量为1.013 t/a，吸附废气后产生废活性炭的量为1.317/a。项目活性炭装置中活性炭装载量为0.2t/次，则每55天需更换一次活性炭。经查阅《国家危险废物名录》，更换的废活性炭属于危险废物（HW49 其他废物，废物代码900-041-49），集中收集后暂存于危险固废暂存间，委托有资质单位回收处理。 本项目固体废物的产生及处置情况见下表5-8。 表5-8 项目危险废物源强及处置情况一览表 固废名称; 产生工序; 类别及 代码; 产生量; 处理处置措施; 排放量 （t/a）. 危险固废; 废润滑油; 设备维护; HW08 900-214-08; 0.3t/a; 危废暂存间暂存后交有资质单位处理; 0. 废活性炭; 废气治理; HW49 900-041-49; 1.317t/a; 0. 本次工程产排污汇总见表5-9。 表5-9 本次工程污染物排放量汇总表 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气（有组织排放）; 非甲烷总烃; 1.52; 1.147; 0.228. SO2; 0.633; 0; 0.633. NOx; 1.184; 0; 1.184. 废气（无组织排放）; 颗粒物; 0.16; 0; 0.16. 非甲烷总烃; 0.08; 0; 0.08. 废水; 污水量（m3/a）; 240; 0; 240. COD; 0.072; 0; 0.040. BOD5; 0.042; 0; 0.025. SS; 0.048; 0; 0.029. 氨氮; 0.005; 0; 0.004. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 2.28; 2.28; 0. 废丝; 0.16; 0.16; 0. 浆料空桶; 1.6; 1.6; 0. 危险固废; 废润滑油; 0.3; 0.3; 0. 废活性炭; 1.317; 1.317; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放 浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 浆槽清洗废水 （5.76 m3/a） | COD |  | 3500 mg/L | 0 |
|  |  | BOD5 |  | 1100 mg/L |  |
|  |  | SS |  | 600 mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 60 mg/L |  |
|  | 软水制备废水 （6.17 m3/d） | 盐类、SS |  | 6.17 m3/d | 6.17 m3/d |
|  | 生活污水 （240m3/a） | COD |  | 300mg/L，0.072t/a | 165mg/L，0.040t/a |
|  |  | BOD5 |  | 175mg/L，0.042t/a | 105mg/L，0.025t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L，0.048 0.048t/a | 120mg/L，0.029t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 22mg/L，0.005t/a | 17.6mg/L，0.004t/a |
| 废气 | 燃气锅炉 | SO2 |  | 29.346mg/L，0.633t/a | 29.346mg/L，0.633t/a |
|  |  | NOx |  | 137.320mg/L，1.184t/a | 137.320mg/L，1.184t/a |
|  | 烘干设备 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 84.44mg/L，1.52t/a | 12.67mg/L，0.228t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.08 t/a | 0.08 t/a |
|  | 整经 | 颗粒物 |  | 0.16t/a | 0.16t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废丝 |  | 0.16 t/a | 外售其他厂家 |
|  |  | 浆料空桶 |  | 1.6t/a | 生产厂家回收 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 2.28t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.3t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 |  | 1.317t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪 声 | 机械设备 | 本项目噪声主要来自于整经机、分绞机等设备运行时候的噪声，噪声值在70~80dB（A）左右。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于信阳市淮滨县产业集聚区，厂址区域没有受保护的珍稀濒危动植物物种，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

# 一、施工期环境影响简要分析： 本项目租赁淮滨县产业集聚区嘉兴园标准化厂房，项目施工期仅进行设备安装调试，对外环境影响较小，因此，本评价不再对项目施工期污染源强进行环境影响分析。 # 二、营运期环境影响分析： 2.1营运期水环境影响分析 本项目废水排放量240m3/a，成分简单，外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和淮滨县第二污水处理厂接管标准，排入淮滨县第二污水处理厂进一步达标处理。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/2.3-2018）第5.2条表1所列出了水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本项目地表水影响评价属于表1中规定的间接排放，按三级B评价，其评价范围应符合以下要求： a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求： b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 淮滨县第二污水处理厂，位于产业集聚区的东北角，嘉兴园东北150m，该项目的环评文件2013年批复，2014年7月正式招标建设，设计处理规模为5万m3/d，已于2018年1月完成“三同时”验收工作，进入运营阶段。根据《淮滨县第二污水处理工程建设项目竣工环境保护验收意见》，进水负荷为65.3-71.3%，尚有30%即1.5万m3/d的处理余量，本项目外排废水量0.8m3/d，水质简单，不会对淮滨县第二污水处理厂正常运行造成冲击。 表7-1 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活 污水; COD、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 连续排放、流量稳定; /; 生活污水处理系统; 化粪池; /; 符合; 企业总排口. 表7-2 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准（mg/L）. W1; 115.432738; 32.476949; 0.024; 进入城市污水处理厂; 连续排放、流量稳定; /; 淮滨县第二污水处理厂; COD、NH3-N; 50、5. 表7-3 项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; W1; 生活污水; COD; 50. NH3-N; 5. 表7-4 项目废水污染物排放执行信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 （mg/L）; 日排放量 （t/d）; 年排放量 （t/a）. 1; W1; COD; 50; 0.00004; 0.012. NH3-N; 5; 0.000004; 0.0012. 全厂排放口合计; COD; 0.012. NH3-N; 0.0012. 表7-5 环境监测计划及记录信息表 排放口编号; 污染物名称; 监测 设置; 自动监测设置安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名单; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. W1; COD、NH3-N; □自动 ☑手工; /; /; /; /; 混合采样（3个混合）; 1次/季度; 重铬酸钾法、水杨酸分光光度法. 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放☑；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域 污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影响 预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N）; （0.012、0.0012）; （50、5）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 ☑; 手动 ☑；自动 □；无监测 □. 监测点位; （）; （总排口）. 监测因子; （）; （COD、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 综上，本项目营运期对区域地表水环境影响轻微。 2.2营运期大气环境影响分析 （1）废气治理措施可行性分析 项目生产车间非甲烷总烃的产生量为1.5t/a，对废气的治理，目前有多种处理技术可供使用。“蓄热催化燃烧（RCO）技术”处理效率较高，但会生成NOX、二恶英和呋喃类化合物，且安装、运行成本较高。“活性炭吸附技术”吸附材料容易堵塞和中毒、且不易监管。“光催化技术”具有能耗低、副产物少、过程简单等优点，但存在光催化剂失活，受光催化反应器结构和光源的限制等缺点。“低温等离子技术”具有处理流程短、效率高、适应范围广等优点，但存在能耗大，污染物降解不彻底等缺点。为克服光催化和活性炭吸附各自的缺点，近年来尝试将光催化和活性炭吸附技术结合起来。它结合了光催化和活性炭吸附两种技术的优点，同时摒弃了两种工艺的缺点，它具有能耗低、操作简便、成本相对较低、无辐射污染等优点。 有机物在光催化中的氧化降解主要有以下几个过程： ①高能电子的作用下产生氧化性极强的自由基O、OH、HO2； ②有机物分子受到高能电子碰撞，被激发及原子键断裂形成小碎片基团或原子； ③O、OH、HO2与激发原子有机物分子、破碎的分子基团、自由基等一系列自由基反应。 ④等离子体中的离子、电子、激发太原子、分子及自由基都是极活泼的反应性物种，使通常条件下难以进行或速度很慢的反应变得快速，它们再进一步与污染物分子、离子反应，从而使污染物得到降解，尤其有利于难降解污染物的处理。另外，由于活性离子和自由基气体放电时一些高能激发粒子向下跃迁能产生紫外光线，当光子或电子的能量大于半导体禁带宽度时，就会激发半导体内的电子，使电子从价带跃迁至导带，形成具有很强活性的电子空穴对，并进一步诱导一系列氧化还原反应的进行。光生空穴具有很强的获得电子能力，可与催化剂表面吸附的O2和H2O发生反应生成羟基自由基，从而进一步氧化污染物。由于等离子体放电、光催化过程有大量高能电子冲击、活性粒子、紫外线辐射等综合因素的协同作用，因而可以更快速有效地分解废气中的有机物。 活性炭吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，因此吸附剂需要进行定期更换。 对本项目产生的有机废气，环评要求在烘干设备上方设置集气罩，废气仅经集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（配套风机风量为2500m3/h、去除效率≥85%）处理，由1根15m高排气筒排放。未经收集的非甲烷总烃在车间内以无组织的形式排放。采取UV光氧催化+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃排放速率为0.032kg/h，排放浓度为12.67mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，去除效率不低于70%的要求，可达标排放，有机废气污染防治措施可行。 项目燃气锅炉SO2排放量为0.633t/a，NOx排放量为1.184t/a，烟气排放量为2157万Nm3/a。SO2排放浓度为29.346mg/ m3，NOx排放浓度为137.32mg/ m3，锅炉废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求（SO250mg/ m3，NOx200mg/ m3）。 项目废气排放情况见表7-7、7-8。 表7-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. 1; P1; 非甲烷总烃; 5640; 0.032; 0.228. 2; P2; SO2; 29346; 0.088; 0.633. NOx; 137320; 0.411; 1.184. 主要排放口合计; SO2; 0.633. NOx; 1.184. 非甲烷总烃; 0.228. 有组织排放总计; SO2; 0.633. NOx; 1.184. 非甲烷总烃; 0.228. 表7-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; W1; 烘干工序; 非甲烷 总烃; 车间通风; 豫环攻坚办[2017]162号; 2000; 0.08. 2; W2; 整经工序; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准; 1000; 0.16. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.08. 颗粒物; 0.16. （2）环境影响预测及评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 ①评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选见表7-9，估算模型参数表见表7-10。 表7-9 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《〈大气污染物综合排放标准〉详解》. SO2; 1小时平均; 500 ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NOx; 1小时平均; 250 ug/m3. TSP; 24小时平均; 300 ug/m3. 表7-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 70万. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源排放清单 项目废气污染因子排放参数见表7-11、7-12。 表7-11 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 排放速率/kg/h. X; Y; 非甲烷总烃; SO2; NOx. 1; P1; 32.479196; 115.427574; 705; 15; 0.3; 25; 20; 7200; 正常工况; 0.032; /; /. 2; P2; 32.479329; 115.427873; 705; 8; 0.3; 25; 60; 7200; /; 0.088; 0.411. 表7-12 矩形面源参数表 序号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 705; 24; 37; 90; 9; 7200; 正常; 0.011. ③估算模式预测结果 评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目有组织排放非甲烷总烃、SO2、NOx及无组织排放非甲烷总烃的最大占标率的落地浓度（Cmax）和最大占标率的距离（Dmax）进行预测计算。 预测结果见表7-13。 表7-13 项目废气污染物估算结果一览表 估算因子; 源强 kg/h; 评价 标准（ug/m3）; Cmax（ug/m3）; 占标率; 评价 等级; Dmax. 有组织; 1# 排气筒; 非甲烷总烃; 0.032; 2000; 1.698; 0.08%; 三级; 57m. 2# 排气筒; SO2; 0.088; 500; 4.128; 0.83%; 三级; 27m. NOx; 0.411; 250; 19.608; 7.84%; 二级; 27m. 无组织; 生产 车间; 非甲烷总烃; 0.011; 2000; 9.461; 0.47%; 三级; 43m. 由表7-4确定本项目大气环境评价等级为二级，评价范围为以园区7#厂房为中心边长5km的矩形区域。二级评价可不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。核算结果见表7-7、7-8。 ④卫生防护距离：依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对有害气体无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离。 各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径[根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5]，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取； Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表7-14。 表7-14 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 标准浓度 限值 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离m. A; B; C; D; 计算 结果; 提级后 距离. 非甲烷 总烃; 0.011; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.173; 50. 根据项目厂区平面布置，各厂界卫生防护距离设置分别为：东厂界外0m、南厂界32m，西厂界外29m、北厂界外50m，项目卫生防护距离图见附图8。目前，项目卫生防护距离内为荒地，已规划为工业用地，评价要求今后在该卫生防护距离范围内应禁止规划新建居民区、学校、医院等环境敏感点。 （4）环境监测计划 二级评价项目按照《排污单位自行监测技术指南 总纲》）（HJ819-2017）的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。本项目大气污染源监测计划见表7-15。 表7-15 本项目大气污染源监测计划一览表 排放方式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织排放; P1排气筒; 非甲烷总烃; 1次/季度、2天/次; ≤80mg/m3. P2排气筒; SO2、NOx; 1次/季度、2天/次; SO2≤50mg/ m3，NOx≤200mg/ m3. 无组织排放; 厂界上风向及下风向; 非甲烷总烃; 1次/季度、2天/次; ≤2.0mg/m3. 综上，项目营运期产生的废气在采取合理有效的措施后，均可达标排放，对周边环境影响较小。本项目大气环境影响评价自查表见表7-16。 表7-16 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000 t/a□; 500～2000 t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2017 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据☑; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD ☑; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃、SO2、NOx）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度 贡献值; C 本项目最大占标率≤100%☑; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%☑; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1 h 浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值; C 叠加达标☑; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体 变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、SO2、NOx）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/ ）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2：（0.633）t/a; NOx：（1.184）t/a; 颗粒物：（/）t/a; VOCs（0.228）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。. 2.3声环境影响分析 营运期声源主要来自生产车间产生的设备噪声，各设备声源值在70~85dB(A)之间，本项目工程设备都在密闭厂房内设置。一般来讲，轻钢结构房屋建筑在采取设置隔声窗等降噪措施后隔声量为10～15dB(A)左右，噪声在厂区内传播，厂界和绿化树木吸声降噪可衰减3.0～5.0dB(A)左右，该部分衰减值按15dB(A)计。因此，生产车间内的设备噪声总衰减值按15 dB（A）计。主要设备噪声源强见表7-17。 表7-17 主要设备噪声源强 设备名称; 数量; 治理前声源值 dB（A）; 降噪措施; 治理后声源值 dB（A）; 持续时间. 整经机; 6; 80; 基础减振、厂房 屏蔽; 65; 24h/d. 上浆机; 6; 70; 55. 并轴机; 4; 75; 60. 分绞机; 4; 70; 55. 燃气锅炉; 2（1用1备）; 70; 55. （1）执行标准 本项目营运期噪声执行标准件表7-18。 表7-18 工业企业噪声评价标准 （单位：dB（A）） 评价标准; 噪声类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. （2）预测模式 根据本项目设备声源特征和声学环境的特点，视生产车间声源为点声源；声场为半自由声场，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 点声源衰减公式：L（r）=L(r0)-20lg(r/r0)-△L; 多源噪声叠加公式：L=10lg(∑100.1 Li) 式中，L（r）—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L(r0)—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； △L—各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）dB(A)； R—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，取1m； L—总等效A声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； N—声源数量。 （3）预测结果 根据以上模式，在不计树木、绿地等对噪声的消减作用下，本项目噪声影响贡献值等声线图见图7-2。 图7-2 项目噪声影响贡献值等声线图 由以上计算数据可得，项目厂界四周噪声值计算结果见表7-19，厂界附近敏感点预测结果见表7-20。 表7-19 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂界贡献值; 30; 30; 35; 35; 30; 30; 35; 35. 执行标准; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 表 7-20 厂界周边敏感点噪声叠加结果及评价 单位：dB(A) 敏感点; 项目 贡献值; 昼间; 夜间. 现状值*; 叠加值; 标准值; 达标状况; 现状值*; 叠加值; 标准值; 达标 状况. 新村; 15; 46.5; 46.5; 60; 达标; 44.6; 44.6; 50; 达标. 备注：*数值取最大现状值。 据环评现场踏勘可知，距项目最近敏感点为嘉兴园区西南300m处新村，距本项目厂房西边界直线距离300m，项目运行不会对新村声环境造成影响。 综上所述，本项目运营期产生的再生经过实施隔声、减震等处理措施后，对周围环境影响不大，该项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 2.4固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 生活垃圾如不及时清理会滋生苍蝇、蚊虫，散发恶臭，会使堆放处土壤酸化，还会破坏环境景观。项目生活垃圾集中收集后由环卫部门及时清运，严禁随意丢弃或焚烧，避免对环境造成二次污染。 （2）一般工业固废 废丝、废布集中收集后集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给相关企业。浆料空桶收集后集中收集后暂存于一般固废暂存间，交生产厂家回收。固废及时、妥善处理，以实现废物减量化、资源化、无害化，不会对周边环境造成二次污染。 （3）危险废物 废润滑油和废活性炭属于危险废物，收集后集中收集后暂存于危险固废暂存间，定期交有资质单位处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）有关规定，本项目危险废物分类及危害汇总表见表7-21。 表7-21 项目危险废物分类及危害汇总一览表 固废名称; 产生工序; 类别及 代码; 产生量; 形态; 有害 成分; 危险 特性; 防治 措施. 危险固废; 废润滑油; 设备维护; HW08 900-041-49; 0.3t/a; 液态; 矿物油; T; 危废暂存间暂存，交有资质单位处理. 废活性炭; 废气治理; HW49 900-041-49; 1.317t/a; 固态; 有机 废气; T. （4）危险废物贮存场所基本要求 本项目危险废物收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》 （GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 ③评价建议在车间南角新建1间10m2危废暂存间，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）有关规定，危废暂存间应做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”。危废暂存间采用水泥砂浆地面，再增设2.0mm厚环氧树脂地面涂层，确保渗透系数≤10-10cm/s。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 对于危险固废，应每日清运至危险废物暂存间中存放，定期交由有危废处理资质的单位处理。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-22。 表7-22 项目危险废物暂存场所基本情况表 储存场所 名称; 危废 名称; 类别及 代码; 位置; 占地 面积; 储存 方式; 储存 能力; 储存 周期. 危险废物暂存间; 废润滑油; HW08 900-214-08; 车间 西南角; 10m2; 分区 存放; 5t; 150d. 废活 性炭; HW49 900-041-49. 综上，本工程固体废物均能得到合理处置或综合利用，不会对周围环境造成不良影响。 2.5地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）附录A中Q 纺织化纤环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为III类项目，且建设项目所在位置并非生活供水水源地，也不是除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，因此其地下水环境敏感程度为不敏感。故本项目应进行地下水三级评价。地下水评价范围建设项目场地所在区域内地下水环境影响进行简单分析。 1、区域水文地质特征 （1）水文地质特征 本项目邻近淮滨县第二污水处理厂，参照河南工程地质勘察院有限公司2015年4月20日对淮滨县第二污水处理厂区的《岩土工程勘察报告（详勘）》的场地地下水情况，勘察期间在勘探深度范围内地下水按其赋存条件分为上层滞水和孔隙微承压水两类型。分述如下： 上层滞水赋存于耕土和粘性土中，主要靠大气降水和农田灌溉入渗补给，以蒸发方式排泄； 孔隙微承压水赋存于砂类土中，主要靠降水入渗和径流补给，以开采和径流排泄。场地微承压水水位埋深为地下8.00m（标高为19.00m），水位年变幅按1.0m考虑，近3－5年来最高水位为7.0m。 （2）评价区域地下水 淮滨县位于淮河冲积平原，北高南低，地下水资源丰富，浅层地下水储量为53.7亿立方米，其中可开采量因各年雨水的丰缺各有不同，多年平均2.6亿立方米，特旱年只有1.4亿立方米。地下水在县城周围沿淮河分布，新城区东北方向，地下水含砂层较厚，泥质含量少，浅层含水层由全新统、上更新统的粉土、粉质粘土、中细砂组成，底板埋深30—50m；深层含水层主要由中更新统，下更新统中粗砂、泥质粉砾石、泥质细砂砾石组成，深层含水层厚度一般85～95m。 项目场址地下水主要为上层滞水，贮存于上部素填土及粉质页岩中，水位随季节变化较大，根据区域水文地质资料，场地地下水对混凝土无腐蚀性。 （3）评价区域地下水水质现状 根据地下水现状监测结果统计，评价区内地下水的 pH、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、亚硝酸盐、硝酸盐、细菌总数、总大肠菌群等监测因子监测浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。因此，项目评价区域地下水质量现状较好。 2、地下水环境影响分析 （1）正常状况下地下水影响分析 车间地面为混凝土结构，并采取防渗措施，正常状况下不会渗漏对地下水产生影响，因此本次评价不再进行正常状况地下水影响分析。 （2）非正常状况下地下水影响分析 ①预测模型 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中提供的地下水溶质运移模型对非正常情况下浆料渗入浅层地下水后的扩散情况进行模拟。实际情况中存在防渗层破裂污水在不为人知的情况下以相对固定的浓度不断的渗入地下水含水层中，类似此情况符合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一端为定浓度的预测模型，预测模型公式如下： 式中：x-距注人点的距离，m； t-时间，d； C-t时刻x处注入污染物浓度，mg/L； C0-注入的污染物浓度，mg/L； u-水流速度，m/d； DL-纵向弥散系数，m2/d。 通常孔隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而增大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远大于在实验室所测出的值，相差可达4-5个数量级，即使在同一个含水层溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。因此，即使是进行野外或室内弥散试验也难以获得准确的弥散系数。本次评价根据区域地勘资料有关文献报道，纵向弥散度取值为5m2/d，地下水流速取值0.5m/d。 ②预测参数 本次地下水预测参数详见表7-23。 表7-23 预测模型初始参数取值一览表 污染源; 最大储存量; 排放情况. 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（kg/d）. 浆料 储存区; 2t; COD; 2000; 0.938. NH3-N; 100; 0.48. ③预测结果 预测结果详见表7-24。 表7-24 事故情况下不同距离场地下水浓度变化一览表 污染 因子; 初始浓度mg/L; 背景 浓度mg/L; 渗漏 时间 d; 10m处 浓度值 mg/L; 50m处 浓度值 mg/L; 100m处 浓度值 mg/L; 150m处 浓度值 mg/L; 200m处浓度值mg/L; 250m处 浓度值 mg/. COD; 2000; 1.60; 10; 981; 1.61; 1.6; 1.6; 1.6; 1.6. NH3-N; 100; 0.077; 10; 49; 0.077; 0.077; 0.077; 0.077; 0.077. 由预测结果可知，浆料所在地产生裂缝发生渗漏非正常状况下，COD、NH3-N在下游50m处均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质限值要求。 根据上述分析，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制污水下渗现象，避免污染地下水，因此不会对区域地下水环境产生明显影响。 3、地下水污染防治措施 本项目生产过程中使用液体浆料，在生产过程中必须采取相关措施做好厂区的防渗工作，防止造成地下水污染，具体措施如下： （1）源头控制 实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物的泄露途径。 （2）分区防治措施 结合建设项目各生产设备、管线、储存与运输装置，污染物储存与处理装置，根据可能进入地下水环境的液体原料的泄漏及其性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案。 由于本项目租赁已建成车间，面积较小，本次评价建议将租赁部分全部按照重点污染区，防渗措施为：在现有水泥硬化地面上增加三油四布防渗（三层玻璃纤维布、4遍环氧树脂漆）；浆料存放处和危废储存场所在区域四周应设置围堰，围堰底部用15～20cm 的水泥浇底，其上再增加三油四布防渗，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 全厂防渗等防止地下水污染预防措施见表7-25。 表7-25 全厂防渗预防措施一览表 序号; 区域; 名称; 措施. 1; 重点 区域; 全部租赁厂区; 现有水泥地面新增三油四布防渗；化学品存放处和危废储存场所在区域四周应设置围堰，围堰底部用15～20cm 的水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗。液体输送管道也应做到四布三油，使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s. 通过落实以上措施后，本项目污染地下水的可能性很小。 2.6、风险识别及分析 （1）物质的危险性识别 该项目存在的主要危险物质为天然气，其火灾爆炸危险性、毒性及应急措施如下： 危险类别：2.1类易燃气体；化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：40；物化性质：无色气体；熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。 爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；火灾爆炸危险度：1.8。 火灾危险性：甲；危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。 稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳；侵入途径：吸入。 健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。 急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。 （2）生产过程风险识别 泄露事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄露气体扩散至环境空气中的直接危害、天然气引燃后的冲击波危害和热辐射危害。 1）设备 ①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸； ②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸，危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。 2）操作 ①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的天然气泄漏及至燃烧、爆炸； ②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散， 遇火源发生火灾或爆炸的危险； ③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发天然气与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发天然气爆炸危险。 3）自然因素 ①地震等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段天然气泄 漏，遇火源发生爆炸； ②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。 （3）事故影响分析 爆燃即燃烧、爆炸，是天然气门站最严重的事故。天然气泄漏是造成爆炸燃烧的主要原因。天然气事故泄漏可能产生的影响： ①天然气事故泄漏，当空气中的甲烷达25％－30％时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡； ②当天然气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起近一步的扩大火灾，火势蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重； ③天然气泄漏释放后直接被点燃，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致接受体烧伤或死亡，以热辐射强度12.5KW/m2为标准来计算其影响，在该辐射强度下，10秒钟会使人体产生一度烧伤，1分钟内会有1％的死亡率。若人正常奔跑速度按100m/20秒计，则1分钟内可以逃离现场300m远。 如果天然气没有被直接点燃，则释放的天然气会形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重伤害。当产生敞口的爆炸蒸汽烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。除大气和生态影响外，事故本身及事故后建筑物等毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。 由于天然气密度比空气小，并且只含有少量少量H2S等有毒气体，一旦发生泄漏事故，天然气会很快散发，只会对较近的大气环境造成短时间的影响，而不会对周围的生态环境、野生动植物及人类构成较大威胁。但如果输气管道破裂而引发火灾、爆炸，在影响范围内的动物、人类都将受到火灾之害，使其一度或二度烧伤甚至死亡。尤其是在人口稠密地区将带来较大的人员伤亡和财产损失，人口越密集，事故后果越严重。 ## （4）风险防范措施 为了有效地防范天然气火灾和爆炸事故的发生，厂区应制定事故应急手册，员工还需要对天然气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。 - 储罐防护距离 项目液化天然气储罐单个容积为50m3，装系数取0.95计算，该项目实际存量液化天然气47.5m3。 参照《城镇燃气设计规范》（GB50028－2000）第9.2条规定可知，当液化天然气总储量在30＜V≤50立方米时，液化天然气储与站外民用建筑物的间距不小于40m（间距应以储罐的最外侧为准）；液化天然气储与站内办公、生活建筑的间距不小于25m，与站内变配电室、仪表间、空压机室等间距不小于18m：与站内主要道路间距不小于10m：与站内围墙间距不小于15m。根据现场调査可知，项目液化天然气储罐40m范围内无民用建筑物、学校医院、工业及其他仓库等敏感目标。且根据厂区平面布置图，液化天然气储与厂区内的各个建筑均能满足间距要求。 B、检漏系统 在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。加强明火管理，对动火部位如阀门、机电传动设备应采取隔绝措施，并专人监守。搞好事故抢险演练，及时堵住泄露点。 C、设置围堰 LNG储懽四周应单独设置一个围堰，并进行隔离防护，避免外在因素产生的环境风险事故。另外建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危著影响。 ## （5）突发环境风向事故应急预案 除做好事故防范措施外，场站对制定的事故应急预案必须严格执行，以保证事故发生情况下，伤亡、损失能够降到最低。应急预案应包括以下几个方面及相应程序： ①总则：阐明风险的危害、制订本方案的意义和作用。 ②危险源概况：详叙危险源类型、数量及其分布。 ③紧急组织：指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； ④应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 ⑤应急设施、设备与材料：主要为消防器材、喷淋装置等。 ⑥应急通讯、通知和交通：规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障，管制。 ⑦应急环境监测及事故后果评估： 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑧应急防护措施：清除泄漏措施、方法和器材；事故现场注意控制事故，防止扩大、蔓延及链锁反应，消除现场泄漏，降低危害。相应的设施器材配备、邻近区域控制污染邻区的措施。 ⑨应急状态终止与恢复措施：规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ⑩人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排人员培训与演习。 ⑪公众教育和信息：对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 ⑫记录和报告：设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 ⑬附件：与应急事故有关的各种附件材料的准备和形成。 ## （6） 风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 2.7 环境管理内容 本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 （1）环境管理的原则 项目建设中，是以保护环境和资源、同时实施环境保护建设与改善、实现区域经济可持续发展为目标。在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则： ①符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； ②国家有关污染控制的法律、法规标准； ③国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； ④国家和当地环境管理的政策要求； ⑤国家和当地环境可持续发展要求。 （2）环境管理体系 为加强环境保护管理工作，在生产过程中应设专人负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 环境管理工作计划和方案 根据本项目的具体情况，本次环评对项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出如下建议，详见表7-26、7-27。 表7-26 环境保护管理计划一览表 企业环境 管理要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续. 生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿。. 生产阶段 环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平. ①明确专人负责建设项目环保设施的管理；②对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；③合理利用能源、资源、节水、节能； ④监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作；⑤定期组织污染源监测。. 信息反馈和 群众监督; 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作. ①建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；②归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造；③配合环保部门的检查验收。. 表7-27 主要环境管理方案一览表 主要环境问题; 防治措施; 经费; 实施时间. 工艺设计; 选用先进的工艺和设备；合理利用资源和能源；节约能源消耗；提高水资源循环利用率。; 基建资金; 设计阶段. 总图设计; 高噪声设备远离厂界，加强环境保护和绿化工作，规划出厂区绿化带。严格按设计、环境工程对策报告进行绿化。; 基建资金; 设计阶段. 废气排放; 严格按照国家和行业标准控制污染物的排放；定期维护设备，保持设备良好状态；对操作人员定期培训，提高操作人员素质及环保意识。; 环保经费; 运行阶段. 废水排放; 严格清污分流管理，避免跑、冒、滴、漏等现象，确保污水处理装置处理达标。; 环保经费; 运行阶段. 噪声控制; 对机械设备、辅助设备等主要噪声源严格采取隔声、减振等综合控制措施。; 环保经费; 运行阶段. 固体废物排放; 固体废物应认真落实按环评报告提出的处理处置措施。; 环保经费; 运行阶段. 2.8、环境监控制度 环境监测是污染防治的重要工作内容，是实现环保措施达到预期效果的有效保证，为各级环保部门做好环境监督管理，以便客观地评估其项目施工和营运时对环境的影响，确认其环保措施的有效性或改进的必要性。 （1）监测任务 ①每季度定期监测厂区及周围的环境质量，评价其是否符合国家规定的环境质量标准或卫生标准； ②开展污染事故的监测和报告； ③掌握污染物的变化规律，为加强环境管理及完善环境保护措施提供依据。 （2）监测计划 #### 表7-28 营运期环境监测计划 项目; 内容; 监测因子; 监测频次. 废气; P1排气筒; 非甲烷总烃; 每季度1次，每次两天. P2排气筒; SO2、NOx; 每季度1次，每次两天. 废水; 厂区总排口; COD、NH3-N; 每季度1次，每次两天. 噪声; 项目边界; 连续等效A声级; 每季度1次，每次两天，分昼、夜监测. 固废; 产生量统计、成分组成分析; —; 每天记录. 堆存设施情况、处置情况; —; 每天记录. 2.9、工程环保投资概算 本项目总投资5170万元，其中环保投资约40万元，约占总投资的0.77%。本项目环保投资概算见表7-29，环保“三同时”验收内容见表7-30。 表7-29 建设项目环保投资估算 序号; 污染因素; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废气; 燃气锅炉; 排气筒; 5. 非甲烷总烃; 烘干设备上方设置集气罩，收集的废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经风机引入15m高的排气筒排放; 30. 2; 废水; 生活污水、生产废水; 依托园区化粪池和污水管道; /. 3; 噪声; 设备噪声; 减震、隔声、消声等措施; 2. 4; 固废; 废丝; 20m2一般固废暂存间暂存; 1. 浆料空桶. 废活性炭、废润滑油; 10m2危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期拉走处置; 2. 职工生活垃圾; 依托园区垃圾收集装置; /. 合计; 40. 表7-30 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 验收内容; 验收标准. 废气; 锅炉废气; 8m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准. 非甲烷总烃; 烘干设备上方设置集气罩，收集的废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（配套风机风量2500m3/h、去除效率85%）处理后，经风机引入15m高的排气筒排放; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）中相关标准. 废水; 生活污水、生产废水; 化粪池、污水管道、污水总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 废丝、浆料空桶; 20m2一般固废暂存间暂存，定期外售处理或交厂家回收; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求. 废活性炭、废润滑油; 10m2危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期拉走处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘干 | 非甲烷总烃 | 收集后的废气通过1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，经风机引入15m高的排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 燃气锅炉 | SO2、NOx | 经8m高的排气筒排放 |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 厂区总排口排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 综合处置，对外环境影响较小 |
|  | 生产车间 | 废丝 | 20m2一般固废暂存间暂存，定期外售处理 |  |
|  |  | 废布 |  |  |
|  |  | 浆料空桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭、废润滑油 | 10m2危废暂存间暂存，委托有资质的单位定期拉走处置 |  |
| 噪声 | 主要噪声源为整经机、上浆机等，其噪声源类型为固定噪声源，其噪声值在70-80dB（A）之间，经基础减振、厂房隔声，附加距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目不存在土建施工，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

# 一、结论 1、项目基本情况 河南聚隆泉纺织科技有限公司新建纺织品后道整理5000万米项目位于信阳市淮滨县产业集聚区嘉兴园7#厂房，项目厂房占地4000m2，总投资5170万，项目建成后将形成年加工5000万米纺织品生产线。 2、产业政策符合性 本项目主要从事于涤纶长丝加工，坯布加工。经查阅相关资料，项目属于《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）中的C1751 化纤织造加工，不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，视为允许类。且本项目已经淮滨县产业集聚区管理委员会备案（见附件2），项目代码为：2020-411527-17-03-041819。 因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 3、选址和规划合理性 本项目位于淮滨县产业集聚区，根据淮滨县城乡总体规划（2017-2035年）和淮滨县产业集聚区控制性详细规划，项目所处区域属于工业用地。同时根据淮滨县产业集聚区发展定位：以轻工纺织产品为主导，食品加工为主导的现代化产业集聚区，豫南地区重要的弱筋小麦精深加工基地。本项目新建年加工5000万米纺织品生产线，为坯布生产的上游产业，和坯布的生产。项目性质与园区主导产业和土地规划性质相符，符合淮滨县产业集聚区发展定位。 综上所述，本项目符合淮滨县城市总体规划、淮滨县产业集聚区发展规划。 4、区域环境质量现状 （1）地表水 本项目属于淮河干流区域，淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）大气环境 环境空气质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （3）声环境 项目所在区域声环境质可满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 5、环境影响评价结论 5.1 废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水为浆槽清洗废水，产生量为5.76 m3/a， 生活污水排放量0.8m3/d，240m3/a，经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8679-1996）表4三级排放标准及淮滨县第二污水处理厂收水标准，然后由厂区总排口排入市政污水管网，再进入淮滨县第二污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入淮河。 5.2 废气 对本项目产生的有机废气，环评要求在烘干设备上方设置集气罩，废气仅经集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（配套风机风量为2500m3/h、去除效率≥85%）处理，由1根15m高排气筒排放。未经收集的非甲烷总烃在车间内以无组织的形式排放。采取UV光氧催化+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃排放速率为0.032kg/h，排放浓度为12.67mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，去除效率不低于70%的要求，可达标排放，有机废气污染防治措施可行。 对于燃气锅炉， SO2排放浓度为29.346mg/ m3，NOx排放浓度为137.32mg/ m3， SO2排放量为0.633t/a，NOx排放量为1.184t/a，烟气排放量为12157万Nm3/a。锅炉废气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。 5.3 噪声 营运期生产车间噪声主要产生于喷水织机等设备。采取措施后，厂界噪声均可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求， 5.4 固体废物 生活垃圾集中收集后由环卫部门及时清运，严禁随意丢弃或焚烧，避免对环境造成二次污染。废丝集中收集后集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给相关企业。浆料空桶收集后集中收集后暂存于一般固废暂存间，交生产厂家回收。固废及时、妥善处理，以实现废物减量化、资源化、无害化，不会对周边环境造成二次污染。废润滑油和废活性炭属于危险废物，收集后集中收集后暂存于危险固废暂存间，定期交有资质单位处理。 本工程营运期产生的各种固体废物均能得到合理处理与处置，不会因随处弃置或堆放而对周围环境产生不良影响。 6、环保投资 本项目总投资约5170万元，其中环保投资约40万元，占总投资的0.77%。从工程的性质来看，该环保投资能满足治理要求。 # 二、建议 ①切实落实投资与建设内容，严格遵循环保“三同时”制度；。 ②加强作业人员的安全培训，长期在织机生产车间作业的人员建议采取个人降噪防护措施佩戴耳罩或听力保护器，保护听力不受损伤，并定期进行健康检查。 ③加强整经机、上浆机等高噪声设备的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声稳定达标。 ④重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 ⑤项目设置50m卫生防护距离，在规定的卫生防护距离内，不得规划建设学校、医院和集中式居民房等敏感点。 ⑥环境保护制度上墙，组织职工开展环境保护教育。 三、总评价结论 本项目建设符合国家产业政策和淮滨县产业集聚区发展规划要求。项目单位在认真落实工程各项环保治理措施及评价提出的对策建议，严格按照城市总体规划的要求，合理布局，精心设计、精心施工，严格执行“三同时”制度，作好污染源监控工作的基础上，可以实现工程社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境影响角度，本项目建设是可行。 审批意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日 注释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边关系图 附图3项目周边关系卫星图 附图4项目平面布置图 附图5项目在淮滨县产业集聚区规划中位置图 附图6项目厂区现状图 附图7项目在淮滨县城乡总体规划中位置图 附图8项目嘉兴纺织产业园平面布局示意图 附件： 附件1委托书 附件2项目备案确认书 附件3营业执照 附件4法人身份证 附件5项目投资合同 附件6检测报告