信阳市罗山县

突发环境事件应急预案

（2022版）

二零二二年十二月

目  录

第一章  总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 事件定义与分级	3

1.4 适用范围	6

1.5 工作原则	6

1.6 预案体系	7

1.7 应急联动机制	9

第二章  应急组织指挥体系与职责	10

2.1 应急组织体系	10

2.2 应急指挥机构职责	12

第三章  监测预警和信息报告	21

3.1 监测和风险监控	21

3.2 预警	23

3.3 信息报告	26

第四章  应急响应	30

4.1 响应分级	30

4.2 响应程序	30

4.3 先期处置	32

4.4 现场指挥协调	33

4.5 响应措施	33

4.6 应急监测	38

4.7 响应终止	52

第五章  污染事故处置措施	53

5.1 水污染事故应急处置措施	53

5.2 大气污染事故应急处置措施	54

5.3 土壤污染事故应急处置措施	55

5.4 突发交通事故污染环境应急处置措施	56

5.5 突发危险化学品污染环境应急处置措施	57

5.6 液氨泄露的应急处置措施	60

5.7 尾矿库垮塌事故应急处置措施	61

5.8 无机酸泄露事故应急处置措施	61

5.9 强碱泄露事故应急处置措施	62

5.10 输气管线天然气泄露应急处置措施	62

5.11 易挥发性有毒、有害液体的泄露应急处置措施	63

5.12 善后处置	63

5.13 总结评估	64

5.14 恢复重建	65

5.15 奖励与责任追究	66

第六章  后期处置	67

6.1 损害评估	67

6.2 事件调查处理	67

6.3 善后处置	67

6.4 总结评估	68

6.5 恢复重建	68

6.6 奖励与责任追究	70

第七章  应急保障	71

7.1 队伍保障	71

7.2 物资装备保障	71

7.3 技术保障	71

7.4 资金保障	72

7.5 通信、交通与运输保障	72

7.6 医疗卫生保障	72

第八章  宣传教育、培训与演练	73

8.1 宣传教育	73

8.2 培训	73

8.3 演练	74

第九章  附则	75

9.1 名词术语	75

9.2 预案解释权属	76

9.3 预案实施时间	77

9.4 预案演练和修订	77

# 第一章  总则

## 1.1 编制目的

为建立、健全信阳市罗山县突发环境污染事故应急机制，增强区域及区域内企业环境风险意识，有效防范突发环境污染事故。特别是重、特大突发环境污染事故的发生，提高区域及区域内企业处置突发环境污染事故能力。事故发生时，能迅速有效的开展人员疏散施救、现场清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，保障人民群众生命健康和财产安全，保护环境，维护社会和谐稳定，促进社会经济全面、协调、可持续发展。罗山县人民政府组建工作小组进行现场详细勘察，多方收集资料，并结合实际管理和生产情况，编制完成本突发环境事件应急预案。

## 1.2 编制依据

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《河南省突发环境事件应急预案》、《河南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》及相关法律、法规等，结合本县突发环境事件应急工作实际，制定本应急预案。

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.04.24修订；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.11.01；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017.06.27修订；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.01.01实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.04.29修订；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022.06.05；

（8）《中华人民共和国安全生产法》，2021.09.01修订；

（9）《中华人民共和国消防法》，2019.04.23修订；

（10）《突发环境事件信息报告办法》，（部令第17号，2011.05.01）；

（11）《突发环境事件调查处理办法》，（部令第32号，2015.03.01）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》，（部令第34号，2015.06.05）；

1.2.2 规章制度

（1）《突发环境事件信息报告办法》（国家环境保护部2011第17号令），2011年5月l号实施；

（2）《企业事业单位环境信息公开办法》（国家环境保护部2014第31号令），2015年1月1号实施：

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），2015年1月9日起实施；

（4）《突发环境事件调查处理办法》（国家环境保护部2014第32号令），2015年3月1号实施；

（5）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015年6月5日起实施；

（6）《河南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（豫环文〔2018〕57号）

1.2.3 技术指南、规范

（1）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（4）《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015第5号）；

（5）《国家危险废物名录》（2021年）；

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（7）《突发环境事件信息报告办法》（部令第17号）；

（8）关于印发《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的通知（环办应急〔2018〕9号）

（9）《河南省突发环境事件应急预案》（豫政办〔2022〕10号）

（10）《河南省水污染防治条例》（自2019年10月1日起施行）

（11）河南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知（豫环文【2018】57号）

## 1.3 事件定义与分级

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

1.3.1 突发环境事件分类

根据罗山县风险现状，罗山县面临可能的突发环境事件主要有以下几种类型：

- 大气污染：

（1）包括有毒有害气态或易挥发性液态危险化学品，由于操作不当或储备运输设施损坏等原因导致有毒有害气体大量泄露，恶化周边大气环境。

（2）工业企业生产过程中废气大量超标排放等。

- 水体污染：

- 生活饮用水水源突然遭受污染

- 工业和城市生活污水因意外因素导致废水大量超标排放。

- 加油站油罐油品泄露。

- 企业危险化学品泄露造成的水体污染。

- 土壤污染：

（1）化学污染：包括无机污染物和有机污染物。前者如汞、镉、铅、砷等重金属，过量的氮、磷植物营养元素以及氧化物和硫化物等；后者如各种化学农药、石油及其裂解产物，以及其他各类有机合成产物等。

（2）来自工厂、矿山的固体废弃物如尾矿、废石、粉煤灰和工业垃圾等造成的土壤污染。

（3）指带有各种病菌的城市垃圾和由卫生设施（包括医院）排出的废水、废物等造成的土壤污染。

- 交通运输事故次生环境事件：危险物品运输过程中因意外交通事故引起的次生性环境污染事件。

五、危险物品火灾、爆炸事故引起的次生性环境污染事件。

六、企业违法排污引起的突发性环境环境污染事件。

七、尾矿库溃坝引发的突发性环境事件。

1.3.2 突发环境事件分级

按照事件严重程度，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

一、特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的。

②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的。

③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的。

④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的。

⑤因环境污染造成市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的。

二、重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上、30人以下死亡，或50人以上、100人以下中毒或重伤的。

②因环境污染需疏散、转移人员1万人以上、5万人以下的。

③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上、1亿元以下的。

④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。

⑤因水源地环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上、10人以下死亡，或10人以上、50人以下中毒或重伤的。

②因环境污染需疏散、转移人员5000人以上、1万人以下的。

③因环境污染造成直接经济损失500万元以上、2000万元以下的。

④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。

⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑦造成跨地级市行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤的。

②因环境污染需疏散、转移人员5000人以下的。

③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的。

④因水源地环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的。

⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的。

⑥对水源地环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.4 适用范围

突发环境事件按照事件诱因不同可分为违法排污引发的突发环境事件、生产安全事故引发的突发环境事件、交通事故引发的突发环境事件、自然灾害引发的突发环境事件等。本预案适用范围包括：

- 本预案适用于罗山县发生的突发环境事件。

（2）本预案适用于周边地区发生突发事件，可能造成本县环境污染时的预防控制工作；适用于本县域范围内，因违法排污造成的突发环境事件应急处置工作。

（3）因其它突发事件引发的突发环境事件，包括安全生产事故、交通事故及自然灾害等，由信阳市生态环境局罗山分局配合相关主责部门，在罗山县政府的统一领导下，按要求做好相关工作。

## 1.5 工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主。将保障公众生命、环境、财产安全作为应急工作的出发点和落脚点，维护公众环境权益，最大程度保障公众健康，减少人员伤亡。建立健全突发环境事件风险防范体系，积极开展环境安全隐患排查整治，提高环境事件防范和处理能力。

（2）坚持依法规范，加强管理。加强环境事件的预防、预警、信息报告和应急响应等环节管控，坚持规范化管理，依法办事、违法必究。

（3）坚持快速反应，协同应对。健全信阳市罗山县环境信息报告体系，及时、快速、有效收集和上报突发环境事件信息；建立污染预警和响应的快速反应机制，依法迅速调动各方应急资源，协同应对突发环境事件，迅速控制事态。

（4）坚持统一领导，分级响应。实行在各级政府统一领导下，部门配合、上下联动的应急工作机制，在罗山县人民政府统一领导下，充分发挥乡（镇）人民政府、街道办事处、有关部门职能作用，根据突发环境事件的性质、影围范围和危害程度，坚持属地为主，实行分级响应。

（5）坚持分类管理，科学处置。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染、放射性污染等特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势实施应急处置，使采取的措施与突发环境事件造成的危害和社会影响相适应。

（6）坚持平战结合、专兼结合。处理好突发环境事件应急救援和日常应急防范的关系，合理规划应急投入、队伍建设、物资供应等基础工作，利用现有资源，积极做好应对突发环境事件的各项准备，加强培训演练，充分发挥现有专业队伍及社会环境应急救援力量的作用。

（7）依靠科技，依托专家。鼓励开展环境应急科研工作，重视专家在环境应急工作中的作用，加强环境 应急专家队伍建设。

## 1.6 预案体系

信阳市罗山县突发环境事件应急预案是信阳市突发环境事件应急预案的一个单元，也是罗山县区域性应急体系的有机组成部分之一。本预案接受上级环境部门的应急领导和指挥，属于上下衔接关系、被包含关系。

本应急预案统筹考虑辖区内部、与外部应急预案相关内容的衔接性，并通过演练巩固、完善应急联动机制。本预案与企业突发环境事件应急预案、各部门应急预案、信阳市突发环境事件应急预案等相衔接。前期可寻求当地行政区域应急机构的帮助，控制环境风险事件影响扩大。

本应急预案与上位预案和下位预案之间互为衔接，一旦发生下突发环境事件时，同时启动相关预案并建立联动机制，各预案间衔接拓扑图如下所示：

图1.6-1  应急预案衔接拓扑图

信阳市生态环境局罗山分局结合工作实际，根据生态环境保护的要求，将本预案和信阳市突发环境事件应急预案相互衔接，确保上下级突发环境事件应急预案之间的无缝对接，使之成为信阳市、罗山县突发环境事件应急预案的有机组成部分。在突发环境事件发生时，按照分级预警、分级响应、分级控制的原则，实现不同等级突发环境事件应急预案之间的有效衔接。

罗山县内各企业编制的突发环境事件应急预案应与本预案在预警、应急响应、应急指挥机构、应急资源等方面相互衔接，形成相辅相成、资源共享、联动一致的预案体系。

## 1.7 应急联动机制

罗山县人民政府成立罗山县突发环境事件应急指挥部（以下简称“县指挥部”），全面负责突发环境事件应急工作的指挥和重大决策。县指挥部总指挥由分管生态环境工作的副县长担任，必要时由县政府主要领导担任。副总指挥由县政府分管副秘书长、信阳市生态环境局罗山分局局长、县应急管理局局长担任。县指挥部下设办公室，办公室设在县生态环境局，由县生态环境局主要负责同志任办公室主任。办公室主要负责县指挥部日常工作，指导、协调有关环境应急管理工作，督办有关突发环境事件的调查与处置工作，以及与相关部门环境应急联动工作。成员单位由生态环境、应急管理、卫健委、公安、交通、住建、发改、水利、自然资源和规划等部门建立环境应急联动机制。

如当发生水环境突发环境事件时，通过与水利局对接，可通过闸坝、筑坝、导流等方式对污染物进行拦截，同时信阳市生态环境局罗山分局通过投药、吸附等方式对污染物就地处置或者异地处置；当发生突发大气环境事件时，通过宣传部门对社区及周边人群的应急知识宣传，包括指挥信号和疏散路线的识别、如何在紧急情况下报警等，县公安局紧急疏散被困人员和周围人员等，最大程度减轻突发事件对周边人群的影响。

此外，当罗山县境内发生责任主体不明确或责任主体无能力进行应急处置的突发环境事件时，信阳市生态环境局罗山分局根据突发环境事件现场情况，征调社会化运营企业环境应急人员和物资进行现场应急处置。社会化运营企业根据突发环境事件现场污染物量和特性组织人员及时参与处置。

# 第二章  应急组织指挥体系与职责

## 2.1 应急组织体系

信阳市罗山县应急组织体系由罗山县人民政府领导、信阳市生态环境局罗山分局为主体、罗山县各相关部门相配合设立了突发环境事件应急救援指挥部。由罗山县人民政府分管环境工作的的副县长担任指挥长，县政府办公室主任、县应急管理局局长、信阳市生态环境局罗山分局局长担任副指挥长。成员由县委宣传部、县政府办公室、县文化广电和旅游局、县应急管理局、信阳市生态环境局罗山分局、县发展和改革委员会、县自然资源局、县交通运输管理局、县公安局、县市场监督管理局、县水利局、县气象站、县财政局、县民政局、县农业农村局、县卫生健康委员会和各乡镇人民政府等单位分管负责人担任。

罗山县突发环境事件应急救援指挥部下设办公室，在信阳市生态环境局罗山分局办公，由信阳市生态环境局罗山分局局长兼任办公室主任，负责罗山县环境应急救援指挥部日常工作。

根据突发环境事件应急处置工作需要，可成立现场应急指挥部，负责事故现场的应急指挥工作。现场指挥部的组成人员由指挥部办公室提出建议，报指挥部确定。

设立突发环境事件应急专家组，由信阳市生态环境局罗山分局统一聘请环境监测、危险化学品、生态环境保护、环境评估、防化、水利水文、农林、环境工程、气象等方面专家。

图2.1-1    应急组织机构图

## 2.2 应急指挥机构职责

2.2.1 罗山县突发环境事件应急指挥部

罗山县突发环境事件应急指挥部是处置罗山县突发环境事件的专项应急指挥机构，统一领导、组织和指挥突发环境事件应急处置工作。信阳市生态环境局罗山分局负责突发环境事件应对的指导协调和环境应急日常监督管理工作。

2.2.2 罗山县突发环境事件应急指挥部主要职责

（1）贯彻执行预防和应对突发环境事件的法律、法规、规章和政策；

（2）及时确定较大及以上突发环境事件的等级与响应级别，按预案规定程序发布启动和结束应急响应指令；

（3）视情组织成立罗山县突发环境事件现场指挥小组，确定现场指挥部负责人，组织和指挥有关资源参与环境事件的处置工作；

（4）审议批准成员单位提请审议的重要事项；

（5）承办罗山县委、罗山县政府交办的其他事项。

2.2.3罗山县应急指挥部办公室主要职责：

罗山县应急指挥部办公室设在信阳市生态环境局罗山分局。办公室主任由信阳市生态环境局罗山分局局长兼任。主要职责为：

（1）负责指挥部日常工作；

（2）及时传达指挥部的决策部署，组织落实指挥部作出的决定；

（3）启动应急处置机制，协调相关部门开展应急处置工作，组织有关部门参与事件调查、指挥、救援、处置、评估等工作；

（4）负责应急专家组的建立、管理和协调工作；

（5）承担罗山县环境应急救援指挥部交办的其他工作；

（6）负责检查、督促各园区及相关单位配套预案的制定和各项应急准备、预防控制工作的落实；

（7）完成信阳市生态环境局突发环境事件应急指挥领导小组交办的其他任务；

（8）负责《罗山县突发环境事件应急预案》的编制修订与组织实施。

2.2.4 各成员单位职责

（1）县政府办公室

负责综合协调突发环境事件应急处置工作，发挥运转枢纽作用；负责组织召开突发环境事件紧急会议、向上级人民政府报送有关信息和材料。

（2）信阳市生态环境局罗山分局

牵头制订、修订罗山县突发环境事件应急预案；会同有关部门建立健全突发环境事件应急联动机制；甄别突发环境事件等级，提出预警级别建议；根据罗山县突发环境事件应急指挥部统一部署，开展突发环境事件应急监测、调查处理、环境损害评估等工作，提出环境应急处置建议，指导现场处置工作；按规定报告和通报突发环境事件有关信息；建立环境应急专家组，会同相关部门组织开展应急演练、人员培训和宣传教育等工作。

- 县水利局

配合拟制重点流域突发环境事件应急预案，参与重点流域突发环境事件应急处置工作。

- 县发改委

参与突发环境事件善后恢复重建工作；负责将突发环境事件应急预防与处置体系建设纳入国民经济和社会发展规划。

- 县工信局

负责组织协调突发环境事件救援防护装备、监测设备和应急处置物资的保障工作；协调应急救援药品的组织供应；负责并指导全县突发环境事件影响期间生活必需品市场应急供应管理有关工作，指导协调应急处置期间全市生活必需品的应急供应；协助相关部门采取必要的紧急措施，包括在保证企业安全生产的前提下临时停产或部分停产等，以减少或停止污染物排放；负责并指导成品油仓储、加油站污染突发环境事件应急处置、调查、投寄市场段和生态环境修复。

- 县应急管理局

接收、报告突发事件信息；协助县领导做好突发事件有关应急处置工作；参与事件调查与总结评估；检查、指导应急预案工作落实；指导相关应急指挥平台建设。

- 财政局

负责保障环境应急能力建设经费和环境应急处置所需资金，并对应急资金的使用管理进行监督。

- 自然资源局

组织、协调、指导因地质灾害等引发的突发环境事件的预防和应对工作。

- 住建局

负责城市燃气、污水集中处理设施及垃圾集中处理设施事故的应急处置和调查，参与由此导致的突发环境事件的应急处置和调查；协调应急处置所需的工程机械设备、人员及相关工程技术支持；指导城市应急避灾（难）场所建设；指导城市污水处理单位、生活垃圾处理单位制订应急预案，指导城市生活垃圾处理单位制订应急预案；负责市政、房屋、园林绿化建设工地泥浆、粉尘、噪声、振动等环境污染事故的应急处理；协助做好全县环境应急物资储备点和应急避灾场所统筹规划工作；指导和开展突发环境事件中的应急测绘，提供地理信息供决策。

- 农业农村局

参与农药、化肥及畜禽养殖业等造成的水体污染事件、农业生产领域生物物种安全事件的应急处置和调查；负责农业环境污染的预防预警、调查、损害评估；指导农业生态环境修复。

（11）卫生健康委

参与医疗污水、医疗废物造成突发环境事件的应急处置和调查；负责制订救护应急预案，实施应急救护工作，统计报送人员救治信息；负责事故现场医务人员、救护车辆、医疗器材、急救药品调配，建立救护绿色通道，组织现场救护及伤员转移；组织评估突发环境事件所导致健康危害的性质及其影响人数和范围；配合做好事故可能危及区域内饮用水水源的卫生监测；根据实际需要，组织专业人员开展心理疏导和心理危机干预工作；及时为基层卫生部门提供技术支持。

（12）民政局

负责受影响区域紧急转移人员的临时安置工作，处理遇难人员善后事宜，统计报送因环境污染直接导致的死亡人数及人员转移安置信息；负责救助款物的调拨、发放工作，保障应急事件中生活必需品的供应；协助做好突发环境事件的灾后恢复重建工作；依据职责做好相关应急避灾场所建设管理。

（13）文化广电旅游局

加强文化、广播、电视和报纸、期刊等出版物管理，配合做好突发环境事件应急广播发布、新闻报道和舆论引导工作。

（14）交通运输局

参与交通事故导致的突发环境事件的应急处置和调查；负责制订公路运输抢险预案，负责组织应急救援所需物资和人员的运送，以及危险废物货物的转移保障；配合有关部门做好危险化学品、危险废物运输车辆调查工作；加强危险化学品道路运输的许可以及运输工具的安全管理；负责交通建设工地泥浆、粉尘、噪声、振动等环境污染事故的应急处理；负责指导各地做好公路及桥梁路段的环境安全风险防范工作；协助有关部门开展污染损害评估工作。

（15）公安局、消防大队

负责突发环境事件的抢险救援，落实应急处置的治安、保卫、消防、交通管制和其他措施，负责事件现场警戒和人员疏散，组织可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理；负责涉嫌污染环境犯罪案件的侦查；负责危险化学品公共安全管理；严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；协助有关部门做好受影响人员与涉事单位矛盾纠纷化解工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定；对发生的群体性事件，组织专业力量稳妥处置；参与突发环境事件的应急处置和调查；负责事故现场的火灾扑救、被困人员搜救，防止易燃、易爆、有毒有害物质泄漏范围进一步扩大，及时冷却、防止爆炸；参与事故现场的局部洗消工作，提供临时应急用水；协助现场应急人员做好自身防护；参与制订实施抢险救援过程中防范次生污染的工作方案。

（16）市场监管局

参与维护突发环境事件应急期间市场秩序；负责抢险救援过程中食品及相关产品的安全综合监督，禁止受污染的食品、饮用水等的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等；参与涉及特种设备突发环境事件的应急处置和调查。

（17）供电公司

负责突发环境事件应急处置中电力保障工作。

（18）罗山县产业集聚区管委会

负责园区的突发环境事件人员疏散、秩序维护、信息报告、受灾群众安抚等各项工作，配合上级应急救援小组的调查和开展工作。

（19）各乡镇人民政府

负责污染现场及周围群众的疏散、生活、稳定工作。

本预案未规定职责的其他有关部门必须服从罗山县突发环境事件应急指挥部的协调指挥，根据应急处置工作需要开展相应工作。

2.2.4 罗山县突发环境事件现场应急指挥小组及其具体职责

环境应急现场指挥部可根据需要设立应急处置组、专家咨询组、应急监测组、后勤保障组、医疗救护组、信息发布组、社会稳定组等专业工作组。

（1）应急处置组

应急处置组由信阳市生态环境局罗山分局牵头，县应急管理局、县公安局、县水利局、县交通运输管理局、县市场监督管理局、事发地乡镇人民政府和责任单位等作为组员，其职责是：

①负责指导事发地乡镇人民政府实施人员隔离和转移；

②负责封锁污染现场、扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和冷却有关设备容器；

③负责按照专家指导意见实施污染控制措施。

（2）专家咨询组

专家咨询组由应急指挥部根据应对工作需要组织相关领域专家组建，本预案应急指挥部组织环境科学与工程、环境监测与评价、危废处理、污染控制、化学化工、环境生态、水利水文、应急救援等专业领域的专家人员作为组员，其职责是：

①参加指导突发环境事件应急处置工作；对环境事件的污染危害进行评估，对污染发展趋势进行预测，提出科学应急措施意见和建议，并指导应急措施的实施；

②参与事故调查，对事故后续处理提出意见。

（3）应急监测组

应急监测组由罗山县环境监测站牵头，县卫生健康委员会、县住建局、县自然资源局和第三方检测机构作为组员，其职责是：

①调动辖区内一切可利用的分析或实验装备，负责污染物的现场快速定性或定量分析，或及时上报市生态环境局请求市级环境监测部门来做现场快速定性或定量分析，为应急处置提供依据；

②根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

（4）后勤保障组

后勤保障组由县应急管理局牵头，县发展和改革委员会、县市场监督管理局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县交通运输管理局、县水利局、事发地乡镇人民政府作为组员，其职责是：

①指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；

②组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织协调调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；

③组织开展应急测绘，提供应急处置、灾害评估所需的地图与地理信息及测绘技术保障。

（5）医疗救护组

县卫生健康委员会牵头，有关医疗机构作为组员参加，主要职责：

①组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；

②指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；

③提出保护公众健康的措施建议。

（6）信息发布组

新闻宣传组由县委宣传部牵头，县政府办公室、县文化广电和旅游局、事发地乡镇人民政府等单位作为组员，其职责是：

①负责应急信息、新闻的采集、审核和对外发布；

②积极向公众宣传自救防护等知识，对公众开展环境安全教育和舆论引导，营造积极应急氛围。

（7）社会稳定组

社会稳定组由县公安局牵头，县文化广电和旅游局、县市场监督管理局、县卫生健康委员会、事发地乡镇人民政府等单位作为组员，其职责是：

①负责事发地的现场警戒工作；

②加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点区域治安管控；

③做好受影响人员与涉事单位、地方政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定；

④禁止或限制受污染食品和饮用水生产、加工、流通和食用，防范因流域突发环境事件造成中毒事件等，加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。

⑤同时根据事故现场实际需要由社会稳定组向本预案指挥长申请建立警戒组，专职负责事发地的现场警戒工作。

表2.2-1  应急小组组成和联系方式

| 部门 |  |  | 职务 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织指挥体系 | 领导机构 | 罗山县人民政府 | 指挥长 | 杜勇 | 13507605522 |
|  |  | 罗山县人民政府办公室 | 副指挥长 | 潘本兴 | 15837669968 |
|  |  | 信阳市生态环境局罗山分局 | 副指挥长 | 熊建斌 | 13700762105 |
|  |  | 罗山县应急管理局 | 副指挥长 | 杜雷 | 13849725923 |
|  | 应急办公室 | 信阳市生态环境局罗山分局 | 主任 | 熊建斌 | 13700762105 |
|  | 应急处置组 | 信阳市生态环境局罗山分局 | 组长 | 熊建斌 | 13700762105 |
|  |  | 罗山县应急管理局 | 组员 | 杜雷 | 13849725923 |
|  |  | 罗山县公安局 | 组员 | 王博 | 0376-2175069 |
|  |  | 罗山县水利局 | 组员 | 丁新 | 13937670887 |
|  |  | 罗山县交通运输管理局 | 组员 | 鲁鑫 | 19837625089 |
|  |  | 罗山县市场监督管理局 | 组员 | 吴传胜 | 13607603188 |
|  |  | 罗山县农业农村局 | 组员 | 徐继成 | 13503763688 |
|  |  | 事发地乡镇人民政府和责任单位 | 组员 | / | / |
|  | 专家咨询组 | 应急指挥部根据实际情况组建 | 组长 | / | / |
|  |  | 专家人员（详见表2.2-2） | 组员 | / | / |
|  | 应急监测组 | 罗山县环境监测站 | 组长 | 秦圣清 | 13937670045 |
|  |  | 罗山县卫生健康委员会 | 组员 | 汪月和 | 13837618879 |
|  |  | 罗山县住建局 | 组员 | 张琦 | 13603766389 |
|  |  | 罗山县自然资源和规划局 | 组员 | 孙明术 | 13837675888 |
|  |  | 第三方检测机构 | 组员 | / | / |
|  | 后勤保障组 | 罗山县应急管理局 | 组长 | 杜雷 | 13849725923 |
|  |  | 罗山县发展和改革委员会 | 组员 | 陈波 | 0376-2550559 |
|  |  | 罗山县市场监督管理局 | 组员 | 吴传胜 | 13607603188 |
|  |  | 罗山县人民政局 | 组员 | 杜勇 | 13507605522 |
|  |  | 罗山县财政局 | 组员 | 李太友 | 13837660708 |
|  |  | 罗山县自然资源和规划局 | 组员 | 孙明术 | 13837675888 |
|  |  | 罗山县交通运输管理局 | 组员 | 鲁鑫 | 19837625089 |
|  |  | 罗山县水利局 | 组员 | 丁新 | 13937670887 |
|  |  | 事发地乡镇人民政府 | 组员 | / | / |
|  | 医疗救护组 | 罗山县卫生健康委员会 | 组长 | 汪月和 | 13837618879 |
|  |  | 罗山县有关医疗机构 | 组员 | / | / |
|  | 信息发布组 | 罗山县人民政府办公室 | 组员 | 潘本兴 | 15837669968 |
|  |  | 罗山县文化广电和旅游局 | 组员 | 罗志明 | 13937670026 |
|  |  | 罗山县工业信息化和科技局 | 组员 | 孙明 | 17737660882 |
|  |  | 事发地乡镇人民政府 | 组员 | / | / |
|  | 社会稳定组 | 罗山县公安局 | 组长 | 王博 | 0376-2175069 |
|  |  | 罗山县文化广电和旅游局 | 组员 | 罗志明 | 13937670026 |
|  |  | 罗山县市场监督管理局 | 组员 | 吴传胜 | 13607603188 |
|  |  | 罗山县卫生健康委员会 | 组员 | 汪月和 | 13837618879 |
|  |  | 事发地乡镇人民政府 | 组员 | / | / |
| 涉及乡镇 |  | 涉及的乡政府 | 组员 | / | / |
| 医疗机构 |  | 罗山县人民医院 | 组员 | / | / |
|  |  | 所在地卫生院 | 组员 | / | / |

表2.2-2  罗山县环境应急专家库名单

| 序号 | 姓名 | 移动电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沈彤 | 13603767365 |
| 2 | 黄光玲 | 13607602460 |
| 3 | 罗少福 | 13598585094 |
| 4 | 项德海 | 13523881569 |
| 5 | 秦圣清 | 13937670045 |
| 6 | 汪洋 | 15939799172 |
| 7 | 尚祥 | 13673071460 |
| 8 | 岳丽 | 18790181857 |
| 9 | 谢玉国 | 13937615161 |

# 第三章  监测预警和信息报告

## 3.1 监测和风险监控

信阳市生态环境局罗山分局及其他有关部门要加强日常环境监测，利用现代信息技术，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判，及时将可能导致突发环境事件的信息通报信阳市生态环境局罗山分局。

企业事业单位和其他生产经营者应落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，要立即上报信阳市生态环境局罗山分局。

3.1.1 监测

按照“早发现、早报告、早处置”的原则，加强环境风险监测监控，主要措施如下：

1.建立健全突发环境事件监测预警信息网络。充分利用现有网络视频监控平台，建立健全突发环境事件监测、预测和预警信息反馈机制。

2.加强重点区域环境风险监管巡查。重点关注生态红线区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域、涉及危险化学品、危险废物的生产、经营、储存、使用、运输、管理单位等。

3.加强开发区环境风险源摸底调查。对本区域现有环境风险源、危险区域适时进行摸底调查、登记、排查隐患、限期整改。组织开展企业突发环境事件应急预案和企业环境风险等级评估，配备相应的应急设施、队伍和物资。按照“一厂一策”的标准建立并定期更新环境风险源数据库，形成环境风险隐患排查工作长效机制。

4.拓宽突发环境事件信息收集渠道。①加强对环境监测数据分析。②密切关注舆情动态。及时获取并核实网络、报纸、电视等媒体报道的事件信息。③充分利用“110”、“12345”等举报热线，及时获取突发环境事件信息。

5.建立信息共享机制。加强相关部门之间突发事件信息的互通共享。当公安部门、生态环境部门等获知突发环境事件可能发生时，应及时告知应急指挥部各成员单位；当突发环境事件可能影响到相邻行政区域时，应做好通报工作。

6.建立联动机制。加强生态环境局与其他部门的联动机制建设；加强与毗邻市、县环境应急管理部门的互动，健全风险防范和应急联动机制，协同高效处置各类突发环境事件。

3.1.2 预防工作

为最大程度减少环境突发事件的发生，可采取以下预防措施：

（1）开展污染源调查

生态环境部门对区域内企业各自类别存在环境污染风险的污染源和危险物质开展调查统计工作，对企业在生产、贮存、运输、销毁废弃化学品情况登记备案，掌握全区存在环境污染风险的污染源和危险物，强化日常风险管理，筛选和控制对环境构成主要危害的重点污染源。对居民集中区、河流流域沿岸及水源地上游污染事故隐患企业提出相应的监管对策和意见。

（2）加强环境事件风险核查和信息库建设

应加强突发环境事件风险评价管理和事故防范、处置的宣传教育，要求所有存在环境危险源的企业进行企业环境风险核查。

应急指挥部负责监督、审定各企业突发环境事件应急预案的编制工作，要求企业针对重大环境风险源制定完善相应的环境应急预案，并与相关部门对企业应急预案进行评估，以确保环境应急预案所需的应急物资和相应的救援队伍能够及时、迅速到位，企业应急预案交由区生态环境局备案。

3.1.3风险源监控

（1）监督、指导区域内企事业单位对本单位主要环境风险源进行实时监控，建立健全监控值班制度，责任到人，严格要求，认真执行；

（2）不定期到各企业检查风险源的监控情况，防止企业和相关负责人懈怠；明确24小时有效的内外部联络手段和方式；

（3）生态环境部门须认真执行值班制度，对环境突发事件做到早发现、早报告、早处置。

表3-1    风险源监控方式表

| 类别 | 风险源监控方式 |
| --- | --- |
| 重点和主要风险企业 | 1、企业每月汇报一次风险源情况，环保设施运行情况、污染物排放情况。 2、不定期对企业风险源，环保设施、污染物排放进行检查。 |
| 一般风险企业 | 企业每年汇报一次环保设施运行情况、污染物排放情况。 |
| 污水处理厂 | 1、配备在线监测系统，方便生态环境部门实时了解污水处理系统运行情况。 2、不定期对污水厂、管网进行检查。 |

## 3.2 预警

3.2.1 预警分级

按照突发环境事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，由高到低分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可升级、降级或解除。罗山县政府根据收集到的信息对突发环境事件进行预判，并启动相应预警。

蓝色预警：将要发生一般突发环境事件（Ⅳ级），事态可能扩大。

黄色预警：将要发生较大突发环境事件（Ⅲ级），事态有扩大趋势。

橙色预警：将要发生重大突发环境事件（Ⅱ级），事态逐步扩大。

红色预警：将要发生特别重大突发环境事件（Ⅰ级），事态正在不断蔓延。

预警级别的具体划分标准，按照生态环境部制定的相关标准执行。

3.2.2 预警信息发布

1.预警发布

预警信息发布实行严格的审签制。现场应急指挥部应当针对可能出现的突发事件进行研判，必要时组织有关专家、专业技术人员会商，形成预警信息由应急指挥部办公室审批发布。

预警等级由信阳市生态环境局罗山分局确认后上报罗山县人民政府和信阳市生态环境局，由县人民政府、市生态环境局确认并发布。当事件等级超出Ⅰ级预警时，由信阳市生态环境局罗山分局上报罗山县人民政府，请求罗山县人民政府启动上一级应急预案。具体的预警发布流程图详见图5.2-1。

图3.2-1  预警发布流程图

3.2.3预警行动

预警信息发布后，罗山县政府和罗山县突发环境事件应急指挥部各成员单位应当根据实际情况和分级负责的原则，采取以下措施。

（1）立即启动相关应急预案；

（2）根据预警发布权限，在有权限的人民政府应急指挥部门授权和指导下，在相关权限和范围内发布预警公告；

（3）转移、撤离、疏散并妥善安置可能受到危害的人员，同时做好安抚工作。

（4）配合有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，进一步判断可能的影响范围和危害程度。

（5）迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。

（6）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管。

（7）组织或配合环境应急监测队伍立即开展应急监测，随时掌握、及时报告污染物扩散和可能造成的危害情况。

（8）及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

（9）突发环境事件威胁饮用水安全时，要做好储水和启用后备水源的准备工作。一旦饮用水水源受到污染，启用后备水源，优先保障居民生活用水和消防用水。同时，第一时间通知下游政府及有关部门做好监测监控和储水避峰等准备工作。

3.2.4 预警级别调整和解除

发布突发环境事件预警信息的地方人民政府或其授权部门，根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警级别，罗山县政府得到事发地调整预警级别信息后相应调整预警级别；当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施。

## 3.3 信息报告

3.3.1 信息收集

各级环保主管部门通过政务值班电话、举报热线、互联网信息、新闻媒体报道等多种渠道，加强对辖区内突发环境事件有关信息的收集。

生产安全事故、社会治安事件、交通运输事故、水利调度、自然灾害等突发事件次生环境污染的，有关主管部门需要及时通报同级或事发地环保主管部门。

立即向事发地环保主管部门报告，并随时核实、补充有关信息。主要内容包括：企业事业单位或其他生产经营者名称、负责人和联系人、主要产品、产量及生产工艺。突发环境事件的发生时间、地点、事件起因、基本过程，采取的先期处理措施等以及可能受到污染危害的单位和居民。

3.3.2 信息核实

各级环保主管部门获知突发环境事件信息后，要立即核实事件的信息来源、发生时间、地点、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、因环境污染导致的人员伤亡情况、饮用水水源地、主要河流等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、先期处置情况等，并对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

突发环境事件发生后，涉事企业事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，并立即向罗山县社会应急联动指挥机构（公安110指挥中心）、生态环境部门和相关部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。因其他事故原因导致突发环境事件的，负有监督管理职责的部门应及时通报生态环境部门。生态环境部门通过互联网信息监测、12369环保热线等多种渠道，加强对突发环境事件的信息收集，及时掌握突发环境事件发生情况。

生态环境部门接到突发环境事件信息报告或监测到相关信息后，立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向信阳市生态环境局和罗山县政府报告，并通报同级其他相关部门。突发环境事件已经或者可能涉及相近、相邻区域的，由罗山县政府或生态环境部门及时通报相近、相邻区域同级政府或生态环境部门。罗山县政府及信阳市生态环境局罗山分局按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

3.3.3 信息报告内容

（1）初报。初报包括突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（2）续报。续报在初报的基础上，以书面形式报告有关确切的数据和事件处置进展情况。

（3）处置结果报告。处置结果报告在初报和续报的基础上，以书面形式报告处置突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及经济损失、社会影响、处置后的遗留问题、责任追究等详细情况。

3.3.4 信息报告渠道

突发环境事件信息应采用传真、网络、邮寄和面呈等书面方式报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应及时补报书面报告。书面报告中应载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供监测报告以及地图、图片等相关多媒体资料。

3.3.5 信息报告流程

（1）突发环境事件发生后，事件责任单位和责任人以及负有监管责任的部门，应当在第一时间电话告知事发地政府及属地生态环境部门；生态环境部门在发现或获悉突发环境事件信息后，应立即组织调查核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定；

（2）突发环境事件发生后，事发地管理单位必须启动应急预案并采取应对措施，立即向信阳市生态环境局罗山分局和相关部门报告，同时通报可能受到污染危害的地方政府和单位。

根据《突发环境事件信息报告办法》（部令第17号）对初步认定为特别重大突发环境事件的，信阳市生态环境局罗山分局要在2小时内向罗山县人民政府和信阳市生态环境局报告；罗山县人民政府在接到信阳市生态环境局罗山分局报告后需立即信阳市人民政府报告，信阳市生态环境局在接到报告的同时需上报河南省生态环境厅，由河南省生态环境厅上报生态环境部。

对初步认定为重大突发环境事件的，信阳市生态环境局罗山分局要在2小时内向罗山县人民政府和信阳市生态环境局报告。市生态环境局接到报告后要立即进行核实并在1小时内报告市委、市政府和省生态环境厅。

对初步认定为较大突发环境事件的，事发地信阳市生态环境局罗山分局要在4小时内向罗山县党委、罗山县人民政府和信阳市生态环境局报告。

信阳市生态环境局接到报告后要立即进行核实，并视情报告市委、市政府。

对初步认定为一般突发环境事件的，信阳市生态环境局罗山分局要在4小时内向罗山县人民政府和信阳市生态环境局报告。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

各级政府接到报告后，要根据突发环境事件的响应级别，向上一级政府报告。

发生下列一时无法判明等级的突发环境事件，事发地生态环境部门要按照重大或特别重大突发环境事件的报告程序上报：

（1）对饮用水水源保护区造成或可能造成影响的突发环境事件；

（2）涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的突发环境事件；

（3）涉及重金属或类金属污染的突发环境事件；

（4）因环境污染引发群体性事件，或社会影响较大的突发环境事件；

（5）超出事发地市级应对能力，需要大范围甚至全省生态环境系统响应的突发环境事件；

（6）有可能造成罗山县重点流域干流以及水库等南水北调工程重要保护目标水质超标的和产生跨县（区）影响的突发环境事件；

（7）有可能发展成为重大或特别重大级别的突发环境事件；

（8）信阳市生态环境局罗山分局认为有必要报告的其他突发环境事件。

上级政府及其生态环境部门先于下级政府及其生态环境部门获悉突发环境事件信息的，可以要求下级政府及其生态环境部门核实并报告相应信息。下级政府及其生态环境部门要依照相关规定报告信息。

# 第四章  应急响应

## 4.1 响应分级

根据突发环境事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。初判发生特别重大、重大突发环境事件，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，根据《河南省突发环境事件应急预案》的要求，由省政府组织实施，市政府组织开展先期处置工作；初判发生较大突发环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由市政府组织实施；初判发生一般突发环境事件，启动Ⅳ级应急响应，由事发地县（市、区）政府负责应对工作。

突发环境事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

当突发环境事件超出本预案处置能力时，需向罗山县人民政府和信阳市生态环境局求援，同时罗山县应急救援指挥部相应人员应立即赶赴现场，成立现场应急救援指挥部，指挥各现场工作组开展工作，防止污染蔓延，有效控制事态扩大，待上级机构指挥人员抵达现场后，移交指挥权。

## 4.2 响应程序

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应，不同级别响应程序和内容不同。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

4.2.1 Ⅰ、Ⅱ级应急响应

特大、重大突发环境事件发生后，信阳市生态环境局罗山分局需上报罗山县人民政府与信阳市生态环境局，并对罗山县人民政府发出申请，请求随时启动上一级应急预案。与此同时，信阳市生态环境局罗山分局立即启动本预案，要求罗山县环境应急救援指挥部立即奔赴事件现场，成立现场应急指挥部，先行开展应急救援工作；若现场判定事件超出本预案能力时，立即请求罗山县人民政府启动上一级突发环境事件应急预案，上级政府应急救援队伍抵达现场后，现场应急指挥机构应移交上级政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，同时配合协助上级应急指挥部进行应急指挥与处置。

4.2.2 Ⅲ级应急响应

较大突发环境事件发生后，罗山县环境应急救援指挥部需立即赶赴事件现场指导和支援；同时，事件发生企事业单位应急救援队伍应先行开展应急救援工作，等待罗山县应急救援队伍增援。抵达现场后，企事业单位现场应急指挥部应移交罗山县环境应急救援指挥部指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，企事业单位应急救援队伍配合协助应急指挥与处置。

4.2.3 Ⅳ级应急响应

一般突发环境事件由信阳市生态环境局罗山分局负责应对工作。罗山县环境应急救援指挥部视情况派出工作组赴现场指导督促当地开展应急处置、应急监测、原因调查等工作，并根据需要协调有关方面提供队伍、物资、技术等支持。

主要包括以下内容：

- 组织区应急指挥小组成员单位、专家组进行会商，研究分析事态，部署应急处置工作。

- 根据需要赶赴事发现场或派出前方工作组赴事发现场协调开展应对工作。

- 统一组织信息发布和舆论引导。

（4）组织开展事件调查。

## 4.3 先期处置

（1）突发环境事件发生后，责任单位要立即进行先期处置，采取措施控制事态发展。并向属地政府（乡镇政府或管委会）报告，根据需要拨打120、119、110等电话请求援助。

（2）事发地政府（各乡镇政府、园区管委会）接报后负责突发环境事件的应对工作，罗山县环境应急救援指挥部各成员单位负责人必须立即赶赴现场，组织开展应急处置。主要职责是组织营救和救治受害人员，疏散受威胁人员，组织警力划定禁止通行区域、维护现场秩序、救治受伤人员，采取措施控制事态发展，严防二次污染和次生事件发生。

（3）事发单位、属地政府及监管单位要及时提供企业和污染源相关资料数据，为实施和调整应急处置方案提供参考。

（4）罗山县公安消防大队、县卫健委组织专业应急人员及设备装备，赶赴现场参与救援。

（5）组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。

（6）迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道加大宣传力度，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。针对突发环境事件可能造成的危害，可以封闭、隔离或限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为或活动。

提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。组织应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企事业单位和其他生产经营者加强环境监管。当涉及饮用水安全时，做好储水和启用备用水源工作。

## 4.4 现场指挥协调

初判发生一般突发环境事件时，信阳市生态环境局罗山分局立即派出工作组赴现场指导督促当地开展应急处置、应急监测、原因调查等工作，并根据需要协调有关方面提供应急队伍、物资、技术等支持。

初判发生较大、重大或特别重大的突发环境事件或事件情况特殊时，成立罗山县突发环境事件应急工作指挥部，主要开展以下工作：

（1）根据需要赴事发现场或派出前方工作组赴事发现场协调开展应对工作。

（2）了解事件情况、影响、应急处置进展及当地需求等。

（3）组织指挥部成员单位、专家组进行会商，研究分析事态，指导地方制定应急处置方案，部署应急处置工作。

（4）根据地方政府和有关部门请求，组织协调相关应急队伍、物资、装备等，为应急处置提供支援和技术支持。

（5）对跨县级行政区域突发环境事件应对工作进行协调。

（6）统一组织信息发布和舆论引导。

（7）指导开展事件原因调查及损害评估工作。

（8）研究决定乡镇政府和有关部门提出的请求事项。

（9）组织开展事件调查。

## 4.5 响应措施

突发环境事件发生后，罗山县人民政府及有关部门根据事态需要，组织采取以下措施。

4.5.1 现场污染处置

涉事企事业单位或其他生产经营者要立即采取关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。做好危险废物（包括有毒有害物质）和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作。当涉事企事业单位或其他生产经营者不明时，由信阳市生态环境局罗山分局组织对污染来源开展调查，查明涉事单位，确定污染物种类和污染范围，切断污染源。

罗山县人民政府应组织制订综合治污方案，采用监测和模拟等手段追踪污染气体扩散途径和范围；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、临时改造污染处置工艺或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。必要时，要求其他排污单位停产、限产、限排，减轻环境负荷。

4.5.2 转移安置人员

根据突发环境事件影响及事发地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

①应急疏散方式：负责应急疏散的应急疏散组人员迅速对事件灾难现场及周边地区和道路进行警戒、实行交通管制，维护事故灾难现场交通秩序，保障道路畅通，引导和护送疏散人群到预定的安全疏散区，并确保疏散人员安全疏散。

在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或警戒区。

如有没有及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的专业应急救援人员（至少两人一组）进入现场搜寻，并实施救助。

②应急疏散路线确定：事件现场人员应向上风或侧风方向转移，因此依据事件发生的场所，设施及周围情况、危险物质的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由信阳市生态环境局罗山分局应急指挥小组部确定应急疏散路线与应急避难场所。

③周边群众的紧急疏散：信阳市生态环境局罗山分局应急指挥小组应根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计发展趋势，综合分析判断，对可能受到影响的企业或居民进行人员疏散，并向他们通报这一决定，防止引起恐慌或引发次生事故，然后由应急保障组负责按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排受到影响的企业工作人员或周边居民进行疏散至指定的应急疏散场所，并确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。必要时在主要路口发放安全防范用具（防毒面具、口罩等）。

④其他人员的疏散：根据事件的危害特性和事件的涉及或影响范围，由突发环境事件应急指挥小组决定是否需要向周边地区发布信息，并与罗山县人民政府有关部门联系，做好周边地区沟通工作。如决定对周边区域的村落进行疏散时，立即组织广播车辆和应急疏散组协助公安及其他政府有关部门人员进行动员和疏导，按照风向及撤离应急计划安排敏感区内居民疏散至应急疏散场所，并确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。

4.5.3 医学救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病人员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病人员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。

4.5.4 应急监测

加强大气、水体、土壤等应急监测工作，根据突发环境事件的污染物种类、性质及当地自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法，确定监测的布点和频次，调配应急监测设备、车辆，及时准确监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

4.5.5 市场监管和调控

密切关注受事件影响地区市场供应情况及公众反应，加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控。禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成的集体中毒等。

4.5.6 信息发布和舆论引导

通过政府授权发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。

4.5.7 维护社会稳定

加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、地方政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止发生群体性事件，维护社会稳定。

4.5.8 典型现场应急处置措施

1、易挥发有毒有害化学品物质和气体泄漏挥发典型事故处置措施

（1）发生气型污染事件后，各企业应及时启动企业应急预案，控制发生的事故。

（2）企业立即向信阳市生态环境局罗山分局汇报发生事故的情况，包括污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围等。

（3）应急指挥部宣布立即启动应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥各自专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置，并通知专业应急救援队伍支援。在核实现场情况的基础上，向上级汇报事故的情况，超过应急范围的请求上级支援。

（4）应急专家组根据事故情况、发生地风向风速以及大气稳定度选用针对污染物的合适预测模型，如《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的多烟团模式、分段烟羽模式及重气体模式等，分析可能受影响的范围和程度。

（5）根据预测的范围和程度，确定需要疏散的人员和疏散路线。根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，风向和风速，结合事件发生企业（或事业）单位的环境应急预案做出应急响应工作。应急处置小组应迅速组织查明泄漏源和泄漏原因，采取措施切断泄漏源，尽量减少泄漏量。

（6）根据污染物的类型和泄漏量，采取相应降低污染物危害的措施。

2、易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

（1）撤离周围易燃可燃物品等控制火势。火灾蔓延扩大，周围人员应该撤离至公共区域其它的安全区域；

（2）穿好消防服和口罩利用消防灭火设施消防水带、消防车、灭火器等设施进行灭火，另通知消防部门进行灭火；

（3）利用自身污水处理设施对消防废水进行处理或利用槽罐车将消防废水拖至区域污水处理设施处理达标后外排，将火灾过程中产生的沉渣进行清运无害化处理。

3、企业废气处理系统发生故障典型事故分析及处置措施

（1）企业废气处理系统值班人员发现废气处理系统出来的烟气明显异常或嗅到烟气有异味，应第一时间通知当值班长，并做好相关记录；

（2）当值班长和应急救援人员佩戴好防护措施，对废气处理设施进行排查，查找有问题部位，通知班长依据实际情况及时调整相应的废气处理设备参数或调整废气处理相关药剂的量应对废气处理系统废气的突发情况，组织维修人员对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统废气的污染因子浓度在达标的前提下保证稳定。

（3）如短时间内难以排除故障，应立即紧急停机寻找出现故障的原因，进行相应的修理，确保废气处理设施正常后恢复生产。

4、污染物进入雨水系统和地表水体应急处置措施

污染物进入雨水系统视突发环境事件发展趋势采取的通用应急处置措施如下：

（1）切断突发环境事件产生污染物的污染源，人员应首先做好自身的防护工作，穿戴好相关的防护装置，如是企业发生突发环境事件的启动企业突发环境事件应急预案，立即对发生泄漏的生产设备、储罐、初期雨水排口等污染物泄漏源进行堵漏，对于设备、储罐、初期雨水排口局部的泄漏，立即对剩余的污染物进行倒料或处理，尽可能减少流失。必要时采取全厂临时紧急停车措施，如是公共区域对污染物产生点四周进行围堵。

（2）对突发环境事件进行应急处置，如泄漏的危险化学品，根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域，划定紧急隔离带。

（3）通过污染物的产生量或存在量、污染物泄漏量、泄漏时间、泄漏去向的地形、受纳水体规模进行综合判断污染物的泄漏范围，无法判断时以最大可能污染物的泄漏范围为准。根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，尽可能将污染物限制在附近低洼处或雨水管网内，防止或减少污染物进入地表水的量。

（4）根据雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截。

（5）根据污染物通过区域地表水系统排放口进入区域地表水系统，则在水体中采取拦截筑坝方式拦截废水，以减轻对南湖等水体的污染。

（6）根据不同污染物种类的性质对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至区域的污水处理厂或有处理资质的单位处理。

（7）对污染物进入雨水排放口进入地表水排入口的上下游进行水质环境监测。

（8）如地表水环境监测结果出现超标或发现污染物已经进入地表水体，应根据污染物的性质对污染物进入的水体进行应急处置，防止污染物进一步扩散。还应及时通知周边居民，禁止使用相关水资源，并在水体周边醒目位置设置临时警示牌。

（9）对应急处置过程中产生的污染物进行妥善处置。

## 4.6 应急监测

信阳市罗山县发生突发环境事件时，应急监测人员应立即赶赴事故现场，根据实际情况，迅速确定监测方案,及时开展针对突发环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。

应急监测组负责罗山县突发环境事件应急监测工作，事发企业（或造成事故人员）配合实施，必要时可申请社会监测机构进行支援。

4.6.1 应急监测的响应程序

环境应急监测工作由信阳市生态环境局罗山分局牵头，水利、交通等部门参加，结合专家咨询和讨论等方式，开展突发环境事件事发地区的环境应急监测工作。应急监测程序如下：

1.确定监测项目

（1）对于已知固定污染源污染，可以询问当事人或从企业的应急预案等已有资料中获得各种污染物信息来确定监测项目。

（2）对于流动源污染，可以通过询问当事人、查看运载记录或者从移动载体泄漏物中获得可能产生的污染物信息来确定监测项目。

（3）对于未知源污染，监测项目的确定须从事件的现场特征入手，结合事件周边的居民、地理、气象条件及可能受污染的企事业单位情况等来确定监测项目。必要时可咨询专家意见。

2.确定监测范围

监测范围确定的原则是根据事发时污染物的特征、泄漏量、泄漏方式、迁移和转化规律、传播载体、气象、地形等条件确定。在监测能力有限的情况下，按照人群密度大、影响人口多优先，环境敏感点或生态脆弱点优先，社会关注点优先，损失额度大优先的原则，确定监测范围。如果突发环境事件有衍生影响，则距离突发环境事件发生时间越长，监测范围越大。

3.布设监测点位

采样点的布设以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合气象、水文和地形条件，在其扩散方向（大气环境下风向或水环境下游）合理布点，其中环境敏感点、生态脆弱点、饮用水水源地和社会关注点也应布设采样点，上风向或上游适当布设对照点位作为环境背景参照。

4.现场采样与监测

（1）采样防护。采样和监测人员应根据突发环境事件泄漏物的理化性质采取必要的防护措施，如防毒口罩、耐酸碱防毒手套、防酸碱长筒靴等，做好自身防护工作。

（2）采样量。应急监测通常采集瞬时样品，还需尽可能满足留样要求。

（3）采样频次的确定。主要根据污染状况、不同的环境区域功能和事件发生地的污染实际情况来确定。距离突发环境事件发生时间越短，采样频次应越高。如果突发环境事件有衍生影响则采样频次应根据水文和气象条件变化与迁移状况形成规律，以增加样品随时空变化的代表性。

（4）采样和分析方法。现场采样方法及采样量、现场监测仪器和分析方法应参照相应的监测技术规范和有关标准，并做好质量控制和保证及记录工作。

（5）监测数据的整理分析和上报。应本着及时、快速报送的原则，以电话、传真、监测快报等形式立即上报给环境应急现场指挥部，作为决策的依据。

①根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。在此范围内布设相应数量的监测点位。发生初期，根据发生地的监测能力和事件的严重程度按照监测规范、布点科学的原则进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。

②根据监测结果，综合分析污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告事件的发展情况和污染物的变化情况，作为应急决策的依据。

应急监测程序示意图见下图

图4.6-1    应急监测程序示意图

4.6.2 突发环境事件的监测方案

1、布点原则

（1）采样点的设置一般以事件发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

（2）对被环境事件所污染的地表水、地下水、环境空气和土壤均应设置对照点、敏感点，尽可能以最少的点位获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

2、点位布设

本次应急预案是根据整个罗山县区域内可能发生的突发环境事件编制应急预案，以防范突发环境事件发生，具体布设的点位需在突发事件发生后才能准确设置监测点位，因此本次应急预案仅给出发生突发环境事件时的点位布设原则，以便发生突发环境事件时用于参考。

采样断面（点）的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反应事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

对被环境污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点）、对地表水和地下水还应该设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

3、布点采样方法

（1）对于大气污染事件

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时主导风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔，如50m、100m、200m、500m、1000m、1500m、3000m和5000m等处进行圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事件发生地的上风向适当位置布设对照点。在距事件发生地最近的厂区、生活区、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

（2）对于地表水环境污染事故

①监测点位以事件发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

②对淮河、竹竿河、小潢河、浉河等水体监测应在事件发生地、事件发生地的下游在50m、100m、200m、500m、1000m、1500m、2000m处设若干点，同时在事件发生地的上游一定距离布设对照断面（点）。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事件影响区域内市控、省控断面必须设置采样断面（点）。

（3）对于地下水环境污染事故

①监测点位以事故发生地地下水为主，根据水流方向、地下水井的分布等进行布点采样，在地下水流向上游，事故发生地、旁侧水井、下游水井取样分析，同时监测井深和水位。

②地下水应根据地下水文地质分层监测。

（4）对于土壤环境污染事故

按照《场地环境监测技术导则》（HJ25.1-2014）、《场地环境调查技术导则》（HJ25.2-2014），《场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）进行采样点布设与取样，原则上3m以内的土壤间隔0.5m取样，3-6m间隔1m，6m以上至地下水间隔2m，土壤采样深度直至未受污染的深度为止。

4.6.3 监测项目和方法的选择

突发性环境污染事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

1、固定源。企业根据污染源档案、排放污染物申报登记表和发生事故的位置、工艺流程、原辅材料、产成品等确定主要污染物和监测项目。

2、流动源。通过对相关人员（如司机、货主、押运员等）询问以及对运送货物的外包装、准运证、押运证、驾驶证、车号等信息确定主要污染物和监测项目。

3、未知成分或污染物。可通过现场特征（如气味、颜色、物品的挥发性或遇水反应特性等）、人员或动物的中毒症状、事故现场周围可能的产生源、快速检测方法等确定主要污染物和监测项目。

现场应急监测项目和方法见表4.6-1。

表4.6-1    现场应急监测项目和方法一览表

| 项目 | 监测方法 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现场应急监测方法 | 实验室监测方法 |
| 硫化氢 | 气体检测管法 | 亚甲基兰分光光度法 |
| 氯气 | 气体检测管法 | 甲基橙分光光度法 |
| 氨 | 氨气敏电极检测仪 | 纳氏试剂比色法 |
| 氯化氢 | 气体检测管法 | 硫氰酸汞比色法 |
| 甲醇 | 便携式气相色谱法 | 气相色谱法 |
| 非甲烷总烃 | 便携式气相色谱法 | 气相色谱法 |
| NOx | 气体检测管法 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| SO2 | 气体检测管法 | 副玫瑰苯胺分光光度法 |
| CO | 气体检测管法 | 非分散红外光谱法 |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996及修改单 |
|  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 | 重量法 |
| COD | HACH快速检测仪（分光光度法） | 重铬酸盐法 |
| 氨氮 | HACH快速检测仪（分光光度法） | 纳氏分光光度法 |
| 总氮 | HACH快速检测仪（分光光度法） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 |
| 总磷 | HACH快速检测仪（分光光度法） | 钼酸铵分光光度法 |
| pH | pH试纸 | 玻璃电极法 |

根据主要的环境风险源以及突发环境事件的类型，确定罗山县应监测的项目是硫化氢、氯气、氯化氢、氨、非甲烷总烃、甲醇、一氧化碳、COD、氨氮、pH等。常规污染物采用便携仪器现场监测，复杂污染物现场采样，实验室快速分析。

因此针对应急监测对象选择应急监测方案见表4.6-2、表4.6-3。

表4.6-2    现场便携式仪器应急监测

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境空气 | / | / |
| 1 | 硫化氢 | 便携式多种气体检测仪PGM-7840 | 分辨率0.1ppm |
|  |  | 美国霍尼威尔硫化氢检测仪minmaxxp-H2S | 分辨率1ppm |
|  |  | 德国GFGG460四合一气体检测仪 | 分辨率0.1ppm |
| 2 | 二氧化硫 | 便携式多种气体检测仪PGM-7840 | 分辨率0.1ppm |
| 3 | 氨 | 便携式多种气体检测仪PGM-7840 | 分辨率0.1ppm |
| 4 | 氯气 | 德国GFGG460四合一气体检测仪 | 分辨率0.1ppm |
| 5 | 一氧化碳 | 便携式多种气体检测仪PGM-7840 | 分辨率0.1ppm |
| 6 | 二氧化氮 | 便携式多种气体检测仪PGM-7840 | 分辨率0.1ppm |
| 7 | 烃（VOC） | 美国COMBO2020 | 分辨率1ppm |
| 8 | 苯 | 美国COMBO2020 | 分辨率1ppm |
| 二 | 水体 | / | / |
| 1、 | PH | 精密pH试纸 | 直读 |

表4.6-3    实验室仪器应急监测

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境空气 |  |  |
| 1 | 苯 | 实验室气相色谱分析 | 现场根据污染物的扩散速度和事发地风向、风速等气象和地域特点，布点采样 |
| 2 | 甲苯 |  |  |
| 3 | 乙基苯 |  |  |
| 4 | 对二甲苯 |  |  |
| 5 | 间二甲苯 |  |  |
| 6 | 邻二甲苯 |  |  |
| 7 | 总烃 |  |  |
| 8 | 氟化物 | 离子选择电极法 |  |
| 二 | 水体 |  |  |
| 1 | 石油类 | HK-951红外油份测定仪 | 30分钟 |
| 2 | 苯 | 吹扫捕集-气相色谱仪 | 45分钟 |
| 3 | 甲苯 |  |  |
| 4 | 二甲苯 |  |  |
| 5 | 硫化物 | 比色分析 | 60分钟 |
| 6 | NH3-N |  |  |
| 7 | COD | 容量分析 | 120分钟 |
| 8 | 氟化物 | 离子选择电极法 | 60分钟 |
| 三 | 土壤 |  |  |
| 1 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分土壤中总砷的测定 | 现场根据污染物的类别特点，确定监测因子。 |
| 2 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 (石墨炉法） |  |
| 3 | 六价铬 | 固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 4 | 铜 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 5 | 镍 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |
| 6 | 铅 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分土壤中总汞的测定 |  |
| 7 | 汞 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 8 | 四氯化碳 |  |  |
| 9 | 氯仿 |  |  |
| 10 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |
| 11 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 |  |  |
| 13 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |
| 15 | 二氯甲烷 |  |  |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 |  |  |
| 17 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |
| 18 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |
| 19 | 四氯乙烯 |  |  |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |
| 22 | 三氯乙烯 |  |  |
| 23 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |
| 24 | 氯乙烯 |  |  |
| 25 | 苯 |  |  |
| 26 | 氯苯 |  |  |
| 27 | 乙苯 |  |  |
| 28 | 苯乙烯 |  |  |
| 29 | 甲苯 |  |  |
| 30 | 间,对 -二甲苯 |  |  |
| 31 | 邻-二甲苯 |  |  |
| 32 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 33 | 1,4-二氯苯 |  |  |
| 34 | 硝基苯 |  |  |
| 35 | 苯胺 |  |  |
| 36 | 苯并[a]蒽 |  |  |
| 37 | 苯并[a]芘 |  |  |
| 38 | 苯并[b]荧蒽 |  |  |
| 39 | 苯并[k]荧蒽 |  |  |
| 40 | 䓛 |  |  |
| 41 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |
| 42 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |
| 43 | 萘 |  |  |
| 44 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱-质谱法 |  |
| 45 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 |  |
| 46 | pH | 土壤pH的测定 |  |
| 47 | 石油烃（C10-C40) | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40)的测定气相色谱法 |  |

应急监测的频次根据事故的时间而有所变化，根据污染的情况，在事发初期应当增加频次，不少于每两小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于每6小时一次；应急终止后可每天一次进行取样，至影响完全消除后方可停止取样。

4.6.3 应急监测人员防护

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必须的防护设备，未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

1.采样和现场监测人员安全防护设备的准备

根据具体情况，配备必要的现场监测人员安全防护设备，常用的有：防爆仪、毒性气体现场测定仪；防护服、防护手套、胶靴等各类防护用品；各类防毒面具及解毒药品；防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的小背心等。

2.采样和现场监测安全事项

（1）应急监测，至少两人同行。

（2）进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备。

（3）进入易燃易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件如电源灯）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

（4）进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩戴防护安全绳（带）。

4.6.4 应急监测分析方法

为迅速查明突发环境事件污染物的种类（或名称）、污染程度和范围以及污染发展趋势，在已有调查资料的基础上，充分利用现场快速监测方法和实验室现有的分析方法进行鉴别、确认。

1.为快速监测突发环境事件的污染物，首先可采用如下的快速监测方法：

（1）检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等的监测方法。

（2）现有的空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统等在用的监测方法。

（3）现行实验室分析方法。

2.从速送实验室进行确认、鉴别，实验室应优先采用国家环境保护标准或行业标准。

3.当上述分析方法不能满足要求时，可根据各地具体情况和仪器设备条件，选用其他适宜的方法如ISO、美国EPA、日本JIS等国外的分析方法。

4.6.5 信阳市罗山县突发环境应急处置卡

信阳市罗山县突发环境应急处置卡见表4.6-4。

表4.6-4    信阳市罗山县突发环境应急处置卡

| 环境应急卡 编号01 | 应急步骤名称：逐级上报事故 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急位置与编号：接警处 |  |  |  |
|  | 应急应对的场景名称：接到突发环境污染事故报警后 |  |  |  |
|  | 步骤 | 应急内容 | 步骤所需物资 | 应急注意事项 |
|  | 第一步 | 通知信阳市生态环境局罗山分局 | 电话、手机 | 说明事故特征 |
|  | 第二步 | 通知事发地镇长/村长 | 电话、手机 | 说明事故特征 |
|  | 第三步 | 通知信阳市生态环境局罗山分局应急办公室 | 电话、手机 | 说明事故特征 |
|  | 第四步 | 上报信阳市生态环境局罗山分局、应急管理局、消防队（119）、环境监测机构、医疗急救（120）等相关外部救援机构 | 电话、手机 | 汇报事故情况 |
|  | 步骤结束 | 全部通知到位 | 完成应急所需时间 | 20钟内 |
|  | 负责人： | 接警人员 |  |  |
| 环境应急卡 编号02 | 应急步骤名称：应急防护 |  |  |  |
|  | 应急的位置：事故发生现场 |  |  |  |
|  | 应急应对的场景名称：突发环境事件 |  |  |  |
|  | 步骤 | 应急内容 | 步骤所需物资 | 应急注意事项 |
|  | 第一步 | 现场人员佩戴防护用品，迅速介入现场 | 防毒面具和防护服等 | 保证防护用品常使用 |
|  | 步骤结束 | 已按要求到达现场 | 完成应急所需时间 | 30分钟 |
| 环境应急卡 编号03 | 应急步骤名称：现场处置 |  |  |  |
|  | 应急的位置：罗山县产业集聚区、污水处理厂、河流、水库 |  |  |  |
|  | 应急应对的场景名称：地表水突发环境污染事件 |  |  |  |
|  | 步骤 | 应急内容 | 步骤所需物资 | 应急注意事项 |
|  | 第一步 | 企业内部切断污染源，关闭所有外排阀门，污水进入事故池。 | 企业阀门、事故池 | 注意拦截、封堵在厂区内，不外流入环境 |
|  | 第二步 | 事故废水分段拦截，引入企业污水处理厂调节池。 | 污水管道或道路雨水管网 | 区域拦截，不进入地表水 |
|  | 第三步 | 停止园区内其他企业排水。 | 电话 |  |
|  | 第三步 | 应急监测组对调节池水质进行监测，吸附、氧化等处理，降低污染物浓度，或引入区域污水处理场处理，处理不达标，不启泵外排。 | 环保监测、活性炭、石灰等水处理剂，转运罐车 | 组织应急物资到位 |
|  | 第四步 | 一旦发现敏感水体监测结果异常，立即上报罗山县人民政府及区/县生态环境部门并及时向公众通报事件最新进展。 | / | 若出现跨界影响，通知息县、平桥区等受影响区域的政府 |
| 环境应急卡 编号04 | 应急步骤名称：现场处置 |  |  |  |
|  | 应急的位置：事发企业、周边影响村庄 |  |  |  |
|  | 应急应对的场景名称：大气污染事件应急救援现场处置 |  |  |  |
|  | 步骤 | 应急内容 | 步骤所需物资 | 应急注意事项 |
|  | 第一步 | 明确污染源性质，根据风向、风速、泄漏量估计可能影响范围与影响程度。 | 物质物性、风向、风速 | 撤离至上风向，必要时立即送医院 |
|  | 第二步 | 应急监测组赶赴事件现场监测有害气体浓度 | 应急监测设备 | 下风向加密 |
|  | 第三步 | 对现场划定隔离区域，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区，在整个处置过程中，实施动态检测。 | 警示牌、隔离带 | 无关人员及受影响的居民远离影响区域 |
|  | 第四步 | 尽可能切断泄漏源，根据泄漏物质性质采取处置措施，如在泄漏点上风位置，用水枪以开花形式和固定式喷雾水枪喷射，形成水幕或碱雾吸收、防止和减少有毒气体扩散。氯气与硫化氢泄漏采用碱液喷淋。 | 水枪、消防栓、消防水、碱液 | 如泄漏物可与水产生化学反应，则禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源 |
|  | 第五步 | 采用筑堤、挖坑、设置隔离沟等方法收容污水，防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散，收容的消防污水必须输送至事故应急池进行处理。 | 工程车、挖掘机、沙袋等 | 防止消防污水引发地表水污染 |
|  | 第六步 | 一旦发现敏感点监测结果异常，立即上报罗山县人民政府及区/县生态环境部门并及时向公众通报事件最新进展。 |  |  |
| 环境应急卡编号05 | 应急步骤名称：医学救援 |  |  |  |
|  | 应急位置：事发地及村庄 |  |  |  |
|  | 应急应对的场景名称：突发环境事件引起的人员中毒、受伤 |  |  |  |
|  | 步骤 | 应急内容 | 步骤所需物资 | 应急注意事项 |
|  | 第一步 | 对现场中毒、受伤人员实施救治 | 急救箱、担架等 | 撤离至上风向，简单救治后立即转送医院 |
|  | 第二步 | 就近送医 | 120 | 根据伤情选择医院 |
|  | 第三步 | 对现场划定隔离区域，无关人员不得进入 | 警示牌、隔离带 | 无关人员远离此去区域 |

## 4.7 响应终止

4.7.1 应急终止的条件

事件条件已经排除，污染物质已降至规定限值内、所造成的危害基本消除。

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）污染源的泄露或释放已降至规定的限值以内。

（3）事件所造成的危害已消除并无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

4.7.2 应急终止的程序

一般污染事故由县级人民政府决定终止；较大污染事故由信阳市人民政府决定终止；重大、特别重大污染事故按照《河南省突发污染事故应急预案》规定终止。

应急终止后，信阳市生态环境局罗山分局根据区政府等上级部门的有关指示，在职责范围内协同相关部门继续开展环境监测和后评估工作，直至无需采取其他补救措施，转入常态管理为止。

# 第五章  污染事故处置措施

## 5.1 水污染事故应急处置措施

（1）突发油类污染水体事件应急处置措施

①对发生油品泄露的企业或者经营者要求立即采取关闭、封堵、围挡措施。

②封闭雨水排口、修筑围堰、将已溢出的油品控制在尽可能小的范围内，防止油类污染物直接或间接进入地表水体造成污染扩散。

③对已进入河流等地表水体的油类污染物，采取拦截、吸附等方式减少睡眠浮游浓度，降低油类污染物的污染范围和程度，防止造成跨界流域污染。

④消防部门要迅速赶赴现场，防止溢油引发火灾事故。

（2）突发重金属污染水体事件的应急处置措施

对发生重金属污染的企业要求立即采取关闭、封堵、围挡措施。

①封闭雨水排口、修筑围堰、防止重金属污染物进入地表水体造成污染扩散，采用沙土峰进行现场吸附后收集处理。

②对进入支流及主要河道等地表水体的重金属污染物采取分段阻隔、沉降、削减、逐渐稀释等方式，减少重金属污染物的污染。

（3）污水处理厂事故污水污染水体事件的应急处置措施

①立即组织相关力量对造成停产设备进行检修和更换，在最短时间内使污水处理厂恢复生产。

②组织对下游水质进行跟踪监测，及时向罗山县应急指挥小组报告污染程度、影响范围及趋势。

③罗山县应急指挥组织小组向下游可能受到影响的单位发出警告，问题特别严重时，以县人民政府名义向下游乡镇政府发出通报。

（4）突发环境事件造成水源污染处置措施

①应立即切断污染源，控制污染物不再排进水源；调查已被污染的水源是否进入自来水厂，若已进入，县应急指挥小组应立即向自来水厂服务区居民及单位发出警告。

②组织现场监测，分析水源水质受污染程度及范围，预测变化趋势。

③供水集团停止使用已受污染的水源向自来水厂供水，启动备用水源。

（5）跨界流域污染的处置措施

①对已经造成跨界流域污染或可能造成跨界流域污染的，在上级应急指挥部的统一指挥协调下，建立应急工作通报机制、联合监测制度及联合防控制度，上下游实现同时监测、互交监测结果，同时监控污染物的迁移速率、浓度变化趋势等，为应急处置提供依据。

②必要时，根据上级部门的要求，对下游化工污染企业等相关重点排污企业进行限产或停产停排措施。

## 5.2 大气污染事故应急处置措施

①首先采用关闭阀门，修补容器管道等方式，阻止有毒有害气体的继续外泄。同时对已泄露的有毒有害气体及时进行洗消。在处置工作中，应充分发挥整体的救援体系，采取有效措施防止污染扩散。

②应急人员必须携带足够的特种防毒器具，并为人员、车辆、个体防护装备方面提供有力的保障；当污染物为易燃易爆气体时，现场应严禁烟火、机动车远离污染源。

③对已着火燃烧的有毒有害气体或易燃易爆气体，并没有采取有效措施切断气源前，不应扑灭火焰，以免有毒有害气体或易燃气体扩散，造成更严重的大面积中毒或火灾爆炸事件。

④对有毒有害气体或危险化学品泄露，人员伤亡的，医疗救护组组织受伤人员就医和现场抢救。安全保障组和相关街道办疏塞收到影响或可能受到影响的人员。

⑤常见的有毒有害气体、易燃易爆气体与可使用的中和剂，见下表：

表5.2-1    常见有毒气体可使用的中和剂

| 有毒气体名称 | 中和剂 |
| --- | --- |
| 氨气 | 水、稀盐酸（高浓度区） |
| 一氧化碳 | 苏打等碱性溶液 |
| 氯气 | 消石灰及其溶液、苏打等碱性溶液 |
| 氯化氢 | 水、苏打等碱性溶液 |
| 二氧化碳 | 水 |
| 液化石油气 | 大量的水 |
| 氰化氢 | 苏打等碱性溶液 |
| 硫化氢 | 苏打等碱性溶液、水 |
| 氟 | 水 |

## 5.3 土壤污染事故应急处置措施

土壤污染一般可分为有机物污染、无机物污染、生物污染。

①有机物污染，有机物污染主要包括有机化学品（运输途中泄露；化工厂逸散），农药（杀虫剂、杀菌剂）及石化燃料（石油、石化工厂事故；输油管线破裂等）等污染。

②无机物污染，主要是采矿、冶炼、机械制造、建筑材料、化工等生产部门，每天都会排放大量的无机污染物。无机污染物中以重金属（镉、砷、镍、铬等）污染较为严重，同时还包括有害的元素氧化物、酸、碱、盐类等。

③生物污染，生物污染是指一个或者几个有害生物种群，从外界侵入土壤，大量繁殖，破坏原来的生物平衡，对人类健康与土壤生态系统造成不良影响。造成土壤污染主要来源是未经处理的粪便、垃圾、城市生活污水、饲养场与屠宰场的污物等。其中危害最大的为传染病医院未经处理的污水与污物。

常见的土壤污染及其处置方法，见下表：

表5.3-1    常见的土壤污染及其处置方法

| 污染类型 | 污染物类别 | 污染来源 | 危害 | 监测方法 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料 | 汽油、沥青、烟焦油 | 石油、石化工厂事故；输油管线破裂；油槽泄露等 | （1干扰动物内分泌系统，影响生物和人类繁衍，具有“三致”作用（2）对对地表水和地下水造成二次污染 | 分光光度计；气相色谱仪；液相色谱仪及测油仪 | 换土法、清洗法、加热法、电化法、化学抑制法 |
| 农药 | 农药残留（乙基乙草安、甲草胺、丁草胺等） | 杀虫剂、除草剂、杀菌剂、防腐剂 | （1）污染面积广、能够使土地减产（2）稳定性强、存留时间长（3）对人类和动物有毒害作用，大量接触后造成急性中毒和死亡 | 气相色谱仪 |  |
| 有机分子 | 乙炔、乙苯、乙烯、乙酸、二氯乙醚等物质 | 运输途中泄露；化工厂逸散 | - 低浓度、高毒性、半挥发性 - 在自然条件下具有难降解、溶脂性 （3）干扰或损害人体和生物体的内分泌系统，阻碍免疫功能使之失调，影响生物生殖 | 分光光度计；气相色谱仪；液相色谱仪及测油仪 |  |
| 重金属 | 镉、铅、铬、铜、砷、镍等重金属 | 工厂废水及废弃物；电池的弃置 | 可通过食物、水、呼吸等多种途径进入人体，从而产生不利影响； | 原子吸收仪、测汞仪 | 化学试剂提取、微生物淋滤、植物修复及焚烧 |
| 无机污染物 | 黄磷、红磷、一氧化碳、一氧化氮、氨、氟、硫磺、氢氧化钠等 | 工厂废水及废弃物；生活垃圾 | - 影响农作物生长 （2）土地盐碱化 | 分光光度计 |  |

## 5.4 突发交通事故污染环境应急处置措施

（1）气态污染物

修筑围堰后，由消防部门在消防水中加入适当比例的洗消药剂，在下风向喷 水雾洗消，消防水收集后进行无害化处理。常用毒气中和剂见表5.4-1。

表5.4-1常用毒气中和剂

| 序号 | 毒气名称 | 中和剂 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 水 |
| 2 | 一氧化碳 | 苏打等碱性溶液 |
| 3 | 氯气 | 硝石灰及其溶液、苏打等碱性溶液 |
| 4 | 氯化氢 | 水、苏打等碱性溶液 |
| 5 | 氯甲烷 | 氨水 |
| 6 | 液化石油气 | 大量的水 |

（2）液态污染物

修筑围堰，防止进入水体和下水管道，利用消防泡沫覆盖或就近取用黄土覆盖，收集污染物进行无害化处理。在有条件的情况下，利用防爆泵进行倒罐处理。

（3）固态污染物

易爆品：水浸湿后，用不产生火花的木质工具小心扫起，进行无害化处理。

剧毒品：着全密闭防化服并配戴正压式空气呼吸器（氧气呼吸器），避免扬尘，小心扫起收集后做无害化处理。

## 5.5 突发危险化学品污染环境应急处置措施

（1）围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物

如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需筑堤堵截或者挖掘沟槽引流、收容泄漏物到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时封闭雨水排口，防止物料沿雨水系统外流。

通常根据泄漏物流动情况修筑围堤拦或挖掘沟槽堵截、收容泄漏物。常用的围堤有环形、直线型、V形等。如果泄漏发生在平地上，则在泄漏点的周围修筑环形堤。泄漏发生在斜坡上，则在泄漏物流动的下方修筑V形堤。泄漏物沿一个方向流动，则在其流动的下方挖掘沟槽。如果泄漏物是四散而流，则在泄漏点周围挖掘环形沟槽。

修筑围堤、挖掘沟槽的地点既要离泄漏点足够远，保证有足够的时间在泄漏物到达前修好围堤、挖好沟槽，又要避免离泄漏点太远，使污染区域扩大。如果泄漏物是易燃物，操作时应注意避免发生火灾。

对于大型贮罐液体泄漏，收容后可选择用防爆泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内待进一步处置。

如果泄漏物排入雨水、污水或清净水排放系统，应及时采取封堵措施，导入应急池，防止泄漏物排出厂外，对地表水造成污染。泄漏物经封堵导入应急池后应做安全处置。

- 覆盖减少泄漏物蒸发

对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

1）泡沫覆盖

使用泡沫覆盖阻止泄漏物的挥发，降低泄漏物对大气的危害和泄漏物的燃烧性。泡沫覆盖必须和其它的收容措施如围堤、沟槽等配合使用。通常泡沫覆盖只适用于陆地泄漏物。

根据泄漏物的特性选择合适的泡沫。常用的普通泡沫只适用于无极性和基本上呈中性的物质；对于低沸点、与水发生反应、具有强腐蚀性、放射性或爆炸性的物质，只能使用专用泡沫；对于极性物质，只能使用属于硅酸盐类的抗醇泡沫；用纯柠檬果胶配制的果胶泡沫对许多有极性和无极性的化合物均有效。

对于所有类型的泡沫，使用时建议每隔30～60分钟再覆盖一次，以便有效地抑制泄漏物的挥发。如需要，将该过程一直持续到泄漏物处理完。

2）泥土覆盖

泥土覆盖适用于大多数液体泄漏物，一是可以有效吸附液体污染物，防止污染面积扩大。二是取材方便，并能减少向大气中挥发。

（3）稀释

毒气泄漏事故或一些遇水反应化学品会产生大量的有毒有害气体且溶于水，事故地周围人员一时难以疏散。为减少大气污染，应在下风、侧下风以及人员较多方向采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水或设置水幕水带，也可在上风方向设置直流水枪垂直喷射，形成大范围水雾覆盖区域，稀释、吸收有毒有害气体，加速气体向高空扩散。

在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应同时采取措施防止污水排放排入外环境。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

（4）吸附处理泄漏物

所有的陆地泄漏和某些有机物的水中泄漏都可用吸附法处理。吸附法处理泄漏物的关键是选择合适的吸附剂。常用的吸附剂有：活性炭、天然有机吸附剂、天然无机吸附剂、合成吸附剂。

1）活性炭吸附

活性炭是从水中除去不溶性漂浮物（有机物、某些无机物）最有效的吸附剂。活性炭是无毒物质，一般不会对人体或水中生物产生危害。由于活性炭易得且实用，所以它是目前处理水中低浓度泄漏物最常用的吸附剂。

2）天然有机吸附剂

天然有机吸附剂由天然产品如木纤维、玉米秸秆、稻草、木屑、树皮、花生皮等纤维素和橡胶组成，可以从水中除去油类和与油相似的有机物。天然有机吸附剂具有价廉、无毒、易得等优点，但再生困难。

3）天然无机吸附剂

天然无机吸附剂制作材料分为矿物吸附剂（如珍珠岩）和粘土类吸附剂（如沸石）。矿物吸附剂可用来吸附各种类型的烃、腐殖酸及其衍生物、醇、醛、酮、酯和硝基化合物。

4）合成吸附剂

合成吸附剂是专门为纯的有机液体研制的，能有效地清除陆地泄漏物和水体的不溶性漂浮物。对于有极性且在水中能溶解或能与水互溶的物质，不能使用合成吸附剂清除。能再生是合成吸附剂的一大优点。常用的合成吸附剂有聚氨酯、聚丙烯和有大量网眼的树脂。

（5）中和泄漏物

中和法要求最终pH值控制在6～9之间，反应期间必须监测pH值变化。遇水反应危险化学品生成的有毒有害气体，大多数呈酸性，可在消防车中加入碱液，使用雾状水对其进行中和。当碱液一时难以找到，可在水箱内加入干粉、洗衣粉等，同样可起中和效果。

对于泄入水体的酸、碱或泄入水体后能生成酸、碱的物质，也可考虑用中和法处理。对于陆地泄漏物，如果反应能控制，常常用强酸、强碱中和，这样比较经济；对于水体泄漏物，建议使用弱酸、弱碱中和。

常用的弱酸有醋酸、磷酸二氢钠，有时可用气态二氧化碳。磷酸二氢钠基本上能用于所有的碱泄漏，当氨泄入水中时，可以用气态二氧化碳处理。

（6）固化法处理泄漏物

通过加入能与泄漏物发生化学反应的固化剂或稳定剂使泄漏物转化成稳定形式，以便于处理、运输和处置。有的泄漏物变成稳定形式后，由原来的有害变成了无害，可原地堆放不需进一步处理；有的泄漏物变成稳定形式后仍然有害，必须运至废物处理场所进一步处理或在专用废弃场所掩埋。常用的固化剂有水泥、凝胶、石灰。

（7）污染物收集

处置中根据泄漏物质性质和形态对不同性质、形态的污染物，采用不同大小和不同材质的盛装装置进行包装收集。

1）带塞钢圆桶或钢圆罐，盛装废油和废溶剂；

2）带卡箍盖钢圆桶，盛装固态或半固态有机物；

3）塑料桶或聚乙烯罐，盛装无机盐液；

4）带卡箍盖钢圆桶或塑料桶，盛装固态或半固态危险物质贮罐，适宜于贮存可通过管线、皮带等输送方式送进或输出的散装液态危险物质。

## 5.6 液氨泄露的应急处置措施

1、疏散人员至上风口处，并隔离至气体散尽或将泄露控制住。

2、切断火源，必要时切断污染区的电源。

3、开启室外消防水并进行喷淋。

4、应急人员佩戴好液氨专用防毒面具及手套进入现场检查原因。

5、采取对策以切断气源，或将管路中的残余部分经稀释后由泄放管路排尽。

6、在泄露区严禁使用产生火花的工具和机动车辆，严重时还应禁止使用通讯工具。

7、参与抢救的人员应佩戴液氨专用防毒面罩和防护手套。

8、逃生人员应逆风逃生，并用湿毛巾、口罩或衣物捂住口鼻，降低液氨对人体的伤害。

9、中毒人员应立即送往通风处，进行紧急抢救并通知专业部门。

## 5.7 尾矿库垮塌事故应急处置措施

导致尾矿库垮塌事故频发的原因主要是：尾矿库选址不当、未按照尾矿库安全监督管理规定设计和建设，未执行“环境影响评价”与“三同时”制度，超量存放或超期服役、闭库时未按照规范采取闭库措施，以及环境管理制度不健全、措施不到位等。

为严格防范尾矿库垮塌引发突发环境事件，最大限度地减少污染损害，确保环境和群众生命财产安全，区环保、安监主管部门要采取有力措施，切实做好以下几项工作：一是加强矿山尾矿设施环境安全检查，确保尾矿库按照《关于切实做好全面整顿和规范矿产资源开发秩序工作的通知》（环发〔2006〕44号）、《尾矿库安全监督管理规定》（安全监管总局令第6号）和《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）的要求，针对矿山尾矿库设施的环境、安全问题，在每年年底前对本地区所有矿山企业开展全面排查，全面掌握尾矿库的基本情况，并实行动态信息跟踪管理，做好尾矿库的环境安全监管工作。对违规设计、超量储存、超期服役、有垮坝险情和影响饮用水源安全的尾矿设施，应实行限期停产整改、挂牌督办，彻底消除环境安全隐患。二是要求储存设施必须采取并完善防水、防渗、防流失和防止污染环境的其他措施；对新建、改建、扩建、闭库以及在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用等建设工程，严格按照《尾矿库安全监督管理规定》“环境影响评价”和“三同时”制度的规定，加强环境监管。

## 5.8 无机酸泄露事故应急处置措施

若无机酸（特别是易挥发的盐酸）泄露在路面，需要使用大量的水进行稀释，避免使酸雾急剧扩散至空气中造成二次污染或伤害行人。对少量泄露，用干燥沙、土等惰性材料洒入泄入路面，吸附泄漏物，收集吸附泄露物的沙、土，再用干燥石灰或苏打灰洒入被污染的路面，中和残留的酸。对大量泄露，可在泄入路面周围构筑围堤或挖坑收容，用耐酸泵抽取至槽车或专用收集容器中，安全转移至持有危险废物经营许可证的单位处置，再用干燥石灰或苏打灰洒入被污染的路面，中和残留的酸。处置过程中应采取措施，防止酸进入下水道或排洪沟等污染地表水或地下水。对于清洗路面的废水应引入废水处置系统，达标排放。

若无机酸泄入水体，可在受污染的水体中洒入大量石灰（对江、河应逆流喷洒），进行中和，至水体监测达标

现场处置人员应戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服，不得直接接触泄漏物。

## 5.9 强碱泄露事故应急处置措施

若固体泄入路面，可用铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，尽可能地全部收集。若液碱泄入路面，对少量泄露，先用干燥沙、土等惰性材料洒入污染路面、吸附泄漏物，收集吸附有泄漏物的沙、土；再用稀醋酸溶液喷洒路面，中和残留的碱液。对大量泄露，可在泄入路面周围构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器中，安全转移至具有危险废物经营资质的单位处置；再用稀醋酸溶液喷洒路面，中和残留的碱液。处置过程中应采取措施，防止碱进入下水道或排洪沟污染地表水或地下水。

若泄入水体，可在泄入水体中喷洒稀酸（如稀盐酸）以中和碱液，至水体监测达标。

现场处置人员应戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服，不得直接接触泄漏物。

## 5.10 输气管线天然气泄露应急处置措施

（1）对火灾爆炸现场进行勘察，确定燃烧爆炸物质和有无人员被困。

（2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源、可燃气体（液体）的输送，对现场进行不间断监测。在抢修作业前，必须用可燃气体检测装置检测残存天然气浓度值，待其浓度达到安全浓度范围后再进行抢修作业，作业期间还应不间断的对可燃气体浓度进行监测并对维修人员进行安全监护。

（3）现场指挥部指挥搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

（4）划定警戒区域，实行交通管制，组织有关人员对事故区域进行保护，严禁无关人员进出。

（5）通过周边环境的勘察，确定合理逃生路线。指挥、引导人员按线路疏散，逃离事故区域。

（6）发现人员受伤，立即进行救护，严重者送往医院。

（7）泄漏点修复后，要确认天然气设施完好无泄漏，阀门启闭也符合要求后才能供气，并用便携式可燃气体报警器对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行天然气浓度检测，确认不存在不安全因素后，撤离现场。

## 5.11 易挥发性有毒、有害液体的泄露应急处置措施

液氯等有毒、有害液体的泄露，需要根据事件现场的风向，迅速划定安全区域范围，转移下风向人员至安全处。

对液氯的泄露，由于泄露后即成气态，在保证安全情况下尽可能切断泄露源或转移液氯。同时向泄露源及上空喷洒含2%-3%硫代硫酸钠的雾状水进行稀释、反应。

## 5.12 善后处置

做好事故后的善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。及时组织专家对本次应急事故中造成的环境影响进行专项评估，并提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

事发地乡镇（街道）人民政府及相关部门要及时组织制定补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施。各类社会团体、个人及国外机构的捐赠资金和物资由罗山县有关募捐管理机构负责管理与监督。罗山县人民政府鼓励各类保险机构开展环境保险。环境事件发生后，各保险机构深入事发地开展查勘理赔工作。

具体工作包括以下几方面：

1、伤亡人员的安置与抚恤

（1）做好受灾人员及家属的救治抚恤工作，做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，以保证人心稳定，快速投入正常生产。

（2）对周围单位及群众受伤人员，妥善救治受伤人员、妥善安置死亡人员，做好家属抚恤工作，及时做好伤害赔偿工作。

（3）协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

2、调用物资的清理与损失补偿

（1）组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

（2）清查事故造成的环境损失，对环境损失进行补偿，对进行环境治理与恢复所需费用进行支付。

（3）清查事故造成的经济损失，根据国家政策进行补偿。

3、社会救助

（1）整理救助财务，制定补偿发放方案，及时发放。

（2）协调保险公司，及时对损失者进行保险理赔。

（3）制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

## 5.13 总结评估

应急处置工作结束后，罗山县环境保护主管部门应当及时总结事件发生原因、性质、经过，以及造成的人身伤亡、直接经济损失、环境污染和生态破坏等情况；评估事发单位、政府及相关部门的风险防范、隐患整改、应急处置和责任追究等情况，提出突发环境事件防范和整改措施建议，向上级环境保护主管部门报告。

## 5.14 恢复重建

现场恢复是指通过合适的手段、采取正确的措施，将被污染的土壤、水体、植被、设备等污染承载体的污染物去除，达到环境本底值要求的一系列活动的总称。

1、环境恢复的原则

现场恢复遵循以下原则：迅速、彻底的清除现场设施、土壤、水体内残留的污染物，且不增加新的污染，不产生二次污染。

2、现场恢复的内容

对于物质泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释，用水或其他物质稀释现场和环境中的物料，稀释后的溶液应回收至污水处理站处理。

（2）处理，主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品要集中储藏，作为危险废物处理。

（3）吸附，可使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

3、现场清洁净化和环境恢复计划浙

（1）现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（2）环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。由应急专家对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织洗消去污组人员，按照“消毒要及时、彻底、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

对于酸碱类物质可采用化学消毒法洗消。即针对污染物类型用酸性溶液或碱性溶液喷洒在污染区域或受污染物表面，通过化学反应达到无毒或低毒。

对液体物质泄漏，可用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质进行物理消毒。

对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒、雨淋、通风等使毒气消失；还可喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

对被污染的土壤：

①使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净化处置。

②若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物力、化学或生物方法消除，如对地表干封闭处理、地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。

## 5.15 奖励与责任追究

罗山县突发环境事件应急指挥部各成员单位将突发环境事件的预防、应对工作纳入行政机关主要负责人和有关负责人绩效考核。对在突发环境事件预防和应急处置工作中作出突出贡献的单位和个人，根据有关规定给予表彰和奖励。

突发环境事件实行责任追究制。对未按应急预案规定履行有关职责，导致突发环境事件发生或危害扩大的，或出现不服从上级统一指挥，迟报、瞒报突发环境事件信息，未及时组织开展应急处置和善后工作，或截留、挤占、挪用应急资金等情况的，对有关责任人依法依规给予行政处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

# 第六章  后期处置

## 6.1 损害评估

突发环境事件应急响应终止后，要及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

## 6.2 事件调查处理

突发环境事件发生后，根据有关规定，由生态环境部门牵头，可会同监察机关及有关部门组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 6.3 善后处置

做好事故后的善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。及时组织专家对本次应急事故中造成的环境影响进行专项评估，并提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

事发地乡镇（街道）人民政府及相关部门要及时组织制定补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施。各类社会团体、个人及国外机构的捐赠资金和物资由罗山县有关募捐管理机构负责管理与监督。罗山县人民政府鼓励各类保险机构开展环境保险。环境事件发生后，各保险机构深入事发地开展查勘理赔工作。

具体工作包括以下几方面：

1、伤亡人员的安置与抚恤

（1）做好受灾人员及家属的救治抚恤工作，做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，以保证人心稳定，快速投入正常生产。

（2）对周围单位及群众受伤人员，妥善救治受伤人员、妥善安置死亡人员，做好家属抚恤工作，及时做好伤害赔偿工作。

（3）协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

2、调用物资的清理与损失补偿

（1）组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

（2）清查事故造成的环境损失，对环境损失进行补偿，对进行环境治理与恢复所需费用进行支付。

（3）清查事故造成的经济损失，根据国家政策进行补偿。

3、社会救助

（1）整理救助财务，制定补偿发放方案，及时发放。

（2）协调保险公司，及时对损失者进行保险理赔。

（3）制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

## 6.4 总结评估

应急处置工作结束后，罗山县环境保护主管部门应当及时总结事件发生原因、性质、经过，以及造成的人身伤亡、直接经济损失、环境污染和生态破坏等情况；评估事发单位、政府及相关部门的风险防范、隐患整改、应急处置和责任追究等情况，提出突发环境事件防范和整改措施建议，向上级环境保护主管部门报告。

## 6.5 恢复重建

现场恢复是指通过合适的手段、采取正确的措施，将被污染的土壤、水体、植被、设备等污染承载体的污染物去除，达到环境本底值要求的一系列活动的总称。

1、环境恢复的原则

现场恢复遵循以下原则：迅速、彻底的清除现场设施、土壤、水体内残留的污染物，且不增加新的污染，不产生二次污染。

2、现场恢复的内容

对于物质泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释，用水或其他物质稀释现场和环境中的物料，稀释后的溶液应回收至污水处理站处理。

（2）处理，主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品要集中储藏，作为危险废物处理。

（3）吸附，可使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。

3、现场清洁净化和环境恢复计划浙

（1）现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（2）环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。由应急专家对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织洗消去污组人员，按照“消毒要及时、彻底、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

对于酸碱类物质可采用化学消毒法洗消。即针对污染物类型用酸性溶液或碱性溶液喷洒在污染区域或受污染物表面，通过化学反应达到无毒或低毒。

对液体物质泄漏，可用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质进行物理消毒。

对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒、雨淋、通风等使毒气消失；还可喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

对被污染的土壤：

①使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净化处置。

②若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物力、化学或生物方法消除，如对地表干封闭处理、地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。

## 6.6 奖励与责任追究

罗山县突发环境事件应急指挥部各成员单位将突发环境事件的预防、应对工作纳入行政机关主要负责人和有关负责人绩效考核。对在突发环境事件预防和应急处置工作中作出突出贡献的单位和个人，根据有关规定给予表彰和奖励。

突发环境事件实行责任追究制。对未按应急预案规定履行有关职责，导致突发环境事件发生或危害扩大的，或出现不服从上级统一指挥，迟报、瞒报突发环境事件信息，未及时组织开展应急处置和善后工作，或截留、挤占、挪用应急资金等情况的，对有关责任人依法依规给予行政处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。

# 第七章  应急保障

要提高突发环境事件应急处置能力，需要做到的应急保障主要包括以下几方面。

## 7.1 队伍保障

罗山县人民政府要强化环境应急救援队伍能力建设，进一步加强公安消防、水上搜救队伍处置突发环境事件的能力，同时依托社会力量建立专业化的突发环境事件应急救援队伍，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。各级专业环境应急处置队伍、环境应急监测队伍、应急监察队伍、公安消防部队、大型国有骨干企业应急救援队伍及其他相关应急救援队伍等力量要积极参加突发环境事件应急监测、应急处置与救援、调查处理等工作任务。

加强各级应急队伍的培训、演练和管理，提高应急救援人员的素质和能力，规范应急救援队伍调动程序。加强环境应急专家队伍管理，充分发挥罗山县环境应急专家组作用，为突发环境事件应急处置方案制订、污染损害评估和调查处理工作提供决策建议。

## 7.2 物资装备保障

罗山县有关部门按照职责分工，组织做好环境应急救援物资紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作需要。

罗山县人民政府及其有关部门要加强应急物资储备，鼓励支持社会化应急物资储备，保障应急物资、生活必需品的生产和供给。县生态环境部门负责加强对当地环境应急物资的监管、生产、储存、更新、补充、调拨和紧急配送等动态管理工作。

## 7.3 技术保障

罗山县人民政府负责支持突发环境事件应急预防、监测、预警、处置等先进技术、装备的引进和研发，建立科学的应急指挥决策支持系统，实现信息综合集成、分析处理、污染损害评估的智能化和数字化。

## 7.4 资金保障

突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。罗山县人民政府为突发环境事件应急处置工作提供必要的资金保障。

鼓励慈善机构、公益组织、环保专业机构、公民个人等社会力量在突发环境事件时提供资金捐赠和支持。

## 7.5 通信、交通与运输保障

各级政府及其通信主管部门要建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门负责加强应急交通管理，保障运送伤病员和应急救援人员、物资、装备、器材车辆优先通行。

## 7.6 医疗卫生保障

罗山县卫生健康委负责建立健全全市医疗卫生救援体系，储备医疗救治、疾病防控、检测检验等卫生应急物资，建立医疗救援和疾病防控资源动态管理数据库，掌握医疗救治机构和疾病预防机构的资源分布、救援能力和专长，开展卫生应急技能培训与演练。

# 第八章  宣传教育、培训与演练

## 8.1 宣传教育

罗山县人民政府应会同有关部门，采取多种有效形式，加强突发环境事件应急处置有关的法律、法规和政策宣传，广泛开展突发环境事件预防、预警、避险、自救、互救和减灾等应急救援基本知识的普及工作，增加公众的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力，提高自我防范和社会救助能力。

对公众的宣传教育培训内容主要包括以下方面：

（1）潜在的重大危险事故及其后果。

（2）事故警报与通知的规定。

（3）基本个人防护知识。

（4）撤离的组织、方法和程序。

（5）在污染区行动时必须遵守的规则。

（6）自救与互救的基本常识。

## 8.2 培训

罗山县突发环境事件应急指挥部各成员单位和环境风险企业应制订落实日常培训计划，使环境应急救援人员和管理人员熟悉掌握环境应急知识、各类突发环境事件处置措施，提高专业技能及应急处置能力，增强应对突发环境事件的能力。确保发生突发事件时能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场救援处置工作。

根据罗山县各企业存在的环境风险物质的特点以及可能发生的突发环境事件类型、危害程度等，有针对性地对区域内各企业的应急救援队员进行统一培训。广泛宣传环境污染事件的预防与避险常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。通过举办培训班、开设应急培训讲座、定期开展宣传教育活动等方式，组织邀请环境监测站、消防大队、医疗机构人员等相关专业人事对区内企业职工及附近公众进行事故讲座、演示以及利用黑板报和墙报等进行宣传教育活动，要求每年至少组织两次以上的宣传教育活动。

对区域内各企业的应急救援队员的培训内容主要有以下几个方面：

（1）掌握环境风险物质危险化学品特性、健康危害、危险性和急救方法等。

（2）如何识别、判断是否发生泄漏、火灾、爆炸、废水非正常排放等危险。

（3）针对易燃气体泄漏、火灾、爆炸、废水等事故排放等问题的处理控制措施。着重对主要的几种重要环境风险物质的突发环境事件的处理措施进行培训，着重对重要危险化学品泄漏等导致的环境风险的处理措施进行培训。

（4）各种应急设备的使用方法，防护用品的佩戴和使用。

（5）学习应急救援力量的报警方法、以及发布事故消息，组织周边企业、村民疏散的方法等。

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的清洗和消除方法。

## 8.3 演练

罗山县人民政府及其相关部门要按照环境应急工作总体安排和相关预案要求，组织环境应急演练，采取实战演练、桌面推演等方式，开展形式多样、处置联动性强、人员广泛参与的应急演练。通过演练发现应急工作体系和工作机制存在的问题，不断完善应急预案，提高突发环境事件的应急处置能力。

# 第九章  附则

## 9.1 名词术语

（1）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全省或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（2）环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态。同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（3）应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（4）应急救援

指在发生突发环境污染事故时，采取的消除、减少事故危害，防止事故恶化，最大限度降低事故损失和环境危害的措施。

（5）应急演练

为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（6）危险化学品

指属于爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化剂，有毒品腐蚀品的化学品。

（7）危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡，财产损失或环境污染事故。

（8）泄漏处理

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（9）恢复

指事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的各种行动。

（10）重大危险源

指长期或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

（11）危险目标

指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

（12）预案

指根据预测危险源，危险目标可能发生事故的类别，危险程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

（13）分级

指对同一类危险化学品事故危害程度划分的级别。

## 9.2 预案解释权属

本突发环境事件应急预案经信阳市生态环境局罗山分局组织专家评估审查后可上报罗山县人民政府签署发布实施。

预案在进行应急预案演练后进行总结调整，需进行更新并重新签署发布。

本预案由罗山县突发环境事件应急指挥领导小组解释。

## 9.3 预案实施时间

本预案自公布之日起施行。

## 9.4 预案演练和修订

9.4..1 预案演练

一、演练目的

①加强环境事件专业技术人员和重要目标工作人员的培训和管理，按照环境应急预案及相关单项预案，定期（不低于每年一次）组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②锻炼队伍。熟悉环境应急预案，提高应急人员在紧急情况下妥善处置突发环境事件的能力。

③宣传教育。普及环境应急管理知识，提高参演和观摩人员环境风险防范意识和应急响应能力。

④提高处置能力。全面提高罗山县企事业单位及信阳市罗山县人民政府部门应对突发环境事件的处置能力。

⑤从演练中发现预案存在的问题，通过演练后的评审，提出改进的方案。

二、应急演练的组织

应按照本预案或各种部门预案，定期（每年组织一次）组织罗山县突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置罗山县突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由应急指挥小组办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程见下图9.4-1。

举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程，总结演练

进行桌面演练，应急组长和副组长点评桌面演练效果，提出重点注意的问题

指挥小组办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练

指挥小组办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工

图9.4-1  演练组织流程

三、应急演练内容

根据罗山县潜在的事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染罗山县集中式饮用水水源地、事故周边土壤的应急演练；罗山县产业集聚区发生火灾、生产事故等突发环境事件应急演练等。

四、应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

五、演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量和指挥小组办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。指挥小组办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急组长和副组长点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故作出响应行动。策划者的作用是宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

六、演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

六、应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

9.4.2 预案修订

信阳市罗山县突发环境事件应急预案原则每三年修订一次。在预案实施过程中，若相关法律法规或技术规范更新、相关部门职责（人员）或应急资源发生变化，或在应急演练、应急处置过程中发现新的问题，应及时对预案进行修订。有下列情形之一的，需修订或完善应急预案：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（3）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（4）环境应急预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复措施发生重大变化的；

（5）重要应急资源发生重大变化的；

（6）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对应急预案作出重大调整的；

（7）生态环境等主管部门认为需要修订的其他情况。

应急预案修订后30日内将新修订的预案报信阳市生态环境局罗山分局重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况，要求对修订后的预案进行评估。