信阳市罗山县突发环境事件

风险评估报告

委托单位：信阳市生态环境局罗山分局

编制单位：信阳信瑜测绘地理信息技术有限公司

二零二二年十二月

前 言

近年来突发环境事件在各地频发，关系群众健康、生态安全和国民经济平稳运行的环境风险问题集中显现，开展以环境风险评估与预警为基石的主动风险管理势在必行。

《突发环境事件应急管理办法》（第34号令）进一步明确生态环境部门和企事业单位在突发环境事件应急管理工作中的职责定位，从风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等4个环节构建全过程突发环境事件应急管理体系，规范工作内容，理顺工作机制。其中第11条明确了“县级以上地方环境保护主管部门应当按照本级人民政府的统一要求，开展本行政区域突发环境事件风险评估工作，分析可能发生的突发环境事件，提高区域环境风险防范能力”。

为贯彻落实《突发环境事件应急管理办法》（环保部第34号令）、新《环保法》等文件，信阳市生态环境局罗山分局委托我单位开展罗山县突发环境事件风险评估工作。我单位接到委托后，参照《工业园区突发环境事件风险评估指南》（DB32/T3794-2020）、《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》中规定的区域突发环境事件风险评估流程，确定现有环境风险防控与应急管理能力的薄弱环节，并制定切实可行的风险管理方案及实施计划，为罗山县后续环境决策和管理以及风险防范提供重要依据。

目  录

1 总则	1

1.1 编制原则	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 规章制度	2

1.2.3 技术指南、规范	2

1.2.4 环境标准	4

1.2.5 其他文件	4

1.3 编制修订	4

1.4 工作程序	5

2资料准备	7

2.1 行政区域功能区划与空间分布情况自然环境概况	7

2.2 行政区域环境风险受体信息	16

2.3 行政区域环境风险源基本情况	30

2.4 罗山县现有环境风险防控与应急救援能力	42

2.5 罗山县近五年突发环境事件情况	43

3 环境风险识别	44

3.1 罗山县环境风险受体识别	44

3.2 罗山县“热点”区域识别	44

4 环境风险评估子区域划分	46

5 环境风险分析	47

5.1环境风险指数计算	47

6 典型突发环境事件情景分析	75

6.1突发环境事件情景设定	75

6.2突发环境事件情景分析	77

6.2.1 突发大气环境事件引发因素及后果	77

6.2.2 突发水环境事件引发因素及后果	78

6.2.3 复合突发环境事件情景分析	80

6.3历史突发环境事件情景	82

7 环境风险防控与应急措施差距分析	86

7.1环境风险受体管理差距分析	86

7.1.1 饮用水水源保护区、生态保护红线	86

7.1.2 大气环境风险受体	86

7.2 环境风险源管理差距分析	87

7.2.1 固定源	87

7.2.2 移动源	87

7.3 区域环境风险管理与应急能力差距分析	87

7.3.1 环境风险源布局与管理	87

7.3.2 环境应急处置能力	90

7.3.3 环境监测预警能力	94

7.3.4 环境应急预案管理	95

7.3.5 环境应急队伍建设	95

7.3.6 环境应急物资储备	95

7.4 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	97

8 环境风险管理措施建议	98

# 1 前言

环境风险管理是环境管理的最高阶段，特点是强调风险防范、事先评估和预防决策，而环境风险评估和预警是风险管理的关键技术和基础。近年来突发环境事件在各地高发，关系着群众健康、生态安全和国民经济平稳运行的环境风险问题集中显现，开展以环境风险评估与预警为基石的主动风险管理势在必行。

原环保部办公厅于2015年4月16日发布的《突发环境事件应急管理办法》（环保部第34号令），进一步明确生态环境部门和企事业单位在突发环境事件应急管理工作中的职责定位，从风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等四个环节构建全过程突发环境事件应急管理体系，规范工作内容，理顺工作机制。其中第11条明确了“县级以上地方环境保护主管部门应当按照本级人民政府的统一要求，开展本行政区域突发环境事件风险评估工作，分析可能发生的突发环境事件，提高区域环境风险防范能力”。另外，2015年修订后的《中华人民共和国环境保护法》（以下简称《环保法》）第四十七条要求：“各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。”

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》（环保部第34号令）、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规和有关文件的要求，规范和提高罗山县应对突发环境事件的综合处置能力，防止和控制突发事件对环境的污染。几年来，罗山县的环境风险企业、突发环境事件风险防范和预警响应能力均发生了变化，为了强化罗山县突发环境事件的应对能力，识别罗山县行政区域现存的环境风险隐患，提高罗山县突发环境事件应急预案编制的针对性，根据河南省生态环境厅印发的《2021年河南省环境应急管理工作要点》工作安排，各地要“及时修编本级政府、本部门环境应急预案”。罗山县生态环境行政主管部门应根据国家和地方相关法律、规范等文件要求环境风险企业开展环境风险评估和应急预案等工作，纳入区域应急管理体系，并根据国家及地方应急管理要求及时对本区域环境风险评估内容进行修订和更新。同时，罗山县在2021年环境应急管理工作目标中也明确了要在本年度修编《信阳市罗山县突发环境事件应急预案》。

《信阳市罗山县突发环境事件应急预案》修编工作应按照生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）开展实地调查和资料收集，编制完成罗山县行政区域突发环境事件风险评估报告，结合风险评估报告编制罗山县突发环境事件应急预案；要求在修编预案时重要阐明全县环境风险源分布情况，叙述可能发生的环境风险及其可能性和后果，并提出一系列环境应急措施。预案编制成果须达到国家规定的要求，内容及深度满足生态环境部印发的《突发环境事件应急管理办法》和《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的要求，应适用于罗山县人民政府在应对发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、处置得当，最大限度地降低环境污染的危害程度，保障人民群众的身体健康及环境安全。

因此，信阳市生态环境局罗山分局牵头成立预案修编工作组，委托信阳信瑜测绘地理信息技术有限公司作为技术支撑单位协助开展《信阳市罗山县突发环境事件应急预案》修编工作。信阳信瑜测绘地理信息技术有限公司接受委托后，立即成立修编技术组，按照《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）以及河南省环境保护厅“关于印发河南省区域突发环境事件风险评估指南的通知”（豫环文[2018]206号）中规定的区域突发环境事件风险评估流程，结合罗山县及各村镇实际情况，确定区域范围内现有环境风险防控与应急管理能力的薄弱环节，并制定切实可行的风险管理方案及项目实施计划，运用环境风险评估专有技术，按照国家对环境风险管理的有关规定，结合委托方提供的有关技术资料，对罗山县环境风险和应急资源基本情况进行调查，开展罗山县突发环境事件风险评估，通过资料收集、风险识别、子区域划分、风险分析和差距分析等步骤进行区域环境风险评估，识别罗山县行政区域内需要受保护的环境风险受体，以及可能对环境风险受体产生影响的重点环境风险源，分析确定区域环境风险等级，筛选区域内典型突发环境事件，提出有针对性的区域环境风险防控与应急措施。汇总评估成果、提出环境风险管理措施建议，按《评估指南》所附的报告编制参考大纲要求，编制并提交《罗山县行政区域突发环境事件风险评估报告》以及相关图件。编制的成果报告符合国家、河南省技术规范及评审要求，可为罗山县后续环境决策和管理以及风险防范提供重要依据。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

坚持践行科学发展观，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展观。本着实事求是，切实可行的方针，切实提高各级部门应对突发环境事件的能力。着重贯彻如下原则：

（1）以人为本，积极预防。构建罗山县区域环境风险防范体系，及时控制、消除污染隐患。

（2）整合资源，科学预警。整合信息，准确研判，及时公告，实现罗山县突发环境事件预测预判。

（3）强化能力，充分准备。加强罗山县突发环境事件预案体系建设，构建完善的应急指挥平台、联动机制，强化能力保障，全面提升应急能力。

（4）分级响应，妥善应对。政府领导，分级响应，高效处置，减少突发环境事件损害。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订版），2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）

（6）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日实施）

（7）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院352号令），2002年4月实施。

（8）《关于全面加强应急管理工作的意见》（国务院224号令），2006年6月15日起实施；

（9）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日施行）

（10）《中华人民共和国安全生产法》，2021年修订，2021年9月1日实施；

### 2.2.2 规章制度

（1）《突发环境事件信息报告办法》（国家环境保护部2011第17号令），2011年5月1号实施；

（2）《企业事业单位环境信息公开办法》（国家环境保护部2014第31号令），2015年1月1号实施；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），2015年1月9日起实施；

（4）《突发环境事件调查处理办法》（国家环境保护部2014第32号令），2015年3月1号实施；

（5）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015年6月5日起实施；

（6）《环境保护公众参与办法》（部令第35号），2015年9月1日起实施；

（7）《河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（豫环文〔2015〕116号），2015年6月11日起实施；

（8）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）；

（9）《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第156号）；

（10）《生活饮用水卫生监督管理办法》（中华人民共和国建设部、卫生部令第53号）；

（11）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）。

### 2.2.3 技术指南、规范

（1）《环境影响评价技术导则》（地下水环境）（HJ610-2016）；

（2）《工作场所安全使用化学品规定》（劳动化工部），1997年1月1日起实施；

（3）《重大水污染事件报告暂行办法》（国办发〔2000〕27号）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），2004年12月11日起实施；

（5）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日起实施；

（6）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日起实施；

（7）《水体环境风险防控要点》，2006年3月4日发布并实施；

（8）《危险化学品事故灾难应急预案》，2006年10月实施；

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《石油化工企业环境应急预案编制指南》，2010年1月起实施；

（12）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），2022年3月1日起实施；

（13）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》；

（14）《危险化学品名录》（2015年版），2015年5月1日实施；

（15）《河南省突发环境事件应急预案》，（豫政办〔2022〕10号）；

（16）《关于印发全省企业突发环境事件风险信息调查工作方案的通知》（豫环文〔2014〕83号）；

（17）《河南省环境保护厅关于开展全省企业突发环境事件风险评估工作的通知》（豫环文〔2014〕158号）；

（18）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）；

（19）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（2012.03）；

（20）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

（21）《河南省区域突发环境事件风险评估指南》（试行）。

### 2.2.4 环境标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（3）《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。

### 2.2.5 其他文件

（1）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（2）《河南省人民政府关于印发河南省碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）的通知》（豫政〔2015〕86号)；

（3）《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）；

（4）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）；

（5）河南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知（豫环文〔2018〕57号）

（6）工业企业、农业、养殖业、生活等污染源相关资料；

（7）现场勘查资料。

## 2.3 编制修订

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，由罗山县环境应急救援指挥部及时修订和完善本预案，并对成员单位名单及联系方式进行动态更新。参考《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）信阳市罗山县突发环境事件应急预案原则上每三年修订一次。在预案实施过程中，若相关法律法规或技术规范更新、相关部门职责（人员）或应急资源发生变化，或在应急演练、应急处置过程中发现新的问题，应及时对预案进行修订。有下列情形之一的，需修订或完善应急预案：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（3）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（4）环境应急预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复措施发生重大变化的；

（5）重要应急资源发生重大变化的；

（6）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对应急预案作出重大调整的；

（7）生态环境等主管部门认为需要修订的其他情况。

应急预案修订后30日内将新修订的预案报信阳市生态环境局罗山分局重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况，要求对修订后的预案进行评估。

## 2.4 工作程序

环境风险评估按照资料准备、环境风险识别、评估单元划分、环境风险评估、典型突发环境事件情景分析、环境风险防控与应急措施差距分析、环境风险管理措施建议七个步骤实施。

图1.4-1    区域突发环境事件风险评估程序

# 3 资料准备

## 3.1 行政区域功能区划与空间分布情况自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

罗山县位于河南省东南部，大别山北麓，淮河上游右岸，南邻湖北省大悟县，北隔淮河与正阳、息县相望，东与竹竿河和光山县连接，东南与新县毗邻，西与平桥区接壤。地理位置为东经114o10’~114o42’、北纬31o44’~32o19’。县城在全县偏北方向，东西宽41km，南北长63km，总面积2065km2；罗山县县城位于城关镇，居于县境北部小潢河中游沿河两岸，是全县政治、经济、文化、交通中心。

### 3.1.2 地形地貌

罗山县处在昆仑-秦岭地槽的东延部分，其中又分三个II级构造单元，即桐柏-商城断裂以南为桐柏-大别山隆起，以北至平原边缘部属于北秦岭褶皱带，北部平原属于潢川坳陷。

境内地质结构，以多层次走向断裂为特征：褶皱以背斜式居多，处于桐柏山——大别山背斜北翼局部。断裂构造系北西走向和北东走向，境内主要有4条，其位置从西往东为：①涩港至大新店断裂，形成一条北东走向40km长的河谷，在母山一带可见南东侧向南错开1km的破碎迹象。②春秋庙至定远店以北见到桐柏——商城大断裂的局部地段，呈北西西向。③青山镇凉亭至周堂以东分别见到龟山——梅山大断裂的局部地段，呈北西西向。④竹竿河断裂，从境内延至湖北省宣化店，北段被第四系黄土地层覆盖，呈北北东向。

地层自双桥至龙升镇一线的西南地区为基岩裸露区，东北地区为黄土覆盖区。基岩裸露区地层自下而上有：

下元古界（19亿年—25亿年）桐柏——大别山群；

中元古界（10亿年—19亿年）分苏家河群及信阳群；

上古生界石岩系（2.7亿年—3.2亿年）下统；

中生界（0.8亿年—1.4亿年）。

黄土覆盖区地层自下而上有：

中生界白垩系；

新生界第三系（3亿年—8百万年）；

新生界第四系（2—3百年）。

罗山县南靠大别山，地势西南高，东北低。从南部的王坟顶（海拔841m）、西南部的灵山（海拔827m）两峰向东北层次下降。

南部是弯月型的山地，面积约726.31km2，占全县总面积的35.2%，海拔在400m以上，相对高度300m左右。

中南部是丘陵区，面积约315.26km2，占全县总面积的15.3%。该区是大别山脉的延伸，海拔在200m左右，相对高度80至120m。

丘陵以北为肺状垄岗，面积约592.84km2，占全县面积的28.7%，海拔100m左右，相对高度50m。

沿河平原主要在县境北部，沿浉河、淮河自西向东呈带状分布，其余沿小潢河、竹竿河自县境西南至东北方向零星分布，面积约430.59km2，占全县总面积的20.8%。

### 3.1.3 气候气象

罗山县地处亚热带温润区的北部边缘，属亚热带向暖温带过渡地带，具有典型的过渡性气候特点，气候温暖湿润，四季分明；雨热同季，降水和光照比较充足，冬季寒冷，夏季炎热。

气温：平均气温为15.1℃。极端最高气温40.1℃（1961年7月23日）。极端最低气温为-18.2℃（1977年1月30日）。最高月平均气温27.5℃，最低月平均气温1.8℃。

降水特点：（1）降水自南向北依次递减。（2）降水量年际变化大。（3）雨热同步，降水与作物活跃生长季节相吻合。

降水量由南向北依次梯降，多年平均降水量1149.7mm；日最大降水量243.6mm；最大年降水量1640.8mm（1954年）；最小年降水量530.3mm（1966年），年平均湿度80%。

地温：多年地面平均温度17.6℃，5cm平均地温16.9℃，10cm平均地温16.8℃，15cm平均地温16.9℃，20cm平均地温16.9℃。

风速：多年平均风速2.71m/s，瞬间极大风速20m/s（1959年4月5日，1966年3月6日，1972年3月31日）。夏季（5~7月）主导风向为西南风。其余各月均多北风或东北风。

日照：多年平均日照时数2120.3h。多年平均日照百分率48%。

### 3.1.4 水文特征

1、地表水

罗山县98.7%的地域属淮河流域，境内有淮河干流及淮河一级支流竹竿河、浉河；南部边界山区约1.3%的地域属于长江流域。淮河干流经县域部，为正阳（驻马店市）、罗山县、息县等三县界河，河道过境长度44km，境内集水面积176km2。

全县年平均降水量1149.7mm，扣除蒸发和入渗，年平均径流总量为9.05亿m3。由于降水由南向北递减，径流量亦随之变化：低山区3.64亿m3，亩均2060m3；丘陵区1.51亿m3，亩均964m3；垄岗区2.35亿m3，亩均524m3；沿淮平原1.55亿m3，亩均445m3。

过入境水34.62亿m3，可作资源利用的有17亿m3。

外引水有南湾水库引水，供水量多年平均为1.226亿m3。

（1）淮河：淮河发源于桐柏山太白顶西侧牌坊洞，信阳大别山区属于其水源供给地域，干流全长1000km，流域面积27万km2。淮河干流右岸即南侧，是大别山区，由西向东分别有浉河、竹竿河、白露河一级支流，干流进入淮滨县域后，河道狭窄、弯曲、坡降小，逐渐进入淮河中游河段，受上游来水控制，水位过程呈陡涨陡落，6～9月进入汛期，水位随降雨量变化而变化，变化幅度可达12m，其他时间为枯水期，枯水期历时较长。由于其多数支流上兴建水库或其他拦河水利设施，县域淮河干流径流主要靠上游来水和降水补给，因而径流与降水量的年内分配相吻合，季节变化显著，6～9月降雨量多而集中，水量显著增加，径流量一般占全年的45%～55%，洪、枯水期最大径流和最小径流悬殊较大，信阳地区志记载多年平均流量为113m3/s。

淮河自平桥区洋河乡梅黄以北进入罗山县，流经高店、尤店、东铺与竹竿镇进入息县境内，流经息县后，在息县长陵集东入淮滨县境，在淮滨县谷堆乡白露河口出河南省境。

淮干流经罗山县北部，为正阳、息县和罗山三县界河；河道过境长度44km，境内集水面积176km2，河道比降0.23‰。

（2）竹竿河：竹竿河是淮河一级支流，发源于湖北大悟县，总流域面积1700.5km2。河道在定远乡入境，由南向北纵贯罗山县东部至小张湾入淮河，境外控制面积909km2。竹竿河干流过境总长82km，其中48km是罗山、光山、息县三县界河，河道比将0.85%。主要支流有小潢河、九龙河、麻田河等，均由西南往东北注入竹竿河。

（3）小潢河：是罗山境内的一条主要河流，是竹竿河的一级支流、淮河的二级支流，发源于灵山乡同心村，由西南向东北纵贯罗山全境，流经罗山县城，至竹竿乡河口村北汇入竹竿河，全长98km，平均比降1/1200，流域面积796km2，多年平均径流量3.49亿m3。河道上游建设有石山口大型水库，河道中下游建有龙山拦河枢纽工程（即龙山水库）。龙山拦河水利枢纽坝下区间流域面积为267km2，其中平原、洼地面积占60%以上。

小潢河下游河道蜿蜒曲折，从龙山拦河水利枢纽（即龙山水库）至入竹竿河河口全长37.34km，河道蜿蜒曲折，大小弯道30余个，防洪标准低，约3年一遇。根据国家《防洪标准》，该县从1996年开始对小潢河进行治理，裁弯取直，完成了小潢河县城城区段部分河段的整治工作，达到五十年一遇的防洪标准，其余河段达到20～30年一遇。小潢河下游经裁弯取直后的现河道长度28.50km，河道平均比降1/5000，地面高程40～50m，入河口在竹竿河，主流河槽平均断面400m2左右，平槽泄量300m3/秒。

小潢河县城河段已经被改造为景观河道，其水量由石山口水库龙山拦河枢纽调控，最小流量基本不受气候条件影响，根据罗山县政府要求，小潢河下游河段可保证不低于0.8m3/s。

小潢河水质功能区划目标为Ⅳ类，竹竿河水质功能区划目标为Ⅲ类。

（4）浉河：浉河是淮河的一级支流，由信阳市浉河区入境，经罗山县西北部，从顾寨入淮河。境内长度37.5km，控制面积162km2，河道比降0.34%。

2、水库

罗山县共建成大型水库1座（石山口水库），小型水库142座，大型拦河闸1座，塘、湖、堰、坝32913处；建成大型灌区2处，中型灌区2处，小型灌区90处；建成机电灌站143处，机电井770眼；建成小水电站12处，装机2321kw。

（1）石山口水库：于1958年动工兴建，1968年10月建成，1977年进行主坝加高和修筑副坝等扩建加固工程，1980年竣工。水库位于罗山县城西南33km，小潢河上游，处于潘新、彭新、灵山镇、青山、子路5个乡镇交汇处，控制流域面积306km2，最大库容3.719亿m3，其中防洪库容2.05亿m3，兴利库容1.69亿m3。

该水库以灌溉为主，保证防洪，兼顾发电、养鱼、供水。以南北两大干渠和龙山拦河水利枢纽构成石山口灌区。南北两干渠总长34.5km，引水总流量25.7m3/秒。下设支渠10条，全长110km，沿渠建有大提灌站9处。另由本水库补充调节龙山枢纽的用水。全灌区设计灌溉面积35万亩，其中自流灌溉23.4万亩，提灌11.6万亩。

（3）龙山水库：龙山拦河水利枢纽是石山口水库配套工程，小潢河在龙山拦河水利枢纽形成龙山水库，以下河道为下游，龙山水库控制区间汇流面积223km2；正常蓄水位54.50m，相应库容1589万m3，最大下泄流量为834m3/秒。县城在龙山水库下游4km处。

龙山水库设置南北两灌渠，为县域农业供水。其中北干渠在县城城区设置有与小潢河贯通的调节闸，农灌期间，关闭闸门，非农灌期间常开。

（3）响水潭水库：位于信阳罗山县山店乡胡畈村，在淮河流域麻田河支流上。水库以防洪、供水、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用。水库兴建于1973年，控制控制流域面积2.46km2，采用50年一遇设计，500年一遇校核，设计水位251.27m、相应库容174万m3，校核水位251.94m、总库容183万m3。

（4）大坡岭水库：位于信阳罗山县彭新镇前锋村，在淮河支流九龙河支沟上。水库以防洪、供水、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用。水库兴建于1967年，控制控制流域面积1.8km2，50年一遇设计，500年一遇校核，设计水位192.09m、相应库容104.0万m3，校核水位192.94m、总库容113.4万m3。水库起调水位（兴利水位）189.70m，相应库容79.65万m3；死水位174.41m，死库容2.05万m3。

（5）滕子沟水库：位于信阳罗山县彭新镇，在淮河水系九龙河支流上。水库以防洪、供水、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用。水库兴建于1976年，控制控制流域面积1.55km2，采用50年一遇设计，500年一遇校核，设计水位111.63m、相应库容142.5万m3，校核水位111.99m、总库容149.8万m3。

（6）吊桥水库：位于信阳罗山县周党乡吊桥村，在淮河水系竹竿河支流上。水库以防洪、供水、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用。水库兴建于1969年，控制控制流域面积2.13km2，采用50年一遇设计，500年一遇校核，设计水位102.87m、相应库容163.0万m3，校核水位103.4m、总库容176.5万m3。

（7）青棚水库：位于信阳罗山县铁铺镇，在淮河流域竹竿河支流九龙河上。水库以防洪、供水、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用。水库兴建于1956年，控制控制流域面积11.07km2，采用50年一遇设计，500年一遇校核，设计水位145.72m、相应库容227.4万m3，校核水位146.59m、总库容244.6万m3。

（8）凉亭水库：位于信阳罗山县莽张乡，淮河水系竹竿河支流养马河上游。是一座以防洪、灌溉为主，结合水产养殖等综合利用的小I型水库。水库控制控制流域面积1.6km2，采用20年一遇设计，100年一遇校核，设计水位96.43m、相应库容204.1万m3，校核水位96.65m、总库容216.5万m3。

（9）子路河水库：在子路镇南部拦河形成最大库容290.00万m3的水库，该水库控制流域面积102.5km2，坝顶高程64.00m，溢洪道高程59.00m，最大洪水位63.00m。子路河拦河水利枢纽按照10年一遇洪水设计，按照20年一遇洪水校核，最大下泄流量231m3/s。

3、地下水

罗山县地下水大致可分为三个类型：

沿河带状平原中等富水区：覆盖层多为黄粘土，厚度由西向东逐渐加厚：浉河沿岸3～5m，尤店5～7m，东铺7～11m，小潢河中下游4～12m；九龙河中下游3.7～11m，竹竿河干流由河岸向两侧加厚，一般为3.3～11m。含水层多为细、中、粗砂或间有砾石，厚度：淮河干流两侧和竹竿河干流11～15m，小潢河中下游9～11m，九龙河中下游3～5m。隔水层：浉河沿岸为白色高岭土，其余多为黄硬粘土。抽降5～7m，单井出水量每小时30～40m3。

中北部垄岗弱含水区：覆盖层厚约20m，为黄褐土，透水性弱。含水层厚13m左右。在含水层中多是红砂与含泥的砂砾岩互层，浅层地下水贫乏，一般钻深100m左右方能见水，日出水量200-300m3。

低山丘陵贫水区：除部分植被保护好的低山区有花岗岩与变质岩裂隙潜水外，绝大部分地区土层很薄，含水能力差，地下水随地表径流而走，地下水贫乏。

### 3.1.5 矿产资源

罗山县已探明的矿产资源有20种，其中黑色金属有钛磁铁、磁铁、金红石；有色金属有铅、锌、白钨、铜、钼、锑；贵金属有金、银；非金属有珍珠岩、膨润土、沸石、瓷石、萤石、大理石、钾长石、硫磺、石棉、煤等，矿产地共有56处，一些非金属矿产如珍珠岩、膨润土、萤石等地质条件好，储量大，品位高，有可观的储量，已成为优质的矿种。有的金属矿如钼银等，尚未正式开采，属潜在优势矿种。

### 3.1.6植物与生物多样性

罗山县属针叶阔叶林混交林区。适宜于过渡带湿润地区的植被群落繁多，大别山仅高等植物就有143科（1400多种），占全省同类总科数的71.9%，由于南北地形和气候存在差异，植物种类分布也有差别。南部低山区属以常绿叶阔叶林为主的草、灌丛植被区。其次是刺杉、桧柏、侧柏、毛栗、江南桤木等，以及引进的湿地松、黄山松、火炬松、水杉、柳杉等。中南部丘陵区属以马尾松、杉木林和松栎混交林为主的黄背、白茅、狗牙根植被区。中北部垄岗区林种与中南部丘陵区相同。沿河平原区属以种植业为主的湿生、半湿生植物植被区。多为路、渠、河、村边人工裁植的散生用材林，和少量的荒滩果木林及农业间作，林木覆盖率为14.4%。

### 3.1.7罗山县社会环境概况

（一）罗山县行政区划

罗山县辖12个镇、7个乡：城关镇、周党镇、竹竿镇、灵山镇（原涩港镇）、子路镇、楠杆镇、青山镇、潘新镇、彭新镇、莽张镇、龙山乡、东铺镇、庙仙乡、定远乡、山店乡、铁铺镇、朱堂乡、尤店乡、高店乡。共292个行政村，26个居委会、1582个村民组。

（二）罗山县经济现状

根据《2022年罗山县政府工作报告》罗山县2021年全区生产总值完成256.0亿元，增长6%；规模以上工业增加值增长2.7%；固定资产投资增长16.7%；一般公共预算收入8.6亿元，增长13.9%；社会消费品零售总额完成88.4亿元，增长8.4%。

### 3.1.8 罗山县环境质量状况

表3.1-1    信阳市罗山县断面近5年水质状况统计情况

| 序号 | 省辖市 | 区县 | 所属流域 | 段面名称 | 断面位置 | 断面类型 | 断面级别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2021年 |
| 1 | 信阳市 | 罗山县 | 淮河 | 罗山竹竿铺 | 罗山县竹竿铺 | 河流 | 国考、省考 | Ⅲ类 |

（一）罗山县大气环境质量状况

1）2021年罗山县大气环境质量状况

表3.1-2    罗山县2021年空气质量现状评价表    单位μg/m3，CO为mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 标准浓度 （μg/m3） | 现状浓度 （μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均浓度判断 | 35 | 38 | 不达标 |
| PM10 | 年均浓度判断 | 70 | 70 | 达标 |
| SO2 | 年均浓度判断 | 60 | 8 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度判断 | 40 | 18 | 达标 |
| CO | 第95百分位日平均 | 4 | 0.6 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度判断 | 160 | 110 | 达标 |

2）2020年罗山县大气环境质量状况

表3.1-3    罗山县2020年空气质量现状评价表    单位μg/m3，CO为mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 标准浓度 （μg/m3） | 现状浓度 （μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均浓度判断 | 35 | 43 | 不达标 |
| PM10 | 年均浓度判断 | 70 | 70 | 达标 |
| SO2 | 年均浓度判断 | 60 | 6 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度判断 | 40 | 18 | 达标 |
| CO | 第95百分位日平均 | 4 | 1.1 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度判断 | 160 | 148 | 达标 |

3）2019年罗山县大气环境质量状况

表3.1-4    罗山县2019年空气质量现状评价表    单位μg/m3，CO为mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 标准浓度 （μg/m3） | 现状浓度 （μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均浓度判断 | 35 | 53 | 不达标 |
| PM10 | 年均浓度判断 | 70 | 94 | 不达标 |
| SO2 | 年均浓度判断 | 60 | 9 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度判断 | 40 | 24 | 达标 |
| CO | 第95百分位日平均 | 4 | 1.3 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度判断 | 160 | 178 | 不达标 |

（二）罗山县地表水环境质量状况

罗山县域内水体主要为淮河、竹竿河、浉河、小潢河。监测断面为竹竿河竹竿铺断面。地表水环境质量现状监测数据见表2.1-4。

1）2021年罗山县地表水环境质量状况

根据《信阳市2021年度生态环境质量状况》信阳市17个国省控地表水考核断面水质均值达标率为100%，则竹竿河竹竿铺省控监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

2）2020年罗山县地表水环境质量状况

表3.1-5    罗山县2020年地表水质量现状评价表    单位mg/L

| 断面 | 时间 | DO | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹竿河竹竿铺断面 | 2020年 | 6.1～12.87 | 7.0～19.0 | 0.05-0.37 | 0.02-0.16 |
| 评价标准（GB3838-2002）Ⅲ类 |  | ≥5 | ≤20.0 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 是否超标 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |

3）2019年罗山县地表水环境质量状况

表3.1-6    罗山县2019年地表水质量现状评价表    单位mg/L

| 断面 | 时间 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹竿河竹竿铺断面 | 2019年 | 6.9～17.0 | 0.05-0.53 | 0.02-0.17 |
| 评价标准（GB3838-2002）Ⅲ类 |  | ≤20.0 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 是否超标 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

## 3.2 行政区域环境风险受体信息

### 3.2.1水环境风险受体

结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）表2中关于水环境风险受体资料收集表，行政区域内水环境风险受体主要包括集中式地表水、地下水饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区；饮用水水水源取水口和农灌引水口；水产种质资源保护区；水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区；生态保护红线划定或具有生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区等。

经资料收集和实地调查，罗山县行政区划范围内现有的水环境风险受体具体情况如下。

（一）、集中式饮用水水源地

（1）罗山县小龙山水库

一级保护区范围：小龙山水库大坝至小潢河入石山口水库河堤内及两侧各50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，县城—子路镇—青山镇乡道与子路镇—青山镇乡界连线至石山口水库南干渠—芦岗涵洞—小龙山分水岭连线的区域。

准保护区范围：二级保护区外，小潢河两侧分水岭内的区域。

（2）罗山县石山口水库

一级保护区范围：石山口水库南干渠取水闸南500米及北干渠取水闸南500米正常水位线（80.6米）以下的区域，东南侧水库大坝到南干渠取水闸公路及西北侧北干渠取水闸分水岭与子路镇—青山镇乡界以内的区域。

二级保护区范围：一级保护区外水库全部水域及东至分水岭、西至京珠高速公路、南至339省道、北至子路—朱塘乡界公路和分水岭的区域。

准保护区范围：二级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（3）罗山县周党镇水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围1000米至竹竿河的区域。

（4）罗山县周党镇吊桥水库

一级保护区范围：水库正常水位线（104米）以下的区域，取水口北侧正常水位线以上至分水岭的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（5）罗山县莽张镇方小湾地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外包线内及外围200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围2000米的区域。

（6）罗山县莽张镇凉亭水库

一级保护区范围：水库正常水位线（97米）以下的区域，取水口东侧正常水位线以上200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游东至219省道的全部汇水区域。

（7）罗山县楠杆镇地下水井群（共4眼井）

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围180米的区域。

（8）罗山县楠杆镇跃进水库

一级保护区范围：水库正常水位线（76.3米）以下的区域,取水口南北两侧正常水位线以上200米至分水岭的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（9）罗山县庙仙乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围2000米的区域。

- 罗山县竹竿镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围2000米至竹竿河的区域。

（11）罗山县高店乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围1000米的区域。

（12）罗山县尤店乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围2000米北至淮河、南至南湾南干渠的区域。

（13）罗山县东铺镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围2000米的区域。

（14）罗山县朱堂乡滴水崖水库（石山口水库准保护区内）

一级保护区范围：水库正常水位线（172.8米）以下的区域,取水口东西两侧水库正常水位线以上200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（15）罗山县朱堂乡小潢河—响水河（石山口水库准保护区内）

一级保护区范围：响水河取水口上游1000米至入小潢河河口河道内及两侧50米的区域，响水河入小潢河口上游1000米至下游100米的小潢河河道内及两侧50米区域。

二级保护区范围：一级保护区外，响水河及其支流上游2000米河道内及两侧至分水岭的区域，小潢河及其支流上游2000米至小潢河下游200米河道内及两侧至分水岭的区域。

（16）罗山县灵山镇小潢河（石山口水库准保护区内）

一级保护区范围：小潢河1号取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域，小潢河2号取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，小潢河1号取水口上游2000米、2号取水口上游2000米至2号取水口下游200米河道内及两侧至分水岭的区域。

（17）罗山县山店乡响水潭水库

一级保护区范围：水库正常水位线（253.5米）以下的区域，南北两侧正常水位线以上至分水岭的区域，水库大坝至取水口下游100米河道内及两侧50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库大坝以上全部汇水区域，水库大坝至取水口下游300米河道内及两侧至分水岭的区域。

（18）罗山县铁铺镇青棚水库

一级保护区范围：水库正常水位线（146.2米）以下的区域,东西两侧正常水位线以上200米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（19）罗山县彭新镇藤子沟水库

一级保护区范围：水库正常水位线（113.4米）以下的区域，南北两侧正常水位线以上至分水岭的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（20）罗山县彭新镇大坡岭水库

一级保护区范围：水库正常水位线（193.1米）以下的区域,东西两侧正常水位线以上200米至分水岭的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库上游全部汇水区域。

（21）罗山县潘新镇九龙河

一级保护区范围：九龙河取水口上游1000米至下游339省道桥河道内及两侧50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，九龙河上游2000米至下游339省道桥河道内及左岸至339省道、右岸至分水岭的区域,九龙河339省道桥下游200米河道内及两侧50米的区域。

（22）罗山县定远乡竹竿河

一级保护区范围：竹竿河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，竹竿河上游郭家塆竹竿河桥至下游200米河道内及左岸至分水岭、右岸至108省道的区域。

（23）罗山县子路镇子路河（县级二级保护区内）

一级保护区范围：子路河取水口上游2850米至下游100米河道内及两侧50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，子路河上溯3500米及两侧1000米，南至017乡道至鲁水寨一线、北至彭下湾至殷塆村道路、西至殷塆村至鲁水寨道路的区域。

（二）、水产养殖区

水产养殖区基本情况：罗山县水库养殖区主要集中在定远乡、灵山镇、龙山乡、莽张镇、庙仙乡、楠杆镇、潘新镇、彭新镇、青山镇、山店乡、铁铺镇及其余小水库群集中的乡镇，主要开展放牧式生态养殖。水库养殖区位置、范围见表3.2-1。

表3.2-1    罗山县湖库养殖区一览表

| 序号 | 水库名称 | 所在乡（镇） | 工程规模 | 流域面积 (km2) | 总库容 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石山口水库 | 子路镇 | 大（2）型 | 306 | 28100.0 |
| 2 | 小龙山水库 | 龙山街道 | 中型水库 | 223 | 1896.0 |
| 3 | 红山冲水库 | 定远乡 | 小（1）型 | 1.0 | 102.0 |
| 4 | 老佛洞水库 | 定远乡 | 小（1）型 | 1.03 | 107.9 |
| 5 | 月亮湾水库 | 定远乡 | 小（1）型 | 5.0 | 419.4 |
| 6 | 方湾水库 | 定远乡 | 小（2）型 | 0.55 | 48.45 |
| 7 | 木尔安水库 | 定远乡 | 小（2）型 | 0.44 | 64.45 |
| 8 | 北老湾水库 | 高店乡 | 小（2）型 | 0.86 | 42.4 |
| 9 | 李桥水库 | 高店乡 | 小（2）型 | 3.72 | 50.45 |
| 10 | 大马石沟水库 | 灵山镇 | 小（1）型 | 3.3 | 102.02 |
| 11 | 莲花塘水库1 | 灵山镇 | 小（1）型 | 1.5 | 105.2 |
| 12 | 高家湾水库 | 灵山镇 | 小（2）型 | 0.78 | 41.1 |
| 13 | 莲花塘水库2 | 灵山镇 | 小（2）型 | 0.91 | 39.5 |
| 14 | 西湖水库 | 龙山乡 | 小（2）型 | 1 | 48.92 |
| 15 | 黄土沟水库 | 莽张镇 | 小（1）型 | 15.94 | 130.35 |
| 16 | 凉亭水库 | 莽张镇 | 小（1）型 | 1.6 | 216.5 |
| 17 | 罗岗水库 | 莽张镇 | 小（1）型 | 1.1 | 101.2 |
| 18 | 石头水库 | 莽张镇 | 小（1）型 | 3.4 | 102.55 |
| 19 | 吴堂水库 | 莽张镇 | 小（1）型 | 16.6 | 364.9 |
| 20 | 曹门水库 | 庙仙乡 | 小（1）型 | 6.4 | 260.3 |
| 21 | 官庄水库 | 庙仙乡 | 小（1）型 | 1.54 | 126.49 |
| 22 | 鲁寨水库 | 庙仙乡 | 小（1）型 | 4 | 188.6 |
| 23 | 小陈乡水库 | 庙仙乡 | 小（2）型 | 2.82 | 41.4 |
| 24 | 马古井水库 | 楠杆镇 | 小（2）型 | 5.6 | 72.58 |
| 25 | 跃进水库 | 楠杆镇 | 小（1）型 | 7.13 | 194.9 |
| 26 | 陡山水库 | 潘新镇 | 小（1）型 | 1.1 | 102.31 |
| 27 | 九龙水库 | 潘新镇 | 小（1）型 | 250.6 | 543.0 |
| 28 | 谈洼水库 | 潘新镇 | 小（1）型 | 0.55 | 105.6 |
| 29 | 郑门冲水库 | 潘新镇 | 小（1）型 | 1.37 | 117.2 |
| 30 | 黄破楼水库 | 潘新镇 | 小（2）型 | 0.66 | 47.3 |
| 31 | 石板水库 | 潘新镇 | 小（2）型 | 2.68 | 43.9 |
| 32 | 大坡岭水库 | 彭新镇 | 小（1）型 | 1.8 | 113.4 |
| 33 | 滕子沟水库 | 彭新镇 | 小（1）型 | 1.55 | 149.8 |
| 34 | 刘岗水库 | 青山镇 | 小（1）型 | 0.65 | 100.9 |
| 35 | 田洼水库 | 青山镇 | 小（1）型 | 1 | 114.1 |
| 36 | 响水潭水库 | 山店乡 | 小（1）型 | 2.46 | 183 |
| 37 | 洪河水库 | 青山镇 | 小（2）型 | 12.95 | 94.95 |
| 38 | 高庄水库 | 铁铺镇 | 小（1）型 | 0.81 | 103.04 |
| 39 | 青棚水库 | 铁铺镇 | 小（1）型 | 11.07 | 244.6 |
| 40 | 张门堰水库 | 铁铺镇 | 小（1）型 | 1.22 | 101.8 |
| 41 | 长冲水库 | 铁铺镇 | 小（2）型 | 1 | 46.9 |
| 42 | 龟山二库 | 尤店乡 | 小（2）型 | 4.3 | 49.44 |
| 43 | 龟山一库 | 尤店乡 | 小（1）型 | 4.3 | 264 |
| 44 | 吊桥水库 | 周党镇 | 小（1）型 | 2.13 | 176.5 |
| 45 | 李洼水库 | 周党镇 | 小（1）型 | 1.1 | 124.3 |
| 46 | 杨寨水库 | 周党镇 | 小（1）型 | 2.08 | 298.5 |
| 47 | 蔡里沟水库 | 朱堂乡 | 小（1）型 | 1.15 | 105.2 |
| 48 | 滴水崖水库 | 朱堂乡 | 小（1）型 | 1.6 | 104.3 |
| 49 | 老虎店水库 | 朱堂乡 | 小（1）型 | 2.72 | 106.08 |
| 50 | 肖桥水库 | 竹竿镇 | 小（1）型 | 56.9 | 185 |
| 51 | 陈畈水库 | 子路镇 | 小（2）型 | 9.47 | 36.12 |
| 52 | 张河边水库 | 子路镇 | 小（1）型 | 61.53 | 110 |
| 53 | 子路水库 | 子路镇 | 小（1）型 | 101.23 | 331.4 |

### 3.2.2大气环境风险受体

结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）表2中关于大气环境风险受体资料收集表，行政区域内大气环境风险受体主要包括居民区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研机构、行政机关和企业事业单位、商场和公园、军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域、机场、火车站、客运码头等重要基础设施等。

罗山县行政区域内主要风险企业集中在罗山县先进制造业开发区内，因此本报告以罗山县先进制造业开发区周边大气风险受体为主，其他风险受体为辅列表说明，具体见表3.2-3所示。

表3.2-2    罗山县行政区域范围内大气环境受体信息表

| 序号 | 类别 | 受体名称 | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区 | 龙门家园 | 6191 |
| 2 |  | 四里井 |  |
| 3 |  | 柳岸家园 |  |
| 4 |  | 周老塆 |  |
| 5 |  | 明家塆 |  |
| 6 |  | 杨塆 |  |
| 7 |  | 西周褚 |  |
| 8 |  | 应高塆 |  |
| 9 |  | 植树塆 |  |
| 10 |  | 周塆 |  |
| 11 |  | 桂塆 |  |
| 12 |  | 贾岗 |  |
| 13 |  | 甘褚 | 3891 |
| 14 |  | 赵堰 |  |
| 15 |  | 胡糟坊 |  |
| 16 |  | 何塆 |  |
| 17 |  | 胡塆 |  |
| 18 |  | 郭大塘 |  |
| 19 |  | 老刘褚 |  |
| 20 |  | 小朱塆 |  |
| 21 |  | 朱塆 |  |
| 22 |  | 丁大塘 |  |
| 23 |  | 郭小园 |  |
| 24 |  | 沈畈 | 16153 |
| 25 |  | 陈湖 | 2859 |
| 26 |  | 徐湖 |  |
| 27 |  | 大李塆 |  |
| 28 |  | 李畈 |  |
| 29 |  | 下喻塆 |  |
| 30 |  | 姚塆 |  |
| 31 |  | 三里塆 |  |
| 32 |  | 小刘塆 |  |
| 33 |  | 马园 |  |
| 34 |  | 大园社区 | 6929 |
| 35 |  | 和谐家园 | 2800 |
| 36 |  | 金诚家园 |  |
| 37 |  | 岳冲 | 2340 |
| 38 |  | 上喻塆 | 3741 |
| 39 |  | 叶塆 |  |
| 40 |  | 二里塆 |  |
| 41 |  | 城关镇 |  |
| 42 |  | 周塆 | 2710 |
| 43 |  | 桑园村 |  |
| 44 |  | 李围子 |  |
| 45 |  | 江淮名居 | 430 |
| 46 |  | 祥和水岸花园 | 7568 |
| 47 |  | 精英花园 |  |
| 48 |  | 龙祥新城 |  |
| 49 |  | 吴园 |  |
| 50 |  | 朝阳社区 | 8720 |
| 51 |  | 小东关 |  |
| 52 |  | 严湖 |  |
| 53 |  | 金运花园 |  |
| 54 |  | 耿家塆 |  |
| 55 |  | 陶园社区 | 6700 |
| 56 |  | 后楼 | 4730 |
| 57 |  | 余家塆 |  |
| 58 |  | 香江花园 |  |
| 59 |  | 张园 |  |
| 60 |  | 宝城社区 | 3063 |
| 61 |  | 淮南世家 | 8605 |
| 62 |  | 庙园 |  |
| 63 |  | 富新湖小区 |  |
| 64 |  | 罗山粮苑小区 |  |
| 65 |  | 鸿禧嘉园 |  |
| 66 |  | 华兴小区 |  |
| 67 |  | 温州城市花园 |  |
| 68 |  | 名仕嘉园 | 2860 |
| 69 |  | 滨河花园 |  |
| 70 |  | 玉安花园 |  |
| 71 |  | 金诚博雅花苑 |  |
| 72 |  | 金珠名苑 |  |
| 73 |  | 罗山桃李春风 | 9340 |
| 74 |  | 盛世新村 |  |
| 75 |  | 大庆·兰亭 |  |
| 76 |  | 宝城公馆 |  |
| 77 |  | 碧桂园学府壹号 |  |
| 78 |  | 罗山县兴和社区 |  |
| 79 |  | 御景华府 |  |
| 80 |  | 邮政局家属院 |  |
| 81 |  | 育红小区 |  |
| 82 |  | 金盾花园 |  |
| 83 |  | 郦水花园 | 2195 |
| 84 |  | 康桥名居 |  |
| 85 |  | 罗山熙悦府 |  |
| 86 |  | 正商书香华府 |  |
| 87 |  | 九龙城 |  |
| 88 |  | 华贵源 |  |
| 89 |  | 罗山碧桂园 |  |
| 90 |  | 颐园一品 |  |
| 91 | 学校 | 河南省罗山高级中学 | 9738 |
| 92 |  | 罗山一中 | 2200 |
| 93 |  | 河南省罗山第一实验小学 | 3700 |
| 94 |  | 罗山县中等职业学校 | 3200 |
| 95 |  | 龙山乡中心学校 | 1700 |
| 96 |  | 罗山县第二高中 | 2250 |
| 97 |  | 龙山初级中学 | 1643 |
| 98 |  | 南街小学 | 1874 |
| 99 |  | 罗山县实验中学东校区 | 3500 |
| 100 |  | 罗山县第二实验小学 | 2184 |
| 101 |  | 罗山县城关镇西街小学 | 1731 |
| 102 |  | 回民小学 | 217 |
| 103 |  | 罗山县第三实验小学 | 1910 |
| 104 | 医院 | 罗山县人民医院 | / |
| 105 |  | 罗山县第二人民医院 |  |
| 106 |  | 罗山县第三人民医院 |  |
| 107 |  | 罗山县中医院 |  |
| 108 |  | 罗山县妇幼保健院 |  |
| 109 |  | 罗山县精神病医院 |  |
| 110 |  | 罗山县铁铺镇卫生院 |  |
| 111 |  | 罗山县城关镇卫生院 |  |
| 112 |  | 罗山县高店乡卫生院 |  |
| 113 |  | 罗山县灵山镇卫生院 |  |
| 114 |  | 罗山县青山镇卫生院 |  |
| 115 |  | 罗山县尤店乡卫生院 |  |
| 116 |  | 罗山县周党镇卫生院 |  |
| 117 |  | 罗山县定远乡卫生院 |  |
| 118 |  | 罗山县龙山乡卫生院 |  |
| 119 |  | 罗山县庙仙乡卫生院 |  |
| 120 |  | 罗山县东铺镇卫生院 |  |
| 121 |  | 罗山县莽张镇卫生院 |  |
| 122 |  | 罗山县竹竿镇卫生院 |  |
| 123 |  | 罗山县山店乡卫生院 |  |
| 124 |  | 罗山县朱堂乡卫生院 |  |
| 125 |  | 罗山县彭新镇卫生院 |  |
| 126 |  | 罗山县子路镇卫生院 |  |
| 127 |  | 罗山县潘新镇卫生院 |  |

## 3.3 行政区域环境风险源基本情况

结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）表3环境风险源基本信息收集表，环境风险源主要包括环境风险企业、涉及环境风险物质装卸运输的港口码头、涉及环境风险物质运输的道路及水路运输载具、尾矿库、石油天然气开采设施、加油站及加气站、集中式污水处理厂、集中式垃圾处理设施、危险废物经营单位、行政区域石油天然气及成品油长输管道。

经逐一核查，罗山县行政区域内不涉及环境风险物质装卸运输的港口码头、不涉及环境风险物质运输水路运输载具，无石油天然气开采设施。目前罗山县存在四座尾矿库，尾矿库均处于闭库状态；涉及的其他环境风险源如下。

### 3.3.1环境风险企业

目前罗山县环境风险企业主要分布在罗山县先进制造业开发区内，环境风险企业汇总表见表3.3-1。

表3.3-1    环境风险企业信息表

| 序号 | 名称 | 地理坐标 | 环境风险等级 | 主要风险物质 | 危废排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市奎淮再生资源回收有限公司 | 114.321430566 32.130760492 | 一般 | 废电池、渗滤液、铅尘和硫酸雾 | 委托第三方回收 |
| 2 | 信阳大别山车辆有限公司 | 114.290432149 32.111990895 | 一般 | 油漆、稀释剂（主要为甲苯、二甲苯）、废活性炭、废漆桶、废过滤棉、废漆渣、油类物质（柴油、废机油等） | 委托第三方回收 |
| 3 | 罗山县欣源塑业有限公司 | 114.333116331 32.122813872 | 一般 | 废机油 | 委托第三方回收 |
| 4 | 罗山县盟达彩印有限责任公司 | 114.315868485 32.102799701 | 一般 | 废机油及沾染物、废显影液、废油墨及沾油墨废抹布、废CTP版、废油墨桶、废胶桶、废机油桶、废活性炭 | 委托第三方回收 |
| 5 | 信阳初鑫电子有限公司 | 114.323807675 32.102786858 | 一般 | UV线路油墨、UV字符油墨、UV阻焊油墨、开油水、盐酸、氯化钠、氢氧化钠、消泡剂、工业乙醇、硫酸、感光线路油墨、碳酸钠、菲林清洁剂、显影液、定影液、感光浆、微蚀剂 | 委托第三方回收 |
| 6 | 罗山县鼎丰电子有限公司 | 114.323800132 32.104002138 | 一般 | 无水碳酸钠、线路油墨、字符油墨、阻焊油墨、碳油墨、盐酸、氢氧化钠、消泡剂、草酸、过硫酸钠、助焊剂、碳酸钠、显影液、定影液、感光浆、微蚀剂、开油水、天那水 | 委托第三方回收 |
| 7 | 罗山豫凤水泥有限责任公司 | 114.370302701 32.101273768 | 一般 | 废机油 | 委托第三方回收 |
| 8 | 罗山县金硕电子材料有限公司 | 114.321845673 32.125141600 | 一般 | 乙二胺、硫酸、甲醇、乙醇、甲酸、二氯甲烷、丙酮、甲苯、二甲苯、环己酮、异丙醇、DMF、硝酸、乙酸、氨水、盐酸 | 委托第三方回收 |
| 9 | 罗山县粤特陶瓷有限责任公司 | 114.323212655 32.105813274 | 一般 | 煤气 | 委托第三方回收 |
| 10 | 信阳鑫鑫木业有限公司 | 114.302908933 31.572581188 | 较大 | 甲醛溶液、导热油 | 委托第三方回收 |
| 11 | 罗山县源鸿固体废物治理厂 |  | 一般 | PP废塑料、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、活性炭、催化剂 | 委托第三方回收 |
| 12 | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司 | 114.324421344 32.111961937 | 一般 | 次氯酸钠、乙炔、柴油、氨水 | 委托第三方回收 |
| 13 | 河南省君宏轨道配件有限公司 | 114.323650579 32.102543541 | 一般 | 铬酸酐、油类物质、液化石油气 | 委托第三方回收 |
| 14 | 河南荣权门窗有限公司 | 114.320594131 32.110268861 | 一般 | 二苯基亚甲基二异氰酸酯、磷酸、油类物质 | 委托第三方回收 |
| 15 | 信阳同裕电子科技有限公司 | 114.323082643 32.102359310 | 一般 | 硫酸、硝酸、氢氧化钠 | 委托第三方回收 |
| 16 | 罗山县新时代陶瓷有限公司 | 114.325458854 32.103412974 | 一般 | 煤气、酚水、焦油 | 委托第三方回收 |
| 17 | 罗山县金辉电子科技有限公司 | 114.324275610 32.102766330 | 一般 | 线路油墨、防焊油墨、盐酸、氢氧化钠、草酸、防白水、废弃印刷电路板、废显影液、废油墨桶、废清洗剂、污泥 | 委托第三方回收 |
| 18 | 河南淮河木业有限公司 | 114.315613564 32.101677114 | 较大 | 甲醛、导热油、润滑油、废矿物油 | 委托第三方回收 |
| 19 | 罗山县大忠电子有限公司 | 114.323393564 32.102686614 | 未编制 | 废活性炭 | 委托第三方回收 |
| 20 | 河南信中电子薄膜开关有限公司 | 114.323539320 32.103242118 | 未编制 | 油墨、废油墨桶、废活性炭 | 委托第三方回收 |
| 21 | 信阳世讯电子科技有限公司 | 114.324286078 32.102513587 | 未编制 | UV油墨、活性碳、废活性炭 | 委托第三方回收 |
| 22 | 罗山县浙信电子塑业科技有限公司 | 114.324808140 32.102285680 | 未编制 | 废活性炭 | 委托第三方回收 |
| 23 | 罗山县纵横电子有限公司 | 114.323425519 32.103980379 | 未编制 | 废活性炭 | 委托第三方回收 |
| 24 | 罗山县大道实业有限公司 | 114.230815145 32.092473674 | 未编制 | 废机油 | 委托第三方回收 |
| 26 | 华冠商砼 | 114.224191155 32.094161795 | 未编制 | 废机油 | 委托第三方回收 |
| 27 | 河南鑫胜隆再生资源有限公司 | 114.222603141 32.090977304 | 未编制 | 废机油 | 委托第三方回收 |
| 28 | 罗山县华商保温材料厂 | 114.221018231 32.085950361 | 未编制 | 废润滑油 | 委托第三方回收 |
| 29 | 河南省东骏建材科技有限公司 | 114.210668761 32.095824244 | 未编制 | 废机油 | 委托第三方回收 |
| 30 | 信阳市丰源米业有限公司 | 114.240556246 32.093579941 | 未编制 | 废润滑油 | 委托第三方回收 |
| 31 | 罗山县中一保温建材厂 | 114.192110449 32.092727446 | 未编制 | 废润滑油 | 委托第三方回收 |
| 32 | 罗山县豫宏干混砂浆有限公司 | 114.184293491 32.094835314 | 未编制 | 废润滑油 | 委托第三方回收 |
| 33 | 信阳市宗林保温建材厂 | 114.184412522 32.093967675 | 未编制 | 废润滑油 | 委托第三方回收 |

根据信阳市生态环境局罗山分局提供的资料分析，对于未编制突发环境事件应急预案的企业，信阳市生态环境局罗山分局需督促企业编制突发环境事件应急预案，同时上报信阳市生态环境局罗山分局进行备案；同时信阳市生态环境局罗山分局对需要进行修订突发环境事件应急预案的企业督促其及时进行修订备案。

### 3.3.2加油站及加气站

根据罗山县加油站相关应急预案及其它相关调查可知，罗山县加油站、加气站情况见表3.3-2

表3.3-2    罗山县加油站加气站信息表

| 序号 | 名称 | 位置 | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗山县德强加油站 | 罗山县潘新镇祁家村蔡洼组 | 一般 |
| 2 | 罗山县顶峰加油站 | 罗山县定远乡易店街道 | 一般 |
| 3 | 罗山县东铺供销社加油站 | 信阳市罗山县东铺镇罗息路11公里路南 | 一般 |
| 4 | 罗山县富民加油站 | 罗山县定远乡罗庄村 | 一般 |
| 5 | 罗山县高店诚信加油站 | 罗山县高店乡高店村八组 | 一般 |
| 6 | 罗山县高店乡张河村佳贝加油站 | 罗山县高店乡张河村 | 一般 |
| 7 | 罗山县河桥桥南加油站有限公司 | 信阳市罗山县东铺镇337 省道东侧 | 一般 |
| 8 | 罗山县嘉弘加油站有限公司 | 信阳市罗山县龙山岳冲社区北外环与罗息路交叉口东北角 | 一般 |
| 9 | 信阳市运输集团有限责任公司罗山客运公司加油点 | 罗山县城信潢路187号 | 一般 |
| 10 | 罗山县力源加油站 | 罗山县定远乡易店村西组S219东侧 | 一般 |
| 11 | 罗山县利农商贸加油站 | 信阳市罗山县青山镇童桥村李湾组 | 一般 |
| 12 | 罗山县灵山新良加油站 | 罗山县灵山镇北街黄土组 | 一般 |
| 13 | 罗山县龙达加油站 | 信阳市罗山县龙山乡十里头村 | 一般 |
| 14 | 罗山县莽张镇崇江加油站 | 罗山县莽张镇常家湾村南侧 | 一般 |
| 15 | 罗山县茂源加油站 | 信阳市罗山县东铺镇黄湾村 | 一般 |
| 16 | 罗山县庙仙乡利民加油站 | 罗山县庙仙乡庙仙村胡乡组庙双公路北侧 | 一般 |
| 17 | 罗山县楠杆镇海玲加油站 | 罗山县楠杆镇田堰村 | 一般 |
| 18 | 罗山县楠杆镇连春加油站 | 罗山县楠杆镇312国道818公里处 | 一般 |
| 19 | 罗山县楠杆中原加油站 | 罗山县楠杆镇张岗村 | 一般 |
| 20 | 罗山县潘新金谷加油站 | 罗山县潘新镇祁家村郭洼组 | 一般 |
| 21 | 罗山县彭新惠农加油站 | 罗山县彭新镇八宝村前窑组路北 | 一般 |
| 22 | 罗山县青山农机加油站 | 罗山县青山镇双桥街 | 一般 |
| 23 | 罗山县山店乡祥福加油站 | 罗山县山店乡山店街 | 一般 |
| 24 | 罗山县十里塘加油站 | 罗山县龙山乡十里塘村 | 一般 |
| 25 | 罗山县陶园加油站 | 罗山县312国道北侧 | 一般 |
| 26 | 罗山县铁铺乡良胜加油站 | 罗山县铁铺乡蔡楼街 | 一般 |
| 27 | 罗山县杨店加油站 | 罗山县彭新镇杨店村 | 一般 |
| 28 | 罗山县易店加油站 | 罗山县定远乡易店石材园区 | 一般 |
| 29 | 罗山县尤店老虎山加油站 | 信阳市罗山县尤店乡双楼村开武路东侧 | 一般 |
| 30 | 罗山县尤店乡新鑫加油站 | 罗山县尤店乡尤店村 | 一般 |
| 31 | 罗山县中能加油站 | 罗山县彭新镇西湾村S339 南侧 | 一般 |
| 32 | 罗山县周党供销社加油站 | 罗山县周党镇周党南街 | 一般 |
| 33 | 罗山县周党加油城 | 信阳市罗山县周党镇北街村西湾组S219省道路西 | 一般 |
| 34 | 罗山县周党中山加油站 | 罗山县周党镇中山村 | 一般 |
| 35 | 罗山县朱堂乡成均加油站 | 罗山县朱堂乡信叶路（S339） | 一般 |
| 36 | 罗山县朱堂乡响水桥加油站 | 罗山县朱堂乡朱堂街 | 一般 |
| 37 | 罗山县竹竿镇桥头加油站 | 信阳市罗山县竹竿镇312国道北侧、大桥西100m | 一般 |
| 38 | 罗山县子路镇加油站 | 信阳市罗山县子路镇庙湾村 | 一般 |
| 39 | 河南信阳石油分公司罗山城东加油站 | 河南省信阳市罗山城北桑园村 | 一般 |
| 40 | 河南信阳石油分公司罗山城西加油站 | 位于312国道832公里处 （罗山县卫校东侧） | 一般 |
| 41 | 河南信阳石油分公司罗山龙山加油站 | 信阳市罗山沪陕高速龙山天顶山出入口 | 一般 |
| 42 | 河南信阳石油分公司罗山城南加油站 | 信阳市罗山沪陕高速龙山天顶山出入口 | 一般 |
| 43 | 河南信阳石油分公司涩港加油站 | 河南省信阳市罗山县灵山镇高速出入口 | 一般 |
| 44 | 河南信阳石油分公司罗山双店加油站 | 河南省信阳市罗山县209道832公里（罗山县双店村） | 一般 |
| 45 | 河南信阳石油分公司罗山西郊加油站 | 河南省信阳市罗山县312国道833公里 | 一般 |
| 46 | 河南信阳石油分公司罗山中心加油站 | 河南省信阳市罗山县312国道829公里 | 一般 |
| 47 | 河南罗山第二十六加油站 | 河南省信阳市罗山县开武公路转盘右侧 | 一般 |
| 48 | 河南罗山第二十七加油站 | 河南省信阳市罗山县涩港镇京珠高速公路出口处 | 一般 |

### 3.3.3集中式污水处理厂

罗山县集中式污水处理厂情况见表3.3-3

表3.3-3    罗山县集中式污水处理厂信息表

| 集中式污水处理厂名称 | 地理坐标 |  | 可能造成突发环境事件类别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 罗山县城污水处理有限公司 | 114°34'47.2" | 32°11'37.7" | 水污染事件 | 无 |
| 罗山县鹏鹞水务有限公司 | 114°33'20.1" | 32°11'44.0" | 水污染事件 | 无 |

### 3.3.4集中式垃圾处理设施

罗山县集中式垃圾处理设施情况见表3.3-4

表3.3-4    罗山县集中式垃圾处理设施信息表

| 集中式垃圾处理设施名称 | 地理坐标 |  | 垃圾处理量 | 垃圾处理方式 | 可能造成突发环境事件级别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 罗山县城市生活垃圾填埋场 | 114.571286143 | 32.187553490 | 400t/d | 卫生填埋 | 一般突发环境事件 | 无 |

### 3.3.5罗山县尾矿库

罗山县尾矿库情况见表3.3-5

表3.3-5    罗山县尾矿库信息表

| 序号 | 尾矿库名称 | 尾矿库地址 | 尾矿库等别 | 尾矿库运行情况 | 企业联系人 | 联系电话 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗山县宏峰矿业有限公司刘店尾矿库 | 罗山县定远乡刘店村 | 一般 | 闭库 | 赵强 | 13903967921 | 无 |
| 2 | 泌阳县泰油谷矿业有限公司长生河铁矿尾矿库 | 罗山县定远乡柴左寨 | 一般 | 闭库 | 张良海 | 13939773797 | 无 |
| 3 | 罗山县意诚矿业定远选矿厂尾矿库 | 罗山县定远乡 | 一般 | 闭库 | 周以成 | 0376-2562796 | 无 |
| 4 | 河南省天源银业有限公司周党分公司选矿厂尾矿库 | 罗山县周党乡 | 一般 | 闭库 | 王奎顺 | 15303767393 | 无 |

### 3.3.6石油天然气及成品油运输管道

罗山县石油天然气及成品油运输管道情况见表3.3-6

表3.3-6    罗山县石油天然气运输管道信息表

| 序号 | 名称 | 可能造成的突发环境事件类别 | 近五年突发环境事件发生数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州-郑州-长沙成品油管道 | 一般 | 无 |

### 3.3.7罗山县涉及重金属污染企业

罗山县涉及重金属污染企业情况见表3.3-7

表3.3-7    罗山县涉及重金属企业一览表

| 序号 | 名称 | 主要涉及重金属污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市奎淮再生资源回收有限公司 | 铅尘 | / |
| 2 | 罗山县宏峰矿业有限公司刘店尾矿库 | 铅、锌、镉 | / |
| 3 | 泌阳县泰油谷矿业有限公司长生河铁矿尾矿库 | 铅、锌、镉 | / |
| 4 | 罗山县意诚矿业定远选矿厂尾矿库 | 铅、锌、镉 | / |
| 5 | 河南省天源银业有限公司周党分公司选矿厂尾矿库 | 汞、铅 | / |
| 6 | 罗山县盟达彩印有限责任公司 | 废显影液、废CTP版 | / |
| 7 | 信阳初鑫电子有限公司 | 显影液、定影液、废微蚀剂 | / |
| 8 | 罗山县鼎丰电子有限公司 | 显影液、定影液、废微蚀剂 | / |
| 9 | 河南省君宏轨道配件有限公司 | 铬酸酐 | / |
| 10 | 罗山县金辉电子科技有限公司 | 废弃印刷电路板、废显影液、污泥 | / |

### 3.3.8罗山县先进制造业开发区危险物质存量

罗山县先进制造业开发区主要环境风险企业危险物质存储情况见表3.3-8至表3.3-24。

表3.3-8    信阳大别山车辆有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 最大储量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 储罐 | 0.8 |
| 2 | 稀释剂 | 储罐 | 1.2 |
| 3 | 废活性炭 | 袋装 | 0.2 |
| 4 | 废漆桶 | / | 0.2 |
| 5 | 废过滤棉 | 袋装 | 0.1 |
| 6 | 废漆渣 | 袋装 | 0.4 |
| 7 | 油类物质（柴油、废机油等） | 储罐 | 2 |

表3.3-9    罗山县盟达彩印有限责任公司危险物质存储一览表

| 名称 | 主要存在场所 | 消耗量（t） |
| --- | --- | --- |
| 环保油墨 | 仓库 | 3.5 |
| 环保胶 | 仓库 | 1.5 |
| 显影液 | 仓库 | 0.3 |
| 油墨清洗剂 | 仓库 | 0.3 |

表3.3-10    信阳初鑫电子有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 物质名称 | 主要成分 | 状态 | 最大储存量（kg） | 标准临界量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | / | 液态 | 150 | 10 |
| 2 | UV线路油墨 | 环氧丙烯酸酯 | 液态 | 72 | 5000 |
| 3 | 字符油墨 | 环丙树脂 | 液态 | 24 | 5000 |
| 4 | UV阻焊油墨 | 环氧丙烯酸脂 | 液态 | 180 | 5000 |
| 5 | 开油水 | 二丙二醇甲醚 | 液态 | 24 | 5000 |
| 6 | 氯酸钠 | / | 固态 | 250 | 5 |
| 7 | 盐酸 | / | 液态 | 6000 | 10 |
| 8 | 氢氧化钠 | / | 固态 | 900 | 5000 |
| 9 | 消泡剂 | 聚醚 | 液态 | 120 | 5000 |
| 10 | 乙醇 | / | 液态 | 0.0318 | 500 |
| 11 | 感光线路油墨 | 环氧丙烯酸羟基树脂 | 液态 | 210 | 5000 |
| 12 | 碳酸钠 | / | 固态 | 800 | 5000 |
| 13 | 感光阻焊油墨 | 环氧衍生树脂 | 液态 | 126 | 5000 |
| 14 | 感光字符油墨 | 环氧树脂 | 液态 | 20 | 5000 |
| 15 | 显影液 | 硫酸 | 液态 | 1L | 10 |
| 16 | 定影液 | 硫酸 | 液态 | 4.5L | 10 |
| 17 | 感光浆 | 聚乙烯醇 | 液态 | 3 | 500 |
| 18 | 微蚀剂YT-36 | 硫酸 | 液态 | 0.28L | 10 |
| 19 | 抗氧化剂 | 硫酸 | 液态 | 0.18L | 10 |
| 20 | AR级冰乙酸 | 乙酸 | 液态 | 600L | 10 |

表3.3-11    罗山县鼎丰电子有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 物质名称 | 年耗量 | 储存方法 | 最大贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路油墨 | 6.5t | 10kg胶桶 | 1t（30天） |
| 2 | 防焊油墨 | 4t | 10kg胶桶 | 0.5t（30天） |
| 3 | 字符油墨 | 3t | 10kg胶桶 | 0.4t（30天） |
| 4 | 碳油墨 | 2t | 10kg胶桶 | 0.2t（30天） |
| 5 | 显影药水 | 50kg | 10kg胶桶 | / |
| 6 | 定影剂 | 50kg | 10kg胶桶 | / |
| 7 | 无水碳酸钠 | 1.5t | 25kg袋装 | 0.1t（30天） |
| 8 | 盐酸 | 150t | 20kg胶桶 | 10t（30天） |
| 9 | 氢氧化钠 | 3t | 25kg袋装 | 0.3t（30天） |
| 10 | 消泡剂 | 2t | 20kg胶桶 | 40kg（30天） |
| 11 | 草酸 | 3t | 25kg胶桶 | 0.3t（30天） |
| 12 | 过硫酸钠 | 1t | 20kg胶桶 | 60kg（30天） |
| 13 | 助焊剂 | 0.5t | 20kg胶桶 | 20kg（72天） |
| 14 | 抗氧化剂 | 2t | 25kg胶桶 | 0.2t（30天） |
| 15 | 松香 | 0.5t | 100kg袋装 | 0.1t（60天） |
| 16 | 防白水 | 1.5t | 25kg胶桶 | 0.2t（30天） |
| 17 | 开油水 | 0.8t | 50kg胶桶 | 80kg（30天） |
| 18 | 天那水 | 1t | 50kg胶桶 | 50kg（90天） |

表3.3-12    罗山县城生活垃圾处理厂危险物质存储一览表

| 序号 | 物质名称 | 储存方式 | 最大储量 | 标准临界量（吨） | 风险物质数量与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 本企业填埋废气经过管道导入厂区东南侧沼气发电站进行燃烧发电，发电站安装有压力控制阀门，不需设置储气罐，对引来的废气随时进行燃烧发电，故填埋废气厂区不储存 | / | 10 | 0 |
| 2 | 氢气 |  | / | 10 | 0 |
| 3 | 硫化氢 |  | / | 2.5 | 0 |
| 4 | 氨气 |  | / | 5 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 0 |

表3.3-13    罗山县城污水处理有限公司风险质存储一览表

| 序号 | 物料名称 | 储存量 | 标准临界量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAM（聚丙烯酰胺） | 3 | / |
| 2 | PAC（碱式氯化铝） | 60 | / |
| 3 | 醋酸钠溶液 | 40 | / |
| 4 | 生石灰 | 50 | / |
| 5 | 三氯化铁溶液 | 15 | / |
| 6 | 硫酸 | 0.00558 | 10 |
| 7 | 盐酸 | 0.00354 | 7.5 |
| 8 | 氢氧化钠 | 0.003 | 5 |

表3.3-14    罗山县金硕电子材料有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 物料名称 | 最大贮存量 | 标准临界量（吨） | 储存方式 | 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙二胺 | 0.4t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 2 | 硫酸 | 2.5t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 3 | 甲醇 | 0.95t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 4 | 乙醇 | 0.125t | 500 | 桶装 | 液态 |
| 5 | 甲酸 | 0.25t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 6 | 二氯甲烷 | 0.25t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 7 | 丙酮 | 0.25t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 8 | 甲苯 | 0.25t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 9 | 二甲苯 | 0.2t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 10 | 环己酮 | 0.3t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 11 | 异丙醇 | 0.2t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 12 | DMF | 0.25t | 5 | 桶装 | 液态 |
| 13 | 硝酸 | 0.004t | 7.5 | 桶装 | 液态 |
| 14 | 乙酸 | 0.17t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 15 | 氨水 | 0.144t | 10 | 桶装 | 液态 |
| 16 | 盐水 | 0.15t | 7.5 | 桶装 | 液态 |

表3.3-15    罗山县粤特陶瓷有限责任公司危险物质存储一览表

| - 序号 | - 物质名称 | - 储存方式 | - 最大储存量 | 标准临界量（吨） | 风险物质数量与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 煤气 | - 企业储存煤气、所产煤气随制随烧 | - 0.5t | - 7.5 | - 0.07 |
| - 合计 |  |  |  |  | - 0.07 |

表3.3-16    信阳鑫鑫木业有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 物料名称 | 最大储存量 | 标准临界量（吨） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛溶液（37%） | 80（折纯29.6t） | 0.5 | 储存在2个100m3的甲醛储罐内 |
| 2 | 导热油 | 8t | 2500 | 储存在1个8t的储罐内 |
| 3 | 润滑油 | 0.5t | 2500 | 桶装，200L润滑油桶 |

表3.3-17    罗山县源鸿固体废物治理厂危险物质存储一览表

| 物质名称 | 形态 | 储存量（t） | 标准临界量（吨） | 风险物质数量与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | 固体 | 2.21 | 2500 | 0.00088 |
| 合计 |  |  |  | 0.00088 |

表3.3-18    罗山县理昂农林废弃物热电有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 危险化学品 | 最大存储量（t） | 储存方式 | 标准临界量（吨） | 风险物质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 10 | 储罐 | 10 | 有毒液态物质 |
| 2 | 柴油 | 17 | 地埋罐 | 2500 | 其他类物质及污染物 |
| 3 | 二氧化硫 | 0.0004 | 突发环境事件伴生物质 | 2.5 | 有毒气态物质 |
| 4 | 一氧化碳 | 0.0074 |  | 7.5 | 有毒气态物质 |
| 5 | 乙炔 | 0.0001 | 钢瓶 | 10 | 易燃易爆气态物质 |
| 6 | 次氯酸钠 | 0.02 | 桶装 | 5 | 其他有毒物质 |

表3.3-19    河南省君宏轨道配件有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 原料名称 | 储存形式 | 危险化学物质类别 | 最大储存量 | 标准临界量（吨） | 风险物质数量与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬酸酐 | 储罐 | 毒性物质、氧化性物质 | 0.0255t | 0.25 | 0.102 |
| 2 | 油类物质 | 储罐 | 易燃液体 | 0.058t | 2500 | 0.0000232 |
| 3 | 液化石油气 | 储罐 | 爆炸品、易燃气体 | 0.15t | 10 | 0.015 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.1170232 |

表3.3-20    河南荣权门窗有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 物质名称 | 最大 贮存量 | 标准临界量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二苯基亚甲基二异氰酸酯 | 1.32t | 0.5 |
| 2 | 磷酸 | 0.075t | 10 |
| 3 | 油类物质 | 0.3 | 2500 |

表3.3-21    信阳同裕电子科技有限公司危险物质存储一览表

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 实际储量（t） | 标准临界量（吨） | 风险物质数量与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 储罐 | 20 | 10 | 2 |
| 2 | 硝酸 | 储罐 | 10 | 7.5 | 1.33 |
| 3 | 氢氧化钠 | 储罐 | 10 | 500 | 0.02 |

表3.3-22    罗山县新时代陶瓷有限公司危险物质存储一览表

| 危险物质名称 | 储存方式 | 项目区内最大存在量（t） | 标准临界量（吨） | 风险物质数量与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 管道 | 0.13 | 7.5 | 0.0173 |
| 酚水 | 酚水池 | 0.000016 | 5 | 0.0000032 |
| 合计 |  |  |  | 0.0173032 |

表3.3-23    罗山县金辉电子科技有限公司危险物质存储一览表

| 物质 | 储存形式 | 最大量（t） | 标准临界量（吨） | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路油墨 | 桶装 | 0.121 | 5000 | 环氧丙烯酸酯 |
| 防焊油墨 | 桶装 | 0.114 | 5000 | 环丙树脂 |
| 盐酸 | 桶装 | 5 | 7.5 | / |
| 氢氧化钠 | 袋装 | 0.2 | 5000 | / |
| 草酸 | 桶装 | 0.2 | 5 | / |
| 防白水 | 桶装 | 0.2 | 5000 | 乙二醇单丁醚 |

表3.3-24    河南淮河木业有限公司危险物质存储一览表（一期）

| 序号 | 物质名称 | 储存 形式 | 最大储存量（吨） | 标准临界量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛（37%） | 储罐 | 42.2 | 0.5 |
| 2 | 导热油 | 储罐 | 5 | 2500 |
| 3 | 润滑油 | 储罐 | 0.5 | 2500 |

## 3.4 罗山县现有环境风险防控与应急救援能力

环境风险防控与应急救援能力主要包括区域环境监测预警能力、污染物拦截与应急处理处置能力和环境应急救援能力。结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）表3.4-1，经资料收集和现场核查，罗山县行政区域内现有环境风险防控与应急救援能力如下。

### 3.4.1现有环境风险防控能力

（1）目前罗山县已设置专门的罗山县监测站，在编在岗人员22人，负责区域突发环境事件应急监测。罗山县环境监测站可检测项目见下表：

表3.4-1    罗山县环境监测站可检测项目一览表

| 序号 | 类目 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水（含大气降水和废水） | 水温、电导率、流量、水位、色度、溶解氧（DO）、透明度、pH值、悬浮物（SS）、总硬度、溶解性总固体、氨氮、总氮、氟化物（氟离子）、氯化物（氯离子）、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐（硫酸根）、总磷（磷酸盐）、硫化物、氰化物、硒、砷、汞、铜、铅、锌、镉、铁、锰、六价铬、粪大肠菌群（个/L）、总大肠菌群、化学需氧量（COD）、高锰酸盐指数、生化需氧量（BOD）、阴离子表面活性剂 |
| 2 | 空气 | PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5、O3 |

### 3.4.2固定源风险管理

经排查，罗山县行政区域内不涉及环境风险物质装卸运输的港口码头、不涉及环境风险物质运输水路运输载具，无石油天然气开采设施。罗山县目前存在4座尾矿库，工业生产性运行企业约18家，加油站大约48家，罗山县先进制造业开发区主要为电子制造企业和机械加工等企业。涉及风险物质的固定源主要为使用、生产危险物质的生产性企业、加油加气站等。

### 3.4.3现有应急救援能力

目前，罗山县已经建立环境监测预警系统；同时，各级政府及其相关部门每年定期加强环境保护有关法律、法规和政策的宣传，积极开展突发环境事件应急培训，增强应对突发环境事件的能力。罗山县现有应急救援能力包括现有的区域环境应急监测能力、环境监测预警能力、环境应急救援能力。

### 3.4.4环境应急监测情况

目前罗山县环境监测主要依靠河南省信阳生态环境监测中心和罗山县环境监测站。罗山县监测站主要职责为对上级环保局监测科和环境监测站及市、县质量技术监督局。上级监测科及环境监测站主要是下达监测任务和业务指导，质监部门主要是对监测机构质量体系运行和监测数据质量的监督管理监测技术人员和装备。

（一）环境应急监测情况

（1）人员情况

现有在册人员25人，中级专业技术职称6人，初级专业技术职称2个，工程师职称3人。

（2）监测项目

罗山县环境监测站承担着全县境内环境质量及污染源监督性监测任务，能够开展资质证书能力范围内的水和废水、环境空气和废气、噪声三大类39项环境监测项目。

## 3.5 罗山县近五年突发环境事件情况

信阳市罗山县近5年未发生较大级以上突发环境事件。

## 4 环境风险识别

## 4.1 罗山县环境风险受体识别

罗山县居民区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研机构、行政机关和企业事业单位、商场和公园等较多，且居住区分布密集，具体分布见前述3.2.2小节。

罗山县区域内水环境风险受体具体分布见前述3.2.1小节。

## 4.2 环境风险源识别

根据前述环境风险源基本情况，环境风险源分布见前述小结3.3.1。

## 4.3 罗山县“热点”区域识别

对罗山县区域内的水和大气环境风险源、环境风险受体分布图进行叠加分析，获得罗山县区域的环境风险热点区域如下表所示：

表4.2-1    罗山县区域环境风险热点区域一览表

| 区域位置 | 主要风险企业 | 环境风险类型 | 主要环境风险受体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗山县先进制造业开发区 | 信阳初鑫电子有限公司 | 一般 | 大气环境风险受体：龙门家园、柳岸家园、周老塆、四里井、耿家塆、郭小园、郭大塘、明家塆、周塆、杨塆、应高塆、东周褚、桂塆、蔡塆、胡糟坊、何塆、胡塆、甘褚、朱塆、丁大塘、小朱塆、老刘褚、李畈、东城小区、大李塆、沈畈、龙山社区、龙城佳苑、王畈等居民区 龙山初级中学、龙山乡中心学校、罗山县第二高中 水环境风险环境受体：小潢河 |
|  | 罗山县鼎丰电子有限公司 | 一般 |  |
|  | 罗山县粤特陶瓷有限责任公司 | 一般 |  |
|  | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司 | 一般 |  |
|  | 河南省君宏轨道配件有限公司 | 一般 |  |
|  | 河南荣权门窗有限公司 | 一般 |  |
|  | 信阳同裕电子科技有限公司 | 一般 |  |
|  | 罗山县新时代陶瓷有限公司 | 一般 |  |
|  | 罗山县金辉电子科技有限公司 | 一般 |  |
|  | 河南淮河木业有限公司 （信阳淮河林业有限公司） | 较大 |  |
|  | 罗山县大忠电子有限公司 | / |  |
|  | 河南信中电子薄膜开关有限公司 | / |  |
|  | 信阳世讯电子科技有限公司 | / |  |
|  | 罗山县浙信电子塑业科技有限公司 | / |  |
|  | 罗山县纵横电子有限公司 | / |  |
| 南岗村 | 信阳鑫鑫木业有限公司 | 较大 | 大气环境风险受体：曹家塆、中山村、南岗、李寨、叶家堆、黄塆、殷塆、白龙桥、龙桥、老龙桥、龙镇村、杨树塆、秦老塆 水环境风险环境受体：竹竿河 |

## 5 环境风险评估子区域划分

根据环境保护部办公厅发布的《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》，本报告按照评估区域的下级行政区域边界，划分评估子区域，分别为11镇6乡3街道（包括东铺镇、竹竿镇、莽张镇、周党镇、潘新镇、彭新镇、铁铺镇、灵山镇、青山镇、子路镇、楠杆镇、定远乡、山店乡、庙仙乡、高店乡、尤店乡、朱堂乡、宝城街道、龙山街道、丽水街道），并计算每个子区域的风险指数，进行比较和排序。

根据信阳市生态环境局罗山分局提供的相关资料结合现场调查情况，罗山县周边工业企业调查情况见下表。

5.1-1    罗山县城区内环境风险企业一览表

| 序号 | 名称 | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市奎淮再生资源回收有限公司 | 一般 |
| 2 | 信阳大别山车辆有限公司 | 一般 |
| 3 | 罗山县欣源塑业有限公司 | 一般 |
| 4 | 罗山县盟达彩印有限责任公司 | 一般 |
| 5 | 信阳初鑫电子有限公司 | 一般 |
| 6 | 罗山县鼎丰电子有限公司 | 一般 |
| 7 | 罗山豫凤水泥有限责任公司 | 一般 |
| 8 | 罗山县金硕电子材料有限公司 | 一般 |
| 9 | 罗山县粤特陶瓷有限责任公司 | 一般 |
| 10 | 信阳鑫鑫木业有限公司 | 较大 |
| 11 | 罗山县源鸿固体废物治理厂 | 一般 |
| 12 | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司 | 一般 |
| 13 | 河南省君宏轨道配件有限公司 | 一般 |
| 14 | 河南荣权门窗有限公司 | 一般 |
| 15 | 信阳同裕电子科技有限公司 | 一般 |
| 16 | 罗山县新时代陶瓷有限公司 | 一般 |
| 17 | 罗山县金辉电子科技有限公司 | 一般 |
| 18 | 河南淮河木业有限公司 | 较大 |
| 19 | 罗山县大忠电子有限公司 | 未编制 |
| 20 | 罗山县益洋电子有限公司 | 未编制 |
| 21 | 罗山县裕派电子科技有限公司 | 未编制 |
| 22 | 罗山县浙信电子塑业科技有限公司 | 未编制 |
| 23 | 信阳立德高机电有限公司 | 未编制 |
| 24 | 信阳宝通电子线缆科技有限公司 | 未编制 |
| 25 | 罗山县纵横电子有限公司 | 未编制 |
| 26 | 信阳启迪芯照明有限公司 | 未编制 |
| 27 | 河南信中电子薄膜开关有限公司 | 未编制 |
| 28 | 信阳世讯电子科技有限公司 | 未编制 |
| 29 | 罗山县天山粮贸有限公司 | 未编制 |
| 30 | 罗山县天山仓储物流有限公司 | 未编制 |
| 31 | 罗山县陈氏酒业有限公司 | 未编制 |
| 32 | 罗山县康平纳宰业有限公司 | 未编制 |
| 33 | 罗山县宏志粮业有限公司 | 未编制 |
| 34 | 罗山县锦汇粮业有限公司 | 未编制 |
| 35 | 罗山县汇农实业有限责任公司 | 未编制 |
| 36 | 信阳佳友木业有限公司 | 未编制 |
| 37 | 罗山县鸿泰钢化玻璃门窗有限公司 | 未编制 |
| 38 | 河南吉升窗业有限公司 | 未编制 |
| 39 | 河南沥新道路养护材料有限公司 | 未编制 |
| 40 | 罗山博润纺织有限公司 | 未编制 |
| 41 | 罗山县超顺物产有限责任公司 | 未编制 |
| 42 | 罗山县粮食物流中心 | 未编制 |
| 43 | 罗山县康源生物工程技术有限公司 | 未编制 |
| 44 | 罗山县雅艺饰品有限公司 | 未编制 |
| 45 | 罗山县亿源纸业有限公司 | 未编制 |
| 46 | 罗山县宇辉服装有限公司 | 未编制 |
| 47 | 罗山德力高新纺织有限公司 | 未编制 |
| 48 | 罗山县爱斯卡服饰有限公司 | 未编制 |
| 49 | 信阳市鑫旺皮具手袋有限公司 | 未编制 |
| 50 | 信阳中毅高热材料有限公司 | 未编制 |
| 51 | 罗山县新兴纸业科技有限公司 | 未编制 |
| 52 | 信阳市辉贸实业有限公司 | 未编制 |
| 53 | 信阳顿汉电器有限公司 | 未编制 |
| 54 | 信阳宝麒塑料助剂有限公司 | 未编制 |

根据信阳市生态环境局罗山分局提供的资料分析，对于未编制突发环境事件应急预案的企业，信阳市生态环境局罗山分局需督促企业编制突发环境事件应急预案，同时上报信阳市生态环境局罗山分局进行备案；同时信阳市生态环境局罗山分局对需要进行修订突发环境事件应急预案的企业督促其及时进行修订备案。

# 6 环境风险分析

## 6.1环境风险指数计算

采用环境风险指数法对区域环境风险总体水平进行分析。环境风险指数计算主要为水环境风险指数计算，是在资料准备和环境风险识别的基础上，确定水环境风险指标，对环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）、环境风险防控与应急能力指数（M）的各项指标分别打分并加和，得出指数值。使用公式（1）-（3）计算得出环境风险指数（R），根据R的数值区间，判定环境风险等级。工作程序见图6.1-1。

图6.1-1    区域突发环境事件风险等级划分程序

表6.1-1    区域突发环境事件风险等级划分程序

| 评估指标 |  |  | 水环境风险指标 | 大气环境风险指标 | 综合环境风险指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险源源强（S） | 环境风险源危害性 | 单位面积环境风险企业数量 | √ | √ | √ |
|  |  | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | √ | √ | √ |
|  |  | 环境风险等级为较大以上环境风险企业所占百分比 | √ | √ | √ |
|  |  | 评估区域港口码头数量* | √ | √ | √ |
|  |  | 港口码头危险化学品吞吐量* | √ | √ | √ |
|  |  | 港口码头单位时间内危险化学品最大存储量* | √ | √ | √ |
|  |  | 道路运输危险化学品数量 | √ | √ | √ |
|  |  | 内陆水运危险化学品数量* | √ |  | √ |
|  |  | 环境风险等级为较大及以上的尾矿库数量* | √ |  | √ |
|  |  | 石油天然气开采设施数量* | √ | √ | √ |
|  |  | 石油天然气及成品油长输管线跨越或影响区域情况* | √ | √ | √ |
|  | 突发环境事件数量及 环境投诉情况 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | √ | √ | √ |
|  |  | 环境投诉数量 |  |  | √ |
| 环境风险受体脆弱性（V） | 环境风险暴露途径 | 重要水体流通渠道水质类别 | √ |  | √ |
|  |  | 水网密度指数 | √ |  | √ |
|  |  | 居民区污染风向频率 |  | √ | √ |
|  | 环境风险受体易损性 | 单位面积常住人口数量 |  |  | √ |
|  |  | 单位面积环境风险受体数量 | √ | √ | √ |
|  |  | 乡镇及以上集中式饮用水水源地数量 | √ |  | √ |
|  |  | 乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量 | √ |  | √ |
|  | 环境风险受体恢复性 | 人均GDP水平 | √ | √ | √ |
| 环境风险防控与应急能力（M） | 行政区域环境风险防 控能力建设 | 监测预警能力 | √ | √ | √ |
|  |  | 污染物拦截、稀释和处置能力 | √ |  | √ |
|  | 行政区域环境应急能 力建设 | 环境应急预案编制情况 | √ | √ | √ |
|  |  | 单位企业环境应急人员数量 | √ | √ | √ |
|  |  | 应急物资储备情况 | √ | √ | √ |
|  |  | 环境应急决策支持 |  |  | √ |
|  |  | 应急监测能力 | √ | √ | √ |

注：

1、标“*”为特色指标，各地可结合实际进行指标的选择和剔除，未做标注的为通用指标，是开展评估的必要指标。

2、利用附1计算行政区域突发环境事件风险指数的前提是评估区域内的环境风险企业、尾矿库均开展了企业环境风险评估，确定了环境风险等级。对于未确定环境风险等级的企业、尾矿库，可采用类比的方式确定等级后进行计算。

3、若评估区域中不存在附1突发环境事件风险评估指标体系中提及的特色环境风险源类型，可将该评估指标剔除，将剔除的指标权重均分至与该指标同级别的其他指标。此外，评估区域可以根据自身环境风险特征和近年来突发环境事件类型，筛选本区域重点关注的环境风险源，在指数计算中将其权重分值进行适度提升。

在计算环境风险指数时，按照评估单元的类别，使用公式（1）—（3），分别计算水环境风险指数（R水）、大气环境风险指数（R气）和综合环境风险指数（R综合）。

对于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，或仅考虑客观风险（环境风险源强度、环境风险受体脆弱性）的区域，可采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。

根据水环境、大气环境和综合环境风险指数的数值大小，将区域环境风险划分为为低、中、较高、高四级。环境风险等级划分原则见表6.1-2。

表6.1-2    环境风险等级划分

| 环境风险指数（R水、R气、R综合） | 环境风险等级 |
| --- | --- |
| ≥50 | 高，用H表示 |
| [40，50） | 较高，用RH表示 |
| [30，40） | 中，用M表示 |
| ＜30 | 低，用L表示 |

环境风险指数计算结果可采用两种方式表征：指数方式和地图方式。

（1）指数方式：单个区域的评估结果可用包含类别、数值、等级、构成的等信息的指数方式表征。

（2）地图方式：根据评估确定的区域风险值，将不同区域的风险等级在地图上用对应的颜色表示，形成风险地图。高、较高、中、低四个等级分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。

### 6.1.1水环境风险指数计算与等级

鉴于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，本次评采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相估乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）中的附表2、附表3中的打分指标，结合信阳市罗山县行政区划范围内的实际情况，对环境风险源强度指数（S）和环境风险受体脆弱性指数（V）进行打分，并两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。水环境风险各项指标评分如下。

目前罗山县企业主要分布在罗山县先进制造业开发区与楠杆镇伍家坡集聚区内。

罗山县城区集中式饮用水水源地环境风险源强度（S）、环境风险受体脆弱性（V）统计结果见下表。

表6.1-3    罗山县水环境风险源强度（S）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 水环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 单位面积环境风险企业数量 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里 | ＞0.5 | 7 | 3 | 区域内涉水企业大约为43家，与罗山县的区域面积比值为：0.021个/平方公里 |
|  |  |  |  | （0.05-0.5） | 5 |  |  |
|  |  |  |  | （0.005-0.05） | 3 |  |  |
|  |  |  |  | （0-0.005） | 0 |  |  |
| 2 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积 | ＞50 | 7 | 0 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值为19.73 |
|  |  |  |  | （25，50） | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤25 | 0 |  |  |
| 3 | 环境风险等级为较大以上环境风险企业所占百分比 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数 | ≥50 | 6 | 0 | 区域内环境风险等级为较大、重大的企业存在两家 |
|  |  |  |  | （20-50） | 4 |  |  |
|  |  |  |  | （10-20） | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ≤10 | 0 |  |  |
| 4 | 道路年运输危险化学品数量 | 交通部门 | 评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水），单位：万吨 | ＞300 | 15 | 3 | 区域内每年以道路运输方式的危险化学品数量约为22.61万吨 |
|  |  |  |  | （30，300） | 9 |  |  |
|  |  |  |  | （3，30） | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤3 | 0 |  |  |
| 5 | 内陆水运危险化学品数量 | 海事部门 | 评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨 | ＞200 | 15 | 0 | 内无内陆水运危险化学品 |
|  |  |  |  | （20，200） | 9 |  |  |
|  |  |  |  | （2，20） | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤2 | 0 |  |  |
| 6 | 环境风险等级为较大及以上尾矿库数量 | 环保部门 | 依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量（涉水），单位：座 | ≥3 | 5 | 0 | 区域内无环境风险等级为较大及以上的尾矿库 |
|  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 0 |  |  |
| 7 | 石油天然气开采设施数量 | 工信部门 | 评估区域内有无石油天然气开采设施 （涉水） | 有 | 5 | 0 | 评估区域内无石油天然气开采设施 |
|  |  |  |  | 无 | 0 |  |  |
| 8 | 石油天然气及成品油长输管线跨越或影响区域情况 | 安监部门 | 评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径（涉水） | 跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水环境功能区和保护目标 | 5 | 3 | 内石油天然气及成品油长输管线跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区 |
|  |  |  |  | 跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水环境功能区和保护目标 | 1 |  |  |
| 9 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | 环保部门 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年来突发水环境事件发生数量及影响 | 突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1 | 20 | 0 | 根据《国家突发环境事件应急预案》，罗山县近五年内未发生突发水环境事件 |
|  |  |  |  | 突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 无突发水环境事件发生 | 0 |  |  |
| 合计 |  | / | / | / | / | 9 | / |

表6.1-4    罗山县水环境风险受体脆弱性（V）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 水环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 重要水体流通渠道水质类别 | 水利部门 农业部门 环保部门 | 河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值） | Ⅰ类、Ⅱ类 | 15 | 7 | 城区重要水体流通渠道水质类别为Ⅲ类、Ⅳ类 |
|  |  |  |  | Ⅲ类、Ⅳ类 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅴ类、劣Ⅴ类 | 0 |  |  |
| 2 | 水网密度指数 | 环保部门 | 参照《生态环境状况评价技术规范》 | ＞50 | 15 | 7 | / |
|  |  |  |  | [25，50] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | [0，25] | 0 |  |  |
| 3 | 居民区污染风向频数 | 环保部门 气象部门 城乡规划部门 | / | / | / | / | / |
| 4 | 单位面积常驻人口数量（人/每平方公里） | 统计部门 | / | / | / | / | / |
| 5 | 单位面积环境风险受体数量（个/每平方公里） | 环保部门 | 单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/每平方公里 | ≥0.5 | 15 | 0 | 单位面积环境风险受体数量0.0087 |
|  |  |  |  | [0.1，0.5] | 10 |  |  |
|  |  |  |  | [0.01，01] | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 0 |  |  |
| 6 | 乡镇及以上集中式饮用水源地数量 | 地方政府 环保部门 | 提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个 | ＞10 | 15 | 15 | 罗山县集中式饮用水水源地数量为23 |
|  |  |  |  | [5，10] | 10 |  |  |
|  |  |  |  | [1，4] | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量 | 地方政府 | 以乡镇及以上饮用水源地为取水来源的人口数量，单位：万人 | ＞10 | 20 | 20 | 罗山县集中式饮用水水源地服务人口数量为49.34万人 |
|  |  |  |  | [7，10] | 14 |  |  |
|  |  |  |  | [3，7] | 8 |  |  |
|  |  |  |  | ＜3 | 0 |  |  |
| 8 | 人均GDP水平 | 统计部门 | 评估单元所在城市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值单位：万元/人 | ＜3 | 20 | 8 | 罗山县城镇人均GDP水平为5.18万元 |
|  |  |  |  | [3，5] | 14 |  |  |
|  |  |  |  | [5，10] | 8 |  |  |
|  |  |  |  | ≥10 | 0 |  |  |
| / | 合计 | / | / | / | / | 57 | / |

表6.1-5    罗山县水环境风险防控与应急能力（M）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 水环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 监测预警能力 | 环保部门 | 评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力 | 未设置应急监测、环境质量监测点位 | 20 | 0 | 罗山县设置应急监测及环境质量监测点位，由信阳市生态环境局罗山分局环境监测站进行监测 |
|  |  |  |  | 仅设置环境质量监测点位 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 设置应急监测及环境质量监测点位 | 0 |  |  |
| 2 | 污染物的拦截、稀释和处置能力 | 政府应急部门 | 当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、闭合水闸、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 20 | 10 | 罗山县集中式饮用水水源地具备物化处理、吸附等方式对污染物进行处理 |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中一种能力 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 |  |  |
| 3 | 环境应急预案编制情况 | 政府应急部门 | 评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容 | 无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容 | 15 | 0 | 罗山县具有专项应急预案 |
|  |  |  |  | 无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 有专项应急预案 | 0 |  |  |
| 4 | 环境应急人员数量 | 环境应急部门 | 评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估单元所属行政区域级别匹配的标准进行评估 | 不达标 | 15 | 6 | 参照全国环保部门环境应急能力建设标准，罗山县环境应急人员27人，100%大专以上 |
|  |  |  |  | 三级 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 0 |  |  |
| 5 | 应急物资储备情况 | 环境应急部门 | 评估区域内突发水环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 15 | 0 | 评估区域内应急物资实物储备、协议储备基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 |
|  |  |  |  | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 | 0 |  |  |
| 6 | 环境应急决策支持 | 环境应急部门 | / | / | / | / | / |
| 7 | 环境应急监测能力 | 环境监测部门 | 评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估 | 不达标 | 15 | 6 | 根据全国环境监测站建设标准，罗山县监测站目前在册人员22人，工程师职称3人，实验仪器、监测项目符合三级站要求 |
|  |  |  |  | 三级 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 0 |  |  |
| / | 合计 | / | / | / | / | 22 | / |

通过分数统计和计算，罗山县水环境风险指数R水=22.43，风险等级为L（低）；

表6.1-6    罗山县城区环境风险指数计算结果汇总表

| 序号 | 环境风险指数 | 水环境风险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类别+指数值 | R水22.43 |
| 2 | 类别+指数值+等级 | R水-L（低） |
| 3 | 类别+指数值+等级+构成 | R水-L-S9V57M22 |

表6.1-7    罗山县大气环境风险源强度（S）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 大气环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 单位面积环境风险企业数量 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里 | ＞0.5 | 10 | 4 | 罗山县境内涉气企业大约为43家，与罗山县区域面积比值为：0.021个/平方公里 |
|  |  |  |  | （0.05-0.5] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | （0.005-0.05] | 4 |  |  |
|  |  |  |  | [0-0.005] | 0 |  |  |
| 2 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积 | ＞50 | 10 | 0 | 罗山县单位面积环境风险物质存量与临界量的比值为19.73 |
|  |  |  |  | （25，50] | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ≤25 | 0 |  |  |
| 3 | 环境风险等级为较大以上环境风险企业所占百分比 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数 | ＞50 | 5 | 0 | 罗山县内环境风险等级为较大、重大的企业约为2家，占罗山县辖区内所有风险企业3.7%。 |
|  |  |  |  | （20-50] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | （10-20] | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ≤10 | 0 |  |  |
| 4 | 道路年运输危险化学品数量 | 交通部门 | 评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨 | ＞300 | 30 | 6 | 罗山县内每年以道路运输方式的危险化学品数量约为27.11万吨 |
|  |  |  |  | （30，300] | 18 |  |  |
|  |  |  |  | （3，30] | 6 |  |  |
|  |  |  |  | ≤3 | 0 |  |  |
| 5 | 内陆水运危险化学品数量 | 海事部门 | / | / | / |  | 罗山县境内无内陆水运危险化学品 |
| 6 | 环境风险等级为较大及以上尾矿库数量 | 环保部门 | / | / | / |  | 罗山县境内无环境风险等级为较大及以上的尾矿库 |
| 7 | 石油天然气开采设施数量 | 工信部门 | 评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气） | 有 | 5 | 0 | 罗山县境内无石油天然气开采设施 |
|  |  |  |  | 无 | 0 |  |  |
| 8 | 石油天然气及成品油长输管线跨越或影响区域情况 | 安监部门 | 评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越的区域环境特征。（涉气） | 跨越人口集中区 | 5 | 1 | 罗山县境内石油天然气及成品油长输管线未跨越人口集中区 |
|  |  |  |  | 未跨越人口集中区 | 1 |  |  |
| 9 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | 环保部门 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响 | 突发大气环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发大气环境事件发生数量≥1 | 20 | 0 | 根据《国家突发环境事件应急预案》，罗山县近五年内未发生突发大气环境事件 |
|  |  |  |  | 突发大气环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发大气环境事件 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 无突发大气环境事件发生 | 0 |  |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | 11 | / |

表6.1-8    罗山县大气环境风险受体脆弱性（V）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 大气环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 重要水体流通渠道水质类别 | 水利部门 农业部门 环保部门 | / | / | / | / | / |
| 2 | 水网密度指数 | 环保部门 | / | / | / | / | / |
| 3 | 居民区污染风向频数 | 环保部门 气象部门 城乡规划部门 | 人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值 | ＞20% | 40 | 0 | / |
|  |  |  |  | （13%-20%] | 26 |  |  |
|  |  |  |  | [5%-13%] | 13 |  |  |
|  |  |  |  | ＜5% | 0 |  |  |
| 4 | 单位面积常驻人口数量（人/每平方公里） | 统计部门 | / | / | / | / | / |
| 5 | 单位面积环境风险受体数量（个/每平方公里） | 环保部门 | 单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/每平方公里 | ≥0.5 | 40 | 26 | 单位面积环境风险受体数量0.42 |
|  |  |  |  | [0.1，0.5） | 26 |  |  |
|  |  |  |  | [0.01，01） | 13 |  |  |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 0 |  |  |
| 6 | 乡镇及以上集中式饮用水源地数量 | 地方政府 环保部门 | / | / | / | 0 | 罗山县集中式饮用水水源地数量为23 |
| 7 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量 | 地方政府 | / | / | / | / | / |
| 8 | 人均GDP水平 | 统计部门 | 评估区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值单位：万元/人 | ＜3 | 20 | 8 | 罗山县城镇人均GDP水平为5.18万元 |
|  |  |  |  | [3，5） | 14 |  |  |
|  |  |  |  | [5，10） | 8 |  |  |
|  |  |  |  | ≥10 | 0 |  |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | 34 | / |

表6.1-9    罗山县大气环境风险防控与应急能力（M）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 大气环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 监测预警能力 | 环保部门 | 评估区域内，涉及有毒有害气体环境风险企业是否安装有毒有害气体预警装置 | 50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 20 | 10 | 罗山县境内企业69.7%安装有毒有害气体预警装置 |
|  |  |  |  | 50%以上80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 0 |  |  |
| 2 | 污染物的拦截、稀释和处置能力 | 政府应急部门 | / | / | / | / | / |
| 3 | 环境应急预案编制情况 | 政府应急部门 | 评估区域内是否具有专项环境应急预案；政府环境应急预案和部门环境应急预案有无相关内容 | 无专项应急预案，在部门和政府预案中无相关内容 | 20 | 0 | 罗山县具有专项应急预案 |
|  |  |  |  | 无专项应急预案，在部门应急预案或政府应急预案中有相关内容 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 有专项应急预案 | 0 |  |  |
| 4 | 环境应急人员数量 | 环境应急部门 | 评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估子区域所属行政区域级别匹配的标准进行评估 | 不达标 | 20 | 4 | 参照全国环保部门环境应急能力建设标准，罗山县环境应急人员27人，100%大专以上 |
|  |  |  |  | 三级 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 0 |  |  |
| 5 | 应急物资储备情况 | 环境应急部门 | 评估区域内突发大气环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况及其他区域内应急物资储备信息，是否满足事件应急需求 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 20 | 10 | 评估区域内应急物资实物储备、协议储备不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 |
|  |  |  |  | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 | 0 |  |  |
| 6 | 环境应急决策支持 | 环境应急部门 | / | / | / | / | / |
| 7 | 环境应急监测能力 | 环境监测部门 | 评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估 | 不达标 | 20 | 8 | 根据全国环境监测站建设标准，罗山县监测站目前在册人员22人，工程师职称3人，实验仪器、监测项目符合三级站要求 |
|  |  |  |  | 三级 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 0 |  |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | 32 | / |

通过分数统计和计算，罗山县大气环境风险指数R气=22.87，风险等级为L（低）；

表6.1-10    罗山县大气环境风险指数计算结果汇总表

| 序号 | 环境风险指数 | 大气环境风险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类别+指数值 | R气22.87 |
| 2 | 类别+指数值+等级 | R气-M（气） |
| 3 | 类别+指数值+等级+构成 | R气-M-S11V34M32 |

表6.1-11    罗山县综合环境风险源强度（S）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 综合环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 单位面积环境风险企业数量 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里 | ＞1 | 7 | 3 | 罗山县内企业大约为43家，与罗山县的区域面积比值为：0.021个/平方公里 |
|  |  |  |  | （0.1-1] | 5 |  |  |
|  |  |  |  | （0.01-0.1] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | [0-0.01] | 0 |  |  |
| 2 | 单位面积环境风险物质存量与临界量的比值 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积 | ＞100 | 7 | 0 | 罗山县单位面积环境风险物质存量与临界量的比值为19.73 |
|  |  |  |  | （50，100] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤50 | 0 |  |  |
| 3 | 环境风险等级为较大以上环境风险企业所占百分比 | 环保部门 企业环境风险评估报告 | 依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数 | ＞65 | 6 | 0 | 罗山县内环境风险等级为较大、重大的企业约为2家，占罗山县辖区内所有风险企业3.7%。 |
|  |  |  |  | （30-65] | 4 |  |  |
|  |  |  |  | （15-30] | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ≤15 | 0 |  |  |
| 4 | 道路年运输危险化学品数量 | 交通部门 | 评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨 | ＞300 | 15 | 9 | 罗山县内每年以道路运输方式的危险化学品数量约为49.72万吨 |
|  |  |  |  | （30，300] | 9 |  |  |
|  |  |  |  | （3，30] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤3 | 0 |  |  |
| 5 | 内陆水运危险化学品数量 | 海事部门 | 评估区域内每年以内陆水路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨 | ＞200 | 15 | 0 | 罗山县内无内陆水运危险化学品 |
|  |  |  |  | （20，200] | 9 |  |  |
|  |  |  |  | （2，20] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤2 | 0 |  |  |
| 6 | 环境风险等级为较大及以上尾矿库数量 | 环保部门 | 依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》，等级为较大、重大的尾矿库数量，单位：座 | ＞5 | 5 | 0 | 罗山县境内无环境风险等级为较大及以上的尾矿库 |
|  |  |  |  | [3，5] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | [1，2] | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 0 |  |  |
| 7 | 石油天然气开采设施数量 | 工信部门 | 评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套 | ＞100 | 5 | 0 | 罗山县内无石油天然气开采设施 |
|  |  |  |  | [30，100] | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ＜30 | 0 |  |  |
| 8 | 石油天然气及成品油长输管线跨越或影响区域情况 | 安监部门 | 评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。影响区域是指根据TSGD7003-2010《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》计算出的管道事故后果严重区和潜在影响半径 | 跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区 | 5 | 3 | 罗山县内石油天然气及成品油长输管线跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区 |
|  |  |  |  | 跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水域环境功能区和保护目标 | 1 |  |  |
| 9 | 近五年突发环境事件发生数量及影响 | 环保部门 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响 | 突发环境事件数量≥2且较大及以上等级的突发环境事件发生数量≥1 | 10 | 0 | 根据《国家突发环境事件应急预案》，罗山县近五年内未发生突发水环境事件 |
|  |  |  |  | 突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发环境事件 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 无突发环境事件发生 | 0 |  |  |
| 10 | 环境投诉数量 | 环保部门 | 评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位：件 | ＞300 | 10 | 0 | / |
|  |  |  |  | [201，300] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | [100，200] | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ＜100 | 0 |  |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | 15 | / |

表6.1-12    罗山县综合环境风险受体脆弱性（V）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 综合环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 重要水体流通渠道水质类别 | 水利部门 农业部门 环保部门 | 河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值） | Ⅰ类、Ⅱ类 | 10 | 5 | 罗山县重要水体流通渠道水质类别为Ⅲ类、Ⅳ类 |
|  |  |  |  | Ⅲ类、Ⅳ类 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅴ类、劣Ⅴ类 | 0 |  |  |
| 2 | 水网密度指数 | 环保部门 | 参照《生态环境状况评价技术规范》 | ＞50 | 10 | 5 | 罗山县水网密度指数为25.3 |
|  |  |  |  | （25，50] | 5 |  |  |
|  |  |  |  | [0，25] | 0 |  |  |
| 3 | 居民区污染风向频数 | 环保部门 气象部门 城乡规划部门 | 人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值 | ＞20% | 10 | 0 | / |
|  |  |  |  | （13%-20%] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | [5%-13%] | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ＜5% | 0 |  |  |
| 4 | 单位面积常驻人口数量（人/每平方公里） | 统计部门 | 常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里 | ＞1500 | 10 | 0 | 根据第七次人口普查罗山县年常住人口为49.34万人，则单位面积常驻人口数量为237.55人/平方公里 |
|  |  |  |  | （1000，1500] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | [500，1000] | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ＜500 | 0 |  |  |
| 5 | 单位面积环境风险受体数量（个/每平方公里） | 环保部门 | 单位面积中环境风险受体数量，单位：个/每平方公里 | ≥0.5 | 20 | 14 | 单位面积环境风险受体数量0.434 |
|  |  |  |  | [0.1，0.5） | 14 |  |  |
|  |  |  |  | [0.01，0.1） | 8 |  |  |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 0 |  |  |
| 6 | 乡镇及以上集中式饮用水源地数量 | 地方政府 环保部门 | 提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个 | ＞10 | 10 | 10 | 罗山县集中式饮用水水源地数量为23个 |
|  |  |  |  | [5，10] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | [1，4] | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量 | 地方政府 | 以乡镇及以上集中式饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位：万人 | ＞100 | 10 | 4 | 罗山县集中式饮用水水源地服务人口数量为49.34万人 |
|  |  |  |  | [50，100] | 7 |  |  |
|  |  |  |  | [30，50） | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ＜30 | 0 |  |  |
| 8 | 人均GDP水平 | 统计部门 | 评估区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值单位：万元/人 | ＜3 | 20 | 8 | 罗山县城镇人均GDP水平为5.18万元 |
|  |  |  |  | [3，5） | 14 |  |  |
|  |  |  |  | [5，10） | 8 |  |  |
|  |  |  |  | ≥10 | 0 |  |  |
| / | 合计 | / | / | / | / | 46 | / |

表6.1-13    罗山县综合环境风险防控与应急能力（M）分析指标

| 序号 | 评估指标 | 数据来源 | 综合环境风险 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 情况 | 分值 | 得分 |  |
| 1 | 监测预警能力 | 环保部门 | 评估区域内，通过设置水环境应急监测点位预测预警突发水环境事件的能力以及涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 未设置水环境应急监测点位，50%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 20 | 10 | 罗山县设置有水环境应急监测点位，69.7%的企业安装有毒有害气体预警装置 |
|  |  |  |  | 设置水环境应急监测点位，50%以上、80%以下的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 设置水环境应急监测点位，80%以上的涉及有毒有害气体环境风险企业安装有毒有害气体预警装置 | 0 |  |  |
| 2 | 污染物的拦截、稀释和处置能力 | 政府应急部门 | 当突发环境事件发生时，评估区域内通过筑坝、导流等方式对污染物的拦截能力；通过上游调水降低水体中污染物浓度的能力；通过物化处理、吸附等方式对污染物就地处置或异地处置能力 | 拦截、导流、稀释及物理化学处理能力皆不具备 | 20 | 0 | 罗山县具备稀释、物化处理、吸附等方式对污染物进行处理 |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中一种能力 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 具备拦截、导流、稀释及物理化学处理其中任意两种能力 | 0 |  |  |
| 3 | 环境应急预案编制情况 | 政府应急部门 | 评估区域内是否具有完整预案体系，包括政府环境应急预案和部门环境应急预案等 | 无任何应急预案 | 10 | 0 | 罗山县既有政府应急预案，又有部门应急预案 |
|  |  |  |  | 无政府应急预案，有部门应急预案或政府应急预案，无部门应急预案 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 既有政府应急预案，又有部门应急预案 | 0 |  |  |
| 4 | 环境应急人员数量 | 环境应急部门 | 评估区域内环境应急人员数量，主要参照全国环保部门环境应急能力建设标准中人员规模、人员学历和培训上岗率要求进行评估。选取与评估单元所属行政区域级别匹配的标准进行评估 | 不达标 | 10 | 2 | 参照全国环保部门环境应急能力建设标准，罗山县环境应急人员27人，100%大专以上 |
|  |  |  |  | 三级 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 0 |  |  |
| 5 | 应急物资储备情况 | 环境应急部门 | 评估区域内突发环境事件应急物资实物储备、协议储备、生产能力储备情况，是否满足事件应急需求 | 本地物资不能满足事件应急需求，无其他区域物资储备信息 | 15 | 7 | 评估区域内应急物资实物储备、协议储备不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 |
|  |  |  |  | 本地物资不能满足事件应急需求，但有其他区域物资储备信息，可以进行调用 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 本地物资基本满足事件应急需求，不需要从其他区域调用 | 0 |  |  |
| 6 | 环境应急决策支持 | 环境应急部门 | 是否成立环境应急专门机构或部门（环境应急中心或具有相关职能的部门）；是否建立突发环境事件应急专家组 | 未成立环境应急专门机构或部门，未建立突发环境事件应急专家组 | 15 | 0 | 已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组 |
|  |  |  |  | 已成立环境应急专门机构或部门，但未建立突发环境事件应急专家组 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 已成立环境应急专门机构或部门，已建立突发环境事件应急专家组 | 0 |  |  |
| 7 | 环境应急监测能力 | 环境监测部门 | 评估区域内环境应急监测能力情况，根据全国环境监测站建设标准中关于机构、人员能力和应急环境监测仪器配置要求进行评估 | 不达标 | 10 | 5 | 根据全国环境监测站建设标准，罗山县监测站目前在册人员22人，工程师职称3人，实验仪器、监测项目符合三级站要求 |
|  |  |  |  | 三级 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 二级 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 | 0 |  |  |
| 合计 |  | / | / | / | / | 24 | / |

通过分数统计和计算，罗山县综合环境风险指数R综合=25.49，风险等级为L（低）；

表6.1-14    罗山县综合环境风险指数计算结果汇总表

| 序号 | 环境风险指数 | 综合环境风险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类别+指数值 | R综合25.49 |
| 2 | 类别+指数值+等级 | R综合-L（低） |
| 3 | 类别+指数值+等级+构成 | R综合-L-S15V46M24 |

# 7 典型突发环境事件情景分析

## 7.1突发环境事件情景设定

本评估报告依据风险识别结果，针对风险源和受体分布较为集中的区域开展典型突发环境事件情景分析。典型突发环境事件情景筛选原则具体如下：

- 结合环境风险识别和环境风险分析结果，筛选区域重点关注的水和大气环境风险受体，确定区域重点关注的各类环境风险源及“热点”区域。

- 以环境风险受体为出发点梳理各个风险企业环境风险评估报告中针对该环境风险受体的所有典型突发环境事件情景。未开展环境风险评估的企业，可结合环境风险物质种类及数量，参照同类企业环境风险评估结果确定相关信息。

- 受多个环境风险源影响的环境风险受体，汇总分析可能发生的突发环境事件情景。

根据以上筛选原则，本评估报告在综合分析区域可能发生的突发环境事件类型、特征污染物、主要影响受体等基础上，筛选出了典型突发环境事件情景见下表。

罗山县突发环境事件情景见下表

表7.1-1    罗山县突发环境事件情景一览表

| 序号 | 事件类型 | 原因 | 可能引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸、泄露等生产安全事故 | 危化品泄露事故 | 各类盐酸、硫酸、苯、甲苯、二甲苯、氨、液碱、氯化氢、碳酸氢钠、氢氧化钠等环境风险物质泄漏可能腐蚀地面、毒害人体，严重的可进入地表水，渗入土壤，进入地下水，造成严重、持久的水体污染； 以上环境风险物质中有些易燃易爆或者受热易 分解的，可能发生火灾进而引发爆炸，对周边物品、建筑以及人员带来危险，并产生的大量毒害气体进入大气，污染环境；同时造成财产损失。 |
|  |  | 油品泄露 | - 加油站油品泄露，进入水环境或引发火灾事故，产生消防废液及浓烟污染环境 - 输油管道泄露，污染土壤及水体或引发火灾、爆炸事故。 |
|  |  | 火灾爆炸事故 | 火灾产生的浓烟污染大气环境，火灾事故造成 人员伤亡或产生消防废液泄漏出厂区，污染水 环境；火灾爆炸事故导致循环水池、备用池破 损，导致无废水外泄，污染水环境 |
| 2 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 危化品防控设施 失灵或损坏泄露 | 最大的危险即造成以上几种环境风险物质的泄 漏，进而引发火灾、爆炸，带来事件1中所述可能情景。 |
|  |  | 企业污水处理系 统水池防渗层破 损 | 污水超标排放，污染周边水环境及地下水 |
|  |  | 企业废气处理系 统损坏 | 废气超标排放，污染大气环境 |
| 3 | 非正常工况 | 企业用电不正常，防控设施不正常运转 | 可能造成生产过程中所用的各类酸等环境风险物质泄漏，污染水体、大气、土壤，以及人员伤害。 |
|  |  | 环保设施超负荷 运行或设备故障 | 废气直接进入大气，造成污染，随风扩散；废水不正常排放，进入下级污水厂。 |
| 4 | 违法排放 | 企业废气未经处 理直接外排 | 废气超标排放 |
|  |  | 企业废水未经处 理直接外排 | 废水超标排放 |
| 5 | 污水处理厂 | 污水泄露 | 罗山县污水处理厂位于罗山县城东外环路以东5km，污水排入小潢河再入竹竿河，最后入淮河，若污水处理厂发生突发环境事件导致污水超标排放则对小潢河水体造成较大影响 |
| 6 | 尾矿库溃坝 | 尾矿库废水泄露 | 罗山县目前存在四座尾矿库，均处于闭库状态，若尾矿库发生突发环境事件导致尾矿库溃坝废水泄露，则会对周边水体造成较大影响 |
| 7 | 停电、断水、停气 | 停电等情况导致环保设施停止运行 | 可能产生事件2、3、4，带来其中所述可能情景的危害。 |
| 8 | 通讯或运输 系统故障 | 通讯系统故障导致信息传达中断，未能及时采取有效措施防止污染物泄漏 | 正常生产生活时影响较小，在事故突发时，会造成不能及时报警并联络上级应急指挥人员，无法及时采取风险应急措施，造成环境危害，并会导致转移人员、物资，受伤待救治人员无法及时送去医治。 |
| 9 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 洪水、雷电、地震、山体滑坡等自然灾害 | 发生暴雨、雷电时，事故尤其严重，暴雨可能造成各类酸等环境风险物质渗出泄漏，随雨水进入地表径流、进入管道，影响地表、地下水，污染土壤； 雷电可能造成某处火花引发火灾，严重时将爆炸，造成如事件1中所述情景危害。 |
| 10 | 其他可能的情景 | 原辅料运输中发生破损；危化品运输过程中发生事故（如车祸） | 如人员使用苯等危险化学品时，操作不规范，将造成苯泄漏，引发火灾或爆炸，如事件1所述情景； 接收公司在转移危险废物时，意外脱落造成污染，等等发生可能性极小的事件。 |

## 7.2突发环境事件情景分析

### 7.2.1 突发大气环境事件引发因素及后果

①各类危险化学品泄漏

罗山县先进制造业开发区涉易挥发的危险化学品企业，若涉及危险化学品的生产设备损坏，贮罐破裂，泵、阀门等损坏，管道破裂会导致化学品泄漏事故，泄漏的危险化学品挥发会引起工作人员中毒，造成人身伤亡和财产损失，同时也会污染周边大气环境。如企业发生化学品泄漏，、甲醇、乙醇、氨水、盐酸、甲苯、乙醛等有毒有害物质会挥发，会对工作人员身体造成危害，同时在风力作用下会污染下风向的大气环境。

②危险化学品燃烧（或爆炸）

易燃易爆危险化学品在生产、贮运过程中受高温、撞击、电火花等因素作用，达到着火点易发生燃烧或引发爆炸事件，会出现几十种甚至上百种的副产物，这些副产物以烟气的方式扩散到空气中，会对事发地下风向空气环境造成严重污染，对人员身体健康造成危害。

危化品燃烧产生的副产物烯烃类碳氢化合物和二氧化氮（NO2）被排放到大气中后，在强烈的阳光紫外线照射下，会吸收太阳光所具有的能量，原有的化学链遭到破坏，形成新的产物—剧毒光化学烟雾。光化学烟雾的成分非常复杂，对动物、植物和材料有害的是臭氧、PAN和丙烯醛、甲醛等二次污染物。人和动物受到主要伤害是眼睛和粘膜受刺激、头痛、呼吸障碍、慢性呼吸道疾病恶化、儿童肺功能异常等。植物受到臭氧的损害，开始时表皮褪色，呈蜡质状，经过一段时间后色素发生变化，叶片上出现红褐色斑点。PAN使叶子背面呈银灰色或古铜色，影响植物的生长，降低植物对病虫害的抵抗力。

③企业废气事故排放

罗山县先进制造业开发区内目前企业涉及的行业主要是电子元器件制造，若此类企业的废气处理设施发生故障将会有含有毒挥发性有机物、酸性气体等有害气体排出。有毒挥发性有机物、酸性气体等有害气体超标排放会导致大气环境质量下降，进入人体呼吸道深处和肺部，可导致呼吸系统疾病的产生，直接影响周围人们的正常工作和生活。

### 7.2.2 突发水环境事件引发因素及后果

加油站风险源主要为储存、装卸及运输过程中，以及消防水泄漏可能发生的突发环境风险事故，主要包括以下几个方面。

①储存、装卸过程物料泄漏原因

a.在发生山体滑坡、泥石流、地震等自然灾害，使含油设施、设备损坏而造成油料泄漏。

b.施工建设过程留下的隐患：如在油罐的建设时，把油罐建在不良地质上，使用一段时间后出现罐基础不均匀沉降，使得罐体倾斜、罐底基础断裂，并且连接管道开裂，造成油品泄漏；或者油罐基础设计强度不够，不能满足装卸油品和罐体重量的要求，造成罐体、罐底开裂，油气泄漏。如果罐区地基处理不到位，发生地质沉降现象，会威胁厂房建筑及设备设施的安全，严重时可导致建筑物倒塌、设备设施损坏等，从而造成油料泄漏。

c.若储罐、泵、管道等质量不合格，结构不合理，维护不当、设备腐蚀、密封件失效、阀门关闭不严等原因可能造成油料泄漏。

d.若在卸油时，人员误操作，可能造成储罐满溢。

e.若库区围堰破裂，在事故情况下亦会造成油料泄漏。

f.油罐腐蚀：由于周围环境中的大气腐蚀、土壤腐蚀等，造成罐体腐蚀，油气外漏。

g.对油罐的运行管理不到位：油罐的阻火器塞、呼吸阀冻结，引起胀罐或瘪罐事故。浮顶油罐的排水阀堵塞、导向架卡阻、透气阀堵塞等，造成浮顶积水、倾斜，易油气泄漏。油罐的液位报警系统失灵，造成油罐冒顶、抽空等。

②造成火灾、爆炸，除存在易燃物质外，其他主要原因如下：

a.储罐、泵、管道等未安装防雷、防静电、接地装置；或装置接地电阻过大，接地装置损坏，可能造成雷击火花、静电火花。

b.在卸油时若流速过快，可能会因摩擦而产生静电，若静电不能及时导走，会产生静电积聚，引起静电火花。

c.在夏季高温天气，若储罐未采取有效的降温措施，可能会使罐内油品受热膨胀而发生储罐物理爆炸事故。

d.人员在库区违章动火，或携带明火进入库区，或进入罐区的车辆未安装阻火器、阻火帽等原因，亦会成为点火源。

e.人员未按要求穿防静电工作服，在罐区梳头等，均有可能产生人体静电火花。

f.储罐区、卸油区、汽车装车台运转设备的轴承、火车槽车未进行定期维护，可能发生干性摩擦火花。

g.储罐区、卸油区、汽车装车台、火车卸车栈桥等处铁质器具碰撞如鹤管与火车槽车碰撞、维修时检修器具碰撞等可能产生撞击火花。

h.电气设备短路、漏气、电气设备接头不良、电气设备不防爆、罐区内打手机等均可产生电火花。

③运输过程风险分析

该区域加油站汽油、柴油均由汽车运输出厂，在运输工程中存在的主要风险有：交通事故引起槽车破裂，物料泄漏。引起发生交通事故的原因是多种多样的，主要包括三方面：一是人为原因，二是车辆质量原因，三是路况不良；车辆运输槽车破损、阀门损坏、关闭不严等原因，造成物料泄漏；物料泄漏后，挥发气体和空气混合达到爆炸极限，遇明火或高热便会发生爆炸事故；泄漏的物料若不及时收集，可能下渗污染地下水，或随水漂流污染地表水。

④消防水泄漏环境风险分析

在发生火灾、爆炸事故时，采用消防水车或消防水管灭火过程中会产生一定的消防废水，主要含有石油类、悬浮物等，如果不及时收集处置，会沿着地表、沟渠进入附近河流，从而沿河进入水源地，对水源地的水环境质量存在一定的污染影响。

生产过程中可能会发生的风险因素分析见下表。

表7.2-1    主要风险因素分析

| 事故发生环节 | 类型 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 储存、装卸 | 泄漏 | 阀门破损、设备破损、违章操作，管线破损、泵封闭不佳、密封圈破损，控制系统失灵等 |
|  | 中毒 | 泄漏导致现场污染物浓度超标 |
|  | 火灾、爆炸 | 明火、静电、摩擦、碰击、雷电等 |
| 输运 | 泄漏 | 槽门破损、阀门损坏或关闭不严，运输过程中的交通事故等 |
|  | 中毒 | 泄漏导致危险品浓度超标 |
|  | 火灾、爆炸 | 泄漏与空气接触，明火、静电、雷击、撞击等 |
| 消防水池泄漏 | 污染影响 | 消防水池泄漏、不及时收集处置 |

### 7.2.3 复合突发环境事件情景分析

（1）危险化学品泄漏、火灾或爆炸

危险化学品泄漏：罗山县先进制造业开发区内企业贮存的主要危险化学品包括酸类、碱类、有毒物质、工业用油等物质，在使用、贮存、交通运输过程中因操作失误、管理不当、交通事故等原因造成危险化学品泄漏，一旦处理不当致使有毒有害泄漏物进入水体，会对水质造成污染，对水生生物造成危害。

火灾、爆炸：当易燃易爆危险化学品发生火灾爆炸事件时，处置过程中不可避免产生大量消防废液，一旦消防废液进入地表水体，废液中的有毒有害或油类物质会对水环境造成污染。

（2）废水事故排放

工业废水：罗山县先进制造业开发区废水的主要污染特征包括COD浓度高、SS高、酸性或碱性强、有机物浓度高等。一旦工业废水发生事故外排进入周边地表水体，可造成周边区域水体受到污染；污染物质还可能经地表径流或地下暗流的转运作用造成地下水的污染，其危害后果及严重程度随排放物质的种类和排放数量的不同而变化。另外，工业废水成分复杂，一旦发生事故外排流经周边裸露地表或通过缝隙渗入地下，废水中的有机物、酸、碱等有毒有害成分会被土壤吸附，影响土质和土壤结构，导致土壤的降解功能下降，对土壤生态系统造成破坏。

污水处理厂：罗山县内污水处理厂当突发停电、设施故障、操作管理不当等原因造成污水未经处理直接排入厂外水体，将对受纳水体水质造成污染，甚至形成跨区域污染事件。

（3）固体废物（含危险废物）事故排放

固体废物分为工业固体废物（含危险废物）和生活垃圾两类。工业固体废物尤其是危险废物在暂存、管理、转运或处置过程中，因人为或自然不可抗力等原因发生泄漏，使废物暴露于环境中，在雨水淋溶或水体浸泡下极易溶解出有毒有害污染物质，并随地表径流进入河道或渗入地下，可能会对地表水、地下水和土壤环境造成污染，对水生生态系统造成破坏。

随着社会经济的高速增长和城镇化建设的不断加快，人民生活水平迅速提高，城市生活垃圾产生量也与日俱增，若清运不及时，大量堆积的垃圾可产生各种有毒有害物质，其渗滤液或雨水淋溶液随地表径流进入地表水或深入地下，会对水环境造成污染；垃圾清运过程中垃圾的散落进入水体也会引发环境污染事件。

（4）危废及危险化学品运输事故

各企业所使用的危险化学品及产生的危废在罗山县主要通过汽车运输，主要通过汽车、叉车、人工搬运等方式，厂区内主要采用叉车、人工搬运等方式，物料在运输过程中可能发生泄漏和爆炸事故。物料在运输过程中会因车辆损坏、交通事故、操作不当等引起泄漏，甚至引发车辆爆炸危害人生安全，危化品及危废泄漏于水体和土壤中会引起土壤和水体的污染，破坏生态环境。同时，危废及危险化学品转运过程中，一旦出现人为弃置有毒有害物质的事故，在有毒物质倾倒的瞬间会形成浓度较高的有机蒸汽，当蒸汽浓度超过其半数致死浓度后，极易造成人员伤亡；同时随意倾倒的危险废物会对倾倒场地的土壤。地下水和地表水环境造成严重影响。

（5）天然气输送管道突发环境事件

企业天然气在发生泄漏、断裂的情况下，由于天然气密度比空气大，天然气中主要成分是甲烷，漂在空中，不会落入水体，对水体影响较小。在泄漏断裂后管道维修过程中会对水体产生一定的影响，因此，项目应采取一定的风险防范措施及相关水工保护，减小对水体的影响。

在发生火灾、爆炸情况下，天然气被点燃，燃烧成CO2，对水体影响较小。但在发生爆炸情况下，对周边水体都有一定的影响。

（6）群发、链发突发环境事件

工业集中区，某一特定企业的火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼（烫）伤等事故，会对相邻企业造成一定影响。由于相邻企业建（构）筑之间有符合规范要求的安全防火间距，因此发生一般的火灾、爆炸事故时，影响较小，不会导致二次事故的发生。但发生重大突发环境事故时，可能会导致群发或链发的突发环境事件，对周边环境及人民生命财产安全造成巨大的影响。

（7）各种自然灾害、极端天气或不利气象条件

当遭遇暴雨台风等极端天气时，可能造成罗山县集中饮用水水源地周边雨水排水不畅，饮用水水源地上游连接水体水量短时间内增大，雨水冲刷周边农田、村庄后汇入河流造成水质短时间内发生变化等因素；当罗山县先进制造业开发区周边雨水无法及时排泄时，雨水可能会浸没企业有毒有害化学品仓库，极易将有毒有害物质随水流带入土壤、水体中，对附近地下水和地表水环境造成一定影响。排水管网、事故池等事故污水收集措施遭到破坏时极易对事故所在地地下水环境造成严重影响。

## 7.3历史突发环境事件情景

信阳市罗山县乙酸乙烯罐车泄露事故

（1）事故发生过程

2017年6月27日05时28分，信阳市罗山县S229省道罗山往息县方向发生一辆运载槽醋酸乙烯的罐车与一辆拉沙车相撞，罐体破损发生泄漏；罗山县消防大队接到报警后立即启动危化品泄露事故处置预案，调集大队4辆消防车、18名指战员赶赴现场，同时向支队119指挥中心汇报，并与县110指挥中心和政府应急办取得联系，请求调集安监局、环保局、120急救、交警等部门前来增援。消防官兵到达事故地点时有明显的刺激性气味，警戒组划定警戒线，侦察组勘查发现罐体左后侧有明显破损，内装液体泄露较为迅速，满载30余吨醋酸乙烯已泄漏大半，都流至路南侧一封闭水塘内，100米范围内刺鼻气味明显。

（2）事故采取的急救措施

消防官兵迅速展开行动至7时15分，泄漏点基本停止泄漏，17时30分，从驻马店调来的导罐车到位开始导罐，20时25分，现场处置完毕，经环保、安监技术人员检测，确定险情排除。

（3）事故总结

本次事故为交通事故，其环境风险本身就具有不确定性，因此需加强应急抢险救援队伍的快速反应能力，使应急救援队伍能够快速到达事故发生地，同时还需要加强应急救援人员的专业能力。

# 8 环境风险防控与应急措施差距分析

依据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）文件要求，要根据环境风险识别与环境风险分析结果，重点对区域环境风险等级为较高及以上的区域，从环境风险受体、环境风险源及区域环境风险管理与应急能力方面对比分析，找出问题和差距。

## 8.1环境风险受体管理差距分析

### 8.1.1 饮用水水源保护区、生态保护红线

按照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》、《生态保护红线划定指南》等有关规定，目前罗山县各饮用水水源地内未设置排污口。

因此，针对饮用水水源、水产种质资源保护区等划定的生态保护红线内不存在不符合功能定位的开发活动。

按照《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》可知，“行政区域内有多个水源地的，可一个水源地编制一个应急预案，也可以多个水源地统一编制一个水源地应急预案，但要为每一个水源地单独编制一个符合各自特点和特定突发环境事件情景的应急响应专章”，据调查罗山县现有集中式饮用水水源地未编制水源地应急预案。

差距分析：根据对饮用水水源地周边环境调查，编制集中式饮用水水源地应急预案。

### 8.1.2 大气环境风险受体

根据信阳市生态环境局罗山分局提供的信阳市罗山县行政区划范围内的建设项目环境影响评价文件及批复中各类防护距离的规定，机关、学校、医院、居民区等重要环境风险受体与环境风险的距离基本满足符合环境影响评价文件及批复的要求。

## 8.2 环境风险源管理差距分析

### 8.2.1 固定源

罗山县内部分企业已开展了环境风险企业突发环境事件应急预案备案管理工作，部分环境风险企业已按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》要求开展环境风险评估，确定风险等级，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》制定突发环境事件应急预案并备案，按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的要求建立了隐患排查治理制度、突发环境事件风险防控措施、环境风险监测预警体系以及信息通报等其他环境风险防控措施。

下一步，罗山县要进一步落实环境风险企业的突发环境事件的备案管理，督促企业环境应急装备和物资的完善和隐患排查治理制度的落实，定期检查企业应急演练计划落实和公开情况。

差距分析：罗山县部分环境风险企业未完成突发环境事件应急预案的备案工作。部分企业突发环境事件应急预案需要进行修订、更新。

### 8.2.2 移动源

按照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》等有关规定，罗山县行政区划范围内的危险化学品运输载具已按规定安装GPS设备，承运人取得相应资质后按照专用路线和规定时间行驶

## 8.3 区域环境风险管理与应急能力差距分析

### 8.3.1 环境风险源布局与管理

针对信阳市罗山县提出以下风险防范措施：

（1）环境风险源强的减排措施

①控制新增风险源

罗山县先进制造业开发区应严格控制入驻企业危险物质使用和储存量。严格筛选进区项目，严格项目环境准入门槛，限制引入重大风险源企业，严格控制涉危企业。项目入区后，合理规划平面布置，危险品仓储用地应与人员稠密的车间、以及周边企业宿舍等保持一定距离，如在危险品仓库周围可安排一般仓储用地加以缓冲；凡禁火区均应设置明显标志牌；配备足够的消防设施，落实防火安全责任制。

②危险物质的限制与监控

应对罗山县境内易燃易爆、有毒有害等重点危险物质的分布、流向、数量加以监控和必要的限制，建立动态管理信息库，对其数量和状态进行动态监控在线管理，区域内联成网络，并定期对危险源进行隐患排查治理工作并记录备案。重点危险物质可包括：a《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）规定的极度危害物质和高度危害物质；b强反应物和爆炸物质；c高度易燃物质；d放射性物质等。

③危险装置和设施的监控和限制

易燃易爆等危险物质的使用和贮存企业，应设置消防水池，以及厂区生产废水、雨水（初期、后期）、清下水和事故消防废水的切换收集系统。一旦火灾爆炸事故发生，消防废水应收集引入废水事故池，确保妥善安置，不对区域水体质量造成损害。

各风险企业的生产区、贮存区、固废存放处及污水事故池应做好地面防渗，并加强对污水管线跑冒滴漏的定期巡视，避免污水、消防废水、固体废物渗滤液等污染地下水体。

（2）工业污染源总量控制

通过以下减排工程的实施，实现区域SO2、NOx、VOCs、烟（粉）尘、化学需氧量和氨氮排放总量控制。具体有：

①控制开发规模，合理筛选项目。

②对排污大的企业进行技术改造、产业升级，以削减其总量，同时应关闭一些产值低、污染较重、治理不到位的企业。

③对超标、超总量、高耗能和使用、排放有毒有害物质的企业实施强制性清洁生产审核。

④重点行业企业工业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，开发区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。

⑤推进表面涂装、包装印刷、汽车制造与维修等重点行业挥发性有机物排查与综合整治。进一步开展重点行业有机废气治理，逐步建立重点企业挥发性有机物污染治理档案，建立基于环保设施废气挥发性有机物去除率的监督监测和监管制度。

（3）鼓励企业技术改造及产业结构调整

对于高风险、高能耗、高污染的企业应进行产业结构调整。坚持通过市场竞争实现优胜劣汰，鼓励企业兼并重组。对产能严重过剩行业，强化环保、能耗、技术等标准，清理各种优惠政策，消化一批存量，严控新上增量。

坚持以转变发展方式为主线，把化解产能严重过剩矛盾作为产业结构调整的重点，按照尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治的总原则，立足当前，着眼长远，着力加强宏观调控和市场监管，坚决遏制产能盲目扩张；着力发挥市场机制作用，完善配套政策，着力创新体制机制，加快政府职能转变，建立化解产能严重过剩矛盾长效机制，推进产业转型升级。

建立长效机制。加强协调配合，强化监督管理，深化投资体制改革，坚决清理废除地方政府在招商引资中损害公平竞争的优惠政策，理顺资源、要素价格的市场形成机制，提高产业准入的能耗、物耗、水耗和生态环保标准，建立生态环保补偿责任制。为了鼓励企业开展技术改造和产业结构调整升级，信阳市罗山县相关部门应该积极配合、支持企业的技术研发、改造。相关企业及相关部门可通过以上的措施来开展技术改造和产业结构调整升级：推动重大技术改造项目建设；促进新产品新技术的开发应用；加快企业自主研发机构建设；完善产业公共技术创新服务体系；加强产学研联合；加强知识产权创造、运用和保护能力；加强质量品牌建设。

（4）淘汰落后企业

以《产业结构调整指导目录2019年本》为主要依据，结合各行业特点调查罗山县内的高耗能企业的实际数量及现状情况，加大落后产能淘汰力度，依法关停一批高污染、高能耗的“低、小、散”企业，对于潜在环境危害风险大、升级改造困难的企业，要逐步予以淘汰。

### 8.3.2 环境应急处置能力

根据调查，罗山县重点河流设置有拦污坝、应急池可拦截污染物进入水体的应急工程设施，无节制闸、调水沟渠等连接水体的应急工程设施。

表8.3-1    罗山县竹竿河流域应急空间与设施一览表

| 编号 | 名称 | 类型 | 所在乡镇 | 使用状态 | 总库容（万方） | 水位（m） | 所在河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大湾水库 | 水库 | 铁铺镇 | 可用 | 12.13 | 126.8 | 竹竿河支流 |
| 2 | 大堰水库 | 水库 | 定远乡 | 可用 | 12.42 | 93.5 | 竹竿河支流 |
| 3 | 方湾水库 | 水库 | 定远乡 | 可用 | 48.45 | 97.2 | 竹竿河支流 |
| 4 | 高洼水库 | 水库 | 周党镇 | 可用 | 23.7 | 138.2 | 竹竿河支流 |
| 5 | 红石桥水库 | 水库 | 山店乡 | 可用 | 24.8 | 105.3 | 竹竿河支流 |
| 6 | 胡家洼水库 | 水库 | 铁铺镇 | 可用 | 11.47 | 111.8 | 竹竿河支流 |
| 7 | 黄破楼水库 | 水库 | 潘新镇 | 可用 | 47.3 | 105.4 | 竹竿河支流 |
| 8 | 马老水库 | 水库 | 青山镇 | 可用 | 11.47 | 104.6 | 竹竿河支流 |
| 9 | 猫子堰水库 | 水库 | 周党镇 | 可用 | 22.4 | 67.6 | 竹竿河支流 |
| 10 | 木尔安水库 | 水库 | 定远乡 | 可用 | 64.45 | 122.5 | 竹竿河 |
| 11 | 牛角水库 | 水库 | 朱堂乡 | 可用 | 12.12 | 110.36 | 竹竿河支流 |
| 12 | 彭库塘水库 | 水库 | 彭新镇 | 可用 | 11.22 | 114.5 | 竹竿河支流 |
| 13 | 破塘水库 | 水库 | 灵山镇 | 可用 | 10.52 | 104 | 竹竿河支流 |
| 14 | 陶庄水库 | 水库 | 定远乡 | 可用 | 23.8 | 116.4 | 竹竿河支流 |
| 15 | 王冲水库 | 水库 | 定远乡 | 可用 | 26.92 | 99.5 | 竹竿河支流 |
| 16 | 杨树冲水库 | 水库 | 定远乡 | 可用 | 25.27 | 97 | 竹竿河支流 |
| 17 | 曾山水库 | 水库 | 铁铺镇 | 可用 | 12.13 | 126.8 | 竹竿河支流 |
| 18 | 郭冲水库 | 水库 | 铁铺镇曾山村 | 可用 | 13.64 | 55 | 竹竿河支流 |
| 19 | 芦子冲水库 | 水库 | 定远乡朱庄村 | 可用 | 17.94 | 80.63 | 竹竿河支流 |
| 20 | 庙仙孙湾水库 | 水库 | 山店乡畔店村 | 可用 | 15.69 | 160.9 | 竹竿河支流 |
| 21 | 南冲水库 | 水库 | 庙仙乡将洼村 | 可用 | 14.31 | 67.2 | 竹竿河支流 |
| 22 | 彭湾水库 | 水库 | 定远乡定远村 | 可用 | 13.62 | 127.58 | 竹竿河支流 |
| 23 | 小陈乡水库 | 水库 | 庙仙乡姜嘴村 | 可用 | 11.32 | 64.9 | 竹竿河支流 |
| 24 | 元冲水库 | 水库 | 庙仙乡熊林村 | 可用 | 13.64 | 55 | 竹竿河支流 |
| 25 | 张独湾水库 | 水库 | 周党镇田河村 | 可用 | / | 92.6 | 竹竿河支流 |
| 26 | 邹李洼水库 | 水库 | 莽张镇石头村 | 可用 | 17.94 | 80.63 | 竹竿河支流 |

表8.3-2    罗山县浉河流域应急空间与设施一览表

| 编号 | 名称 | 类型 | 所在乡镇 | 使用状态 | 总库容（万方） | 水位（m） | 所在河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龟山二库水库 | 水库 | 尤店乡政府 | 可用 | 49.44 | 61.8 | 浉河支流 |
| 2 | 胡湾水库 | 水库 | 楠杆镇石畈村 | 可用 | 10.19 | 96 | 浉河支流 |
| 3 | 李桥水库 | 水库 | 高店乡中心村 | 可用 | 50.45 | 71 | 浉河支流 |
| 4 | 齐楼水库 | 水库 | 高店乡陈堂村 | 可用 | 17.88 | 75.9 | 浉河支流 |

表8.3-3    罗山县小潢河流域应急空间与设施一览表

| 编号 | 名称 | 类型 | 所在乡镇 | 使用状态 | 总库容（万方） | 水位（m） | 所在河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白石庙水库 | 水库 | 青山镇 | 可用 | 23.44 | 140.2 | 小潢河支流 |
| 2 | 大松林水库 | 水库 | 朱堂乡 | 可用 | 13.7 | 124.1 | 小潢河支流 |
| 3 | 高老湾水库 | 水库 | 朱堂乡 | 可用 | 13.8 | 127 | 小潢河支流 |
| 4 | 黄山洼水库 | 水库 | 青山镇 | 可用 | 22.08 | 126.5 | 小潢河支流 |
| 5 | 莲花塘二库水库 | 水库 | 灵山镇 | 可用 | 39.5 | 108.9 | 小潢河支流 |
| 6 | 灵山二库水库 | 水库 | 灵山镇 | 可用 | 27.1 | 151.8 | 小潢河支流 |
| 7 | 马西水库 | 水库 | 青山镇 | 可用 | 12.99 | 94.2 | 小潢河支流 |
| 8 | 任大唐水库 | 水库 | 子路镇 | 可用 | 22.1 | 86.2 | 小潢河支流 |
| 9 | 吴榜水库 | 水库 | 朱堂乡 | 可用 | 11.4 | 174.1 | 小潢河支流 |
| 10 | 鱼肠沟水库 | 水库 | 朱堂乡 | 可用 | 24.6 | 166.16 | 小潢河支流 |
| 11 | 张河边水库 | 水库 | 子路镇 | 可用 | 110 | 64.63 | 小潢河支流 |
| 12 | 草塘水库 | 水库 | 彭新镇 | 可用 | 11 | 102.8 | 小潢河支流 |
| 13 | 东大冲水库 | 水库 | 彭新镇曾店村 | 可用 | 18.1 | 88.9 | 小潢河支流 |
| 14 | 董楼水库 | 水库 | 青山镇岳山村 | 可用 | 10.6 | 124 | 小潢河支流 |
| 15 | 冯乡水库 | 水库 | 龙山乡双店村 | 可用 | 17.19 | 72 | 小潢河支流 |
| 16 | 贺冲水库 | 水库 | 彭新镇明月村 | 可用 | 10.1 | 126.5 | 小潢河支流 |
| 17 | 灵山一库 | 水库 | 灵山风景管理局灵山村 | 可用 | 20.6 | 210 | 小潢河支流 |
| 18 | 令牌堰水库 | 水库 | 朱堂乡刘湾村 | 可用 | 17 | 134.5 | 小潢河支流 |
| 19 | 马古井水库 | 水库 | 楠杆镇樊湾村 | 可用 | 72.58 | 69.7 | 小潢河支流 |
| 20 | 牛头山水库 | 水库 | 彭新镇张堂村 | 可用 | 10.5 | 102.7 | 小潢河支流 |
| 21 | 王家洼水库 | 水库 | 朱堂乡马河村 | 可用 | 12.1 | 118.2 | 小潢河支流 |
| 22 | 西大冲水库 | 水库 | 彭新镇曾店村 | 可用 | / | / | 小潢河支流 |
| 23 | 杨洼水库 | 水库 | 彭新镇公山村 | 可用 | / | / | 小潢河支流 |
| 24 | 迎水冲水库 | 水库 | 灵山镇长山村 | 可用 | / | / | 小潢河支流 |

表8.3-4    罗山县九龙河流域应急空间与设施一览表

| 编号 | 名称 | 类型 | 所在乡镇 | 使用状态 | 总库容（万方） | 水位（m） | 所在河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白水冲水库 | 水库 | 彭新镇 | 可用 | 14.8 | 103.4 | 九龙河 |
| 2 | 陈畈水库 | 水库 | 子路镇 | 可用 | 36.12 | 70 | 九龙河支流 |
| 3 | 地基洼水库 | 水库 | 彭新镇 | 可用 | 20.2 | 110 | 九龙河支流 |
| 4 | 洪大堰水库 | 水库 | 彭新镇 | 可用 | 21.9 | 103.9 | 九龙河支流 |
| 5 | 磨盘山水库 | 水库 | 潘新镇 | 可用 | 24.7 | 86.9 | 九龙河支流 |
| 6 | 祁冲水库 | 水库 | 彭新镇 | 可用 | 27.6 | 144.2 | 九龙河支流 |
| 7 | 杨西冲水库 | 水库 | 铁铺镇 | 可用 | 36.9 | 158 | 九龙河支流 |
| 8 | 长冲水库 | 水库 | 铁铺镇 | 可用 | 48 | 130.2 | 九龙河支流 |
| 9 | 草坡水库 | 水库 | 铁铺镇 | 可用 | 14.8 | 211.1 | 九龙河支流 |
| 10 | 凡坡水库 | 水库 | 铁铺镇铁铺村 | 可用 | 34 | 119.5 | 九龙河支流 |
| 11 | 旱泥冲水库 | 水库 | 铁铺镇转蓬村 | 可用 | 13.5 | 132 | 九龙河支流 |
| 12 | 莲花塘水库 | 水库 | 彭新镇倒座村 | 可用 | 19.5 | 88.2 | 九龙河支流 |
| 13 | 刘湾水库 | 水库 | 彭新镇张堆村 | 可用 | 39.3 | 89.9 | 九龙河支流 |
| 14 | 彭新孙湾水库 | 水库 | 彭新镇明月村 | 可用 | 11.8 | 143.4 | 九龙河支流 |
| 15 | 新庄水库 | 水库 | 周党镇桃园村 | 可用 | / | / | 九龙河支流 |
| 16 | 杨冲水库 | 水库 | 彭新镇杨店村 | 可用 | / | / | 九龙河支流 |
| 17 | 油房冲水库 | 水库 | 周党镇中山村 | 可用 | / | / | 九龙河支流 |

### 8.3.3 环境监测预警能力

（1）罗山县环境应急监测机构

罗山县环境监测站是通过省级资质认定的环境监测系统三级站，于2013年首次通过河南省资质认证，2016年分别通过省级资质认证的复查换证。承担着全县境内环境质量及污染源监督性监测任务，能够开展资质证书能力范围内的水和废水、环境空气和废气、噪声三大类39项环境监测项目。

罗山县环境监测站内部设置：办公室、质量保证室、水质监测、空气监测室、综合技术室等5个室。现有实验室用房面积150平方米，通过检定用于水、气、噪声环境监测的仪器设备35台（套）。

现有在册人员25人，中级专业技术职称6人，初级专业技术职称2个。监测站在业务上主要对口上级环保局监测科和环境监测站及市、县质量技术监督局。上级监测科及环境监测站主要是下达监测任务和业务指导，质监部门主要是对监测机构质量体系运行和监测数据质量的监督管理。

监测站目前主要是服务于行政管理和行政执法，不接受社会及企业委托监测项目，所有监测不收取任何费用。

（2）第三方环境应急监测机构情况

根据调查信阳市境内现有多家环境监测机构，具备在罗山县发生突发环境事件时协助政府或企业开展应急监测。

①信阳市师源检测技术服务有限公司

该公司拥有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书。环境保护监测；生态资源监测许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；职业卫生技术服务。

②河南润达生态环境检测技术有限责任公司

该公司拥有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书。当前公司主要从事环境、卫生、能源、化工、非道路移动柴油机械、冶金矿石检验检测；农业、水利、城市用水和其他用水水质检测。

③河南豫南检测中心有限公司

该公司拥有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书。该公司目前具有食品检测（粮食及其制品、食用油脂、饮料及冷冻饮品、水产制品、蔬菜水果）、环境检测（公共场所卫生检测、固废及沉淀物检测、气体检测、水质检测、噪音检测）、农产品检测。

### 8.3.4 环境应急预案管理

根据《突发环境事件应急预案管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》等要求，已对政府和部门环境应急预案定期评估和修复，并按要求向有关部门备案和定期进行演练。信阳市生态环境局罗山分局已对辖区内环境风险企业应急预案进行有效管理，出具加盖行政机关印章的突发环境事件应急预案备案登记表，并对备案的环境应急预案汇总、整理、归档，建立环境应急预案数据库。但部分环境风险企业未编制完成（或更新）环境风险应急预案和备案。

### 8.3.5 环境应急队伍建设

目前信阳市生态环境局罗山分局已建立了突发环境应急队伍，同时，罗山县还应根据实际情况完善相应的环境应急物资和设备，同跨界影响的相邻区域、相关部门之间，签订应急联动协议、制定应急联动方案并建立机制保障实施制。

适时组织联合环境应急实战演练，提升应急处置能力，建立资源共享、优势互补、科学决策、快速高效、分工明确的环境应急处置体系下，环境应急队伍满足罗山县区域环境应急管理的需要。

### 8.3.6 环境应急物资储备

罗山县应急管理局、消防救援大队储备有一定应急抢险救灾物资和消防物资。但根据《应急资源调查报告》可知：罗山县应急管理局、消防救援大队现有应急物资不足以满足罗山县应急需求，需要针对区域的突发环境事故类型以及现有的应急能力进一步补充完善应急资源。

同时罗山县区划范围内的企业储备了一定的环境应急装备和物资；但少部分环境风险企业需要完善应急人力资源设定、应急物资储备。

信阳市生态环境局罗山分局每年制定应急演练计划，并开展应急演练，应急物资的储备基本满足本区域突发事件应急需求。对照《全国环保部门环境应急能力建设标准》中区（县）级建设二级标准，罗山县应急能力差距见表8.3-12。

表8.3-12    罗山县环境应急物资差距分析

| 要求 |  |  |  | 基本情况 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境应急指挥系统 | 固定指挥平台 | 应急指挥平台、综合应用系统的服务器及网络设备 | 自定 | 无 | 未满足要求 |
|  |  | 视频会议系统和视频指挥调度系统 | 自定 | 无 | 未满足要求 |
|  | 移动指挥通信系统 | 车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统 | 自定 | 无 | 未满足要求 |
|  |  | 便携式移动通信终端 | 自定 | 1套 | 满足要求 |
| 应急交通工具 |  | 应急指挥车 | 自定 | / | / |
|  |  | 应急车辆 | 自定 | / | / |
| 应急防护装备 |  | 化学防护服 | 自定 | 2套 | 基本满足要求 |
|  |  | 应急现场工作服（套） | 1人/套 | 1人/套 | 满足要求 |
|  |  | 易燃易爆气体报警装置 | 2套 | 无 | 未满足要求 |
|  |  | 有毒有害气体检测报警装置 | 2套 | 2套 | 满足要求 |
|  |  | 辐射报警装置 | 2套 | 无 | 未满足要求 |
|  |  | 医用急救箱 | 2人/1套 | 若干 | 基本满足要求 |
|  |  | 应急供电、照明设备 | 自定 | 若干 | 满足要求 |
|  |  | 睡袋 | 自定 | 若干 | 满足要求 |
|  |  | 帐篷 | 自定 | 若干 | 满足要求 |
|  |  | 防寒保暖、给氧等生命保障装备 | 自定 | 若干 | 满足要求 |
| 应急调查取证设备 |  | 高精度GPS卫星定位仪 | 自定 | 若干 | 满足要求 |
|  |  | 激光测距望远镜 | 自定 | 若干 | 满足要求 |
|  |  | 应急摄像器材 | 1台 | 1台 | 基本满足要求 |
|  |  | 应急照相器材 | 2台 | 2台 | 基本满足要求 |
|  |  | 应急录音设备 | 2台 | 4台 | 满足要求 |
|  |  | 对讲机 | 10台 | 若干 | 满足要求 |

## 8.4 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上分析，需要完善的环境风险防控和应急措施见表8.4-1。

表8.4-1    需要完善的环境风险防控和应急措施一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改目标 | 整改完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗山县应急管理局、消防救援大队现有应急物资及装备不能满足罗山县应急需求 | 罗山县应急管理局、消防救援大队需要针对区域的突发环境事故类型以及现有的应急能力进一步补充完善应急资源；同时做好与应急物资依托企业的沟通协调工作 | 2022年12月 |
| 2 | 完善罗山县应急体系 | 完善与辖区内企业及上级政府应急联动，完善应急体系 | 长期 |
| 3 | 建立污染源清单制度。要在全面调查摸底的基础上，建立罗山县重点涉气企业，逐条河流建立涉水企业、污水处理厂等污染源清单，弄清楚每个污染源的主要污染因子、浓度、日排量和入河渠详细位置，为环境监管、污染调查和在应急状态下采取限产限排等紧急措施提供有力的基础保障。 | 对罗山县重点涉水企业、涉气企业、污水处理厂进行了监管与污染调查。 | 2023年4月 |
| 4 | 存在跨界影响的相邻区域、相关部门之间签订应急联动协议、制定跨区域、流域环境应急预案，定期会商、联合演练、联合应对。 | 签订应急联动协议、制定跨区域、流域环境应急预案，定期会商、联合演练、联合应对 | 长期 |

# 9 环境风险管理措施建议

根据罗山县行政区划范围内环境风险源、环境风险受体分布、评估结果，应急防控能力建设情况、应急物资调查结果以及区域环境风险管理差距分析情况，为进一步完善突发环境事件风险防范体系，避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件所造成的影响。从列举优先管理对象清单、区域环境风险空间布局优化、区域环境风险防控和应急救援能力建设以及区域突发环境事件应急预案管理四个方面提出环境风险管理措施建议。

优先管理对象清单：

为加强对罗山县行政范围内环境风险管理，需筛选出重点环境风险源、重点环境风险受体和重点管控区域清单，有关部门按照职责分工，对清单中风险源、风险受体以及区域加强监管，重点加强执法检查，确保不留死角和盲区；不定期开展突发环境事件隐患分析研判和风险评估工作。

根据前述识别分析结果，罗山县重点环境风险源、重点环境风险受体以及重点管控区域在内的优先管理对象清单见表9.1-1。

表9.1-1    重点环境风险源、风险受体和监管区域一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点环境风险源 | 信阳鑫鑫木业有限公司 | 重大、较大环境风险等级企业 |
|  |  | 河南淮河木业有限公司 |  |
| 2 | 重点环境风险受体 | 罗山县小龙山水库、罗山县石山口水库、罗山县周党镇水厂地下水井、罗山县周党镇吊桥水库、罗山县莽张镇方小湾地下水井群、罗山县莽张镇凉亭水库、罗山县楠杆镇地下水井群、罗山县楠杆镇跃进水库、罗山县庙仙乡地下水井、罗山县竹竿镇地下水井、罗山县高店乡地下水井群、罗山县尤店乡地下水井群、罗山县东铺镇地下水井群、罗山县朱堂乡滴水崖水库、罗山县朱堂乡小潢河—响水河、罗山县灵山镇小潢河、罗山县山店乡响水潭水库、罗山县铁铺镇青棚水库、罗山县彭新镇藤子沟水库、罗山县彭新镇大坡岭水库、罗山县潘新镇九龙河、罗山县定远乡竹竿河、罗山县子路镇子路河 | 集中式饮用水水源保护区 |
| 3 | 重点监管区域清单 | 罗山县先进制造业开发区 | 工业集中区 |

区域环境风险空间布局优化：

根据区域环境风险分布特点，按照相关法律法规、规划要求，从保护人口集中区、集中式饮用水水源保护区等重要环境风险受体角度出发，按照源头防控的原则，对于高风险区域，罗山县先进制造业开发区等工业集中区，提出如下空间布局优化建议：推进工业园区外的风险企业入园，鼓励企业减少环境风险物质使用；合理调整危险化学品运输路线，避开人口集中区、集中式饮用水水源保护区等。针对环境风险受体提出如下空间布局优化建议：严格各饮用水水源保护区监管，及时纠正环境违法行为。

区域环境风险防控和应急救援能力建设：

根据区域环境风险水平和能力差距分析结果，从环境监测预警、应急防护工程、队伍建设、物资储备以及联动机制方面提出如下建议。

（1）环境监测预警。根据相关标准规范，加强基础环境监测分析能力，强化重点特征污染物应急监测能力；在涉及有毒有害气体的化工园区或工业聚集区，建设监控预警设施及研判预警平台，提高水和大气环境应急监测预警能力。

（2）环境应急防护工程。针对环境风险等级为较高以上的区域及可能的污染物扩散通道，加强污染物拦截、导流、稀释和物理化学处理能力建设，建设取水口应急防护工程。

（3）环境应急队伍建设。建立健全环境应急管理机构，提高人员业务能力；加强环境应急专家库建设；设立专职或兼职的环境应急救援队伍，提高专业化、社会化水平。

（4）环境应急物资储备。建立健全政府专门储备、企业代储备等多种形式的环境应急物资储备模式，建设环境应急资源信息数据库，提高区域综合保障能力；针对化工园区等重点区域，就近设置环境应急物资储备库。

（5）环境应急联动机制建设。存在跨界影响的相邻区域，签订应急联动协议，制定跨区域、流域环境应急预案，定期会商、联合演练、联合应对。

区域突发环境事件应急预案管理：

为提高环境应急预案针对性、实用性，重点从企业、政府两个方面提出如下环境应急预案管理建议。

（1）企业环境应急预案。加强企业环境风险评估与环境应急预案备案管理，督促企业做好环境应急预案培训、演练、落实主体责任。

罗山县环境风险企业已将突发环境事件应急预案送至信阳市生态环境局罗山分局备案，罗山县大部分风险企业已经完成备案，其他环境风险企业应急预案也在积极编制评审中。对于还未拿到备案登记表的企业，应督促其及时完成突发环境事件应急预案的编制、评审、备案工作。

（2）政府环境应急预案。根据典型突发环境事件情景分析结果，编制、修订政府环境应急预案，明确应急指挥机构、职责分工、预警、应对响应流程，重点针对各种典型事件情景，细化应急处置方案及人员、物资调配流程，针对高、较高环境风险区域编制专项环境应急预案或实施方案。