关于2024年10月9日拟对信阳市平桥区志伟矿业制品厂年加工2万吨膨润土项目环境影响评价文件做出拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对《信阳市平桥区志伟矿业制品厂年加工2万吨膨润土项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批意见。为保证《信阳市平桥区志伟矿业制品厂年加工2万吨膨润土项目环境影响报告表》审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为2024年10月9日-2024年10月14日。

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0376-3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信阳市平桥区志伟矿业制品厂年加工2万吨膨润土项目 | 信阳市平桥区五里店街道办事处王水村高湾组 | 信阳市平桥区志伟矿业制品厂 | 河南省华工环保科技有限公司 | - 信阳市平桥区志伟矿业制品厂年加工2万吨膨润土项目位于信阳市平桥区五里店街道办事处王水村高湾组。项目占地面积8091m2，主要设置生产车间、原料库、成品库、晾晒场以及办公用房等建构筑物。项目生产工艺为：原料—卸料—晾晒—投料—磨粉—包装入库。项目建成后年产规模为2万吨钠基膨润土。项目总投资100万元，其中环保投资22万元。 | 1、落实废水污染防治措施。项目营运期产生废水主要为车辆冲洗水及生活污水，其中车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运肥田，均不外排。 2、落实废气污染防治措施。项目共设置1条生产线。营运期产生废气主要为生产线上料、磨粉、包装等工序产生的颗粒物。上料工序与磨粉、包装工序不同时进行生产。膨润土生产线上料工序设置集气罩，废气经集气收集后引入1套覆膜袋式除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放；粉磨工序产生的颗粒物经集气管道引入1套旋风除尘器（TA002）处理，包装工序设置集气罩，粉磨工序产生颗粒物经处理后与包装工序颗粒物一并进入覆膜袋式除尘器（TA001）处理后由排气筒（DA001）有组织排放，排气筒废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。 3、落实噪声污染防治措施。该项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，项目厂界噪声均须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值要求，北侧敏感点噪声须满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类标准限值要求。 4、落实固体废物污染防治措施。该项目固废主要包括一般固废以及生活垃圾。一般固废主要为除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、车辆冲洗沉淀池沉渣、废纯碱包装袋等，其中除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘经收集后回用于生产，车辆冲洗沉淀池沉渣委托当地环卫部门定期清运，废纯碱包装袋经收集后由厂家回收；危险废物主要为废矿物油，经收集暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。 | / |