信阳市生态环境局直属二分局

关于2024年11月18日做出的《信阳博尔新材料有限公司年产5万吨再生PET新材料综合利用项目环境影响报告表》环境影响评价文件审批情况决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年11月18日我局对《信阳博尔新材料有限公司年产5万吨再生PET新材料综合利用项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批决定。现将作出的审批决定予以公告，公告期为7日。

行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系电话：0376—3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

关于2024年11月18日做出的建设项目环影响评价文件

审批决定

| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳博尔新材料有限公司年产5万吨再生PET新材料综合利用项目 | 信阳市生态环境局直属二分局 | 2024-11-18 |
| 信阳市生态环境局直属二分局 关于《信阳博尔新材料有限公司年产5万吨再生PET新材料综合利用项目环境影响报告表》的批复意见 信阳博尔新材料有限公司： 你单位（信阳博尔新材料有限公司91411503MADF23MW57）报送的由河南鹿鸣水利环境有限公司编制的《信阳博尔新材料有限公司年产5万吨再生PET新材料综合利用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。并已在平桥区人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》经研究，批复如下： - 本项目为新建项目。信阳博尔新材料有限公司年产5万吨再生PET新材料综合利用项目位于河南省信阳市信阳高新技术产业开发区平桥园区龙江路东段。项目由主体工程（造粒车间、PET加工车间、原料库、成品库）、辅助工程和环保工程组成。生产工艺为：（1）PET瓶片加工生产线：开包、筛选、除铁、整瓶分选、人工分拣、复选、人工挑选、破碎、脱水、一次清洗（漂洗）、脱水、风选、脱标、二、三次清洗（高温清洗）、高速摩擦、脱水、四次清洗（漂洗）、五次清洗（漂洗）、六次清洗（漂洗）、脱水、热风烘干、涡电流分选、色选、分选等；（2）造粒生产线：PET片料、金属分离、预干燥、熔融挤出、水下造粒、筛选、结晶、SSP反应、排气水冷等；项目建成后年产规模为PET塑料瓶片35000吨、PET颗粒15000吨。项目总投15000万元，其中环保投资65万元。 - 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论总体可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放；项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收，并接受各级生态环境部门监督检查。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。 （三）项目污染控制应满足以下要求： 1、落实废水污染防治措施。项目营运期产生废水主要为生产废水及生活污水。生产废水主要为PET塑料瓶破碎、清洗废水、地面冲洗废水、纯水制备废水，其中PET塑料瓶破碎、清洗废水、地面冲洗废水经厂区污水处理站（处理工艺：调节池-气浮机-A/O生物接触氧化工艺）处理后与生活污水、循环冷却水等一并进入信阳市第三污水处理厂处理后达标排放。厂区外排废水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，同时须满足信阳市第三污水处理厂进水水质要求。 2、落实废气污染防治措施。项目营运期废气主要为燃气蒸汽发生器燃烧废气，污水处理站产生的恶臭气体，造粒工序及SSP反应的有机废气。燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，废气经1根8m高排气筒（DA001）有组织排放，颗粒物、SO2、NOX有组织排放须满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）要求；污水处理站污水处理单元均封闭处理，废气经管道引入1套生物滤池处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，NH3、H2S有组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；SSP反应废气经集气管道引入1套二级活性炭装置处理后由1根15m高排气筒（DA003）有组织排放，非甲烷总烃有组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4要求。 3、落实噪声污染防治措施。该项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，项目厂界噪声均须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值要求。 4、落实固体废物污染防治措施。该项目固废主要包括一般固废、危险废物以及生活垃圾。一般固废主要为杂料、废金属、废标签及污水处理站沉淀污泥等，其中杂料、废金属、废标签经分类收集暂存后外售综合利用；污水处理站沉淀污泥经收集后综合利用；危险废物主要为废机油和废活性炭，经收集暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。配套的环境保护设施经验收合格，方可投入运营。 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。 八、你公司在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，需承担由此产生的一切法律责任。 九、工程建成后，应按规定程序开展竣工环境保护验收。 十、项目涉及国土、规划等其他事宜的，须取得上述行政主管部门的许可后方可实施。 十一、你单位应在收到本批复意见后10个工作日内，将批准后的《报告表》及批复意见送信阳市生态环境综合行政执法支队二大队、平东街道办事处及信阳高新技术产业开发区规划建设部，并按照规定接受信阳市生态环境综合行政执法支队二大队监管、平东街道办事处及信阳高新技术产业开发区规划建设部日常环境监管，严格落实环保法律法规各项制度。 |  |  |  |