信阳市生态环境局直属二分局

关于2024年11月11日做出的《信阳市平桥区宏源矿业加工厂年产5000吨膨润土项目环境影响报告表》环境影响评价文件审批情况决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年11月11日我局对《信阳市平桥区宏源矿业加工厂年产5000吨膨润土项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批决定。现将作出的审批决定予以公告，公告期为7日。

行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系电话：0376—3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

关于2024年11月11日做出的建设项目环影响评价文件

审批决定

| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市平桥区宏源矿业加工厂年产5000吨膨润土项目 | 信阳市生态环境局直属二分局 | 2024-11-11 |
| 信阳市生态环境局直属二分局 关于《信阳市平桥区宏源矿业加工厂年产5000吨膨润土项目环境影响报告表》的批复意见 信阳市平桥区宏源矿业加工厂： 你单位（信阳市平桥区宏源矿业加工厂92411503MA45QT4EXE）报送的由郑州玖江环保工程有限公司编制的《信阳市平桥区宏源矿业加工厂年产5000吨膨润土项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。并已在平桥区人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》经研究，批复如下： - 本项目为新建项目。信阳市平桥区宏源矿业加工厂年产5000吨膨润土项目位于信阳市平桥区五里店街道办事处新街，租赁五里店街道办事处土地进行建设，由主体工程（生产车间、晒场）、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。项目生产工艺为：原料—晾晒—上料—磨粉（电烘干）—提升—成品包装。项目建成后年产膨润土5000吨。项目总投资200万元，其中环保投资16万元。 - 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论总体可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放；项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收，并接受各级生态环境部门监督检查。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。 （三）项目污染控制应满足以下要求： 1、落实废水污染防治措施。项目营运期产生废水主要为车辆冲洗废水及生活污水，其中车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运肥田，均不外排。 2、落实废气污染防治措施。项目运营期废气主要为上料、磨粉及包装工序产生的粉尘。项目运营期上料、磨粉及成品包装工序产生的粉尘经风管收集进入布袋除尘器（TA001）处理，处理后的粉尘由一根15m排气筒（DA001）排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求 3、落实噪声污染防治措施。该项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，项目厂界噪声均须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值要求。 4、落实固体废物污染防治措施。该项目固废主要包括一般固废以及生活垃圾。一般固废主要为除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、车辆冲洗沉淀池沉渣，其中除尘器收集的粉尘和车间沉降粉尘集中收集后定期外售相关单位；车轮冲洗沉淀池沉渣定期清理后作为建筑垃圾外售。生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。配套的环境保护设施经验收合格，方可投入运营。 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。 八、你公司在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，需承担由此产生的一切法律责任。 九、原料不得露天堆放，必须堆放在封闭原料车间内。 十、工程建成后，应按规定程序开展竣工环境保护验收。 十一、项目涉及国土、规划等其他事宜的，须取得上述行政主管部门的许可后方可实施。 十二、你单位应在收到本批复意见后10个工作日内，将批准后的《报告表》及批复意见送信阳市生态环境综合行政执法支队二大队、五里店街道办事处，并按照规定接受信阳市生态环境综合行政执法支队二大队监管及五里店街道办事处日常环境监管，严格落实环保法律法规各项制度。 |  |  |  |