关于2025年1月13日拟对河南忆赫新材料有限公司新型环保板材系列产品项目环境影响评价文件做出拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对《河南忆赫新材料有限公司新型环保板材系列产品项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批意见。为保证《河南忆赫新材料有限公司新型环保板材系列产品项目环境影响报告表》审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为2025年1月13日-2025年1月18日。

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0376-3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河南忆赫新材料有限公司新型环保板材系列产品项目 | 信阳高新技术产业开发区平桥园区平东路1号 | 河南忆赫新材料有限公司 | 信阳高新技术产业开发区平桥园区平东路1号 | 本项目为新建项目。河南忆赫新材料有限公司新型环保板材系列产品项目位于信阳高新技术产业开发区平桥园区平东路1号，租用厂房28706平方米，计划建设新型环保板材系列产品5条。主要工艺流程：三维铝合金航空板、A2级防火金属复合板及铝蜂窝板生产工艺：原料→开卷→覆膜→复合→冷却→贴膜→修剪→包装入库；新型无机木质复合防火板生产工艺：原料→投料→搅拌→冷压成型→养护→脱模→切割→成品入库；金属面装饰复合板生产工艺：原料→淋胶→复合→包装入库。项目建成后年产规模为200万m2三维铝合金航空板、100万m2A2级防火金属复合板、100万m2铝蜂窝板、100万m2金属面装饰复合板以及200万m2新型无机木质复合防火板。项目总投资30000万元，其中环保投资57万元。 | 1、落实废水污染防治措施。项目营运期产生废水主要生活污水，经“隔油池+化粪池”处理后经市政污水管网进入信阳市第一污水处理厂进一步处理后达标排放。 2、落实废气污染防治措施。项目营运期废气主要为生产过程中产生的颗粒物、有机废气。新型无机木质复合防火板生产线投料、切割工序设置集气罩，废气经集气罩收集后引入1套覆膜袋式除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；金属面装饰复合板生产线淋胶及复合工序进行二次密闭，废气经集气管道负压收集后引入1套“二级活性炭吸附装置”（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）有组织排放，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；金属面装饰复合板生产线保温板切割工序设置集气罩，废气经集气罩收集后引入1套覆膜袋式除尘器（TA003）处理后由1根15m高排气筒（DA003）有组织排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 3、落实噪声污染防治措施。该项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值要求。 4、落实固体废物污染防治措施。该项目固废主要包括一般固废、危险废物以及生活垃圾。一般固废主要为废边角料、废包装袋、除尘器及车间收集粉尘，经收集后外售综合利用；危险废物主要为废胶桶、废活性炭，经分类收集暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。 | / |