关于2025年1月13日拟对河南皓泽再生资源回收有限责任公司年回收拆解15000辆报废机动车资源再利用项目环境影响评价文件做出拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对《河南皓泽再生资源回收有限责任公司年回收拆解15000辆报废机动车资源再利用项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批意见。为保证《河南皓泽再生资源回收有限责任公司年回收拆解15000辆报废机动车资源再利用项目环境影响报告表》审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为2025年1月13日-2025年1月18日。

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0376-3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河南皓泽再生资源回收有限责任公司年回收拆解15000辆报废机动车资源再利用项目 | 信阳高新技术产业开发区明港产业集聚区片区美森公司内 | 河南皓泽再生资源回收有限责任公司 | 河南可人科技有限公司 | 河南皓泽再生资源回收有限责任公司年回收拆解15000辆报废机动车资源再利用项目位于信阳高新技术产业开发区明港产业集聚区片区美森公司内，占地面积16180m2，厂内主要设置管理区、未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、污染控制区及污染处理区等，项目建成后年拆解15000辆报废机动车。项目总投资3500万元，其中环保投资367万元。 | 1、落实废水污染防治措施。项目营运期产生废水主要为地面清洗废水、初期雨水以及职工生活污水，其中地面清洗废水、初期雨水经收集后通过厂区污水处理设施（处理工艺：均质+隔油+气浮+沉淀+清水池）处理后排入清水池中，回用于车间地面清洗；生活污水经化粪池处理后进入信阳市明港绿源污水处理有限公司进一步处理后达标排放。 2、落实废气污染防治措施。项目营运期废气主要为废油液抽取和制冷剂回收过程中产生的废气，危废库房贮存产生的废气，快拆和安全气囊引爆产生的粉尘。废油液抽取工序产生的非甲烷总烃、制冷剂回收工序产生的氟化物经集气罩收集后引入1套二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）有组织排放；快拆工序、安全气囊引爆工序产生的颗粒物经集气罩处理后引入1套脉冲袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）有组织排放；危废暂存间产生的非甲烷总烃经负压收集后引入1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（DA003）有组织排放；各排气筒废气排放均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 3、落实噪声污染防治措施。该项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，项目西、北厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准限值要求，东、南厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值要求。 4、落实固体废物污染防治措施。该项目固废主要包括一般固废、危险废物以及生活垃圾。一般固废主要为除尘器收集粉尘、不可回收利用物，经收集后与生活垃圾一并交由环卫部门统一清运；危险废物主要为废铅蓄电池、废油液、废空调制冷剂、废电子元器件、废电容器、废机油滤清器、废尾气净化装置、含汞部件、废液化气罐、含油废抹布及手套、水处理废油泥、废活性炭等，经分类收集暂存后委托有资质单位处置。 | / |