王里河水库

超标准洪水防御预案

新县水利局

2023年2月

目  录

一、流域基本情况	1

1.1地形地貌	1

1.2气象水文	1

1.3河流水系	1

1.4社会经济	2

1.5历史洪水	2

1.6防洪工程现状	2

二、超标准洪水风险分析	4

2.1流域暴雨及洪水特性	4

2.2洪水危害及防洪重点工程	4

2.3突发性洪水风险	5

三、超标洪水应对方案运行机制	7

四、超标洪水应对组织体系与职责	9

五、超标洪水应对措施	15

5.1 调度运用计划	15

5.2水库分级洪水应对措施	16

5.3超标洪水大坝防守抢护措施	17

5.4人员转移方案	22

六、应急保障措施	24

6.1 防汛物料储备	24

6.2防汛抢险队伍	25

6.3通信保障	26

# 一、流域基本情况

## 1.1地形地貌

王里河水库位于新县八里畈镇王里河村，新县东北23公里处，在淮河流域潢河的支流上，流域地形为山区，植被较好，森林覆盖率较高，水土保持良好，地形东南高西北低，水源多系周围群山岗地汇入，坝址以上地面起伏大，河势陡，水流急，由于地形及河道特征，每遇汛期洪水陡涨陡落。

## 1.2气象水文

王里河水库位于亚热带向暖温带过渡地区，属大陆性湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长。因受季风、冷暖气团和地形的影响，降雨时空分配不均，年内、年际变化较大，易出现旱涝现象。多年平均降雨量1346mm，最大年降雨量2139mm，降雨历时短（约24小时），强度大，最小年降雨量827mm，最大与最小的比值为2.6，年内降雨主要集中在6-9月，最大一般发生在7月份，多年平均最大风速15m/s。

## 1.3河流水系

王里河水库位于信阳市新县八里畈镇王里河村，处在淮河流域潢河的支流上。流域森林植被较好，岩石裸露面小，清水流量大，王里河水库坝址以上流域面积为3.1km²，河道平均比将0.057，河道长度3.1㎞，流域内为山区。

## 1.4社会经济

水库大坝下游有0.9万人，南坳村、阿深高速公路、南信叶高速公路、京九铁路、京九光缆干线、泼河水库等重要设施，地理位置十分重要。

## 1.5历史洪水

历史洪水按照《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》(河南省水利勘测设计院，1984年)和《河南省暴雨参数图集》(河南省水文水资源局编制、2005年)确定。

## 1.6防洪工程现状

王里河水库控制流域面积3.1km²。总库容187.2万m³。依据国家《防洪标准》（GB50201-940）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），工程等别为Ⅳ等，大坝、溢洪道、输水洞等主要建筑物级别为4级。水库洪水标准按50年一遇设计， 500年一遇校核。大坝为粘土心墙砂壳坝，坝长265m，坝顶宽5m，坝顶高程162.5m，最大坝高27.5m。溢洪道位于大坝左侧，为开敞式。输水洞位于大坝桩号0+165处，为钢筋砼预制圆涵。设计水位160.44m，相应库容183万m³；校核水位160.88m，相应库容187.2万m³。起调水位159.0m，兴利水位159.0m，相应库容171.9万m³；死水位142.0m，死库容6.5万m³

水库主要建筑物有大坝、溢洪道、输水洞等。

1、大坝

大坝为粘土心墙砂壳坝，坝长265m，最大坝高27.5m，在主河槽桩号0+060-0+150坝段坝脚处舍友棱柱型排水体，大坝坝顶高程162.50m，坝顶宽5.0m，内坝坡干砌石护坡，外坝坡为草皮护坡。

2、溢洪道

溢洪道位于大坝左侧，为开敞式溢洪道，全长230m，堰顶高程159.00m，堰顶宽22m，,最大下泄量,83.9m³/s。

3、输水洞

输水洞位于大坝桩号0+165处，进口底部高程为142.00m，洞身结构采用∅500mm的钢筋砼预制圆函，总长138m，设计引水流量0.5m³/S，进口设置竖井式闸室，设有0.5m×0.54m（宽×高）的钢筋砼工作闸门一扇，30kn手动螺杆式启闭机一台。

# 二、超标准洪水风险分析

## 2.1流域暴雨及洪水特性

水库位于亚热带向暖温带过渡区，四季分明，雨量充沛，气候温和，干湿相宜。根据水文气象记载，多年平均气温15.3℃，极端最高气温42.5℃(1959年)，极端最低气温-20℃(1969年)。无霜期226天，最长258天，最短194天.多年平均蒸发量983mm，多年平均降雨量1346mm。降雨主要集中在5-8月，最大一般发生在7月份，且常以暴雨形式出现，一次洪水历时较短，一般在24小时左右。

根据信阳市水利勘测设计院编制的《信阳市王里河水库除险加固工程初步设计报告》，王里河水库设计洪水成果见表1。

表1             王里河水库设计洪水计算成果表

| 频率 | 24小时暴雨均值H24(mm) | 最大24小时雨量H24(mm) | 洪峰流量 Qm(m³/s) | 最大24小时洪量W24h(万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/50 | 120.9 | 314.6 | 75.3 | 81.25 |
| 1/500 |  | 452.4 | 109.9 | 120.90 |

## 2.2洪水危害及防洪重点工程

根据中华人民共和国成立后实际发生的历次大洪水，洪水造成的危害有村庄被淹，房屋倒塌，农作物减产，交通、水利工程损毁，通讯中断等，从而产生较大的生命财产损失。

防御洪水的保护对象，主要有下游0.9万人，南坳村、阿深高速公路、南信叶高速公路、京九铁路、京九光缆干线、泼河水库等重要设施起着重要的防洪减灾作用。

- 2.3突发性洪水风险

1、重大工程险情及处理措施

（1）标准内洪水

1）坝基础可能出现渗透破坏险情

坝坡脚附近发生渗透破坏，在较大的水力坡降作用下，渗水冲破砂砾石层，将下面地层中的粉细砂料带出而发生管涌。

处理措施：汛期防汛值班人员加强巡查坝下游坡脚，发现管涌后立即用250g～400g/m³土工布对渗水点进行覆盖，防止渗水带走粉细砂料，用编织袋装小于50mm级配料对渗水口压重，防止渗水口出现塌陷，并备足抽水设备进行抽排。

2）坝体滑坡

在上游坝体存在渗漏及高水位情况下，渗透坡降变陡，渗透的流速和压力加大，会形成集中渗流，渗透破坏造成滑坡。

处理措施：由专家组查找集中渗水点，对渗水点可能因渗透破坏造成滑坡部位，采用“上卸下压”，在可能出现滑坡现象的部位将坡度削缓，坡脚部位采用编织袋装粘土压盖。

（2）发生超标准洪水

坝坡发生管涌、洪水位超高坝顶致坝体溃决等。

处理措施：利用前期准备的块石对防浪墙进行加固，同时通知下游人员紧急撤离。

2、水库大坝溃决

（1）大坝溃决主要因素

可能导致大坝溃决的主要因素有：超标准洪水、工程隐患、地震灾害、上游水库塘坝溃坝、上游大体积漂浮物的撞击事件等因素。

（2）大坝溃决洪水对下游的影响

王里河水库溃坝后，下游淹没区范围为信叶公路、京九铁路、阿深高速公路、浒湾居委会、浒湾黄墩村、浒湾乡中心学校、浒湾乡初级中学、浒湾乡政府等重要设施。

根据溃坝洪水演进分析，从坝址向下游各地流量大小、淹没深度随沿程衰减变小，同时随传播时间的增加，溃坝洪水造成的破坏程度逐渐减小。

### 三、超标洪水应对方案运行机制

在不同量级洪水情况下，为确保下游0.9万人，南坳村、阿深高速公路、南信叶高速公路、京九铁路、京九光缆干线、泼河水库等重要设施的安全，在实时洪水调度中要根据发生的暴雨、洪水及工程实际情况进行调整，充分考虑错峰、削峰的可行性，最大限度地发挥防洪工程的效能。

当预报水库出现设计洪水位160.44米且水位将继续上涨时，县防汛抗旱指挥部成员立即到达所分管岗位，组织防汛常备队出动，组织强化巡坝查险和防守，依据制定的防护方案组织抢险料物，及时对险情进行处理。

当预报水库出现校核洪水位160.88米且水位将继续上涨时，县防汛抗旱指挥部要在限定时间内，组织防汛预备队到达各指定位置，组织抢修水库险情。八里畈镇组织老、弱、幼人员转移到安全地带。必要时向上级防汛抗旱指挥部请示调用部队参加抗洪抢险。

当水库水位超过校核洪水位160.88米时，县防汛抗旱指挥部发布紧急转移命令，水库下游所涉及的八里畈镇负责组织本辖区内人民群众紧急转移。

1、雨情、水情、工情信息的收集

降雨发生后，各级防汛机构应按照规定通过各种渠道和手段，准确、及时、可靠地，把本地的有关雨情、水情、工情信息传递至上级防汛抗旱指挥部和有关管理单位，由之进行分别处理。

2、洪水预报

当流域内出现暴雨洪水时，县防汛抗旱指挥部接到洪水预报后，立即向各乡镇（街道办、区）有关机构进行通报。

3、洪水实时调度方案的制定

水库的实时调度方案由各管理单位制定，报县防汛抗旱指挥部备案。

4、调度命令的下达程序

调度命令由县防汛抗旱指挥部下达。

5、调度命令的执行

接到调度命令的单位应对命令执行负责。如有不同意见也必须在执行命令的同时向上级反映，在上级没有改变调度命令以前，必须按调度命令执行。

6、实时调度方案实施效果检查

在防汛方案执行过程中，由执行单位及时进行效果检查，迅速反馈，以利在出现偏离方案效果或发生意外（如河道决口等）情况下及时调整调度方案，最大限度地减少洪灾损失；在洪水过后，由执行单位认真组织实时调度方案效果检查和评价（如河道实际洪水位及各类工程变化情况等），为进一步认识客观规律，修订防洪预案，提高洪水调度水平提供依据。

### 四、超标洪水应对组织体系与职责

1、行政首长负责制

防汛抢险实行当地人民政府行政首长负责制，统一指挥，防洪工程由相关部门负责实施。

2、防汛指挥部领导成员分工负责制

县防汛抗旱指挥部领导成员负责所分工的防洪工程安全，包括组织领导、汛前检查、抗洪抢险及防汛物资供应等各项工作，对所分工河段、水库或区域内防汛工作和本级防汛抗旱指挥部负责。

3、有关部门防汛责任制

县委宣传部：负责组织协调防汛宣传工作。

县监察局：负责防汛监察工作。

县发展和改革委员会：负责防洪工程除险加固和防汛抢险等计划的安排和经费筹措。

县水利局：负责提供雨水情和洪水预测预报、水利工程调度、安全度汛及工程应急抢险预案制定、水毁工程修复。

县公安局：负责抗洪抢险的治安保卫工作，维护好社会秩序；会同水利部门做好水利反恐工作，严厉打击造谣惑众、破坏防洪工程、水文观测设施、盗窃防汛物资、通信线路等违法犯罪活动，保证工程设施正常运用。

县财政局：负责防汛经费的筹措、使用和管理。

县自然资源局：负责山洪地质灾害的防御工作。组织制定防御山洪地质灾害预案，落实监测、预报、预警、转移措施。

县民政局：负责洪水灾害的灾情调查、统计和上报，组织搞好灾民安置及救济工作。

县住建局：负责城镇防汛工作，制定城镇防洪规划，掌握城镇防汛情况，组织城镇抗洪抢险工作；监督检查城镇防汛设施的安全运行、行洪障碍清除和城区排涝工作。

县公用事业服务中心：负责县城防汛和排涝工作。加强排涝设施建设和管理，疏挖排涝沟河，清除阻水障碍，打通排水出路，提高排水能力，确保涝水排得出、排得快。发生内涝时，要及时组织抢排，确保县城正常的工作、生活秩序。

县交通运输局：负责保证防汛道路畅通；负责组织防汛抗旱、救灾及重点度汛工程的物资运输；负责组织协调抢险、救灾及撤离人员的运送。按照县防汛抗旱指挥部意见，为防汛抢险及救灾等车辆提供通行方便。

县应急管理局：负责综合协调各地各部门防汛工作，组织协调抢险和应急救援工作，负责应急救援和受灾群众的生活救助。

县气象局：负责提供短、中、长期天气预报和气象分析资料；负责并及时提供雨情及灾害性天气预测预警等气象信息。

县农业农村局：负责农田排涝、农业救灾和生产恢复。

县电业总公司：负责所辖输变电工程设施的运行安全及本行业的防洪管理；保证防汛抢险、重点防洪调度工程的电力供应。

县文化广播体育旅游局:负责开展防汛宣传，及时向社会发布防汛讯息。

县卫健委：负责组织灾区卫生防疫和医疗救护工作。

县教体局：负责做好学校危房改造，落实学校安全度汛方案，加强在校师生的防汛意识宣传教育，暴雨发生后，组织师生安全转移。

县团委：负责动员、组织全县共青团员、青年，在当地政府和防汛指挥机构的统一领导下，积极投入抗洪抢险。

县移动公司、联通公司、电信公司：负责所辖通信设施的防洪安全；做好通信设施的检修、调试，保证话路畅通，汛期主动为防汛通信让路，保证防汛通信需要。

县石油公司、供销社：负责防汛油料等物资调拨和必要的筹集。凡防汛所需物资要优先供应。

县邮政局：负责所辖邮政设施防洪安全；做好邮政设施的维护、管理，保证防汛邮件等迅速准确传递。

4、防汛抗旱指挥部办公室岗位责任制

新县防汛指挥部办公室，负责处理防汛日常工作，汛期严格执行24小时值班制度，及时发布防汛信息。新县防汛指挥部内设综合协调组、抢险救援组、防汛技术组、物资保障组、后勤保障组、治安交通组、医疗防疫组、排涝清淤组、宣传报道组等专业组，并建立不同岗位的责任制。

综合协调组：负责收集汇总各工作组及前方指挥部的应急抢险信息，拟制信息报告（专报、快报），及时向指挥部领导及有关单位、机构汇报，下达县防指防汛抢险命令；提供雨情、水情、汛情预测。组长：县政府常务副县长；成员单位：应急管理局、水利局、气象局等。

抢险救援组：负责抢险救援期间，统筹协调各类救援力量、部队兵力快速投送，组织制定抢险救援力量调配方案，指导抢险救援行动科学有效实施。组长：县应急管理局负责同志；成员单位：县人民武装部、应急管理局、水利局、住建局、消防大队、县团委等。

防汛技术组：负责组织制定防汛抢险方案、险情处置技术方案，对防汛抢险进行指导，解决抢险中出现的重大技术难题。组长：县水利局负责同志；成员单位：县水利局、应急管理局、自然资源局、气象局等。

物资保障组：负责防汛抢险所需资金筹集分拨，做好救援救灾装备物资调运工作，负责救援队伍行动补偿、受灾地区灾民救援、生活安置和救济，负责救灾期间社会捐赠和管理。组长：县政府常务副县长；成员单位：县发展和改革委员会、财政局、公安局、工业和信息化局、水利局、民政局、应急管理局、粮食和物资储备中心等。

后勤保障组：负责抢险救援指挥调动、抢险救援队伍后勤保障工作，负责防汛抢险期间各成员单位、前方指挥部的应急通信网络畅通、受损通信设备抢通修复工作，负责应急救援、重点防洪调度工程电力供应保障，以及抗洪抢险油料供给保障。组长：县应急管理局负责同志；成员单位：县发展和改革委员会、财政局、工业和信息化局、应急管理局、农业农村局、县联通公司、移动公司、供电公司。

治安交通组：负责防汛抢险秩序和灾民社会治安工作。负责运送防汛抢险物资、设备和抢险救灾人员，为紧急抢险和撤离人员提供车辆，为防汛专用车辆行驶提供必要方便条件。组长：县公安分局负责同志；成员单位：县公安局、交通运输局等。

医疗防疫组：负责受灾地区群众医疗、卫生防疫消杀、畜禽免疫和畜禽尸体打捞及无害化处理等工作，协调县内医院参加医疗救助。组长：县卫生健康委员会负责同志；成员单位：县卫生健康委员会、农业农村局等。

排涝清淤组：负责城市内涝、农村积水的抽排工作，负责城市、乡村街道和公共场所淤泥清理工作，指导社区（村）群众居住区排涝清淤工作。组长：县住建局负责同志；成员单位：县住建局、水利局、农业农村局等。

宣传报道组：负责防汛抢险期间新闻宣传报道工作。组长：县委宣传部负责同志；成员单位：县委网信办、文化广播体育旅游局、应急管理局等。

### 五、超标洪水应对措施

- 5.1 调度运用计划

（1）水库设计标准：王里河水库为小（1）型水库，工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为50年一遇，频率2%，相应入库洪峰流量75.3立方米每秒，相应水位160.44米，最大下泄流量56.5立方米每秒；校核洪水标准为500年一遇，频率0.2%，相应入库洪峰流量109.9立方米每秒，相应水位160.88米，最大泄洪流量83.9立方米每秒。

（2）水库调度运用原则：初汛期（5月15日－6月14日），汛限水位159m；主汛期(6月15日－8月10日)，汛限水位159m;库水位超过159m，溢洪道自然泄洪。后汛期(8月11日-9月10日)，汛限水位为159m。水库的防御标准为正常50年一遇水位160.44米，相应泄量56.5立方米每秒；500年一遇水位160.88米，相应泄量83.9立方米每秒，当发生超标准洪水时全力保坝，应立即组织抢险人员在坝项垒筑子堤，防止漫顶而发生溃坝，且要新增泄洪通道。同时向当地政府及防汛部门汇报，事先通知下游群众转移，全力抢护大坝。

（3）具体调度运用方案:

①库水位低于汛限水位时，按入库流量泄洪；

②当库水位高于汛限水位时，按敞泄运用。

王里河水库正常运用方案防洪设计指标见表2。

表2          王里河水库正常运用方案防洪设计指标表

| 项 目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50年一遇洪水设计 | 水位 | 米 | 160.44 |
|  | 最大泄量 | 立方米每秒 | 56.5 |
|  | 相应库容 | 万立方米 | 183 |
| 500年一遇洪水校核 | 水位 | 米 | 160.88 |
|  | 最大泄量 | 立方米每秒 | 83.9 |
|  | 相应库容 | 万立方米 | 187.2 |
| 死水位 |  | 米 | 142.00 |
| 死库容 |  | 万立方米 | 6.5 |
| 汛限水位 |  | 米 | 159 |
| 兴利库容 |  | 万立方米 | 178.4 |
| 7、8月限制蓄洪水位 |  | 米 | 159 |
| 总库容（校核洪水位下库容） |  | 万立方米 | 183 |

- 5.2水库分级洪水应对措施

1、当预报水库出现设计洪水位160.44米且水位将继续上涨时，由县防汛抗旱指挥部发布紧急汛情命令，指挥部成员立即到达所分管岗位，组织防汛常备队出动，组织强化巡坝查险和防守，依据制定的防护方案组织抢险料物，及时对险情进行处理。

2、当预报水库出现校核洪水位160.88米且水位将继续上涨时，由县防汛抗旱指挥部发布紧急管制命令，县防汛抗旱指挥部要在限定时间内，组织防汛预备队到达各指定位置，组织抢修水库险情。八里畈镇组织老、弱、幼人员转移到安全地带。必要时向上级防汛抗旱指挥部请示调用部队参加抗洪抢险。

3、当水库水位超过校核洪水位160.88米时，县防汛抗旱指挥部发布紧急转移命令，水库下游所涉及的浒湾乡负责组织本辖区内人民群众紧急转移。

- 5.3超标洪水大坝防守抢护措施

1、应急措施

（1）增加水库的泄洪能力:扩大溢洪道断面;新增泄洪通道等；

（2）增大水库蓄洪能力:利用大坝超高蓄洪;坝顶抢筑子埝等。

2、险情抢护

(1)渗水处理:土坝渗水抢护的原则是“临水截渗，背水导渗”临水坡用透水性小的粘土料抛筑前戗，也可用篷布、土工膜隔渗上压土袋，可以减少水体入渗。背水坡用透水性较大的砂、石或土工织物反滤，把已经入渗的水，通过反滤，有控制地只让清水流出，不让土粒流失，从而降低浸润线，保持坝坡稳定。切忌在背水坡用粘性土压渗，这样会阻碍坝体内渗流逸出，反而抬高了浸润线，导致渗水范围扩大，加剧险情。

(2)漏洞处理:在高水位情况下，坝的背水坡及坡脚附近出现横贯坝身或基础的渗流孔洞，称为漏洞。如漏洞出流浑水，或由清变浑，或时清时浑，均表明漏洞正在迅速扩大，土坝有可能发生塌陷，甚至有溃决的危险。一般抢护原则是：“前堵后排，临背并举”，即在抢护时，应首先在临水坡找到漏洞进水ロ，及时堵塞，截断漏水来源。同时，在背水坡漏洞出水口采用反滤盖压，制止土料流失，防止险情扩大，切忌在背水口用不透料强塞硬堵，以免造成更大险情。

（3）塌坑处理:在持续高水位情况下，在坝的顶部、迎水坡、背水坡及其坡脚附近突然发生局部下陷而造成的险情，称为塌坑。抢护原则是:根据险情出现的部位，首先必须查明原因，然后针对不同情况，采取相应的措施，防止险情扩大。如系局部塌陷或湿陷塌坑，在条件允许的情况下，可采用翻挖分层填土夯实的办法予以处理。如塌陷处伴有管涌、渗水或漏洞等险情，可采用填筑反滤导渗材料的办法处理。当条件不许可时，如水位较高时难以查明原因，也可作临时性的回填处理，防止险情继续扩大。

(4)管涌、流土处理:当水库高水位时，在一定的水力梯度的渗流作用下，砂砾土中的细颗粒在孔隙的孔道中发生移动，并被水流带出基础以外，称为管渗。当水库高水位时，在粘性土或非粘性土中，渗透水流的水力梯度进一步增大，使坝基的局部土体表面隆起或大块土体松动而随渗水流失的现象，称为流土。

管涌、流土的抢护原则是:“反滤导渗，控制涌水，留有渗水出路”。具体方法有：

①土工织物反滤压盖：此法适用于铺设反滤料面积较大。在清理地基时，应把一切带有尖、棱的石块和杂物清除干净，并加以平整。先铺一层土工织物，其上铺砂石透水料，最后压块石或沙袋一层。

②砂石反滤压盖：在砂石料充足的情况下，可以优先选用。在抢险前，先清理铺设范围内的杂物和软泥，对其中涌水涌沙较严重的出口用块石或砖块抛填，以消杀水势，同时在已清理好的大片有管涌或流土群的面积上，普遍盖压粗砂一层，厚约20cm，其上先后再铺小石子和大石子各一层，厚度均为20cm，最后压盖块石一层，予以保护。

③梢料反滤压盖：在土工织物和砂石料缺少的地方，也可以就地取材，采用梢料反滤压盖，其清基要求、消杀渗水水势均与土工织物、砂石反滤压盖相同。在清理地基后，铺筑时，先铺细梢料，如麦秸、稻草等厚10-15cm，再铺粗梢料，柳枝和秫秸等如厚约15～20cm，粗细梢料共厚约30cm，然后上铺席片或草垫等。这样层梢层席，视情况可只铺一层或连续数层，然后上面压盖块石或沙袋，以免梢料漂浮。必要时再盖压透水性大的沙土，修成梢料透水平台。但梢层末端应露出平合脚外，以利渗水排出。总的厚度以能制止涌水带出细沙，浑水变清水，稳定险情为原则。

④土工织物反滤围井：当上下游水头差较小时，可采用上此法。在抢筑时，先将围井范围内一切带有尖、棱的石块和杂物清除，表面加以平整。先铺士工织物，然后在其上填筑沙袋或沙砾石透水料，周围用土袋垒砌，做成围井。围井高度以能使渗水不快带泥沙从井冒出为度。围井范围以能围住管涌、流土出口和利于土工织物铺设为度。按出水口数量多少，分布范围，可以单独或多个围井，也可连片围成较大的井。

⑤砂石反滤围井：在抢筑时，其施工方法与土工织物反滤围井基本相同，只是用砂石反滤料代替土工织物。按反滤要求，分层抢铺粗砂、小石子和大石子，每层厚度约20-30cm。反滤围井完成后，如发现填料下沉，可继续补充滤料，直到稳定为止。砂石反滤围井筑好后，管涌、流土险情已经稳定，再在围井下端，用竹管或钢管穿过井壁，将围井内的水位适当排降，以免井内水位过高，导致围井附近再次发生管涌、流土和井壁倒塌，造成更大险情。

⑥梢料反滤围井：在土工织物和砂石料缺少的地方，一进难以运到，又急需抢护，也可就地采用梢料代替。细梢料可采用麦秸、稻草等厚约20～30cm，粗梢料可采用柳枝和秫秸等约30－40cm。其填筑要求与砂石反滤围井相同。但在反滤梢料填好后，顶部要用沙袋或块石压牢，以免漂浮冲失。

⑦无滤层围井：在管涌或流土周围用土袋垒砌无滤层围井，随着井内水位升高，逐渐加高加固，直到制止涌水带沙，险情稳定。

⑧无滤层水桶：对个别或面积较小的管涌或流土，可采用无底的铁桶或木桶，紧套在出水口上面，四周用土袋围筑加固，做无滤层水桶，靠桶内水位升高，逐减小渗水压力，制止涌水带沙，使险情趋于稳定。

⑨背水月堤：当背水坝脚附近出现分布范围较大的管涌群时，可在坝的背水坡脚附近抢筑月堤，截蓄涌水，抬高水位。月堤可随水位升高而加高加固，直到制止涌水带沙，险情趋于稳定为止。对背水月堤的实施，必须慎重考虑月堤填筑工程量与完工时间，是否能适应管能、流土险情的发展和安全的需要。

(5)裂缝处理:土坝裂缝是常见的一种险情。其抢护原则是：首先要判明产生裂缝的主要原因。属于不均匀沉陷引起的横向裂缝，如已贯穿坝身，水流易于通过，必须及时抢护，以免造成更大的渗径破坏。如部分贯穿坝身，也会缩短渗径，抬高浸润线，危及坝身安全，亦应进行抢护。因此，对横向裂缝，不论是否贯穿坝身，均应迅速处理。纵向裂缝，如属滑坡性裂鏠或较宽较深的不均匀沉陷裂缝，均及及时处理紧急抢护。纵横向裂鏠较窄较浅或龟纹裂缝，一般可不进行处理，但应封堵缝口，以免雨水浸入。

(6)滑坡处理:坝体出现滑坡，主要是边坡失稳，土体的下滑超过了抗滑力，造成了滑坡险情。开始在坝顶或坝坡上出现裂缝，随着裂缝的发展与加剧，最后形成滑坡。

对因滲流作用而引起的滑坡，必须采取“前堵后排”的措施。上部减载是在滑坡体部前缓边坡，下部压重是抛石(或土袋)固脚。坝的临水和背水坡滑坡都会危及坝身安全。高水位时，背水坡滑坡更为危险。在处理滑坡险情时，如果库水位很高，而又能降低至坡脚或放空时，则抢护临水坡的滑坡，要比背水坡困难得多。因此，为了避免贻误时机，造成灾害，对滑坡的抢护，应以临水坡为主，背水坡为辅，临背并举。

- 5.4人员转移方案

县防汛指挥部接到上级通知后，立即发出转移信号，按照区抢险转移路线，由县政府和所辖乡、行政村、居委会（社区）负责组织群众迅速有序地撤至安全地带。

1、转移方式

避洪转移方式主要采用转移安置。

本次超标准洪水避洪转移方式的选择主要是结合收集当地资料的情况进行简单划定：将洪水区群众转移到附近地势较高的地区、附近小学或邻近居民区，采取本地+异地转移相结合的避洪方式。

2、安全区确定

根据洪水淹没情况，以允许充分容纳可能转移的最大人口数为衡量标准，沿可能最大淹没区周边规划安置区，安置区应尽可能选择在居民地、学校、企事业单位，以便于提供相关生活保障，若上述区域容纳能力不足，需设置独立的安置区，则应优先选择交通便利之处。

王里河水库安置点位于王里河文化广场。

3、转移路线

转移路线的确定遵循就近、安全等原则，规划好的转移路线，必须经常检查转移路线是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移路线。转移路线对人员避险至关重要，转移路线宜避开坍塌、滑坡、泥石流等地质灾害易发生地，避开危险品、化工厂等，避免跨越河流、低洼区。

### 六、应急保障措施

- 6.1 防汛物料储备

1、防汛物资的组成

全县防汛物资储备由三部分组成，即由应急管理、水利部门管理的国家常备物资、社会团体备料和群众备料。

⑴国家常备物资。主要包括石料、铅丝、麻料、袋类、木桩、冲锋舟、发电机、救生衣、篷布、灯具等。

⑵社会团体备料。主要包括各种抢险设备、运输工具、救生器材、汽油、柴油等。每年对有关单位下达防汛物资储备任务，并与其签订责任书。

⑶群众备料。主要包括运输车辆、木桩及秸料、草捆、编织袋等。目前，对社会团体和群众备料仍然采取“汛前号料、义务代储、备而不集、用后付款”的方式。

2、防汛物料储备要求

各级防汛单位要根据《防汛物资储备定额编制规程SL298-2004》编制完成自己的防汛物资储备定额，并按照储备定额数量足额储备。国家储备的物资重点用于主要河道险工、险段，汛前做到定点定量储备。防汛物资的采购和入库要严格按照《防汛储备物资验收标准SL297-2004》的规定执行。各防汛单位要在汛前将储备物料品种、数量、存放地点、保管责任人等上报县防汛指挥部办公室,同时做好防汛物资的仓储管理工作,明确专人负责,任何人不得挪作他用。

3、使用原则与批准权限

使用原则。防汛物资的使用,按照“满足急需,先主后次,先近后远”的原则。国家常备防汛物资是直接为防汛抢险服务所需的物资，动用时必须按照审批权限办理。一般险情，按批准的抢险方案动用；遇重大紧急险情，可边抢护，边用料、边报告。根据洪水和出险情况，预计抢险用料超过储备数量时，提前向上级防汛指挥部报告，申请补充。动用省和中央防汛物资由县防办向上一级防汛指挥部申请；动用专业机动抢险队配备的设备、物资由县防办负责申请。社会团体和群众备料，由县、乡（镇）各级政府防汛指挥部根据需要调用。

## 6.2防汛抢险队伍

防汛抢险队伍由专业队、常备队、预备队和机动抢险队组成。

1、专业队。以水利管理人员为主，吸收部分群众人员参加组建而成。其主要任务是负责防洪工程的日常管护，水、工情观测，指导群防队伍技术培训和查险、抢险，制定抢险方案，当好行政首长的参谋。

2、常备队。以基干民兵、青壮年劳力为骨干的群众性防汛队伍，汛前造册登记编成班组，做到人员、工具、物料、抢险技术四落实。其任务是分包防守堤防涵闸、水库大坝等防洪工程设施，必要时投入抢险防护。

3、预备队：是防汛的后备力量。用以补充常备队伍之不足，其组织和人员要求与常备队相同，其主要任务是防御较大洪水或承担紧急抢险任务。

4、机动抢险队：以重点防洪工程管理单位的专业人员为技术骨干，选用有一定抢险技术的工人，民兵组成。配备必要的机动车辆，抢险工具，承担重大险情的紧急抢险任务。必要时可报请上级防汛抗旱指挥部请求解放军和武装警察部队支援。主要承担重点河段，重要部位的工程抢护，紧急救护，群众迁安等。

| 八里畈镇防汛抢险队伍名单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 队长 | 联系方式 | 队员 | 年龄 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 王嘉笙 | 13782976983 |  | 31 |  |  |
| 2 | 邱金玺 | 18837605188 |  | 38 |  |  |
| 3 | 余洋 | 13507617573 |  | 44 |  |  |
| 4 | 熊东山 | 13849750838 |  | 34 |  |  |
| 5 | 陈飚 | 13598572285 |  | 36 |  |  |
| 6 | 胡逢源 | 13673459196 |  | 31 |  |  |
| 7 |  |  | 余长金 | 38 | 13598589059 |  |
| 8 |  |  | 付曌 | 31 | 13419969993 |  |
| 9 |  |  | 王搡 | 31 | 15839769206 |  |
| 10 |  |  | 刘文进 | 31 | 15039702852 |  |
| 11 |  |  | 熊能能 | 31 | 15703765537 |  |
| 12 |  |  | 刘强 | 43 | 13569791256 |  |
| 13 |  |  | 黄春明 | 40 | 13613976673 |  |
| 14 |  |  | 黄军 | 40 | 13939722548 |  |
| 15 |  |  | 余巍 | 32 | 18937682287 |  |
| 16 |  |  | 邬清维 | 33 | 15139795605 |  |
| 17 |  |  | 左涛 | 41 | 15938250236 |  |
| 18 |  |  | 刘培 | 37 | 15716581601 |  |
| 19 |  |  | 柳展 | 32 | 18537614325 |  |
| 20 |  |  | 熊明亮 | 44 | 13949158992 |  |
| 21 |  |  | 张中波 | 44 | 13949158131 |  |
| 22 |  |  | 李玉琳 | 26 | 18211787899 |  |
| 23 |  |  | 邱帅 | 28 | 18211751969 |  |
| 24 |  |  | 王栋 | 25 | 17656625658 |  |
| 25 |  |  | 陈英棋 | 28 | 15937665650 |  |
| 26 |  |  | 付正春 | 48 | 13949181359 |  |
| 27 |  |  | 余刚 | 47 | 13723149603 |  |
| 28 |  |  | 李蒙 | 30 | 15978512979 |  |
| 29 |  |  | 乐鹏 | 40 | 13569743475 |  |
| 30 |  |  | 王纪元 | 41 | 13939787623 |  |
| 31 |  |  | 陈梓轩 | 27 | 15738281133 |  |
| 32 |  |  | 李梦奇 | 40 | 15039738808 |  |
| 33 |  |  | 李林 | 35 | 13837637109 |  |
| 34 |  |  | 罗鑫 | 27 | 15939700020 |  |
| 35 |  |  | 余少桦 | 23 | 17630955430 |  |
| 36 |  |  | 李明 | 34 | 18790070369 |  |
| 37 |  |  | 徐辉 | 41 | 18790102998 |  |
| 38 |  |  | 江世勤 | 46 | 15139773086 |  |
| 39 |  |  | 蔡巍 | 36 | 19812693037 |  |
| 40 |  |  | 刘庆志 | 50 | 15939731596 |  |
| 41 |  |  | 钟雷 | 31 | 17633707985 |  |
| 42 |  |  | 徐文书 | 45 | 13937695981 |  |
| 43 |  |  | 石岩 | 29 | 18790483993 |  |
| 44 |  |  | 李德水 | 51 | 13839738431 |  |
| 45 |  |  | 张毅 | 27 | 15503769803 |  |
| 46 |  |  | 李东 | 37 | 13903976678 |  |
| 47 |  |  | 扶东华 | 43 | 15237675156 |  |
| 48 |  |  | 王平 | 26 | 18236256028 |  |
| 49 |  |  | 余长昆 | 24 | 18738604299 |  |
| 50 |  |  | 李亭 | 40 | 13849737012 |  |

6.3通信保障

防汛通信联络方式有两种：一是移动电话通信；二是通过电信部门网络联系。

电信部门要保证通信设备在汛期中的正常运行。在紧急汛期要留出备用设备和话路，防汛前线和指挥部的联系必须得到切实保证，在防汛前线通信盲区和有线电话可能被洪水破坏时，提前配备移动通信设备，保证通信能力涵盖整个防汛区域。