小李冲水库

超标准洪水防御预案

新县八里畈镇人民政府

2023年2月

目  录

一、流域基本情况	1

1.1地形地貌	1

1.2气象水文	1

1.3河流水系	1

1.4社会经济	2

1.5历史洪水	2

1.6防洪工程现状	2

二、超标准洪水风险分析	4

2.1流域暴雨及洪水特性	4

2.2洪水危害及防洪重点工程	4

2.3突发性洪水风险	5

三、超标洪水应对方案运行机制	7

四、超标洪水应对组织体系与职责	9

五、超标洪水应对措施	15

5.1 调度运用计划	15

5.2水库分级洪水应对措施	16

5.3超标洪水大坝防守抢护措施	17

5.4人员转移方案	22

六、应急保障措施	24

6.1 防汛物料储备	24

6.2防汛抢险队伍	25

6.3通信保障	26

# 一、流域基本情况

## 1.1地形地貌

小李冲水库位于新县八里畈镇长岗村，新县东北23公里处，在淮河流域潢河的支流上，流域地形为山区，植被较好，森林覆盖率较高，水土保持良好，地形东南高西北低，水源多系周围群山岗地汇入，坝址以上地面起伏大，河势陡，水流急，由于地形及河道特征，每遇汛期洪水陡涨陡落。

## 1.2气象水文

小李冲水库位于亚热带向暖温带过渡地区，属大陆性湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，无霜期长。因受季风、冷暖气团和地形的影响，降雨时空分配不均，年内、年际变化较大，易出现旱涝现象。多年平均降雨量1300mm，最大年降雨量2139mm，降雨历时短（约24小时），强度大，最小年降雨量827mm，最大与最小的比值为2.6，年内降雨主要集中在6-9月，最大一般发生在7月份，多年平均最大风速15m/s。

## 1.3河流水系

小李冲水库位于信阳市新县八里畈镇长岗村，处在淮河流域潢河的支流上。流域森林植被较好，岩石裸露面小，清水流量大，小李冲水库坝址以上流域面积为0.6km²，河道平均比将0.05，河道长度1.1㎞，流域内为山区。

## 1.4社会经济

水库大坝下游有6000人，长岗村、八里居委会、鸡商高速等重要设施，地理位置十分重要。

## 1.5历史洪水

历史洪水按照《河南省中小流域设计暴雨洪水图集》(河南省水利勘测设计院，1984年)和《河南省暴雨参数图集》(河南省水文水资源局编制、2005年)确定。

## 1.6防洪工程现状

信阳市新县小李冲水库控制流域面积0.6km²，依据国家《防洪标准》（GB50201-94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），小李冲水库属小（2）型水库，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级。水库按30年一遇洪水标准设计， 300年一遇洪水标准校核。水库大坝为粘土心墙坝，坝长63m，坝顶高程164.00m，最大坝高14.30m；死水位153.50m，死库容0.8万m³；兴利水位162.30m，兴利库容8.7万m³；设计洪水位163.42m；校核洪水位163.83m，总库容10.23万m³。

水库主要建筑物有大坝、溢洪道、输水洞等。

1、大坝

大坝为粘土心墙砂壳坝，坝长63m，最大坝高15.7m，在主河槽桩号0+060-0+150坝段坝脚处舍友棱柱型排水体，大坝坝顶高程165.40m，坝顶宽3.8m，内坝坡干砌石护坡，外坝坡为草皮护坡。

2、溢洪道

溢洪道位于大坝左侧，为开敞式溢洪道，全长230m，堰顶高程162.3m，堰顶宽7m，,最大下泄量,20.5m³/s。

3、输水洞

输水洞位于大坝桩号0+165处，进口底部高程为153.5m，洞身结构采用砌石方涵，总长138m，设计引水流量0.1m³/S，进口设置竖井式闸室，设有0.5m×0.54m（宽×高）的钢筋砼工作闸门一扇，30kn手动螺杆式启闭机一台。

# 二、超标准洪水风险分析

## 2.1流域暴雨及洪水特性

水库位于亚热带向暖温带过渡区，四季分明，雨量充沛，气候温和，干湿相宜。根据水文气象记载，多年平均气温15.3℃，极端最高气温42.5℃(1959年)，极端最低气温-20℃(1969年)。无霜期226天，最长258天，最短194天.多年平均蒸发量983mm，多年平均降雨量1346mm。降雨主要集中在5-8月，最大一般发生在7月份，且常以暴雨形式出现，一次洪水历时较短，一般在24小时左右。

根据信阳市水利勘测设计院编制的《信阳市小李冲水库除险加固工程初步设计报告》，小李冲水库设计洪水成果见表1。

表1             小李冲水库设计洪水计算成果表

| 频率 | 24小时暴雨均值H24(mm) | 最大24小时雨量H24(mm) | 洪峰流量 Qm(m³/s) | 最大24小时洪量W24h(万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/30 | 120.9 | 245 | 16.8 | 14.7 |
| 1/300 |  | 391.2 | 24.4 | 23.5 |

## 2.2洪水危害及防洪重点工程

根据中华人民共和国成立后实际发生的历次大洪水，洪水造成的危害有村庄被淹，房屋倒塌，农作物减产，交通、水利工程损毁，通讯中断等，从而产生较大的生命财产损失。

防御洪水的保护对象，主要有下游6000人，长岗村、八里居委会、鸡商高速等重要设施起着重要的防洪减灾作用。

- 2.3突发性洪水风险

1、重大工程险情及处理措施

（1）标准内洪水

1）坝基础可能出现渗透破坏险情

坝坡脚附近发生渗透破坏，在较大的水力坡降作用下，渗水冲破砂砾石层，将下面地层中的粉细砂料带出而发生管涌。

处理措施：汛期防汛值班人员加强巡查坝下游坡脚，发现管涌后立即用250g～400g/m³土工布对渗水点进行覆盖，防止渗水带走粉细砂料，用编织袋装小于50mm级配料对渗水口压重，防止渗水口出现塌陷，并备足抽水设备进行抽排。

2）坝体滑坡

在上游坝体存在渗漏及高水位情况下，渗透坡降变陡，渗透的流速和压力加大，会形成集中渗流，渗透破坏造成滑坡。

处理措施：由专家组查找集中渗水点，对渗水点可能因渗透破坏造成滑坡部位，采用“上卸下压”，在可能出现滑坡现象的部位将坡度削缓，坡脚部位采用编织袋装粘土压盖。

（2）发生超标准洪水

坝坡发生管涌、洪水位超高坝顶致坝体溃决等。

处理措施：利用前期准备的块石对防浪墙进行加固，同时通知下游人员紧急撤离。

2、水库大坝溃决

（1）大坝溃决主要因素

可能导致大坝溃决的主要因素有：超标准洪水、工程隐患、地震灾害、上游水库塘坝溃坝、上游大体积漂浮物的撞击事件等因素。

（2）大坝溃决洪水对下游的影响

小李冲水库溃坝后，下游淹没区范围为岗村、八里居委会、鸡商高速等重要设施。

根据溃坝洪水演进分析，从坝址向下游各地流量大小、淹没深度随沿程衰减变小，同时随传播时间的增加，溃坝洪水造成的破坏程度逐渐减小。

### 三、超标洪水应对方案运行机制

在不同量级洪水情况下，为确保下游重要设施的安全，在实时洪水调度中要根据发生的暴雨、洪水及工程实际情况进行调整，充分考虑错峰、削峰的可行性，最大限度地发挥防洪工程的效能。

当预报水库出现设计洪水位109.49米且水位将继续上涨时，镇防汛抗旱指挥部成员立即到达所分管岗位，组织防汛常备队出动，组织强化巡坝查险和防守，依据制定的防护方案组织抢险料物，及时对险情进行处理。

当预报水库出现校核洪水位109.62米且水位将继续上涨时，镇防汛抗旱指挥部要在限定时间内，组织防汛预备队到达各指定位置，组织抢修水库险情。八里畈镇长岗村组织老、弱、幼人员转移到安全地带。必要时向上级防汛抗旱指挥部请示调用部队参加抗洪抢险。

当水库水位超过校核洪水位109.62米时，镇防汛抗旱指挥部发布紧急转移命令，水库下游所涉及的八里畈镇长岗村负责组织本辖区内人民群众紧急转移。

1、雨情、水情、工情信息的收集

降雨发生后，各级防汛机构应按照规定通过各种渠道和手段，准确、及时、可靠地，把本地的有关雨情、水情、工情信息传递至上级防汛抗旱指挥部和有关管理单位，由之进行分别处理。

2、洪水预报

当流域内出现暴雨洪水时，镇防汛抗旱指挥部接到洪水预报后，立即向长岗村有关机构进行通报。

3、洪水实时调度方案的制定

水库的实时调度方案由各管理单位制定，报镇防汛抗旱指挥部备案。

4、调度命令的下达程序

调度命令由镇防汛抗旱指挥部下达。

5、调度命令的执行

接到调度命令的单位应对命令执行负责。如有不同意见也必须在执行命令的同时向上级反映，在上级没有改变调度命令以前，必须按调度命令执行。

6、实时调度方案实施效果检查

在防汛方案执行过程中，由执行单位及时进行效果检查，迅速反馈，以利在出现偏离方案效果或发生意外（如河道决口等）情况下及时调整调度方案，最大限度地减少洪灾损失；在洪水过后，由执行单位认真组织实时调度方案效果检查和评价（如河道实际洪水位及各类工程变化情况等），为进一步认识客观规律，修订防洪预案，提高洪水调度水平提供依据。

### 四、超标洪水应对组织体系与职责

1、行政首长负责制

防汛抢险实行八里畈镇镇党政主职负责制，统一指挥，防洪工程由乡、村两级共同负责实施。

2、防汛指挥部领导成员分工负责制

镇超标准洪水指挥部领导成员负责所分工的防洪工程安全，包括组织领导、汛前检查、抗洪抢险及防汛物资供应等各项工作，对所分工河段、水库或区域内防汛工作和本级超标准洪水指挥部负责。

3、成立超标准洪水抢险应急小组

镇超标准洪水指挥部下设抢险救灾组、物资供应组、宣传报道组、后勤保障组。各小组的职务分工和工作方式如下：

（一）抢险救灾组组长：陈飚 电话：13598572285  由镇武部统揽，国土、城建、供电、电信、医院等部门参加，负责抢险救灾工作。

（二）物资供应组组长：雷明 电话：13569745651 由镇后勤部门统揽，财政、卫生、民政等部门参加，负责受灾遇险人员抢救、卫生防疫，对灾民的安置和救济等工作。

（三）宣传组组长：熊东山 电话：13849750838 由镇党政办统揽，负责组织、宣传抢险救灾知识、报道抢险救灾的现场情况。

（四）后勤保障组组长：刘文进  电话：15039702852由镇后勤部门负责，负责受灾群众基本生活。

4、成立小李冲水库防汛抢险应急指挥部：

政    委：熊  雄（党委书记，负责全面工作）

指 挥 长：王嘉笙（党委副书记、政府镇长，负责指挥防汛抢险应急全面工作）

副指挥长：张锦远（人大主席，包库行政领导）

余  洋（组织委员，负责灾民安置及灾后自救、物资、救济等工作）

邱蕾（常务副镇长，负责水利技术和抗洪抢险有关知识的具体指导，上下游群众安全转移、抢险队伍和防汛料物调度）

徐秀明（副镇长，协助指挥长做好防汛抢险应急全面工作）

成    员：王  搡（水利站站长，负责上传下达、下情上报，协助抢险现场技术及灾后生产恢复自救指导工作）

彭恩泽（公安派出所所长，负责抗洪抢险安全保卫工作）

吴正才（供电所所长，负责线路维修、抢修， 确保电力供应，保障抗洪抢险的用电畅通和安全）

苏建新（财政所所长，负责抗洪抢险经费筹措、拨付落实和监督资金规范使用等工作）

雷  明（民政所所长，协助灾民安置及灾后自救、物资、救济工作）

乐  鹏(自然资源所所长，负责灾区灾后土地资源的规划、治理和管理工作)

陈盛武（卫生院院长，负责组织抗洪抢险医疗卫生工作和灾后防病治病工作）

刘时宏（长岗村村支部书记，水库管理负责人，负责雨情、水情汇报及工情监测，负责有关防汛物资落实和存放工作、水库防汛抗洪日常工作及协助现场抢险人员吃、住等后勤保障工作）

小李冲水库危险区人员转移安置情况表

| 自然村（组） | 住户情况 |  |  |  | 安全转移 地点 | 转移安置负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户主 姓名 | 家庭人口（人） | 房屋（间） | 联系电话 |  | 姓名 | 电话 |
| 小里组 | 陈世金 | 4 | 4 | 13633975135 | 元子冲 | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世光 | 1 | 3 | 13937633253 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世江 | 4 | 3 | 18236257386 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈德保 | 3 | 2 | 13833626919 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世国 | 4 | 2 | 15938227310 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世好 | 2 | 4 | 18790160608 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世美 | 6 | 3 | 15290229972 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈登福 | 2 | 3 | 13782903473 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈登远 | 1 | 3 | 18790170971 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈建明 | 5 | 4 | 15930616136 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世和 | 4 | 2 | 15930616136 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世忠 | 2 | 3 | 13569743327 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世友 | 3 | 3 | 19303163869 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈德金 | 4 | 2 | 15127678962 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世海 | 5 | 3 | 13867299382 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈胜 | 2 | 2 | 13655826457 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 曹湾 | 田运利 | 5 | 3 | 15083490825 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 曹湾 | 田家新 | 4 | 2 | 15294819572 |  | 刘时宏 | 13903972501 |

### 五、超标洪水应对措施

- 5.1 调度运用计划

（1）水库设计标准：小李冲水库为小（Ⅱ）型水库，工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为30年一遇，频率3%，相应入库洪峰流量16.8立方米每秒，相应水位163.42米，最大下泄流量13.1立方米每秒；校核洪水标准为300年一遇，频率0.33%，相应入库洪峰流量24.4立方米每秒，相应水位163.83米，最大泄洪流量20.5立方米每秒。

（2）水库调度运用原则：初汛期（5月15日－6月14日），汛限水位162.3m；主汛期(6月15日－8月10日)，汛限水位162.3m;库水位超过162.3m，溢洪道自然泄洪。后汛期(8月11日-9月10日)，汛限水位为162.3m。水库的防御标准为正常30年一遇水位163.42米，相应泄量13.1立方米每秒；300年一遇水位163.83米，相应泄量20.5立方米每秒，当发生超标准洪水时全力保坝，应立即组织抢险人员在坝项垒筑子堤，防止漫顶而发生溃坝，且要新增泄洪通道。同时向镇政府及防汛部门汇报，事先通知下游群众转移，全力抢护大坝。

（3）具体调度运用方案:

①库水位低于汛限水位时，按入库流量泄洪；

②当库水位高于汛限水位时，按敞泄运用。

小李冲水库正常运用方案防洪设计指标见表2。

表2          小李冲水库正常运用方案防洪设计指标表

| 项 目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30年一遇洪水设计 | 水位 | 米 | 163.42 |
|  | 最大泄量 | 立方米每秒 | 13.1 |
|  | 相应库容 | 万立方米 | 9.82 |
| 300年一遇洪水校核 | 水位 | 米 | 163.83 |
|  | 最大泄量 | 立方米每秒 | 20.5 |
|  | 相应库容 | 万立方米 | 10.23 |
| 死水位 |  | 米 | 153.50 |
| 死库容 |  | 万立方米 | 0.8 |
| 汛限水位 |  | 米 | 162.3 |
| 兴利库容 |  | 万立方米 | 9.5 |
| 7、8月限制蓄洪水位 |  | 米 | 162.3 |
| 总库容（校核洪水位下库容） |  | 万立方米 | 9.82 |

- 5.2水库分级洪水应对措施

1、当预报水库出现设计洪水位163.42米且水位将继续上涨时，由镇防汛抗旱指挥部发布紧急汛情命令，指挥部成员立即到达所分管岗位，组织防汛常备队出动，组织强化巡坝查险和防守，依据制定的防护方案组织抢险料物，及时对险情进行处理。

2、当预报水库出现校核洪水位163.83米且水位将继续上涨时，由镇防汛抗旱指挥部发布紧急管制命令，镇防汛抗旱指挥部要在限定时间内，组织防汛预备队到达各指定位置，组织抢修水库险情。八里畈镇长岗村应立即组织老、弱、幼人员转移到安全地带。必要时向上级防汛抗旱指挥部请示调用部队参加抗洪抢险。

3、当水库水位超过校核洪水位163.83米时，镇防汛抗旱指挥部发布紧急转移命令，水库下游所涉及的长岗村负责组织本村内人民群众紧急转移。

- 5.3超标洪水大坝防守抢护措施

1、应急措施

（1）增加水库的泄洪能力:扩大溢洪道断面;新增泄洪通道等；

（2）增大水库蓄洪能力:利用大坝超高蓄洪;坝顶抢筑子埝等。

2、险情抢护

(1)渗水处理:土坝渗水抢护的原则是“临水截渗，背水导渗”临水坡用透水性小的粘土料抛筑前戗，也可用篷布、土工膜隔渗上压土袋，可以减少水体入渗。背水坡用透水性较大的砂、石或土工织物反滤，把已经入渗的水，通过反滤，有控制地只让清水流出，不让土粒流失，从而降低浸润线，保持坝坡稳定。切忌在背水坡用粘性土压渗，这样会阻碍坝体内渗流逸出，反而抬高了浸润线，导致渗水范围扩大，加剧险情。

(2)漏洞处理:在高水位情况下，坝的背水坡及坡脚附近出现横贯坝身或基础的渗流孔洞，称为漏洞。如漏洞出流浑水，或由清变浑，或时清时浑，均表明漏洞正在迅速扩大，土坝有可能发生塌陷，甚至有溃决的危险。一般抢护原则是：“前堵后排，临背并举”，即在抢护时，应首先在临水坡找到漏洞进水ロ，及时堵塞，截断漏水来源。同时，在背水坡漏洞出水口采用反滤盖压，制止土料流失，防止险情扩大，切忌在背水口用不透料强塞硬堵，以免造成更大险情。

（3）塌坑处理:在持续高水位情况下，在坝的顶部、迎水坡、背水坡及其坡脚附近突然发生局部下陷而造成的险情，称为塌坑。抢护原则是:根据险情出现的部位，首先必须查明原因，然后针对不同情况，采取相应的措施，防止险情扩大。如系局部塌陷或湿陷塌坑，在条件允许的情况下，可采用翻挖分层填土夯实的办法予以处理。如塌陷处伴有管涌、渗水或漏洞等险情，可采用填筑反滤导渗材料的办法处理。当条件不许可时，如水位较高时难以查明原因，也可作临时性的回填处理，防止险情继续扩大。

(4)管涌、流土处理:当水库高水位时，在一定的水力梯度的渗流作用下，砂砾土中的细颗粒在孔隙的孔道中发生移动，并被水流带出基础以外，称为管渗。当水库高水位时，在粘性土或非粘性土中，渗透水流的水力梯度进一步增大，使坝基的局部土体表面隆起或大块土体松动而随渗水流失的现象，称为流土。

管涌、流土的抢护原则是:“反滤导渗，控制涌水，留有渗水出路”。具体方法有：

①土工织物反滤压盖：此法适用于铺设反滤料面积较大。在清理地基时，应把一切带有尖、棱的石块和杂物清除干净，并加以平整。先铺一层土工织物，其上铺砂石透水料，最后压块石或沙袋一层。

②砂石反滤压盖：在砂石料充足的情况下，可以优先选用。在抢险前，先清理铺设范围内的杂物和软泥，对其中涌水涌沙较严重的出口用块石或砖块抛填，以消杀水势，同时在已清理好的大片有管涌或流土群的面积上，普遍盖压粗砂一层，厚约20cm，其上先后再铺小石子和大石子各一层，厚度均为20cm，最后压盖块石一层，予以保护。

③梢料反滤压盖：在土工织物和砂石料缺少的地方，也可以就地取材，采用梢料反滤压盖，其清基要求、消杀渗水水势均与土工织物、砂石反滤压盖相同。在清理地基后，铺筑时，先铺细梢料，如麦秸、稻草等厚10-15cm，再铺粗梢料，柳枝和秫秸等如厚约15～20cm，粗细梢料共厚约30cm，然后上铺席片或草垫等。这样层梢层席，视情况可只铺一层或连续数层，然后上面压盖块石或沙袋，以免梢料漂浮。必要时再盖压透水性大的沙土，修成梢料透水平台。但梢层末端应露出平合脚外，以利渗水排出。总的厚度以能制止涌水带出细沙，浑水变清水，稳定险情为原则。

④土工织物反滤围井：当上下游水头差较小时，可采用上此法。在抢筑时，先将围井范围内一切带有尖、棱的石块和杂物清除，表面加以平整。先铺士工织物，然后在其上填筑沙袋或沙砾石透水料，周围用土袋垒砌，做成围井。围井高度以能使渗水不快带泥沙从井冒出为度。围井范围以能围住管涌、流土出口和利于土工织物铺设为度。按出水口数量多少，分布范围，可以单独或多个围井，也可连片围成较大的井。

⑤砂石反滤围井：在抢筑时，其施工方法与土工织物反滤围井基本相同，只是用砂石反滤料代替土工织物。按反滤要求，分层抢铺粗砂、小石子和大石子，每层厚度约20-30cm。反滤围井完成后，如发现填料下沉，可继续补充滤料，直到稳定为止。砂石反滤围井筑好后，管涌、流土险情已经稳定，再在围井下端，用竹管或钢管穿过井壁，将围井内的水位适当排降，以免井内水位过高，导致围井附近再次发生管涌、流土和井壁倒塌，造成更大险情。

⑥梢料反滤围井：在土工织物和砂石料缺少的地方，一进难以运到，又急需抢护，也可就地采用梢料代替。细梢料可采用麦秸、稻草等厚约20～30cm，粗梢料可采用柳枝和秫秸等约30－40cm。其填筑要求与砂石反滤围井相同。但在反滤梢料填好后，顶部要用沙袋或块石压牢，以免漂浮冲失。

⑦无滤层围井：在管涌或流土周围用土袋垒砌无滤层围井，随着井内水位升高，逐渐加高加固，直到制止涌水带沙，险情稳定。

⑧无滤层水桶：对个别或面积较小的管涌或流土，可采用无底的铁桶或木桶，紧套在出水口上面，四周用土袋围筑加固，做无滤层水桶，靠桶内水位升高，逐减小渗水压力，制止涌水带沙，使险情趋于稳定。

⑨背水月堤：当背水坝脚附近出现分布范围较大的管涌群时，可在坝的背水坡脚附近抢筑月堤，截蓄涌水，抬高水位。月堤可随水位升高而加高加固，直到制止涌水带沙，险情趋于稳定为止。对背水月堤的实施，必须慎重考虑月堤填筑工程量与完工时间，是否能适应管能、流土险情的发展和安全的需要。

(5)裂缝处理:土坝裂缝是常见的一种险情。其抢护原则是：首先要判明产生裂缝的主要原因。属于不均匀沉陷引起的横向裂缝，如已贯穿坝身，水流易于通过，必须及时抢护，以免造成更大的渗径破坏。如部分贯穿坝身，也会缩短渗径，抬高浸润线，危及坝身安全，亦应进行抢护。因此，对横向裂缝，不论是否贯穿坝身，均应迅速处理。纵向裂缝，如属滑坡性裂鏠或较宽较深的不均匀沉陷裂缝，均及及时处理紧急抢护。纵横向裂鏠较窄较浅或龟纹裂缝，一般可不进行处理，但应封堵缝口，以免雨水浸入。

(6)滑坡处理:坝体出现滑坡，主要是边坡失稳，土体的下滑超过了抗滑力，造成了滑坡险情。开始在坝顶或坝坡上出现裂缝，随着裂缝的发展与加剧，最后形成滑坡。

对因滲流作用而引起的滑坡，必须采取“前堵后排”的措施。上部减载是在滑坡体部前缓边坡，下部压重是抛石(或土袋)固脚。坝的临水和背水坡滑坡都会危及坝身安全。高水位时，背水坡滑坡更为危险。在处理滑坡险情时，如果库水位很高，而又能降低至坡脚或放空时，则抢护临水坡的滑坡，要比背水坡困难得多。因此，为了避免贻误时机，造成灾害，对滑坡的抢护，应以临水坡为主，背水坡为辅，临背并举。

- 5.4人员转移方案

镇防汛指挥部接到上级通知后，立即发出转移信号，按照区抢险转移路线，由镇政府和长岗村负责组织群众迅速有序地撤至安全地带。

1、转移方式

避洪转移方式主要采用转移安置。

本次超标准洪水避洪转移方式的选择主要是结合收集当地资料的情况进行简单划定：将洪水区群众转移到附近地势较高的地区、附近小学或邻近居民区，采取本地+异地转移相结合的避洪方式。

2、安全区确定

根据洪水淹没情况，以允许充分容纳可能转移的最大人口数为衡量标准，沿可能最大淹没区周边规划安置区，安置区应尽可能选择在居民地、学校、企事业单位，以便于提供相关生活保障，若上述区域容纳能力不足，需设置独立的安置区，则应优先选择交通便利之处。

小李冲水库安全转移安置点位于长岗小学。

3、转移路线

转移路线的确定遵循就近、安全等原则，规划好的转移路线，必须经常检查转移路线是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移路线。转移路线对人员避险至关重要，转移路线宜避开坍塌、滑坡、泥石流等地质灾害易发生地，避开危险品、化工厂等，避免跨越河流、低洼区。

### 六、应急保障措施

- 6.1 防汛物料储备

1、防汛物资的组成

全镇防汛物资储备由三部分组成，即由应急管理、水利部门管理的国家常备物资、社会团体备料和群众备料。

⑴国家常备物资。主要包括石料、铅丝、麻料、袋类、木桩、冲锋舟、发电机、救生衣、篷布、灯具等。

⑵社会团体备料。主要包括各种抢险设备、运输工具、救生器材、汽油、柴油等。每年对有关单位下达防汛物资储备任务，并与其签订责任书。

⑶群众备料。主要包括运输车辆、木桩及秸料、草捆、编织袋等。目前，对社会团体和群众备料仍然采取“汛前号料、义务代储、备而不集、用后付款”的方式。

2、防汛物料储备要求

各级防汛单位要根据《防汛物资储备定额编制规程SL298-2004》编制完成自己的防汛物资储备定额，并按照储备定额数量足额储备。国家储备的物资重点用于主要河道险工、险段，汛前做到定点定量储备。防汛物资的采购和入库要严格按照《防汛储备物资验收标准SL297-2004》的规定执行。各防汛单位要在汛前将储备物料品种、数量、存放地点、保管责任人等上报镇防汛指挥部办公室,同时做好防汛物资的仓储管理工作,明确专人负责,任何人不得挪作他用。

3、使用原则与批准权限

使用原则。防汛物资的使用,按照“满足急需,先主后次,先近后远”的原则。国家常备防汛物资是直接为防汛抢险服务所需的物资，动用时必须按照审批权限办理。一般险情，按批准的抢险方案动用；遇重大紧急险情，可边抢护，边用料、边报告。根据洪水和出险情况，预计抢险用料超过储备数量时，提前向上级防汛指挥部报告，申请补充。

## 6.2防汛抢险队伍

由八里畈镇组织水库所在长岗村委会组织村基干民兵和青壮年劳力20人成立抢险队，抢险队伍由纪委书记邱金玺任队长，电话18837605188，抢险队伍为长岗村20人，负责人为刘时宏，电话13903972501，抢险队伍能随时调遣，当水库出现溃坝等特别重大险情时，由组织委员余洋带领抢险队伍赶赴现场，按会商确定的应急措施进行应急处置。

| 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邱金玺 | 队 长 | 18837605188 |  |
| 刘时宏 | 组 长 | 13903972501 |  |
| 李东 | 副组长 | 13903976678 | 负责抢险 |
| 王晓梅 | 成 员 | 15280538051 | 协助支书负责人员转移 |
| 夏艳玲 | 监测员 | 15225393893 |  |
| 吴婷婷 | 预警员 | 18738628529 |  |
| 雷承学 | 抢险队长 | 15938244965 |  |
| 陈世国 | 抢险队员 | 15938227310 |  |
| 陈世江 | 抢险队员 | 18236257386 |  |
| 陈德保 | 抢险队员 | 13833626919 |  |
| 陈世金 | 抢险队员 | 13633975135 |  |
| 陈世荣 | 抢险队员 | 13939633253 |  |
| 陈世美 | 抢险队员 | 15290229972 |  |
| 陈登福 | 抢险队员 | 13782903473 |  |
| 陈登远 | 抢险队员 | 18790170971 |  |
| 陈建明 | 抢险队员 | 15930616136 |  |
| 陈世和 | 抢险队员 | 15930616136 |  |
| 陈世友 | 抢险队员 | 19303163869 |  |
| 陈德金 | 抢险队员 | 15127678962 |  |
| 陈胜 | 抢险队员 | 13655826457 |  |
| 田家新 | 抢险队员 | 15294819572 |  |

## 6.3通信保障

防汛通信联络方式有两种：一是移动电话通信；二是通过电信部门网络联系。

电信部门要保证通信设备在汛期中的正常运行。在紧急汛期要留出备用设备和话路，防汛前线和指挥部的联系必须得到切实保证，在防汛前线通信盲区和有线电话可能被洪水破坏时，提前配备移动通信设备，保证通信能力涵盖整个防汛区域。