新县八里畈镇长岗村

超标准洪水防御预案

为了提高超标准洪水防御能力，最大程度地减轻经济损失，减少人员伤亡，依据镇超标准洪水预案，现结合我村实际，特制定长岗村超标准洪水防御预案。

- 一、基本情况

长岗村位于八里畈镇东部，辖15个自然村，25个村民组，属丹水河流域，境内2 条支沟。全村687户，2641人，2748间房屋，其中常住人口310户，1241人,临时居住人口142户，568人，567间房屋，耕地面积1954亩。 辖区内有小（2）型水库1座--小李冲水库。村境内2河道，西部丘陵区有自然冲沟。

信阳市新县小李冲水库控制流域面积0.6km²，依据国家《防洪标准》（GB50201-94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），小李冲水库属小（2）型水库，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级。水库按30年一遇洪水标准设计， 300年一遇洪水标准校核。水库大坝为粘土心墙坝，坝长63m，坝顶高程164.00m，最大坝高14.30m；死水位153.50m，死库容0.8万m³；兴利水位162.30m，兴利库容8.7万m³；设计洪水位163.42m；校核洪水位163.83m，总库容10.23万m³。

水库主要建筑物由大坝、溢洪道、输水洞等组成。

大坝为均质土坝，坝长63m，最大坝高14.3m。溢洪道位于大坝左侧，堰顶高程162.3m，最大下泄量20.5m³/s。输水洞为斜卧管型式，设计流量0.1m³/s。

- 二、风险分析

我村地垫较高，如发生超标准洪水，我村主要风险点1处。一是小李冲水库可能发生溃决，威胁下游小里、曹湾、中湾、余大塘、王大塘村民组18户61人的生命财产安全。详细名单见附表2。

- 三、组织机构及职责

成立超标准洪水防御工作组，村支书刘时宏为组长，负责全面工作；村组干部为成员，分工负责。监测员夏艳玲，负责观测雨量、水位；预警员吴婷婷，负责发布预警信息；应急抢险队20人，负责抢险救灾、人员转移安置。

工作组成员名单、联系方式见附表1。

- 四、预警、抢险及转移

当接到上级预警信息时，按要求执行。本村监测预警等级划分为三级：

| 预警等级 | 雨 量（mm) |  |  |  | 预警标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l小时 | 3小时 | 6小时 | 24小时 |  |
| 三 级 | ≥80 | ≥115 | ≥145 | ≥295 | 黄色 |
| 二 级 | ≥100 | ≥125 | ≥155 | ≥330 | 橙色 |
| 一 级 | ≥120 | ≥130 | ≥165 | ≥355 | 红色 |

预警员根据指令及时发布相应等级的预警信号。

Ⅲ级响应：观测降雨量达到Ⅲ级标准时，村（组）干部、预警员、抢险突击队到岗到位，加强对危险部位的监测和巡查。

Ⅱ级响应：观测降雨量达到Ⅱ级标准时，做好转移准备，密切监视，随时报告，抗洪抢险突击队随时准备抢险。

I级响应：观测降雨量达到I级标准时或出现山体滑坡征兆时，村支书刘时宏下达立即转移命令，组织群众向安全区转移，对重点部位设置警戒区，严禁群众进入危险区域，并将险情及工作情况及时向上级报告，做好转移群众的安置工作。

当接到上级预警信息时，村支书刘时宏、预警员吴婷婷、抢险队长李东组织突击队到岗到位，加强对危险部位的监测和巡查。做好转移准备，密切监视，随时报告。

在接到上级转移命令后，村干部夏艳玲通过电话、广播、手摇报警器、包组干部殷平敲铜锣逐户通知等多种形式向危险群众发布预警信息。村支书刘时宏立即组织危险区群众向西后靠高地转移，并将险情及工作情况及时向上级报告，做好转移群众的安置工作。

当遇到极端天气，通讯不畅，无法与上级联络、接收防汛指令时，村组干部可根据汛情、险情的发展，自行开展抢险和人员转移行动。

- 五、防御物资储备

为做好防汛物资储备工作，防汛物资库设在村办公室，购置有雨衣10套，雨鞋10双，手电10把，铁掀10把，预警锣1个，全部集中在村部。联系转运车辆2辆，确保转移有车辆可用。

- 六、后勤保障

人员转移到元子冲后，由刘时宏负责转移人员基本生活所需物资。风险解除后由乡驻村干部付正春和村干部李东分别将转移人员送回原地。

- 2023年3月

- 附件：

附表1.长岗村超标准洪水指挥机构及抢险队员人员名单及联系电话

附表2.长岗村村危险区人员转移安置情况表

附图1：长岗村超标准洪水灾害基本情况示意图

附图2：长岗村超标准洪水灾害危险区人员转移安置图

附表1.长岗村超标准洪水指挥机构及抢险队员人员名单及联系电话

| 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘时宏 | 组 长 | 13903972501 |  |
| 李东 | 副组长 | 13903976678 | 负责抢险 |
| 王晓梅 | 成 员 | 15280538051 | 协助支书负责人员转移 |
| 夏艳玲 | 监测员 | 15225393893 |  |
| 吴婷婷 | 预警员 | 18738628529 |  |
| 雷承学 | 抢险队长 | 15938244965 |  |
| 陈世国 | 抢险队员 | 15938227310 |  |
| 陈世江 | 抢险队员 | 18236257386 |  |
| 陈德保 | 抢险队员 | 13833626919 |  |
| 陈世金 | 抢险队员 | 13633975135 |  |
| 陈世荣 | 抢险队员 | 13939633253 |  |
| 陈世美 | 抢险队员 | 15290229972 |  |
| 陈登福 | 抢险队员 | 13782903473 |  |
| 陈登远 | 抢险队员 | 18790170971 |  |
| 陈建明 | 抢险队员 | 15930616136 |  |
| 陈世和 | 抢险队员 | 15930616136 |  |
| 陈世友 | 抢险队员 | 19303163869 |  |
| 陈德金 | 抢险队员 | 15127678962 |  |
| 陈胜 | 抢险队员 | 13655826457 |  |
| 田家新 | 抢险队员 | 15294819572 |  |

附表2.长岗村村危险区人员转移安置情况表

- 长岗村转移安置人员情况表

| 自然村（组） | 住户情况 |  |  |  | 安全转移 地点 | 转移安置负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户主 姓名 | 家庭人口（人） | 房屋（间） | 联系电话 |  | 姓名 | 电话 |
| 小里组 | 陈世金 | 4 | 4 | 13633975135 | 元子冲 | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世光 | 1 | 3 | 13937633253 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世江 | 4 | 3 | 18236257386 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈德保 | 3 | 2 | 13833626919 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世国 | 4 | 2 | 15938227310 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世好 | 2 | 4 | 18790160608 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世美 | 6 | 3 | 15290229972 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈登福 | 2 | 3 | 13782903473 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈登远 | 1 | 3 | 18790170971 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈建明 | 5 | 4 | 15930616136 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世和 | 4 | 2 | 15930616136 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世忠 | 2 | 3 | 13569743327 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世友 | 3 | 3 | 19303163869 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈德金 | 4 | 2 | 15127678962 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈世海 | 5 | 3 | 13867299382 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 小里组 | 陈胜 | 2 | 2 | 13655826457 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 曹湾 | 田运利 | 5 | 3 | 15083490825 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 曹湾 | 田家新 | 4 | 2 | 15294819572 |  | 刘时宏 | 13903972501 |

附图1：长岗村超标准洪水灾害基本情况示意图

附图2：长岗村超标准洪水灾害危险区人员转移安置图

户数18户，人数61人

责任人：刘时宏13903972501