新县八里畈镇王里河村

超标准洪水防御预案

为了提高超标准洪水防御能力，最大程度地减轻经济损失，减少人员伤亡，依据镇超标准洪水预案，现结合我村实际，特制定王里河村超标准洪水防御预案。

- 一、基本情况

王里河村位于八里畈镇西南位置，辖16个自然村，20个村民组，属钱河流域，境内2条支沟。全村619户，2193人，2350间房屋，其中常住人口270户，435人,无临时居住人口，耕地面积1347亩。 辖区内有小（1）型水库1座—王里河水库。

王里河水库处在查湾组上游，水库控制流域面积3.1km²，是一座以防洪、灌溉、供水为主，结合水产养殖等综合利用的小（1）型水库。防洪标准采用50年一遇洪水标准设计，500年一遇洪水标准校核。设计水位160.44m，相应库容183万m³；校核水位160.88m，总库容187.2万m³；兴利水位159.0m，相应库容187.2万m³；死水位142.0m，死库容6.5万m³。

- 二、风险分析

如发生超标准洪水，我村主要风险点2处。王里河水库如若发生溃决，威胁下游查湾村民组和刘河村民组人的生命财产安全；该水库如发生溃坝，下泄洪水将淹没我村沿河地质较低的查湾组、刘河组90户351人。详细名单见附表2.

- 三、组织机构及职责

成立超标准洪水防御工作组，村支书汤忠诚为组长，负责全面工作；村组干部为成员，分工负责。监测员石岩，负责观测雨量、水位及观测设施管护；预警员刘丽，负责发布预警信息及预警设施管护；应急抢险队20人，负责抢险救灾、人员转移安置。

工作组成员名单、联系方式见附表1。

- 预警、抢险及转移

当接到上级预警信息时，按要求执行。本村监测预警等级划分为三级：

| 预警等级 | 雨 量（mm) |  |  |  | 预警标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l小时 | 3小时 | 6小时 | 24小时 |  |
| 三 级 | ≥80 | ≥115 | ≥145 | ≥295 | 黄色 |
| 二 级 | ≥100 | ≥125 | ≥155 | ≥330 | 橙色 |
| 一 级 | ≥120 | ≥130 | ≥165 | ≥355 | 红色 |

预警员根据指令及时发布相应等级的预警信号。

Ⅲ级响应：观测降雨量达到Ⅲ级标准时，村（组）干部、预警员、抢险突击队到岗到位，加强对危险部位的监测和巡查。

Ⅱ级响应：观测降雨量达到Ⅱ级标准时，做好转移准备，密切监视，随时报告，抗洪抢险突击队随时准备抢险。

I级响应：观测降雨量达到I级标准时或出现山体滑坡征兆时，村支书汤忠诚下达立即转移命令，组织群众向安全区转移，对重点部位设置警戒区，严禁群众进入危险区域，并将险情及工作情况及时向上级报告，做好转移群众的安置工作。

当接到上级预警信息时，村支书汤忠诚、预警员刘丽、抢险队长李德利组织突击队到岗到位，加强对危险部位的监测和巡查。做好转移准备，密切监视，随时报告。

在接到上级转移命令后，村干部方忠亮通过电话、广播、手摇报警器、包组干部石岩敲铜锣逐户通知等多种形式向危险群众发布预警信息。村支书汤忠诚立即组织危险区群众向高地转移，并将险情及工作情况及时向上级报告，做好转移群众的安置工作。

当遇到极端天气，通讯不畅，无法与上级联络、接收防汛指令时，村组干部可根据汛情、险情的发展，自行开展抢险和人员转移行动。

- 五、防御物资储备

为做好防汛物资储备工作，防汛物资库设在村办公室，购置有雨衣10套，雨鞋10双，手电10把，铁掀10把，预警锣1个，全部集中在村部。联系转运车辆2辆，确保转移有车辆可用。

- 六、后勤保障

人员转移到王里河文化广场后，由张朝凤负责转移人员基本生活所需物资。风险解除后由乡驻村干部张中波和村干部石岩分别将转移人员送回原地。

2023年3月

附件：

附表1.王里河村超标准洪水指挥机构及抢险队员人员名单及联系电话

附表2.王里河村村危险区人员转移安置情况表

附图1：王里河村超标准洪水灾害基本情况示意图

附图2：王里河村超标准洪水灾害危险区人员转移安置图

附表1.王里河村超标准洪水指挥机构及抢险队员人员名单及联系电话

| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 汤忠诚 | 18237689908 |  |
| 副组长 | 方忠亮 | 15938260656 |  |
| 监测员 | 石岩 | 15939734020 |  |
| 预警员 | 刘丽 | 15839720835 |  |
| 抢险队员 | 李德利 | 13462021050 |  |
| 抢险队员 | 汪斌 | 15290213016 |  |
| 抢险队员 | 李先明 | 15137601924 |  |
| 抢险队员 | 李敦金 | 13782967093 |  |
| 抢险队员 | 李敦年 | 15224738719 |  |
| 抢险队员 | 叶行坤 | 15978592868 |  |
| 抢险队员 | 汤常清 | 18790130118 |  |
| 抢险队员 | 方应连 | 18603979339 |  |
| 抢险队员 | 范如军 | 15039708140 |  |
| 抢险队员 | 范如绿 | 18738691659 |  |
| 抢险队员 | 刘新枝 | 15978365720 |  |
| 抢险队员 | 程厚叶 | 15938275430 |  |
| 抢险队员 | 许翠枝 | 15290294235 |  |
| 抢险队员 | 叶道胜 | 15939780359 |  |
| 抢险队员 | 叶道有 | 15294818075 |  |
| 抢险队员 | 李德友 | 13782975622 |  |
| 抢险队员 | 徐守红 | 15139786242 |  |
| 抢险队员 | 方忠明 | 15237685521 |  |
| 抢险队员 | 范如意 | 15236736452 |  |
| 抢险队员 | 余伦根 | 13839700428 |  |

附表2.王里河村村危险区人员转移安置情况表

| 王里河村危险区人员转移安置情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然村组 | 危险区住户情况 |  |  |  | 安全转移地点 | 转移安置负责人 |  |
|  | 户主姓名 | 家庭人口（人） | 房屋 （间) | 联系电话 |  | 姓名 | 电话 |
| 杂湾组 | 范成良 | 3 | 2 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 范成自 | 3 | 5 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李新国 | 4 | 3 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 查长军 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 叶朝勇 | 4 | 5 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李先明 | 2 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李敦明 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 查长得 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 韩光焰 | 4 | 3 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 胡家莲 | 2 | 6 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 张志坤 | 3 | 6 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 查长文 | 3 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 查长贵 | 4 | 5 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 叶行贵 | 6 | 8 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 张志强 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 韩光胜 | 4 | 6 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 韩光明 | 3 | 5 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李绍云 | 1 | 3 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李先兵 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 查新栋 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李敦兵 | 1 | 2 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
|  | 李先书 | 1 | 1 |  | 王里河文化广场 | 李德利 | 13462021050 |
| 刘河 | 刘辉海 | 5 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 潘伦胜 | 3 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 潘伦利 | 5 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘远焰 | 2 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范如友 | 5 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范保家 | 6 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李承保 | 4 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 钟思光 | 4 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 钟德胜 | 1 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范如良 | 5 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 钟思锋 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 钟思高 | 3 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范如柏 | 4 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范如胜 | 2 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李先明 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 陈术均 | 5 | 1 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 钟思元 | 5 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 代关军 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 苏西良 | 2 | 2 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 苏汝新 | 4 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 苏汝宝 | 5 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李承先 | 6 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘远华 | 6 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范如油 | 3 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 代关明 | 6 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 陈文英 | 3 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李先胜 | 2 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 代关友 | 5 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李先进 | 1 | 1 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范如松 | 4 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 代登续 | 6 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 周远平 | 5 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 潘伦得 | 6 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 张大华 | 5 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李敦全 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李绪春 | 4 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 周升桥 | 6 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 石何成 | 7 | 9 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘明礼 | 2 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘远言 | 2 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘远祝 | 2 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘辉江 | 4 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘辉宝 | 5 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李绪华 | 3 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李承明 | 5 | 2 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李先安 | 4 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范宝堂 | 6 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 潘伦永 | 4 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘先华 | 6 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘辉和 | 3 | 9 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘远富 | 4 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李宏有 | 5 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘远友 | 6 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 周升全 | 3 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 周升富 | 2 | 2 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 石何焰 | 8 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 张大富 | 4 | 8 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 张大万 | 4 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范和平 | 4 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 马盛秀 | 6 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 周升保 | 4 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 石何贵 | 3 | 2 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李绪荣 | 1 | 2 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 刘先宝 | 3 | 3 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 张大荣 | 6 | 7 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 范保生 | 3 | 5 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 周远春 | 4 | 6 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
|  | 李承胜 | 2 | 4 |  | 王里河文化广场 | 石岩 | 15939734020 |
| 合计 | 90户 | 351人 | 433间 |  |  |  |  |

附图1：王里河村超标准洪水灾害基本情况示意图

附图2：王里河村超标准洪水灾害危险区人员转移安置图