河南省新县八里畈镇山洪灾害

防 御 预 案

新县八里畈镇人民政府

2023年3月

目   录

1  总 则	2

2  基本情况	4

3  危险区、安全区的划分	10

4  组织指挥体系	11

5  监测通信及预警	15

6  转移安置	24

7  抢险救灾	25

8  保障措施	27

9  附件	32

10 各行政村应急预案	35

# 1  总 则

## 1.1 编制目的

山洪灾害是指山丘区由于降雨引发的山洪、泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的灾害。八里畈镇为建立统一、高效、科学、规范的山洪灾害应急、保障和防控体系，全面提高应对山洪灾害的能力，有效预防、及时控制和消除山洪灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失，做到有计划、有准备地防御山洪灾害，保证抗洪抢险工作的高效、有序进行，杜绝群死群伤事件发生，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

1.2.1 法律、法规

1、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《地质灾害防治条例》、《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国河道管理条例》等国家颁布的有关法律、法规。

2、《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》、《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《河南省〈河道管理条例〉实施办法》等河南省人民政府颁布的法规、条例；

1.2.2 经过批准的国家、省、市、县山洪灾害防治规划报告和地质灾害防治规划报告等

1、《全国山洪灾害防治规划》

2、《全国地质灾害防治规划》

3、《河南省山洪灾害防治规划》

4、地方防汛工作方案、预案、山洪灾害防治方案等

5、有关规程、规范和技术标准。

## 1.3 编制原则

1、坚持科学发展观，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标；

2、贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；

3、落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制；

4、因地制宜，具有实用性和可操作性。

## 1.4 适用范围

本预案适用于新县八里畈镇行政区域范围内山洪灾害的预防和应急处置。本预案是在现有工程设施条件下，针对可能发生的山洪灾害所预先制定的防御方案、对策和措施，是八里畈镇实施指挥决策和防御调度、抢险救灾的依据。

## 1.5 预案执行与修订

本预案自批准之日起执行，应根据本地区山洪灾害防御情况适时修订。

# 2  基本情况

## 2.1 自然概况、

2.1.1 水系分布

八里畈镇属淮河流域，主要河流是淮河支流泼陂河，流域面积88.66平方公里，该河在我镇境内流经长洲河、七龙山、嶅山、八里畈、张店等5个行政村至张店村出镇境，在八里镇镜内流长7公里。该河流在八里镇流长较短，但上游面积较大。另外还有一条支流为钱河，流域面积为52平方公里，流经王里河、聂潭、郑坳三个村，在郑坳村出境，对防洪有一定的影响。

我镇有四座小型水库，分别是王里河水库、寨里水库、小李冲水库和杆杖洼水库。王里河水库1976年建成，总库容186.8万方，坝高27.5米，坝长265米，坝体为粘土心墙，现已完成除险加固。寨里水库1978年建成，坝高19米，坝长147米，总库容46.6万方，坝体也为粘土心墙。小李冲水库和杆杖洼水库库容较小，分别为10.5万方和12万方。

2.1.2 气象、水文及暴雨洪水特性

2.1.2.1气象。新县地处亚热带季风气候区。据新县气象站多年气象资料，年平均气温15.1℃，极端最高气温41.1℃（1988年7月20日），极端最低气温-17.0℃（1991年12月28日），由于区内地理环境复杂，地势高差大，形成“十里不同天”的小气候景观，气温随海拔高程增高而降低。“沟深夏去早、山高春来迟”的特点十分显著。年平均日照数1849.0小时，日照百分率为42%。海拔较高的中山区，山高沟狭，阴雨多雾，日照时间短。

根据新县气象站多年降水资料及《河南省历年水文特征资料》分析，降雨有如下两个特点：一是年际变化大，多年平均降水量1294.1mm，最大年降水量2062.0mm（1987年），最小年降水量628.7mm（2001年），最大年降水量是最小年降水量的3.27倍；二是年内分配不均匀，降水量集中在6、7、8三个月，三个月多年平均降水量641.9mm，占年均降水量的48.8%，冬季从12月到次年2月降水最少为120.6 mm，占全年降水量的9.1%。一日最大降雨量(24小时)222.0 mm(1987年)。

2.1.2.2水文。由于大气降水年际、年内分配不均，时空变化大，致使河流径流量年际、年内极度不均。

地表径流的不同主要取决于降水的分布及下垫面条件的差异，由于山高坡陡，降水集中，一遇暴雨，则因地表截流能力低，径流模数大，汇流时间短，转瞬即成洪流，导致河流具有暴涨暴落，流量及水位变幅大的水文特征。

2.1.2.3河道工程概况

1、泼陂河河道。泼陂河河道从长河村至张店村，全长7公里，经现场勘察，桥梁5座，河床最宽60米，最窄40余米，坝高2—2.5米，最大通过洪峰流量为500—550m³/S左右，设计标准为10年一遇。

2、钱河河道。钱河河床宽30—40米，主河段长约4.5公里，堤坝高1.5—2米，桥梁3座，行洪能力为380—420m³/S，一旦超过420m³/S时，将威胁到两岸群众生命财产安全。

2.1.3 地形地质

2.1.3.1地形地貌。八里畈镇位于大别山腹地，新县县城东北部，依山傍水，平地面积狭窄。地势由北向南逐渐增高，永山寨、嶅山寨位于南部山区主背地带，是流域内两大主峰。最低点位于泼陂河与下游水库交会处，相对高差约700米。

2.1.3.2地质。八里畈镇的岩石结构以花岗岩为主，本区域内的花岗岩多由中、粗粒花岗岩及似斑状花岗岩组成，基质具中、粗花岗结构，块状构造。主要矿物长石占55%—70%、石英25%、黑云母5%。斑晶含量20%—40%，粒度一般1.5mm—2.5mm×4mm。以重力侵蚀为主，受物理风化及后期断裂作用，岩石破碎，最大强风化厚度可达10m。

2.1.3.3水土流失。我镇现有水土流失面积10平方公里，水土流失的主要类型是水力侵蚀，暴雨后形成山洪、泥石流造成的。

## 2.2 经济社会情况

2.2.1 行政区划

八里畈镇位于新县县城东北部，距县城25公里，全镇辖11个行政村、一个居委会，225个村民组，共9364户，28278人，居民大部分居住在河谷和山坡。行政区划基本情况见附表1。

2.2.2 经济社会情况

八里畈镇总面积94平方公里，耕地面积1.64万亩，2021年，全镇财政收入836万元，农民人均纯收入达到11587元。主要农作物有水稻、油菜、花生等。八里畈镇地处大别山腹地，沟壑纵横，谷幽沟深，蕴藏着丰富的矿产资源和旅游资源。主要矿藏有石英，主要旅游景区有张体学故居，刘邓大军司令部旧址，丁李湾古民居等。

## 2.3 灾害损失

2.3.1灾害损失

1953年、1980年、1996年、2001年、2010年、2016年因洪水我镇受到不同程度的损失。1953年洪水造成受灾面积1800亩，受灾人数2000多人；1980年因突降暴雨，造成山体滑坡，张店村王洼组有2人死亡，损失特别严重；1996年特大洪水，我镇受灾人口6000余人，受灾面积8000亩，损失100万元；2001年，日降雨达到130mm，造成全镇1600多亩农作物及1200多人受灾；2010年暴雨骤降，日降雨达到140mm以上，导致山洪暴发，造成1450人受灾，倒塌房屋68间，直接经济损失50万元。历年山洪灾害损失情况见附表2。

2.3.2 山洪灾害成因

1、山洪灾害类型及易发区

本区域山洪灾害类型可分为山洪、泥石流和滑坡三类，全镇十一个行政村和八里畈居委会都有分布。2021年汛期共有山体滑坡3处，影响居民34户94人，房屋113间。详见附表3。

2、山洪灾害成因

本区域主要为暴雨洪水，一般由较大强度的降雨而形成的洪水。按暴雨的成因可分为雷暴雨洪水（也称骤发暴雨洪水）和锋面暴雨洪水。此外，溃坝洪水、山洪和泥石流也多由暴雨引起。

山洪灾害的成因及气象因素

山洪灾害与其他自然灾害一样，其致灾因素具有自然和经济社会的双重属性，具体表现为它的形成与发展主要受降雨量及降雨强度、地形地质及人类经济社会活动的影响。

影响本区域山洪灾害的气象因素：（1） 锋面雨。北方的冷空气和南方的暖空气相遇时，形成一条温度和湿度高、密度小，被冷空气抬升到高空，形成锋面降雨。（2）切变线影响。高空风声上风向的不连续线称为切变线（如西南风和东南风之间，或偏南风和偏北风之间）。切变线附近上升运动强烈，容易发生强降雨，暴雨区大多分布在切变线附近区域里。

本区域暴雨的特点，主要呈现出三个特点：一是雨情迅猛。二是水情紧急。三是险情频发。

## 2.4 山洪灾害防御现状

2.4.1 山洪灾害防御非工程措施现状及存在问题

我镇山洪灾害防御非工程措施的现状：防灾知识宣传靠宣传页和会议，监测靠人工，通信靠固定电话和移动电话，大灾发生后全部瘫痪，造成信息不通，各种防汛指令传不出去，影响抢险救灾最佳时机。

山洪灾害防御非工程措施的建设内容：加大防御山洪灾害的宣传力度，添加报警器、铜锣等报警设备，安装自动雨量监测和水位监测系统。

山洪灾害防御非工程措施建成后，实现预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效，全面提高山洪灾害防御水平。一是坚持非工程措施与工程措施相结合。立足于综合防御，以非工程措施为主，注重主动预防和避灾自救，最大程度减少人员伤亡。同时，对严重威胁城镇或集中居民点、重要设施的山洪沟、泥石流沟和山体滑坡，要突出重点，抓紧开展治理。二是坚持专业预防与群测群防相结合。在不断提高山洪灾害专业预测预报水平的同时，把建立健全基层防御组织体系、加快预警信息传递、提高群众自救互助避险能力作为重点，充分发挥群测群防体系作用，在特殊情况下“乡自为战、村自为战、户自为战”，机动灵活地应对突发山洪灾害事件。三是坚持应急转移和避灾安居相结合。在重点做好应急转移避险、避免重大人员伤亡的同时，科学评估灾害风险，实施避灾安居，新建城乡居民住房选址要避开山洪灾害风险区和隐患点。四是坚持项目建设与运行管理相结合。在扎实搞好项目建设的同时，要落实运行管理机构人员和工作责任，加强运行管理人员技术培训，健全运行管理维护制度，将运行维护经费列入各级财政预算，确保系统长期稳定发挥防灾减灾效益。

2.4.2 山洪灾害防御工程措施现状及存在问题

山洪灾害防御工程措施主要是河坝建设，河道疏浚，泥石流及滑坡治理，目前我镇的汛前应急河坝建设已全部完工，河坝总里程达10千米，无病险水库和尾矿库，存在问题是，部分老堤坝年久失修，防洪标准低，需逐年拆建。

# 3  危险区、安全区的划分

## 3.1 划分原则

危险区是指受山洪灾害威胁的区域；一旦发生山洪、泥石流、滑坡，将直接造成区内人员伤亡以及房屋、设施的破坏。安全区是指不受山洪、泥石流、滑坡威胁，地质结构比较稳定，可安全居住和从事生产活动的区域。安全区是危险区人员临时转移安置的避灾场所。

划分原则：1、对处于历史洪水线及各溪河10年一遇洪水淹没线以下河谷、沟口、河滩、易损堤段范围以及陡坡下、低洼处、不稳定山体下的村庄、居民点所在区域划入危险区。2、在危险区以外，能避开山洪、泥石流、滑坡威胁，地质结构比较稳定，可作为临时避灾地点的区域划为安全区。

## 3.2 “两区”的基本情况

根据区域山洪灾害的形成特点，在调查历史山洪灾害发生区域的基础上，结合分析未来山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，合理确定危险区、安全区。我镇现有危险区9个，安全区18个，影响户数461户，人口1491人，房屋1818间，

根据山洪灾害可能发生的程度和范围，绘制山洪灾害风险图，标示山洪灾害危险区、安全区，详见附表4。

# 4  组织指挥体系

## 4.1 组织机构

山洪灾害防御指挥机构的构成：指挥部由镇机关相关部门和镇直相关部门构成。指挥部内设监测、信息、转移、调度、保障等5个工作组及应急抢险队。镇内各行政村成立以村支书或村主任为负责人的山洪灾害防御工作组。同时，各村成立以基干民兵为主体的应急抢险队。每个村均至少确定1名监测人员、1名报警人员，并造花名册报送镇政府、县防汛办备案。指挥部的成员单位有：镇党政办、农业服务中心、社保所、计划生育服务中心、村镇建设发展中心、文化服务中心、财政所、广播电视站、司法所、中心校、派出所、卫生院、电管所、电信所等。

## 4.2 分工与职责

4.2.1 分工

指挥长：熊雄（党委书记）、王嘉笙（党委副书记、政府镇长）负责防汛全面工作。

副指挥长：熊俊（副党委书记）负责集镇区防汛工作。

副指挥长：张锦远（人大主席）负责汛期期间人员组织。

副指挥长：邱金玺（纪委书记）负责协调监督各工作小组开展工作。

副指挥长：戴宏兵（二级主任科员）负责汛期治安维稳工作。

副指挥长：邱蕾（常务副镇长）负责村组道路应急抢修。

副指挥长：余洋（组织委员）负责汛期人员协调。

副指挥长：彭恩泽（副镇长、派出所所长）负责汛期治安稳定工作。

副指挥长：陈飚（党委委员、武装部长）负责抢险队伍组织及农村防汛工作。

副指挥长：徐秀明（副镇长）负责防汛日常工作。

副指挥长：胡逢源（副镇长）地质灾害重点区域防汛工作。

地质灾害重点区域防汛工作。负责防汛日常工作，负责汛期治安稳定工作。

成  员：刘文进（政府办秘书）负责防汛各小组之间的人员调度。

雷明（民政所负责人）负责汛期的社会保障、救济、救灾工作。

左涛（计生办主任）负责人口及家庭情况核查工作。

张中波（武装部副部长）负责道路、交通防汛，确保公路汛期通行工作。

熊能能（文化站长）负责防汛宣传及报导工作。

苏建新（财税所长）负责防汛资金筹备、物资供应后勤保障工作。

李玉琳（武装干事）负责抢险队伍组织及安保工作。

苏德国（广播站长）确保有线电视系统畅通，让群众及时了解汛情。

陈新强（司法所长）负责与防汛有关的矛盾纠纷调解工作。

陈兵（中心校校长）负责教育危房、保障学生安全度汛工作。             陈盛武（卫生院长）负责抗洪抢险医疗救治工作。

吴正才（电管所所长）确保汛期电力供应及电力设备抢险工作。

刘  伟（联通负责人）确保汛期通信畅通。

山洪灾害防御指挥部统一领导和组织本区域内山洪灾害防御群测群防工作，各相关部门各负其责，相互协作，实施山洪灾害防御工作。

4.2.2 工作职责

1、行政首长主要职责

镇级山洪灾害防御指挥机构实行行政首长负责制，负责本辖区内山洪灾害防御的实施和指挥调度工作。

①负责本辖区山洪防御预案编制，教育群众提高防御山洪意识。

②制定各项工作制度，督促各项工作落实。

③负责本辖区防洪工程建设、提高防御山洪能力。

④根据汛情及时组织群众安全转移，组织突击队抢险救灾、恢复生产，保持社会稳定。

⑤安排储备好各类防汛物资。

八里畈镇防汛指挥部是八里畈镇防汛指挥的最高机构，各村组织有防汛领导小组，指挥村的防汛抢险工作。

2、镇级山洪灾害防御指挥部主要职责

在指挥长的统一领导下，负责本辖区内的山洪灾害防御工作。开展山洪灾害防御工作，发现异常情况及时向有关部门报告，并采取相应的应急处理措施。具体职责有：制定和完善本镇山洪灾害防御预案，落实山洪灾害防御避灾各项工作，掌握山洪险情动态，收集各村雨情灾情资料，定期监测，动员和组织群众的安全转移和避险，认真执行上级的命令，组织防御工程设施建设。

3、各工作小组主要职责

监测组：负责监测辖区各类监测站的雨情、水情，重要水利工程、危险区及洪泛区水位，山体开裂、滑坡点、泥石流沟的位移等信息。

信息组：负责对县级防指、气象、水文、国土等部门汛前各种信息的收集与整理，掌握本辖区内暴雨洪水预报、本地降雨、山体开裂、滑坡、泥石流、水库溃坝、决堤等信息，及时为指挥长指挥决策提供依据。

转移组：负责按照指挥部的命令及预报通知，组织群众按预定的转移路线转移，一个不漏地动员到户到人，同时确保转移途中和安置后的人员安全。

调度组：负责与交通、农业、林业、粮食、民政、水电、电信、物质等部门和单位的联系，调度所有抢险救灾工作所需的救灾车辆、救灾物资、设备等。

保障组：负责了解、收集山洪灾害造成的损失情况，派员到灾区实地查灾核灾，汇总、上报灾情数据；做好灾区群众的基本生活保障工作，包括急需物资的组织、供应、调拨和管理等；指导和帮助灾区开展生产自救和恢复重要基础设施；负责救灾应急资金的落实和争取上级财政支持，做好救灾资金、捐赠款物的分配、下拨工作，指导、督促灾区做好救灾款物的使用、发放和信贷工作；组织医疗防疫队伍进入灾区，抢救、治疗和转运伤病员，实施灾区疫情监测，向灾区提供所需药品和医疗器械。

应急抢险队：在紧急情况下听从乡山洪灾害防御指挥部命令，进行有序的抢险救援工作。

预警发布员：在获得险情监测信息或接到紧急避灾转移命令后，立即按预定信号发布报警信号。

各项工作的责任人及联系方式见附表5。

# 5  监测、通信及预警

## 5.1监测

5.1.1监测系统的设立

1、自动监测系统

我镇现有自动雨量监测设备3 套，自动水位监测设备1套。

2、简易监测系统

简易雨量监测设施14套，水位观测点10处。

5.1.2 监测内容

辖区内降雨、水位、流量、泥石流和滑坡等信息。

5.1.3 监测要求

有目的、有步骤、有计划、有针对性地进行监测，突出时效性和准确性，采用自动监测和简易监测相结合的手段，获取实时可靠的监测数据，并及时将结果上报各级指挥部门。监测系统以群测群防为主，专业监测为辅。

有关监测站点分布情况见附表6。

## 5.2 通信

5.2.1 通信方式的选择

1、原则

实用、可靠、先进。

2、通信方式

（1）山洪灾害自动监测站采用GSM/GPRS通信传输信息，简易监测站点采用电话、对讲机和人工传输信息。

（2）山洪灾害预警发布的通信方式由电话、手机短信、手摇报警器、铜锣、哨声等组成。多种通信方式各自相对独立并互为补充，确保预警和指挥调度信息及时通知到各级部门和危险区群众。

## 5.3预警

5.3.1 预警

1、预警指标确定

预警指标是指触发山洪灾害的雨、水量临界值，包括临界雨量和成灾水位（流量）的确定。预警指标分为暴雨预报、准备转移（警戒）和立即转移（危险）两级。

临界雨量的确定是通过调查历史山洪灾害发生时的降雨情况，根据各小流域的暴雨特性、地形地质条件等，结合历史暴雨洪水资料分析成果以及分布式水文模型计算成果，综合确定本地区各个小流域的1小时、3小时、6小时、24小时临界雨量。

成灾水位（流量）的确定根据历史山洪灾害发生时溪河水位变化情况，确定本地区可能发生山洪灾害的溪河水位值；有的河流可将上游水情变化作为判断是否对下游造成山洪灾害的主要依据。

各村的警戒水位（准备转移）和危险水位（立即转移），详见附表7。

2、预警等级划分原则

山洪灾害预警等级分为三级（Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ），按照发生山洪灾害的可能性、严重性和紧急程度，对应颜色依次为黄色、橙色、红色，三种颜色预警信号分别代表可能（暴雨气象预报）、严重（警戒雨量或警戒水位）、特别严重（危险雨量、危险水位或有泥石流、滑坡征兆）。

3、预警启用时机

（1）当接到暴雨天气预报，相关行政责任人应引起重视，并发布暴雨预警信息。当降雨量达到相应等级雨量值时，降雨仍在持续，应发布预警信息；

（2）当水位达到相应等级值，且仍在上涨，应发布预警信息。若可能对下游造成山洪灾害，应向下游发布预警信息；

（3）当出现发生泥石流、滑坡的征兆时，应发布泥石流、滑坡灾害预警信息。

（4）水库及塘堰坝出现重大险情时应立即发布预警信息。

4、预警发布及程序

根据监测、预报，按照预警等级及时发布预警。

（1）在一般情况下，可按照县→乡（镇）→村→组→户的次序进行预警（如图1）。

省防汛指挥部

县防汛办公室

山洪灾害预报

暴雨

洪水

泥石流

滑坡

镇防御指挥所

村

组

户

图1  一般情况预警程序示意图

（2）如遇紧急情况（水库、塘堰坝出现重大险情，滑坡等），可采用快速灵活的预警方式进行预警（如图2）。

Error: Reference source not found图2  紧急情况预警程序示意图

5.3.3 预警、警报方式

预警方式：(1)电话、对讲机、手机短信预警；（2）口头通知。

警报方式：(1)手摇报警器；(2)铜锣报警；（3）口头通知。

5.3.4 预警发布及响应

1、接到县山洪灾害防御指挥部通知将有暴雨发生以及发布的三级(黄色)预警时，启动三级应急响应。

(1)镇山洪灾害防御指挥部通过电话、手机短信向有关村发出三级(黄色)预警，提醒广大群众注意做好山洪灾害防范准备。

（2）当接到三级(黄色)预警后，各有关人员应迅速上岗到位，注意观察水雨情变化，并加强防范。

（3） 镇防指副指挥长主持会商，作出相应工作安排

（4）密切监视汛情发展变化，加强防汛工作的指导。

（5）镇防汛指挥部根据汛情发展情况上报县政府和县防汛指挥部。

（6）各山洪灾害危险区责任人到岗到位，同时派出工作组指导各村防汛工作。

（7）各村工作组主要负责同志主持会商，具体安排防汛工作，并将防汛的工作情况上报镇包村领导和镇防指。

（8）镇防指发布《汛情通报》。

（9）其他部门按照职责分工，开展工作。

2、接到县山洪灾害防御指挥部发布的二级(橙色)预警时，或降雨量达到警戒雨量且降雨仍在持续时，或溪河水位达到警戒水位，发布二级(橙色)预警，同时启动二级应急响应。

(1)镇山洪灾害防御指挥部通过电话、手机短信向有关村发出二级(橙色)预警，提醒广大群众注意防范山洪灾害，危险区人员做好转移准备。

(2)通过电话、手机短信向镇山洪灾害防御指挥部指挥长及成员、所属的监测组、信息组、转移组、调度组、保障组主要成员发布二级(橙色)预警，做好相关防范工作。

(3)有关村在接到二级(橙色)预警后，通过无线语音广播、铜锣、手摇报警器等向危险区群众发出二级(橙色)预警，提醒危险区人员注意防范，做好转移准备。（1）镇防指副指挥长主持会商，作出相应工作部署，加强防汛工作指导。

（4）镇防指副指挥长主持会商，作出相应工作部署，加强防汛工作指导。

（5）镇防汛指挥部将我镇汛情发展情况及时上报县政府和县防汛指挥部。

（6）镇防指加强值班力量，密切监视汛情、工情的发展变化，做好汛情预测预报，做好重点工程的调度，并在2小时内派出工作组到各村指导防汛工作。

（7）镇防指办公室不定期向各村各成员单位发布《汛情通报》。

（8）镇卫生院派出医疗队赴一线帮助医疗救护。

（9）其它防指成员单位按照职责分工，做好有关工作。

（10）镇防汛指挥部可根据情况，依法宣布本地区进入紧急防汛期，行使相关权利。

（11）根据预案组织加强重点防汛部位巡查，及时控制险情。

（12）各村防汛工作组负责人、成员单位负责人，应按照职责到分管的区域组织指挥防汛工作。

3、接到县山洪灾害防御指挥部发布的一级(红色)预警时，或当降雨量达到危险雨量且降雨仍在持续时，或溪河水位达到危险水位，或有泥石流、滑坡征兆时，发布一级(红色)预警，同时启动一级应急响应。

(1)镇山洪灾害防御指挥部通过电话、手机短信向有关村发出一级(红色)预警, 要求危险区人员立即按预定路线撤离至安全区，村山洪灾害防御工作组立即全面行动，做好抢险救灾转移安置工作。

(2) 通过电话、手机短信向乡山洪灾害防御指挥部指挥长及成员、所属的监测组、信息组、转移组、调度组、保障组主要成员发布一级(红色)预警，乡山洪灾害防御指挥部立即全面行动，做好抢险救灾转移安置工作。（1）指挥长主持会商，防指成员参加，作出防汛重要工作部署，具体领导防汛抢险救灾工作。

（3）指挥长主持会商，防指成员参加，作出防汛重要工作部署，具体领导防汛抢险救灾工作。

（4）根据情况启用响应程序，做出防汛应急工作部署，加强工作指导。

（5）镇防汛办根据汛情发展情况及时上报县政府和县防指。

（6）镇防指密切监视汛情、工情的发展变化，做好汛情预测预报。

（7）做好重点防汛部位巡查，并在1小时内派工作组各村部署、指导防汛工作。

（8）镇防指增加值班人员，加强值班。

（9）每天向各村发布《汛情通报》，报道汛情及抗洪抢险措施。

（10）财政所为灾区及时提供资金帮助。

（11）镇防指办公室为灾区紧急调拨防汛物资。

（12）镇卫生院根据需要，及时派出医疗卫生专业防治队伍赴灾区协助开展医疗救治和疾病预防控制工作。

（13）其它防指成员单位按照职责分工，做好有关工作。

（14）镇防汛指挥部及各村防汛工作组启动Ⅰ级响应，可依照《中华人民共和国防洪法》宣布本地区进入紧急防汛期，按照《中华人民共和国防洪法》的相关规定，行使权力。

（15）根据预案转移危险地区群众。

（16）组织强化重点部位监控，避免次生灾害发生。

（17）各级防指负责人、成员单位负责人，应按照职责到分管的区域组织指挥防汛工作。

有关预警设备分布情况表见附表8。

# 6  转移安置

## 6.1 转移安置

6.1.1转移安置原则

转移遵循先人员后财产，先老弱病残后一般人员，先低洼处后较高处人员的原则，以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

6.1.2 转移安置路线

转移安置路线的确定遵循就近、安全的原则。事先拟定好转移路线，必须经常检查转移路线是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移线路。转移路线宜避开跨河、跨溪或易滑坡等地带。根据拟定的转移安置路线绘制转移安置图，并填写群众转移安置计划表（见附表9）。

6.1.3 转移安置方式

安置地点一般因地制宜地采取就近安置、集中安置和分散安置相结合的原则。安置方式可采取投亲靠友、借住公房、搭建帐篷等。搭篷地点应选择在安全区内。

6.1.4 制定特殊情况应急措施

转移安置过程中出现交通、通信中断等特殊情况时，灾区各村组应各自为战、不等不靠，及时采取防灾避灾措施。由村干部分头入户通知易发灾害点村民，尤其是夜间可能发生相关灾害时，要保证信息传递的可靠性，做到不漏一户，不漏一人。借助无线广播、铜锣、哨子等设备引导转移人员到安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下，应选择向溪河沟谷两侧山坡或滑动体的两侧方向转移到就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施，并派专人负责，确保无一人掉队。

# 7  抢险救灾

## 7.1 抢险救灾准备

7.1.1 建立抢险救灾工作机制，确定抢险救灾方案。

建立健全抢险工作机制，制定抢险救灾方案，主要包括人员组织、物资调拨、抢险救灾装备及车辆调配和救护等。抢险救灾由县、镇防汛抗旱指挥部统一指挥，在发生交通、电力通信中断时，各村要自主救灾，必要时报上级派部队参加抢险救灾。

7.1.2 抢险救灾准备

积极配合县山洪灾害防御指挥部做好装备、资金、物资等抢险救灾准备。资金准备：设立抢险救灾专项资金，列入镇财政预算。物资准备：抢险救灾物资主要包括抢修水利设施，抢修道路、抢修电力、抢修通信所需的设备和材料，抢救伤员所需的药品器械，上述救灾物资应在汛前储备到位。根据我镇的实际情况，进行物资储备，具体负责人刘文进（电话15937683203）地点：八里畈镇政府，物资种类及数量，铁锨100把，铁丝500公斤，雨衣50件，雨鞋50双，手电筒30把，抢险车辆4台，抢险物资运达防汛部位时间15分钟。

7.1.3做好灾情统计工作

实事求是地做好受灾人员、受灾面积、受灾房屋、经济损失、人员伤亡等方面的统计工作。

## 7.2 抢险、救灾

一旦发生险情，各应急抢险队要迅速行动，投入抢险救灾，首先抢救遇险的群众，将他们转移到安全地带，然后是堵截洪水，抢救财产物资设备，并严密监测危险区、防止新的灾害发生。对灾后人员安置、人员救护、卫生防疫、灾情统计上报、灾后重建等做出具体安排。

（1）由镇防指成员单位派出所负责安置地的治安秩序维持，确保灾后社会稳定。

（2）民政部门负责受灾群众生活救助。应及时调配救灾款物，组织安置受灾群众，作好受灾群众临时生活安排，负责受灾群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有水喝、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。

（3） 卫生部门负责调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播、蔓延。

（4） 镇政府组织对可能造成环境污染的污染物进行清除。

（5）其它防指成员单位做好各自的职责，特别要保证灾后的用电、饮水安全、通信、交通保证，尽快回复灾后重建。

# 8  保障措施

## 8.1 汛前检查

汛前，对所辖区域的重要水利工程、河道险工险段、滑坡危险点及通信、监测、预报预警设施进行全面检查， 统计危险区内常住人口，登记造册，发现问题，及时处理，做到有险必查、有险必纠、有险必报。

## 8.2宣传教育及演练

1、利用会议、广播、电视、墙报、标语等多种形式，宣传山洪灾害防御常识，增强群众主动防灾避灾意识。

2、在交通要道口及隐患处设立警示牌。

3、组织对乡村责任人、预警人员、抢险队员等进行培训，掌握山洪灾害防御基本技能。

4、乡村要组织群众进行演练，熟悉转移路线及安置地点。

## 8.3 纪律

为及时、有效地实施预案，各部门要做到：

1、加强领导，落实责任，各相关单位主要领导要负总责，层层落实责任，一级抓一级，确保灾民转移安置工作任务的圆满完成。

2、服从命令，听从指挥，对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗离岗、不听指挥的，追究相应责任，情节严重的，追究法律责任。

3、水、雨情报告要及时，有险要速报，会商要及时，指挥要果断。

4、暴雨天气，镇主要领导及包村干部未经批准，不得离岗外出。

5、严格执行病险水库塘堰控制蓄水，一天一巡坝，大雨、暴雨天气24小时巡查制度。

6、监测、信息组实行24小时值班，确保通信畅通。

九 附件

附图

1、八里畈镇山洪灾害防御基本情况示意图

基本信息包括：区域内的水系分布情况，区域地形，村庄分布情况等，比例尺1：25万

2、八里畈镇山洪灾害风险图

比例尺1：25万，图中应标示出居民点、重要设施（工矿企业、学校、铁路、公路、桥梁等），标明危险区分布等。

3、八里畈镇危险区人员转移安置图。

比例尺1：25万， 主要标注每个危险区、安全区的位置及转移路线。

附表

1、八里畈镇行政区划基本情况表

2、八里畈镇历年山洪灾害损失情况表

3、八里畈镇山洪灾害易发区统计表

4、八里畈镇山洪灾害危险区基本情况表

5、八里畈镇山洪灾害防御各级责任人情况表

6、八里畈镇监测设备分布表

7、八里畈镇山洪灾害雨量、水位预警指标表

8、八里畈镇预警设备分布表

9、八里畈镇群众转移安置计划表

附表1          八里畈镇行政区划基本情况表

| 序号 | 乡（镇）名 | 行政村名 | 自然村（组）名 | 土地面积 （平方公里） | 耕地面积（亩） | 总人口（人） | 家庭户数（户） | 房屋数（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里畈 | 八里畈居委会 | 20 | 10.800 | 3001.5 | 3230 | 861 | 4570 |
| 2 |  | 嶅山 | 18 | 13.750 | 2243 | 1924 | 603 | 2330 |
| 3 |  | 长河 | 17 | 12.800 | 1327 | 2270 | 667 | 3410 |
| 4 |  | 水口 | 15 | 12.870 | 1147 | 2360 | 711 | 2844 |
| 5 |  | 七龙山 | 20 | 8.600 | 1480 | 2298 | 716 | 2486 |
| 6 |  | 王里河 | 20 | 15.970 | 1330 | 1986 | 556 | 2224 |
| 7 |  | 聂潭 | 25 | 18.120 | 2870.7 | 2357 | 605 | 2298 |
| 8 |  | 长岗 | 25 | 12.956 | 2439 | 2399 | 672 | 2346 |
| 9 |  | 郑坳 | 10 | 5.100 | 942 | 1315 | 363 | 1428 |
| 10 |  | 李南冲 | 25 | 10.400 | 1260 | 2089 | 581 | 2300 |
| 11 |  | 神留桥 | 11 | 5.300 | 1189 | 1815 | 525 | 2180 |
| 12 |  | 张店 | 15 | 6.300 | 1495 | 1249 | 353 | 1560 |
| 合计 |  |  | 221 | 140.066 | 20656.32 | 25171 | 7160 | 29976 |

附表2            八里畈镇历年山洪灾害损失情况表

| 时间 （年） | 受灾人数（人） | 受灾面积（亩） | 死亡人数（人） | 倒房（间） | 经济 损失 （万元） | 日最大 降雨量（mm） | 时段 降雨（mm） | 灾害 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1953 | 2000 | 1800 | 无 | 150 | 10 | 160 | 90 | 山洪、滑坡 |
| 1980 | 3000 | 2500 | 2 | 140 | 30 | 150 | 90 | 山洪、滑坡 |
| 1996 | 6000 | 8000 | 无 | 80 | 100 | 160 | 100 | 山洪、滑坡 |
| 2001 | 1200 | 1600 | 无 | 45 | 46 | 130 | 80 | 山洪 |
| 2010 | 1450 | 2000 | 无 | 68 | 50 | 140 | 120 | 山洪 |

附表3           八里畈镇山洪灾害易发区统计表

| 流域、水系名称 | 小流域名称 | 行政村名 | 山洪灾害类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮河、泼陂河 | 泼陂河 | 八里畈居委会 | 山洪、泥石流、滑坡 |
| 淮河、泼陂河 | 泼陂河 | 长河村 | 山洪、泥石流、滑坡 |
| 淮河、泼陂河 | 泼陂河 | 水口村 | 山洪、泥石流、滑坡 |
| 淮河、泼陂河 | 泼陂河 | 李南冲村 | 山洪、泥石流、滑坡 |
| 淮河、钱河 | 钱河 | 王里河村 | 山洪、泥石流、滑坡 |
| 淮河、泼陂河 | 泼陂河 | 七龙山村 | 山洪、泥石流、滑坡 |

附表4            八里畈镇山洪灾害危险区基本情况表

| 序号 | 行政村名 | 危险区地点 | 危险区内家庭户数 | 危险区内耕地面积 | 危险区内人口（人） | 危险区内房间（间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里畈居委会 | 八里畈居委会邵畈组 | 42 | 147 | 146 | 214 |  |
| 2 | 长河村 | 长河村龙骨石组 | 37 | 82 | 127 | 236 |  |
| 3 | 水口村 | 水口村李东、李西组 | 108 | 153 | 314 | 343 |  |
| 4 | 水口村 | 水口村前河南、北组 | 94 | 123 | 291 | 409 |  |
| 5 | 李南冲村 | 李南冲村太阳湾南、北组 | 52 | 100 | 145 | 185 |  |
| 6 | 李南冲村 | 李南冲村伍上组 | 27 | 56 | 83 | 83 |  |
| 7 | 王里河村 | 王里河村刘河北组 | 23 | 62 | 102 | 102 |  |
| 8 | 王里河村 | 王里河村杂湾组 | 31 | 55 | 79 | 92 |  |
| 9 | 七龙山村 | 七龙山村大店上、大店下组 | 47 | 163 | 204 | 154 |  |
| 合计 |  |  | 461 | 941 | 1491 | 1818 |  |

附表5     八里畈镇山洪灾害防御各级责任人情况表

| 姓名 | 职责 | 单位 | 职务 | 办公室电话 | 传真 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熊雄 | 指挥长 | 镇政府 | 党委书记 |  |  | 13526093828 |
| 王嘉笙 | 指挥长 | 镇政府 | 镇长 | 2644008 | 2644008 | 13782976983 |
| 熊俊 | 副指挥长 | 镇政府 | 党委副书记 |  |  | 15837629819 |
| 张锦远 | 副指挥长 | 镇政府 | 大人主席 |  |  | 13839783460 |
| 邱蕾 | 副指挥长 | 镇政府 | 常务副镇长 |  |  | 15978595766 |
| 邱金玺 | 副指挥长 | 镇政府 | 纪委书记 |  |  | 18837605188 |
| 戴宏兵 | 副指挥长 | 镇政府 | 二级主任科员 |  |  | 13839740118 |
| 余洋 | 副指挥长 | 镇政府 | 组织委员 |  |  | 13507617573 |
| 熊东山 | 副指挥长 | 镇政府 | 政法委员 |  |  | 13849750838 |
| 陈飚 | 副指挥长 | 镇政府 | 党委委员、武装部长 |  |  | 17596923778 |
| 彭恩泽 | 副指挥长 | 镇政府 | 副镇长、派出所所长 |  |  | 17839775339 |
| 徐秀明 | 副指挥长 | 镇政府 | 副镇长 |  |  | 13782988589 |
| 胡逢源 | 副指挥长 | 镇政府 | 副镇长 |  |  | 13673459196 |
| 许丹 | 信息组组长 | 镇政府 | 党委办秘书 |  |  | 18338695319 |
| 雷明 | 成员 | 镇政府 | 民政所负责人 |  |  | 13569745651 |
| 左涛 | 成员 | 镇政府 | 扶贫办主任 |  |  | 15938250236 |
| 张中波 | 转移组乡长 | 镇政府 | 镇建所所长 |  |  | 13949158131 |
| 李玉琳 | 成员 | 镇政府 | 武装副部长 |  |  | 13949158131 |
| 熊能能 | 成员 | 广播站 | 广播站站长 |  |  | 15703765537 |
| 陈新强 | 调度组组长 | 司法所 | 司法所所长 |  |  | 13603975456 |
| 陈兵 | 成员 | 中心校 | 中心校校长 |  |  | 13782974702 |
| 陈盛武 | 成员 | 卫生院 | 卫生院院长 |  |  | 15139765223 |
| 吴正才 | 保障组组长 | 电管所 | 电管所所长 |  |  | 13949177506 |
| 刘 伟 | 成员 | 电信所 | 电信所所长 |  |  | 15637606126 |
| 苏建新 | 成员 | 财政所 | 财政所所长 |  |  | 13949158759 |
| 刘文进 | 监测组组长 | 镇政府 | 政府办秘书 |  |  | 15937683203 |
| 熊能能 | 成员 | 镇政府 | 文化站站长 |  |  | 15703765537 |

附表6-1            八里畈镇自动监测站分布表

| 序号 | 站名 | 站号 | 地点 | 监测内容 | 管护人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王里河水库 | C50227930 | 王里河村 | 雨量、水位 | 方忠亮 | 13839700200 |
| 2 | 八里畈 | C50228100 | 八里畈村 | 雨量 | 付正梅 | 13523974129 |
| 3 | 长岗 |  | 长岗村 | 雨量 | 刘时宏 | 13903972501 |

附表6-2         八里畈镇简易水位、雨量监测设备分布表

| 序号 | 所属乡镇 | 村名 | 地点 | 监测内容 | 监测人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里畈镇 | 八里畈居委会 | 八里畈居委会李畈组 | 水位 | 付正梅 | 13523974129 |
| 2 |  | 敖山村 | 敖山村周湾一组 | 水位 | 张朝凤 | 13939738023 |
| 3 |  | 长河村 | 长洲河村宋畈六组 | 水位 | 张忠江 | 15037668648 |
| 4 |  | 七龙山村 | 七龙山村下胡下组 | 水位 | 陈江 | 18623973444 |
| 5 |  | 王里河村 | 王里河村王里河组 | 水位 | 汤忠诚 | 18237689908 |
| 6 |  | 聂潭村 | 聂潭村沈洼组 | 水位 | 汤传全 | 13603975309 |
| 7 |  | 长岗村 | 长岗村东后组 | 水位 | 刘时宏 | 13903972501 |
| 8 |  | 李南冲村 | 李南冲村太阳湾组 | 水位 | 欧阳国强 | 13673484189 |
| 9 |  | 神留桥村 | 神留桥村街南组 | 水位 | 余凤娥 | 15978590063 |
| 10 |  | 水口村 | 水口村前河南组 | 水位 | 李承相 | 13526038835 |
| 1 |  | 八里畈居委会 | 八里畈村付畈组 | 雨量 |  |  |
| 2 |  | 八里畈居委会 | 八里畈村李畈组 | 雨量 |  |  |
| 3 |  | 敖山村 | 敖山村周湾一组 | 雨量 |  |  |
| 4 |  | 长洲河村 | 长洲河村宋河组 | 雨量 |  |  |
| 5 |  | 水口村 | 水口村邵湾组 | 雨量 |  |  |
| 6 |  | 七龙山村 | 七龙山村黄泥榜组 | 雨量 |  |  |
| 7 |  | 王里河村 | 王里河村王里河组 | 雨量 |  |  |
| 8 |  | 聂潭村 | 聂潭村聂潭组 | 雨量 |  |  |
| 9 |  | 长岗村 | 长岗村上榨组 | 雨量 |  |  |
| 10 |  | 李南冲村 | 李南冲村西队组 | 雨量 |  |  |
| 11 |  | 李南冲村 | 李南冲村太阳湾组 | 雨量 |  |  |
| 12 |  | 张店村 | 张店村邱洼下组 | 雨量 |  |  |
| 13 |  | 郑坳村 | 郑坳村吴洼组 | 雨量 |  |  |
| 14 |  | 神留桥村 | 神留桥村吕洼组 | 雨量 |  |  |

附表7       八里畈镇山洪灾害雨量、水位预警指标表

| 乡镇名 | 小流域名 | 行政村名 | 预警指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 警戒雨量 |  |  | 危险雨量 |  |  | 警戒水位 | 危险水位 |
|  |  |  | 1h | 3h | 24h | 1h | 3h | 24h |  |  |
| 八里畈镇 | 泼陂河 | 八里畈居委会 | 40 | 80 | 120 | 75 | 120 | 200 | 3 | 3.5 |
|  | 泼陂河 | 嶅山 | 40 | 80 | 120 | 70 | 120 | 200 | 2 | 2.5 |
|  | 泼陂河 | 长洲河 | 40 | 85 | 120 | 70 | 120 | 200 | 3 | 3.5 |
|  | 泼陂河 | 水口 | 40 | 75 | 120 | 75 | 125 | 200 | 2 | 2.5 |
|  | 泼陂河 | 七龙山 | 40 | 75 | 120 | 70 | 120 | 200 | 2 | 2.5 |
|  | 钱河 | 王李河 | 40 | 85 | 120 | 75 | 125 | 200 | 2.5 | 3 |
|  | 钱河 | 聂潭 | 40 | 80 | 120 | 70 | 120 | 200 | 2 | 2.5 |
|  | 泼陂河 | 长岗 | 40 | 85 | 120 | 70 | 120 | 200 | 3 | 3.5 |
|  | 钱河 | 郑坳 | 40 | 80 | 120 | 70 | 120 | 200 | 2 | 2.5 |
|  | 泼陂河 | 李南冲 | 40 | 80 | 120 | 75 | 120 | 200 | 2.5 | 3 |
|  | 泼陂河 | 神留桥 | 40 | 85 | 120 | 70 | 125 | 200 | 3 | 3.5 |
|  | 泼陂河 | 张店 | 40 | 80 | 120 | 70 | 120 | 200 | 3 | 3.5 |

附表8              八里畈镇预警设备分布表

| 序号 | 所在乡镇 | 行政村名 | 预警设备数量 |  |  |  |  | 预警人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 传真机 | 无线语音预警广播 | 手摇报警器 | 铜锣 | 其它 |  |  |
| 1 | 八里畈镇 | 八里畈居委会 |  |  | 3 | 2 |  | 付正梅 | 13523974129 |
| 2 |  | 嶅山 |  |  | 1 | 3 |  | 张朝凤 | 13939738023 |
| 3 |  | 长河 |  |  | 3 | 2 |  | 张忠江 | 15037668648 |
| 4 |  | 水口 |  |  | 3 | 2 |  | 李承相 | 13526038835 |
| 5 |  | 七龙山 |  |  | 3 | 2 |  | 陈江 | 18623973444 |
| 6 |  | 王里河 |  |  | 3 | 2 |  | 汤忠诚 | 18237689908 |
| 7 |  | 聂潭 |  |  | 1 | 3 |  | 汤传全 | 13603975309 |
| 8 |  | 长岗 |  |  | 1 | 3 |  | 刘时宏 | 13903972501 |
| 9 |  | 郑坳 |  |  | 1 | 2 |  | 刘庆志 | 15939731596 |
| 10 |  | 李南冲 |  |  | 3 | 2 |  | 欧国强 | 13673484189 |
| 11 |  | 神留桥 |  |  | 1 | 2 |  | 余凤娥 | 15978590063 |
| 12 |  | 张店 |  |  | 1 | 3 |  | 张和贵 | 13903762148 |

附表9            八里畈镇群众转移安置计划表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 总人口（人） | 计划转移户数 | 计划转移人口（人） | 安置地点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里畈 | 八里畈居委会 | 3230 | 42 | 146 | 村部 | 付正梅 | 13523974129 |
| 2 |  | 嶅山 | 1924 | 20 | 76 | 村部 | 张朝凤 | 13939738023 |
| 3 |  | 长河 | 2270 | 37 | 127 | 村部 | 张忠江 | 15037668648 |
| 4 |  | 水口 | 2360 | 202 | 605 | 村部 | 李承相 | 13526038835 |
| 5 |  | 七龙山 | 2246 | 47 | 204 | 村部 | 陈江 | 18623973444 |
| 6 |  | 王里河 | 1986 | 54 | 181 | 村部 | 汤忠诚 | 18237689908 |
| 7 |  | 聂潭 | 2357 | 17 | 50 | 村部 | 汤传全 | 13603975309 |
| 8 |  | 长岗 | 2399 | 45 | 165 | 村部 | 刘时宏 | 13903972501 |
| 9 |  | 郑坳 | 1315 | 22 | 70 | 村部 | 刘庆志 | 15939731596 |
| 10 |  | 李南冲 | 2020 | 77 | 228 | 村部 | 欧国强 | 13673484189 |
| 11 |  | 神留桥 | 1815 | 42 | 125 | 村部 | 李建军 | 15294830227 |
| 12 |  | 张店 | 1249 | 62 | 220 | 村部 | 张和贵 | 13803762148 |
| 合计 |  |  | 25171 | 667 | 2197 |  |  |  |