新县国家基本气象站探测环境保护专项规划（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 规划目的

为加强新县国家基本气象站气象探测环境保护，保障气象探测设施稳定运行和气象预报服务工作的正常开展，有效发挥气象工作对经济建设、防灾减灾和人民生产生活服务的积极作用，按照《中华人民共和国气象法》《气象设施和气象探测环境保护条例》等有关法律法规，结合我县实际，编制本规划。

第二条 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国城乡规划法》《气象设施和气象探测环境保护条例》为主要依据，坚持公共气象的发展方向，强化气象科学基础，提高天气预报预测水平，使气象探测资料为社会发展、经济建设、国防建设和人民生产生活服务。

第三条 规划原则

（一）坚持观测站点长期稳定的原则；

（二）坚持城市总体规划与气象探测环境保护协调统一的原则，实现城市建设与气象探测环境保护协调发展；

（三）坚持严格执行规划、气象探测环境和设施保护的各项法律法规及技术标准的原则；

（四）坚持经济合理的原则。

第四条 规划依据

（一）《中华人民共和国城乡规划法》；

（二）《中华人民共和国气象法》；

（三）《气象设施和气象探测环境保护条例》；

（四）《河南省人民政府办公厅关于进一步贯彻实施〈河南省气象条例〉的通知》（豫政办〔2004〕81号）；

（五）《河南省气象设施和气象探测环境保护办法》；

（六）《信阳市城市规划管理技术规定》（信政办〔2021〕45号）；

（七）《中国气象局关于加强气象探测环境保护的通知》（气发〔2004〕247号）；

（八）《中国气象局关于组织编制“气象台站探测环境保护专项规划”有关事宜的通知》（气测函〔2008〕62号）；

（九）《气象探测环境保护规范地面气象观测站》（GB31221—2014）；

（十）《中国气象局关于公布国家气象观测站升级为国家基本气象站名录的通知》（中气函〔2022〕209号）；

（十一）国家和省市有关法规、技术标准和规范；

（十二）新县国土空间总体规划（2021—2035）；

（十三）新县气象台站现状调查的相关资料。

第二章 规划内容

第五条 规划任务

（一）根据新县气象观测站的等级、性质和国家各项法律、条例等相关规定，确定保护范围、内容和标准；

（二）明确气象探测环境保护的责任和措施，对在气象探测环境保护范围内进行的各种建设活动和行为进行科学严格的控制管理；

（三）气象探测环境保护与控制范围界定清晰，实现线界落地。

第六条 规划目标

根据气象台站探测环境保护要求，主要对空间管制范围内建（构）筑物的高度和其他干扰源（垃圾场、铁路、公路、人工建造的水体等）的距离进行规划控制。

第七条 规划期限

本次规划期限为2024年—2035年。

第八条 规划范围

新县国家基本气象站位于新县航空路朝阳村16号（东经115°23′28〃、北纬31°49′23〃），以气象观测场为中心，半径1000米范围内。

第九条 适用范围

在新县行政辖区、本规划规定的管制范围内从事各项城乡规划编制、进行规划管理和各种与城乡规划有关的建设活动必须符合本规划。

第三章 气象观测站现状概况

第十条 基本情况

新县国家基本气象站建于1956年底，现位于新县航空路朝阳村16号（东经114°52′04″、北纬31°38′08″），观测场海拔高度128.7米，主要承担地面气象观测、天气预报和农业气象监测等任务。

第四章 气象探测环境保护规划

第十一条 气象探测环境保护范围

新县国家基本气象站保护范围为：以气象观测场为中心，半径1000米的圆形区域。

第十二条 国家基本气象站气象探测环境保护

（一）在日出、日落方向，观测场周围障碍物的高度角不大于7°且不得遮挡仪器感应面；

（二）在非日出、日落方向，观测场围栏与周围障碍物边缘的距离不得小于障碍物高度的10倍或障碍物遮挡仰角不大于5.71度；

（三）观测场最多风向的上风方90°范围内5000米、其他方向2000米不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施；

（四）控制区内的障碍物与观测场围栏最近距离不小于50米。

（五）在观测场1000米范围内不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动。

第十三条 禁止实施下列危害国家基本气象站探测环境的行为：

（一）在国家基本气象站观测场周边1000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

（二）在观测场周边500米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源；

（三）在观测场周边200米范围内修建铁路；

（四）在观测场周边100米范围内挖筑水塘等；

（五）在观测场周边50米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等；

（六）其他危害气象探测环境和设施的行为。

第五章 规划实施措施

第十四条 县气象局在省、市气象部门和县政府的领导下，负责本县气象探测环境保护工作。其他有关部门按照职责，配合县气象局做好气象探测环境的保护工作。

第十五条 加强对气象探测环境和设施保护的宣传教育，树立全民保护气象探测环境的意识。

第十六条 严格按照国家有关法律法规和《气象设施和气象探测环境保护条例》，对依法规划、建设的气象站实施保护。

第十七条 本规划批准实施后纳入国土空间规划。凡在本规划管控范围内的用地，在建设前必须将本规划提出的气象探测环境保护要求作为项目设计的依据之一。

第十八条 未经依法批准，任何组织或者个人不得迁移气象台站和设施。确因实施城市规划或者国家重点工程建设，需迁移气象台站的，建设单位应向省气象主管机构提出申请，由省气象主管机构组织专家对拟迁新址的科学性、合理性进行评估，符合气象设施和气象探测环境保护要求的，在纳入城市（镇）总体规划后，按照先建站后迁移的原则进行迁移。气象台站迁移、建设费用由建设单位承担。

第六章 附  则

第十九条 本规划一经批准，任何单位和个人不得擅自更改，确因需要对本规划进行变更的，必须按规定程序报批。

第二十条 本规划自2024年  月  日起施行。