附件1

XX市、县（单位）遴选参赛选手基本情况统计表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 职称或技术等级 | 身份证号码 | 联系电话 | 比武项目 或主题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

特殊作业评分标准（1.动火作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质（10分） | 特殊作业涉及的特种作业人员和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。 | 特殊作业涉及的特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应证书；特种作业人员是否按要求持证上岗，有无使用假证或失效证问题。每1项不符合要求，扣1分。持假证或失效证件上岗者直接判定为失败。 |  |  |
| 2 |  | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 3 | 安全作业票（10分） | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 动火级别是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 5 | 风险辨识及管控措施制定（10分） | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣2分。 |  |  |
| 6 | 作业环境检测分析（10分） | 动火作业前应进行气体分析，要求如下：c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min。 | 作业前，是否按照《规范》要求对相应作业环境的可燃气体、有毒气体（物质）和氧含量进行定量分析，是否存在分析时间无效问题。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 7 |  | d）特级、一级动火作业中断时间超过30min，二级动火作业中断时间超过60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。 | 特级、一级动火作业中断时间超过 30min，二级动火作业中断时间超过 60 min，是否重新进行气体分析；每日动火前是否均进行气体分析；特级动火作业期间是否进行连续监测。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 8 |  | 动火分析合格判定指标为：a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积分数； b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%（体积分数）。 | 作业前，是否按照《规范》要求对相应作业环境的可燃气体、有毒气体（物质）和氧含量进行定量分析，是否存在分析结果不正确等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 9 | 作业现场安全措施交底（10分） | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 10 | 作业过程安全管理（30分） | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 11 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 12 |  | 使用气焊、气割动火作业时， 乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5 m，二者与动火点间距不应小于 10 m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。 | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶是否直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与动火点间距不应小于10m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶是否安装防回火装置。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 13 |  | 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。 | 动火作业是否安排专人监护，是否清除动火现场及周围易燃物品，现场的设备、工器具是否符合要求，是否设置警戒线与警示标志，是否按要求配备消防设施与应急用品、器材等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 15 |  | 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。 | 火灾爆炸危险场所动火是否采集全过程作业影像并按要求进行保存，现场使用的摄录设备是否属于防爆型等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 特级动火作业应符合一下规定：a)应预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施。 | 特级动火作业是否预先制定作业方案，不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 17 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 18 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 19 | 完工验收（5分） | 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。 | 作业完毕后是否清理现场，确认无残留火种后方可离开。无确认，扣2分。 |  |  |
| 20 |  | 作业完毕，应及时恢复作业时拆除的盖板、篦子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。 | 作业后，是否及时恢复作业时拆移的安全设施的使用功能，是否及时恢复临时封闭的沟渠或地井，是否及时撤离作业工具、清理作业现场，并进行验收确认等。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 21 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（2.受限空间作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质 | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 受限空间作业审批手续是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣2分。 |  |  |
| 5 |  | 作业前，应对受限空间进行安全隔离，要求如下： a）与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。 b）与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵。 c)对作业设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌。 | 作业前，与受限空间连通的可能危及安全作业的管道是否采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离，采取水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施的，每处扣1分。 |  |  |
| 6 |  |  | 作业前，与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞未进行严密封堵的，每处扣1分。 |  |  |
| 7 |  |  | 作业前，对作业设备上的电器电源，是否采取可靠的断电措施，电源开关处是否上锁并加挂警示牌。不符合要求的，每项扣1分。 |  |  |
| 8 |  | 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：a)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 b)必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 c）在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。 | 作业前，是否打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。未实现自然通风，保持受限空间内空气流通，扣2分。 |  |  |
| 9 |  |  | 必要时，是否采用强制通风或管道送风，管道送风前是否对管道内介质和风源进行分析确认。不符合，每项扣1分。 |  |  |
| 10 |  |  | 在忌氧环境中作业，通风前是否对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。不符合，扣2分。 |  |  |
| 11 | 作业环境检测分析 | 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下： a)作业前30min内，对受限空间进行有毒有害、可燃气体、氧含量检测，检测分析合格后方可进入。 b）检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。 e）不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。 f)作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。 | 作业前，是否按照《规范》要求对相应作业环境的可燃气体、有毒气体（物质）和氧含量进行定量分析，是否存在分析时间无效问题。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 12 |  |  | 检测点是否有代表性，容积较大的受限空间，是否对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。无代表性，容积较大的受限空间，未对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析，每少测一处扣1分。 |  |  |
| 13 |  |  | 是否向受限空间充纯氧气或富氧空气，发现充不符合气体扣2分。 |  |  |
| 14 |  |  | 作业中断时间超过60min时，是否重新进行气体检测分析，未分析扣2分。 |  |  |
| 15 |  | 受限空间内气体检测内容及要求如下： 4.8.1 氧气含量为19.5%～21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）。 | 作业前，是否按照《规范》要求对相应作业环境的可燃气体、有毒气体（物质）和氧含量进行定量分析，是否存在分析结果不正确等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 有毒有害物质允许浓度应符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）的规定（H2S最高允许浓度不得大于10mg／m3）。 |  |  |  |
| 17 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣3分。 |  |  |
| 18 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 19 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 20 |  | 进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到本规定6.4要求的，应佩戴满足《呼吸防护用品的选择、使用和维护》（GB/T 18664-2022）要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳； b)易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆工器具； c)存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备。d)在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋。e)有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。f)有粉尘产生的受限空间，应在满足《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）要求的条件下，按《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）的要求佩戴防尘口罩等防尘护具。g)高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施。h)低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施。i)在受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳。j)在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具。 | 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到本规定6.4要求的，是否佩戴满足《呼吸防护用品的选择、使用和维护》（GB/T 18664-2022）要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳，每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 21 |  |  | 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.4要求的，是否穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆工器具；存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，是否穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备；每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 22 |  |  | 在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋。e)有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。f)有粉尘产生的受限空间，应在满足《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）要求的条件下，按《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）的要求佩戴防尘口罩等防尘护具。作业涉及到的防护用品，每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 23 |  |  | 高温的受限空间，是否穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施。低温的受限空间，是否穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 24 |  |  | 在受限空间内从事清污作业，是否佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳。每1项不符合扣1分。 |  |  |
| 25 |  |  | 在受限空间内作业时，是否配备相应的通信工具。每1项不符合扣1分。 |  |  |
| 26 |  | 作业时，作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。 | 作业时，作业现场是否配置便携式或移动式气体检测报警仪；是否连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次；气体浓度超限报警时，是否立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理；是否重新检测合格后恢复作业。每1项不符合要求，扣4分。 |  |  |
| 27 |  | 对监护人的特殊要求：a)监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间； b)在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，随时与受限空间内作业人员保持联络；c)对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。 | 监护人是否在受限空间外进行全程监护，是否存在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间；在风险较大的受限空间作业时，是否增设监护人员，随时与受限空间内作业人员保持联络；是否对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，防止遗漏在受限空间内。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 28 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 29 |  | 受限空间作业应满足的其他要求：a)受限空间出入口应保持畅通； b)作业人员不应携带与作业无关的物品进人受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具； c)难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式； d)接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，且应尽量避免与人员出入使用同一出入口。e)作业期间发生异常变化时，未穿戴6.6规定的个体防护装备的人员严禁入内救援；f)停止作业期间，应在受限空间入口处增设置警示标志，并采取措施防止人员误入的措施；g)作业结束后，应将工器具带出受限空间。 | 受限空间出入口是否保持畅通；有阻碍出入的，扣2分。 |  |  |
| 30 |  |  | 作业人员是否携带与作业无关的物品进人受限空间；作业中是否有抛掷材料、工器具等物品的现象；在有毒、缺氧环境下是否有摘下防护面具人员；发现1项扣1分。 |  |  |
| 31 |  |  | 难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业是否采取轮换作业方式，未定期轮换，每人扣1分。 |  |  |
| 32 |  |  | 接入受限空间的电线、电缆、通气管是否在进口处进行保护或加强绝缘，是否采取了与人员出入分开使用的出入口。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 33 |  |  | 作业期间发生异常变化时，是否存在未穿戴《规范》6.6规定的个体防护装备的人员入内救援，不符合扣2分。 |  |  |
| 34 |  |  | 停止作业期间，是否在受限空间入口处增设置警示标志，并采取措施防止人员误入的措施，未采取措施扣2分。 |  |  |
| 35 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 36 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 37 |  | 受限空间安全作业票有效期不应超过24小时。 | 受限空间安全作业票有效期是否超过24小时。 |  |  |
| 38 | 完工验收 | 作业结束后，应将工器具带出受限空间。 | 作业完毕后是否清理现场，将工器具带出受限空间，无确认，扣1分。 |  |  |
| 39 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（3.盲板抽堵作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质 | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 高处作业审批手续是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，安全作业票审批级别是否与企业管理制度中规定级别一致，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣1分。 |  |  |
| 5 |  | 作业前，危险化学品企业应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥。 | 作业前，危险化学品企业是否预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 6 |  | 对于在不同企业（装置）共用的管道上进行的盲板抽堵作业，作业前应告知上下游相关单位。 | 对于在不同企业（装置）共用的管道上进行的盲板抽堵作业，作业前是否告知上下游相关单位。每少告知1家单位，扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 作业申请单位应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片,高压盲板使用前应经超声波探伤。盲板选用应符合《管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列》（HG/T 21547-2016）或《阀门零部件高压盲板》（JB/T 2772-2008）的要求。 | 作业申请单位是否根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片,高压盲板使用前应经超声波探伤。不符合《管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列》（HG/T 21547-2016）或《阀门零部件高压盲板》（JB/T 2772-2008）的要求，每块扣1分。 |  |  |
| 8 |  | 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施。 | 对具有能量的设备设施、环境是否采取可靠的能量隔离措施；未采取扣2分。 |  |  |
| 9 |  | 作业前应将作业点压力降至常压，保持作业现场通风良好。 | 作业前应将作业点压力降至常压，保持作业现场通风良好。不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 10 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 11 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 12 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 13 |  | 作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业，并对每块盲板挂牌标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，作业申请单位应逐一确认并做好记录。 | 作业单位是否按位置图进行盲板抽堵作业，并对每块盲板挂牌标识，标牌编号是否与盲板位置图上的盲板编号一致，作业申请单位是否逐一确认并做好记录。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电服、工作鞋，并使用防爆工具；距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。 | 在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时，作业人员是否穿防静电服、工作鞋，并使用防爆工具；距盲板抽堵作业地点30m内是否安排有动火作业。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 15 |  | 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱化学灼伤的措施。 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员是否采取防止酸碱化学灼伤的措施。未采取，扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 在介质温度较高或较低时，可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫或防冻措施。 | 在介质温度较高或较低时，可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员是否采取防烫或防冻措施。未采取，扣2分。 |  |  |
| 17 |  | 在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上进行作业时，除满足上述要求外，还应全程佩戴符合要求的气体检测报警仪。 | 在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上进行作业时，除满足上述要求外，是否全程佩戴符合要求的气体检测报警仪。不符合要求扣5分。 |  |  |
| 18 |  | 不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。 | 同一管道上是否同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业，超过一处每处扣2分。 |  |  |
| 19 |  | 同一盲板的抽、堵作业，应分别办理盲板抽、堵安全作业票。一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。 | 同一盲板的抽、堵作业，是否分别办理盲板抽、堵安全作业票。一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业，每超过1块，扣1分。 |  |  |
| 20 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 21 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 22 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 23 | 完工验收 | 盲板抽堵作业结束，由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。 | 盲板抽堵作业结束，由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。不符合扣2分。 |  |  |
| 24 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（4.高处作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质 | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 高处作业审批手续是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，安全作业票审批级别是否与企业管理制度中规定级别一致，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。直接引起坠落的客观危险因素分为9种： （a）陆地阵风风力五级(风速8.0m/s)以上； （b）平均气温等于或低于5℃的作业环境； （c）接触冷水温度等于或低于12℃的作业； （d）作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物； （e）作业场所光线不足或能见度差； （f）作业活动范围与危险电压带电体距离小于下表的规定； （g）摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势； （h）存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%（体积分数）的作业环境； （i）可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣1分。 |  |  |
| 5 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 6 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 7 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 8 |  | 高处作业人员应正确佩戴符合《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）、《坠落防护 安全绳》（GB 24543-2009）要求的安全带及安全绳，30m及以上高处作业应配备通讯联络工具。 | 高处作业人员是否正确佩戴符合《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）、《坠落防护 安全绳》（GB 24543-2009）要求的安全带及安全绳，30m及以上高处作业是否配备通讯联络工具。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 9 |  | 高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息。 | 高处作业是否设专人监护，作业人员是否存在作业处休息现象，每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 10 |  | 应根据实际需要配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等。 | 高处作业是否根据实际需要配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等，每1处不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 11 |  | 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业。在彩钢瓦屋顶、石棉板、瓦棱板等轻型材料上方作业时，应铺设牢固的脚手板并加以固定。脚手板上要有防滑措施，不应在未固定、无防护设施的构件、管道上进行作业或通行。 | 高处作业人员是否存在站在不牢固的结构物上进行作业现象。在彩钢瓦屋顶、石棉板、瓦棱板等轻型材料上方作业时，是否铺设了牢固的脚手板并加以固定。脚手板上要有防滑措施，是否有在未固定、无防护设施的构件、管道上进行作业或通行。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 12 |  | 在同一坠落方向上，一般不得进行上下交叉作业，无法避免时，中间应设置安全防护层。坠落高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。 | 在同一坠落方向上，是否存在上下交叉作业现象；如需进行交叉作业，中间是否设置安全防护层。坠落高度超过24m的交叉作业，是否设双层防护。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 13 |  | 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品，易滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上应采取防坠落措施。 | 作业使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋，是否存在上下时手中持物，投掷工具、材料及其他物品现象，易滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上是否采取防坠落措施。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与属地单位人员取得联系，并采取有效的安全防控措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等） | 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，是否预先与属地单位人员取得联系，并采取有效的安全防控措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等），不符合扣2分。 |  |  |
| 15 |  | 雨雪天确需作业的，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级风以上（含五级）、浓雾、暴雨（雪）、雷电等天气，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、台风、暴雨过后，应对作业现场及劳动保护设施进行检查，发现隐患立即整改，合格后方可恢复作业。 | 雨雪天确需作业的，是否采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级风以上（含五级）、浓雾、暴雨（雪）、雷电等天气，是否安排高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、台风、暴雨过后，是否对作业现场及劳动保护设施进行检查，发现隐患立即整改。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  |  | 拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上下同时施工。 | 拆除脚手架、防护棚时，是否设警戒区并派专人监护，是否存在上下同时施工。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和风险防控措施予以确认。 | 当作业中断，再次作业前，是否重新对环境条件和风险防控措施予以确认。1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 17 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 18 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 19 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 20 |  | 高处作业安全作业票有效期最长为7天。 | 高处作业安全作业票有效期是否超过7天。 |  |  |
| 21 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（5.吊装作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质 | 特殊作业涉及的特种作业人员和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。 | 特殊作业涉及的特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应证书；特种作业人员是否按要求持证上岗，有无使用假证或失效证问题。每1项不符合要求，扣1分。持假证或失效证件上岗者直接判定为失败。 |  |  |
| 2 |  | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 3 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 高处作业审批手续是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，安全作业票审批级别是否与企业管理制度中规定级别一致，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 5 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣1分。 |  |  |
| 6 |  | 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装作业方案。作业单位应结合安全风险分析和防控措施编制作业方案，作业方案应经审批。 | 一、二级吊装作业，是否编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业是否也编制吊装作业方案。作业单位是否结合安全风险分析和防控措施编制作业方案，作业方案应经审批。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业 | 吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，是否制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业，不符扣2分。 |  |  |
| 8 |  | 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合《电业安全工作规程（电力线路部分）》（DL 409-1991）的要求；不能满足时，应停电后再进行吊装作业。 | 是否靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，是否按规定保持足够的安全距离，同时起重机械的安全距离是否大于起重机械的倒塌半径并符合《电业安全工作规程（电力线路部分）》（DL 409-1991）的要求；不能满足时，是否停电进行吊装作业。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 9 |  | 大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应露作业。 | 是否存在大雪、暴雨、大雾、6级及以上大风等恶劣天气，从事露天吊装作业现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 10 |  | 作业前，作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。 | 作业前，作业单位是否对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。未检查确认，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 11 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 12 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 13 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 指挥人员应佩戴明显的标志，按照《起重机 手势信号》（GB/T 5082-2019）规定的联络信号进行指挥。 | 指挥人员是否佩戴明显的标志，按照《起重机 手势信号》（GB/T 5082-2019）规定的联络信号进行指挥。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 15 |  | 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。 | 未按规定负荷进行吊装，吊具、索具未经计算选择使用，超负荷吊装。不符合扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作为吊装锚点。未经土建专业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。 | 利用管道、管架、电杆、机电设备等作为吊装锚点；未经土建专业审查核算，将建筑物、构筑物作为锚点。每发现一处扣2分。 |  |  |
| 17 |  | 起吊前应进行试吊，检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应立即将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。 | 起吊前是否进行试吊，检查全部机具、地锚受力情况，发现问题是否立即将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，是否再确认正常后正式吊装。不符合扣2分。 |  |  |
| 18 |  | 吊装操作人员应遵守以下规定： （a）按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告。 （b）吊物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起。 （c）利用两台或多台起重机械吊运同一吊物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80％。 （d）下放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车。 （e）不应在起重机械工作时对其进行检修；不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。 （f）停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。 | 吊装操作人员是否遵守以下规定： （a）按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告。 （b）吊物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起。 （c）利用两台或多台起重机械吊运同一吊物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80％。 （d）下放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车。 （e）不应在起重机械工作时对其进行检修；不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。 （f）停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。 未遵守上述规定，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 19 |  | 吊装操作人员在以下情况不应起吊： 1）无法看清场地、吊物，指挥信号不明。 2）起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物。 3）重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，索具打结，索具不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫。 4）吊物质量不明，与其他吊物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起。 | 吊装操作人员在以下情况不应起吊： 1）无法看清场地、吊物，指挥信号不明。 2）起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物。 3）重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，索具打结，索具不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫。 4）吊物质量不明，与其他吊物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起。 未遵守上述规定，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 20 |  | 司索人员应遵守以下规定： a）听从指挥人员的指令，并及时报告险情。 b）不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用； c）吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满； d）吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位； e）吊物就位前，不应解开吊装索具。 | 司索人员是否遵守以下规定： （1）听从指挥人员的指令，并及时报告险情。 （2）不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。 （3）吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满。 （4）吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位。 （5）吊物就位前，不应解开吊装索具。未遵守上述规定，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 21 |  | 监护人应确保吊装过程中警戒线范围内没有非作业人员或车辆通过；吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不得有任何人员经过或停留。 | 吊装过程中警戒线范围内是否有非作业人员或车辆通过；吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方是否有人员经过或停留。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 22 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 23 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 24 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 25 | 完工验收 | 吊装作业完毕应做以下工作： a）将吊钩和起重臂放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。 b）对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。 c）索具、吊具收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。 | 作业完毕是否做了以下工作： （1）将吊钩和起重臂放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。 （2）对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。 （3）索具、吊具收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。 未做到，每项扣2分。 |  |  |
| 26 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（6.临时用电作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质 | 特殊作业涉及的特种作业人员和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。 | 特殊作业涉及的特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应证书；特种作业人员是否按要求持证上岗，有无使用假证或失效证问题。每1项不符合要求，扣1分。持假证或失效证件上岗者直接判定为失败。 |  |  |
| 2 |  | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 3 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 临时用电作业级别是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 5 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣2分。 |  |  |
| 6 |  | 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不得随意接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合《规范》的要求。 | 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不得随意接临时电源，确需时是否对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合《规范》的要求。不符合扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 作业现场照明系统配置要求： a)作业现场应设置满足作业要求的照明装备； b）受限空间内使用的照明电压不应超过36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采取符合相应防爆等级要求的灯具； d)动力和照明线路应分路设置。 | 作业现场是否设置满足作业要求的照明装备；受限空间内使用的照明电压是否超过36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压是否超过12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业是否使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时是否采取符合相应防爆等级要求的灯具；动力和照明线路是否分路设置。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 8 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 9 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 10 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 11 |  | 各类移动电源及外部自备电源不得接入电网。 | 各类移动电源及外部自备电源不得接入电网，不符合扣2分。 |  |  |
| 12 |  | 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。接、拆线路作业时，应有监护人在场。 | 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关是否断电上锁并加挂安全警示标牌。接、拆线路作业时，是否有监护人在场。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 13 |  | 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性，所有的临时用电均应设置接地保护。 | 临时用电应设置保护开关，使用前是否检查电气装置和保护设施的可靠性，所有的临时用电是否都设置接地保护。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）的有关要求，并有良好的接地。 | 临时用电设备和线路是否按供电电压等级和容量正确配置、使用，所用的电器元件是否符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装是否符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）的有关要求，并有良好的接地。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 15 |  | 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施。 | 火灾爆炸危险场所是否使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施。不符合扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。 | 临时用电线路及设备是否有良好的绝缘，所有的临时用电线路是否采用耐压等级不低于500V的绝缘导线。不符合扣2分。 |  |  |
| 17 |  | 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施。 | 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，是否有接头，是否采取相应的保护措施。一处不符合扣1分。 |  |  |
| 18 |  | 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上，其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。 | 临时用电架空线是否采用绝缘铜芯线，是否架设在专用电杆或支架上，其最大弧垂与地面距离，在作业现场是否满足不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。每1处不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 19 |  | 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合以下要求： （1）电缆线路敷设路径应有醒目的警示标识。 （2）沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥。 （3）在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施。 | 沿墙面或地面敷设电缆线路是否符合以下要求： （1）电缆线路敷设路径应有醒目的警示标识。 （2）沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥。 （3）在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施。 每1处不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 20 |  | 对需要埋地敷设的电缆线路应设“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越道路时应加设防护套管。 | 对需要埋地敷设的电缆线路是否设“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度是否妈祖不小于0.7m，穿越道路时应加设防护套管。每1处不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 21 |  | 现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有编号和防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理。 | 现场临时用电配电盘、箱是否有电压标识和危险标识，是否有编号和防雨措施，离地距离是否不少于30cm；盘、箱、门是否能牢靠关闭并上锁管理。每1处不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 22 |  | 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 | 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 23 |  | 未经批准，临时用电单位不应向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。 | 未经批准，临时用电单位是否存在向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途的现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 24 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 25 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 26 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 27 | 完工验收 | 临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过30天；用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致。用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。 | 临时用电时间是否超过15天，特殊情况不应超过30天；用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致。用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 28 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（7.动土作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质 | 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考核合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 | 监护人是否由具有生产（作业）实践经验的人员担任、并经专项培训考核合格、佩戴明显标识、持培训合格证上岗。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 2 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 高处作业审批手续是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致，特殊情况需要升级管理时作业票是否按规定及时进行升级办理等。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 作业审批人的职责要求：a)应在作业现场完成审批工作；b）应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业和管理要求情况；c)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。 | 特殊作业是否是在作业现场进行审批，安全作业票审批级别是否与企业管理制度中规定级别一致，审批时是否组织作业单位和有关人员对作业现场和作业涉及的设备、设施、工器具等进行现场检查，是否存在未到现场审批或现场审批走过场等现象。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 4 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣1分。 |  |  |
| 5 |  | 作业前，应检查工器具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题及时处理。 | 作业前，是否检查工器具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题及时处理。不完好，每项扣2分。 |  |  |
| 6 |  | 作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。 | 施工现场是否根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。不符合，每处扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 在动土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。 | 在动土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。不符合，每处扣2分。 |  |  |
| 8 |  | 作业前，作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位，经采取保护措施后方可继续作业。 | 作业前，作业单位是否了解地下隐蔽设施的分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，是否使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，是否立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位，经采取保护措施后方可继续作业。不符合，每处扣2分。 |  |  |
| 9 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。接受交底人员不全或不了解和熟悉现场环境，不熟悉应急救援器材的位置及分布等，每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 10 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业过程安全管理、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位，安全设备设施和个人防护用品是否技术状况良好、正确佩戴使用。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 11 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业人员与实际人员是否一致、作业时间与实际时间是否一致，作业票是否存在扩大使用范围、转移作业部位或异地使用等问题。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 12 |  | 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定： a）挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖空底脚和挖洞的方法进行挖掘。使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处，堆土高度不得大于1.5m。挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；在动土开挖过程中应采取防止滑坡和塌方措施。 b）不应在土壁上挖洞攀登。 c）不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 d）应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况，应立即停止工作，并采取相应措施。 e）在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。 f）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 g）不应在坑、槽、井、沟内休息。 | 挖掘坑、槽、井、沟等作业，是否遵守下列规定： a）挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖空底脚和挖洞的方法进行挖掘。使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少1m处，堆土高度不得大于1.5m。挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；在动土开挖过程中应采取防止滑坡和塌方措施。 b）不应在土壁上挖洞攀登。 c）不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 d）应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况，应立即停止工作，并采取相应措施。 e）在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全。 f）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 g）不应在坑、槽、井、沟内休息。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 13 |  | 机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边1m范围内应采用人工开挖；在距直埋管线2m范围内应采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。 | 机械开挖时，是否避开构筑物、管线，在距管道边1m范围内采用人工开挖；在距直埋管线2m范围内是否采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距2m以上，防止工具伤人。 | 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业是否按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员是否进入机械旋转半径内；深度大于2m时，是否设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时是否在相距2m以上，防止工具伤人。不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 15 |  | 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。 | 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人是否与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员是否立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，且挖掘深度超过1.2m时，应执行受限空间作业相关规定。 | 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，且挖掘深度超过1.2m时，是否执行受限空间作业相关规定。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 17 |  | 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场或从事与监护无关的事；确需离开作业现场时，应收回安全作业票、中止作业。 | 作业中，监护人是否存在擅自离开作业现场或从事与监护无关的事等问题；监护人确需离开作业现场时，是否收回作业票、中止作业（或经审批同意有专人替代监护）。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 18 |  | 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。 | 当作业现场出现异常情况时是否进行应急处置，作业过程中发现不安全设备、设施时是否立即停止使用，发现作业人员有不安全行为时是否立即制止，情节严重的是否收回作业票、中止作业。每1项不符合要求，扣1分。 |  |  |
| 19 |  | 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 | 当生产装置或作业现场出现异常、可能危及作业人员安全时，是否立即停止作业、迅速撤离并及时通知相关单位及人员。每1项不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 20 | 完工验收 | 动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。 | 动土作业结束后，是否及时回填土石，恢复地面设施。 |  |  |
| 21 | 合计得分 |  |  |  |  |

特殊作业评分标准（8.断路作业）

| 序号 | 考评事项 | 考评内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全作业票 | 作业前，企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 | 高处作业审批手续是否和企业制度要求一致；同一作业涉及不同的特殊作业类型是否办理关联作业票，关联作业票是否齐全、相关内容是否一致。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 2 | 风险辨识及管控措施制定 | 作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。 | 作业前，是否对作业现场和作业过程中存在的安全风险进行全面辨识、对安全条件进行严格确认，并制定相应的管控措施。风险辨识不全或没有针对性措施每项扣5分。 |  |  |
| 3 |  | 作业前，作业单位应会同危险化学品相关部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。 | 作业前，作业单位是否会同危险化学品相关部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。未制定方案扣10分。 |  |  |
| 4 | 作业现场 安全措施交底 | 作业前，企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：a)作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施。 | 作业前，是否按《规范》相关规定对参加作业的人员进行安全措施交底，对现场作业环境可能的风险及具体的措施（含应急）进行详细交代。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 5 | 作业过程安全管理 | 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 | 作业中，作业负责人、审批人和监护人职责及应急处置措施是否落实到位。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 6 |  |  | 作业票中风险辨识与安全措施是否与现场一致、作业时间与实际时间是否一致等问题。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 7 |  | 作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 | 作业单位是否根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 8 |  | 在道路上进行定点作业，白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，可不设标志牌。 | 在道路上进行定点作业，白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，可不设标志牌。无交通指挥人员或未设置相应的交通警示设施，每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 9 |  | 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯，应满足以下要求： a）设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m； b）其设置应能反映作业区的轮廓； c）应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 | 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯，是否满足以下要求： a）设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m； b）其设置应能反映作业区的轮廓； c）应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 10 | 完工验收 | 作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。并于危险化学品企业检查核实，报告有关部门恢复交通。 | 作业结束后，作业单位是否清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。并于危险化学品企业检查核实，报告有关部门恢复交通。每1项不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 11 | 合计得分 |  |  |  |  |

附件3

模拟加油站安全生产事故应急处置评分标准

| 序号 | 考试内容 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告 | 向裁判报告 | 1 | 未向裁判报告扣1分。 |  |  |
| 2 | 准备工作 | 正确着装 | 2 | 着装不符合规范要求扣1分。 |  |  |
| 3 |  | 精神面貌 |  | 精神不饱满、动作不整齐、口令不清晰扣1分。 |  |  |
| 4 | 情况讲解 | 描述演练项目 | 1 | 未准确描述演练项目1分。 |  |  |
| 5 |  | 讲解演练目的 | 3 | 未讲解演练目的扣3分； |  |  |
| 6 |  |  |  | 演练目的讲解错误每处扣1分。 |  |  |
| 7 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 8 |  | 说明演练流程 | 3 | 未说明演练流程扣3分； |  |  |
| 9 |  |  |  | 演练流程说明错误每处扣1分。 |  |  |
| 10 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 11 |  | 说明人员配置与分工 | 3 | 未说明人员配置与分工扣3分； |  |  |
| 12 |  |  |  | 人员配置与分工错误每处扣1分。 |  |  |
| 13 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 14 |  | 说明注意事项 | 3 | 未说明注意事项扣3分； |  |  |
| 15 |  |  |  | 注意事项说明错误每处扣1分。 |  |  |
| 16 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 17 |  | 描述周边情况及应急救援力量情况 | 5 | 未描述周边情况扣3分； |  |  |
| 18 |  |  |  | 周边情况描述错误每处扣1分； |  |  |
| 19 |  |  |  | 未正确描述周边消防和医疗救援力量扣2分。 |  |  |
| 20 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 21 | 灭火战斗 分工 | 按照指挥组、通信联络组、安全防护救护组、警戒组、灭火行动组进行人员分工,说明应急小组职责 | 10 | 应急小组设置不足每项扣0.5分； |  |  |
| 22 |  |  |  | 未将员工合理分配至各应急小组每处扣0.5分； |  |  |
| 23 |  |  |  | 未说明各应急小组职责或职责描述错误每处扣1分。 |  |  |
| 24 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 25 | 组织演练 | 加油服务 | 5 | 未按加油规范要求，引导车辆、安全提示、加油服务、规范用语每项扣1分。 |  |  |
| 26 |  | 由现场工作人员提示某号加油机加油车辆着火，员工先呼喊“**号机位车辆**着火”示警 | 2 | 员工发现加油车辆着火后未大声呼喊“**号机位车辆**着火”示警扣2分。 |  |  |
| 27 |  | 通信联络组作战内容 | 10 | 通讯联络组未及时切断加油站总电源扣1分； |  |  |
| 28 |  |  |  | 未拨打119电话扣6分； |  |  |
| 29 |  |  |  | 拨打119电话对着火单位、单位详细地址、时间、可燃物质、部位、火势情况等说明错误，每项扣1分； |  |  |
| 30 |  |  |  | 未向上级单位报告扣1分； |  |  |
| 31 |  |  |  | 未口述妥善转移重要物资扣1分； |  |  |
| 32 |  |  |  | 未通知周边单位及群众扣1分； |  |  |
| 33 |  |  |  | 未到进站口迎接消防及其他救援车辆扣1分； |  |  |
| 34 |  |  |  | 未向指挥员报告报警及重要物资转移情况扣1分； |  |  |
| 35 |  |  |  | 未向指挥员报告通知周边单位群众情况扣1分； |  |  |
| 36 |  |  |  | 未向指挥员报告迎接消防及其他救援车辆情况扣1分。 |  |  |
| 37 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分；演练过程中跑位不准确从该项中扣1分；演练中动作有明显迟钝从该项中扣1分。 |  |  |
| 38 |  | 指挥员和灭火行动组作战内容 | 10 | 灭火行动组未及时关闭加油机电源扣1分； |  |  |
| 39 |  |  |  | 灭火行动组未及时进行初期火灾扑救扣1分； |  |  |
| 40 |  |  |  | 指挥员未立即启动应急预案扣1分； |  |  |
| 41 |  |  |  | 指挥员未及时进行初期火灾扑救扣1分； |  |  |
| 42 |  |  |  | 灭火行动组未正确使用消防器材扣2分； |  |  |
| 43 |  |  |  | 指挥员未正确使用消防器材扣2分。 |  |  |
| 44 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分；演练过程中跑位不准确从该项中扣1分；演练中动作有明显迟钝从该项中扣1分。 |  |  |
| 45 |  | 警戒组作战内容 | 5 | 警戒组未及时有序疏散站内人员、车辆，每项扣1分； |  |  |
| 46 |  |  |  | 未封锁加油站进口扣1分； |  |  |
| 47 |  |  |  | 未向指挥员报告疏散和封锁情况扣1分； |  |  |
| 48 |  |  |  | 未封锁加油站出口扣1分。 |  |  |
| 49 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分；演练过程中跑位不准确从该项中扣1分；演练中动作有明显迟钝从该项中扣1分。 |  |  |
| 50 |  | 安全防护救护组作战内容 | 5 | 未确认有无伤亡人员扣1分； |  |  |
| 51 |  |  |  | 未向指挥员报告伤亡人员情况扣1分； |  |  |
| 52 |  |  |  | 未协助灭火组进行灭火扣1分； |  |  |
| 53 |  |  |  | 未正确使用消防器材扣2分。 |  |  |
| 54 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分；演练过程中跑位不准确从该项中扣1分；演练中动作有明显迟钝从该项中扣1分。 |  |  |
| 55 |  | 灾后处置内容 | 15 | 未确认火已扑灭、无隐患及次生灾害扣1分； |  |  |
| 56 |  |  |  | 火灾扑灭后，未派专人保护火灾现场扣1分； |  |  |
| 57 |  |  |  | 未进行事故调查扣5分； |  |  |
| 58 |  |  |  | 未将事故车辆推至安全区域扣1分； |  |  |
| 59 |  |  |  | 未清点物品消耗扣1分； |  |  |
| 60 |  |  |  | 未统计人员伤亡情况的，直接判为失败； |  |  |
| 61 |  |  |  | 未清理事故现场扣1分； |  |  |
| 62 |  |  |  | 事故调查报告未填写扣2分； |  |  |
| 63 |  |  |  | 事故调查报告填写错误每处扣0.5分，最多扣2分； |  |  |
| 64 |  |  |  | 未将事故现场使用过的器具、器材放置于器材回收区，每少一种扣0.5分，最多扣2分； |  |  |
| 65 |  |  |  | 未对已消耗的物资进行补充，每少一种扣0.5分，最多扣1分。 |  |  |
| 66 |  |  |  | 未向上级报告火灾处置情况扣1分。 |  |  |
| 67 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分；演练过程中跑位不准确从该项中扣1分；演练中动作有明显迟钝从该项中扣1分。 |  |  |
| 68 | 总结 | 演练点评 | 5 | 未对演练进行整体点评扣1分； |  |  |
| 69 |  |  |  | 未对演练中出现问题进行点评扣1分； |  |  |
| 70 |  |  |  | 未提出改进措施扣1分； |  |  |
| 71 |  |  |  | 未判断此次预案的操作性和实用性扣1分； |  |  |
| 72 |  |  |  | 未宣布演练完毕扣1分。 |  |  |
| 73 |  |  |  | 语言表达不流畅在该项中扣1分； |  |  |
| 74 | 清理现场 | 清理现场 | 2 | 未清理现场扣1分。 |  |  |
| 75 | 报告结束 | 向裁判报告操作结束 |  | 未向裁判报告操作结束扣1分。 |  |  |
| 76 | 整体情况 | 演练规范、流畅、配合默契 | 5 | 整体演练不规范、不流畅、配合不默契每处扣1分，最多扣5分。 |  |  |
| 77 |  | 使用普通话并表达流畅 |  | 未使用普通话从总分中扣1分； |  |  |
| 78 |  |  |  | 表达不流畅从总分中扣1分。 |  |  |
| 79 |  | 精神面貌及熟练度 |  | 精神状态不佳从总分中扣2分；动作不熟练从总分中扣2-5分； |  |  |
| 80 | 安全文明操作 | 按国家或企业颁发的有关安全规定执行操作 | 5 | 每违反1项规定从总分中扣5分；严重违规者停止操作。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |