信阳市城市公共交通专项规划

（2014—2030）

第一章 总则

为建立优先发展公共交通的长效机制，从根本上改善信阳市城市公共交通现状，方便群众出行，更好地落实《信阳市人民政府关于优先发展公共交通的实施意见》（信政〔2014〕19号），促进信阳市城市公共交通行业可持续发展，满足未来城市发展需要，特编制本规划。

规划背景：

背景1：城市迅猛发展。近年来，信阳市经济继续保持快速发展势头，城市蔓延式扩展势头强劲，城市规模不断扩大，人口和产业聚集强度快速提升，居民出行需求飞速增长。

背景2：公交服务水平急需提高。信阳市公共交通发展水平很低，多年来基本停滞不前，加剧了老城区交通拥堵，给市民生活、城市招商引资带来困难，对经济、社会持续发展形成挑战。因此，随着城市经济水平的提高，有必要尽快改善规划区内公共交通的服务水平。

背景3：城市公共交通行业及企业经营管理水平急需加强。城市公共交通是一个复杂的动态系统，需要根据城市交通的发展变化而不断发展，适应城市可持续发展的要求。

规划范围：与《信阳市城市总体规划（2013～2030）》研究范围一致，即包括浉河区、平桥区、羊山新区、工业城、上天梯管理区等中心城区各组团，规划面积约180平方公里。

规划年限：规划基年为2013年。规划近期：2014-2020年，规划远期：2021-2030年。

规划依据：《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号），2012年12月；《交通运输部关于贯彻落实<国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见>的实施意见》（交运发〔2013〕368号），2013年6月；《河南省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于优先发展城市公共交通的实施意见》（豫政办〔2007〕87号）；《河南省城市公共交通系统专项规划编制纲要》（试行），2010年10月；《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—95），2012年3月；《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15－2011），2012年6月；《信阳市城市总体规划（2013-2030年）》（纲要），2015年9月；《信阳市综合交通规划（2013-2030年）》（纲要）；信阳市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（信政〔2014〕19号），2014年7月；其它相关的法律法规及文件。

第二章 规划目标与策略

功能定位：城市公共交通系统应作为城市客运交通系统的主体，能够积极促进城市出行结构的良性转变；城市公共交通系统应作为一项民生工程，应充分体现其社会公益性质；积极推进公共交通引导城市发展模式（TOD），形成和引领新的城市空间布局。

战略目标：以符合“北国江南，文化茶都”的城市形象定位为依据，以公共交通引导城市发展为战略导向，以公共交通优先发展为理念，坚持“以快速公交系统为骨干，常规公交干、支线网为主体，特色公交线路、慢行交通系统为补充”的城市公共客运交通功能定位，通过系统布局公交网络、优化车辆配置、加快站场建设、强化行业监管，建设“公益公交、安全公交、便捷公交”，使信阳市公共交通发展水平达到全省一流水平。

量化指标：

总体服务更优质：①公交分担率：公共交通出行占总出行比例的30%；②公交线网：公交运营线网密度达到3~4千米/平方千米，③平均站间距：缩短到400~600米，依托城市客运枢纽实现城市内外交通短距离换乘。

设施保障更完善：①公交场站：公共汽电车进场率达到100%；②公交站点：300米站点覆盖率达到50%以上，500米覆盖率达到90%以上，公共汽电车港湾式停靠站设置率达到15%以上；②公交车辆发展：万人公共交通车辆保有量达到15标台以上。

运营服务更可靠：①公交专用道：设置比率达到20%；②公交运营速度25千米/小时，降低乘客出行时间。

分阶段发展策略：

第一阶段（十三五初期）：加大投入，优化布局，短期内改变公交落后现状。积极落实公交优先发展政策，制定公交财政保障机制；优化公交线路覆盖范围，加快建设公交信息化系统，建设积极开展快速公交前期工作，做好快速公交走廊的用地控制。

第二阶段（2020年）：引导发展，提高水平。制定方案推动到期私人承包线路的公司化经营工作，构建公共交通骨架网络，加快场站枢纽等基础设施建设，大力推进快速公交系统的建设，引导新区发展。

第三阶段（2030年）：优化整合，协调发展。继续推进快速公交线网建设，构建一体化公共交通网络，加强常规公交与快速公交走廊的整合，优化常规公交网络。

第三章 中运量公共交通线网规划

功能定位：快速公交是一种独立的公共方式，是城市公交体系中的重要组成部分；引导城市的发展和形成，支撑新的城市空间布局；提升城市公交服务品质，实现旧城改造、新城开发和提高城市应急能力。

规划原则：与公交出行需求相匹配；注重与其他交通方式的衔接；保障可实施性；兼顾城市公共交通土地综合开发。

规划方案：

方案一：6条BRT线路

到2030年，建设6条中运量公交线路，总里程74.5公里，建成“一环三横三纵”中运量快速公交系统网络，连接浉河、平桥、羊山三区，覆盖主要交通走廊。具体见附表1。

方案二：1条现代有轨电车线路+5条BRT线路

到2030年，建设1条现代有轨电车线路和5条BRT线路，总里程77.7公里，具体规划线路见附表2。

公交专用道规划：规划公交专用道23条，总长度为152.1公里，覆盖未来信阳市老城区、新城区及工业城等新区的主要公交客流走廊。具体见附表3。

第四章 常规公交线网规划

规划思路

以“公共交通强化引导城市各组团发展”的公共交通网络总体布局思路为依据，在近期框架下优化布设不同服务功能的线网层，优化线网结构，使线网层次清晰，线路功能明确；同时在远期框架下，结合信阳市重要的城市交通基础设施建设进度，按照“城市老城区减负、多组网、新建城区覆盖、远郊扩网”的发展思路，通过取消线路、局部改线、线路延伸、线路截短、线路拆分等措施对公交线网进行整体规划和优化，使其满足线路线网的技术性能指标，构建“快速公交+干线+支线”的公交线网框架。

公交线网发展规模

公交车辆发展规模：车辆总量规模需与城市发展规模相一致，使信阳市城市公交车辆配置标准符合《城市道路交通规划设计规范》设计标准；车辆数量与公交线路配车相一致， 2020年，公交车辆发展规模为1100-1142标台；2030年，公交车辆发展规模为2346-2700标台。

线路规模：到2020年运营线网长度为344公里；2030年运营线网长度为544公里。

常规公交线网规划

到2030年，信阳市规划开通51条常规公交线路，其中公交干线21条，公交支线30条。

（1）干线布设

公交干线网络的结构将由现在的“中心集聚、四周发散”变为“多点相连，网格状暗环”的结构。公交干线网络线路条数达到21条，线路总长度为298.8公里，承担公交总出行量的40%以上。见附表4。

（2）支线布设

公交支线网络的结构将形成依托干线、密集网络覆盖形态，公交支线网络线路条数达到30条，线路总长度为264.5公里，承担公交总出行量的30%以上。见附表5。

第五章 城市公共交通场站规划

城市公交场站分类。城市公交场站主要包括停车保养场、公交枢纽站、公交首末站和中途停靠站等四种。

公交场站用地指标。参考国内其他城市公交场站用地的控制指标，结合国家规范的要求，并考虑信阳市市级城市建设用地分布情况，确定信阳市公交场站用地指标如下：

老城区：首末站（枢纽站）用地按80~100平方米/标台，公交停保场用地按100~120平方米/标台。

新城区：首末站（枢纽站）用地按100~120平方米/标台，公交停保场用地按120~140平方米/标台。

公交场站用地规模：2020年信阳市公交场站用地需求总规模约为20~25公顷，2030年公交场站用地需求总规模约为47~59公顷（包括首末站用地）。

公交场站布局规划。规划期内规划建设和公交枢纽站21座，停车场3座，保养场2座，停车保养场2座，公交首末站35座。

公交枢纽：根据公共交通枢纽的功能定位和换乘交通方式分类，信阳市城市公共交通客运枢纽可以分为对外客运枢纽、市级公共交通换乘枢纽和片区级公共交通换乘枢纽3类，共规划21座。具体见附表6。

停保场：按照“高保集中、低保分散”的规划原则布置公交停保场，规划保养厂3座，停车场5座。具体方案分别见附表7、8。

首末站：结合公共交通线网规划，在主要的对外交通枢纽设施、大型居住片区、外围组团内部及大型工业厂区附近，每1.5-2万人口设置公交首末站。具体方案见附表9。

公交中途停靠站设置指引

中途站应设置在公共交通线路沿途所经过的客流集散点处，并宜与人行过街设施、其他交通方式衔接。快速公交和大站快线平均站距宜为1千米-2千米；公交普线平均站距宜为800-1000米；公交支线平均站距宜为500-800米。

在条件较好的路段上，宜采用港湾式停靠站。

交叉口附近设置中途站点时，一般设在过交叉口50m以外处，在车辆较多的主干道上，宜设在100m以外处。

第六章 城乡客运一体化规划

城乡客运一体化线路布局原则

（1） 公交线路从城区向外辐射，通达周边重要乡镇、旅游景点等区域；

（2） 通过中心城区边缘的公交枢纽连接城区公交线网；

（3） 与周边各区县农村客运网络相衔接；

（4） 对现有的客运班线进行公交化改造，通过入股、合作、委托等方式，实现公司化运营。

城乡客运一体化规划布局方案。

结合近远期的需求，城乡客运一体化规划的方式采取“第一层次城乡客运+第二层次城乡客运”双层结构为主体、短途公路客运为补充的模式。

第一层次城乡客运主要满足中心城区与明港、鸡公山、罗山三大组团间的客运需求；第二层次城乡客运主要满足中心城区及三大组团与周围乡镇间的客运需求。具体线路布局方案见附表10。

第七章 城市公共交通运营管理规划

公交运营管理：加强政府对公交运营行业的管理，制定引导到期公交线路回购、企业重组的政策措施，制定方案推动到期私人承包线路的公司化经营工作，同时整合公交企业经营资源，实行公车公营；制定完善公共交通相关规章制度，明确政府与企业职责。逐步将信阳市公交企业发展为国有主导，多种经济成分共同发展，竞争适度有序，服务规范优质的规模化、集约化的现代化企业。

运营调度管理：通过建立分级调度组织体系、科学编制运营计划，同时加强运营设备维修管理，对信阳市公共交通运营调度作业进行规范化管理，实现信阳市公交定时、定线、定站的目标。

公交信息化管理规划：积极推进公共交通信息化建设，包括建设公交智能调度平台、公交运营监控系统以及公众信息发布平台等，实现公交场站的智能化管理，实现自动化的调度管理，为公交使用者提供准确公交出行信息。

第八章 城市公共交通近期规划

近期公交运营模式改革：制定引导到期公交线路回购、企业重组的政策措施，整合公交企业经营资源，实行公车公营；制定完善公共交通相关规章制度，明确政府与企业职责。

近期公交线网规划：布设线路主要结合预测的近期公交流量，以换乘枢纽为支撑点展开布设，优化成网。具体规划建设BRT线路3条，新增、优化常规公交干线14条，支线18条。具体规划线路分别见附表11-13。

枢纽、场站规划：近期拟建信阳火车站综合枢纽、信阳东站综合枢纽、老城中心、商业中心、平桥、行政文化中心、南湾、湖东、科教中心等9个公交枢纽，具体规划枢纽见附表14；新建4座停保场：湖东停车场、金牛山停车场、平桥保养厂、羊山停车保养厂，规划停保场见附表15。

第九章 城市公共交通优先发展保障措施

公交优先发展保障措施

为保障城市公共交通规划顺利落地实施，实现规划制定发展目标，城市人民政府按照权责一致的原则，配套落实公共交通优先发展相关优惠政策，应着重从体制、规划、财政、用地等方面保障措施保障公交优先发展。

（1）体制保障：理顺城市公共交通管理体制，成立公共交通规划实施领导小组，建立各部门之间有效的协调机制，保障规划顺利落地实施。

（2）规划保障：加强本规划与城市总体规划、控制性详细规划和城市综合交通体系规划的衔接。

（3）财政保障：切实落实公共交通财税扶持政策，建立公交低票价、政策性运营亏损的正常补贴机制，严格按照补贴标准提供营运收入补贴。2015年至2030年，公交车辆购置费用按照需求计划，由市财政分年度纳入财政预算；完善财政补贴相关政策；积极拓宽公共交通融资渠道，完善快速公交、枢纽场站投融资模式，研究及试点推进公交站场配套适当的商业设施，探索ppp模式，吸引社会资金参与，拓宽公交站场建设资金渠道；同时加强财税预算管理保障公共交通规划投资落到实处。

（4）用地保障：根据《信阳市土地利用总体规划》，按照“统一规划，统一管理，政府主导，市场运作”的方式，积极推动公交场站用地的规划建设，将公共交通用地纳入到城市总体规划和详细规划中，优先保障公共交通发展用地；同时，在保证公交运营的前提下，推动公交场站枢纽用的综合开发。

（5）技术管理：在国家和地方相关法律法规的基础上，进一步完善公共交通规划与建设、使用与保护、养护与维修等一系列管理条例。

（6）公众参与：加强公交优先宣传，引导市民低碳出行、公交出行习惯的培养，同时规范公共交通重大决策程序，实行线网规划编制公示制度和运营价格听证制度。

第十章 规划实施及附则

本规划自批准之日起实施。

本规划由信阳市城市公共交通主管部门负责解释和组织实施。本规划是信阳市指导公共交通发展、建设和管理的基本依据，市相关部门、各区县相关部门应严格依法行政、认真实施，自觉维护规划的权威性和严肃性。

本规划确定的公交场站用地，应纳入信阳市城市总体规划，在城市详细规划阶段予以落实。各部门要严格控制，任何单位和个人未经法定程序无权变更。确需变更，应报规划部门和公共交通主管部门同意，并划拔替代用地。

本规划由文本、说明书、图集三部分组成。

- 附表

- 附表1 中运量公交线路布局（方案一）

| 线路 | 里程长度（km） | 起讫点 | 主要经由道路 |
| --- | --- | --- | --- |
| BRT1 | 14.5 | 宝石桥—信阳东站 | 鸡公山大街—新七大道 |
| BRT 2 | 15.0 | 南湾—平桥枢纽 | 南翔路—新七大道—北京大街—新华西路—新华东路—工区路—平桥大道—中心大道 |
| BRT 3 | 11.1 | 新农专—震雷山 | 新二十四大街—平中大街—中心大道—平南大桥 |
| BRT 4 | 16.6 | 南湾—工业城招商 中心 | 南湾路—浉河北路—东方红大道—南京大道—淮海大道 |
| BRT 5 | 10.1 | 商贸城—宝石桥 | 新十八大街—化工路—鸡公山大街 |
| BRT 6 | 7.2 | 平桥枢纽—城东路口 | 中心大道—平桥大道 |

附表2  中运量公交线路布局（方案二）

| 线路 | 里程长度（km） | 起讫点 | 主要经由道路 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 17.1 | 南湾旅游中心—信阳东站 | 新七大道 |
| BRT2 | 15.6 | 宝石桥—信阳东站 | 鸡公山大街—长安路—新十一大街—平东路 |
| BRT 3 | 11.1 | 新农专—震雷山 | 新二十四大街—平中大街—中心大道—平南大桥 |
| BRT 4 | 16.6 | 南湾—工业城招商 中心 | 南湾路—浉河北路—东方红大道—南京大道—淮海大道 |
| BRT 5 | 10.1 | 商贸城—宝石桥 | 新十八大街—化工路—鸡公山大街 |
| BRT 6 | 7.2 | 平桥枢纽—城东路口 | 中心大道—平桥大道 |

附表3  公交专用道规划

| 序号 | 路段名称 | 具体位置 | 长度 (km) | 双向 车道数 | 绿化带 (m) | 非机动车道 (m) | 道路红线 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湾路 | 浉河北路—鸡公山大街 | 1.6 | 4 | 4 | 8 | 30 |
| 2 | 鸡公山大街 | 北京大街—民权街 | 6.5 | 4 | 7 | 14 | 40 |
| 3 | 长安路 | 中山街—南湖路 | 3.7 | 4 | 4 | 8 | 36 |
| 4 | 新华西路 | 中山街—八一街 | 1.3 | 4 | / | 4 | 20 |
| 5 | 北京大街 | 312立交—东方红大道 | 4.7 | 4 | 7 | 14 | 40 |
| 6 | 新华东路 | 新华西路—东方红大道 | 1.7 | 4 | / | 4 | 20 |
| 7 | 东方红大道 | 关桥—工区路 | 2.6 | 4 | / | 6 | 25 |
| 8 | 申城大道 | 申桥—琵琶路 | 4.3 | 2 4 | / | 6 | 15 25 |
| 9 | 工区路 | 南京大道—琵琶路 | 3.4 | 6 | / | 8 | 40 |
| 10 | 湖东大道 | 申桥—鸡公山大街 | 0.7 | 6 | 8 | 12 | 45 |
| 11 | 新七大道 | 南湖旅游中心—工业城客运站 | 22.3 | 6 | 11 | 8 | 50 |
| 12 | 新五大道 | 新十街—京港澳高速 | 12.4 | 8 | / | 8 | 50 |
| 13 | 新十一大道 | 中山街—京港澳高速 | 7.5 | / | / | / | / |
| 14 | 新十六街 | 北环路—工区路 | 5.4 | 4 | / | 6 | 30 |
| 15 | 新十八大街 | 工区路—家具小镇 | 13.6 | / | / | / | / |
| 16 | 化工路 | 工区路—宝石桥 | 2.7 | / | / | / | / |
| 17 | 新二十四街 | 家居小镇—平桥 | 12.1 | 8 | 12/4 | 8 | 60/45 |
| 18 | 南京大道 | 新华东路—京港澳高速 | 11.4 | 4 | 4 | 6 | 30 |
| 19 | 龙江大道 | 南京大道—工十二路 | 9.1 | 6 | 8 | 12 | 45 |
| 20 | 平桥大道 | 平西转盘—工二十路 | 10.0 | 6 | / | 6 | 35 |
| 21 | 北环路 | 312立交—京港澳高速 | 13.1 | 4 | / | 14 | 40 |
| 22 | 工二路 | 北环路—平桥大道 | 5.6 | / | / | / | / |
| 23 | 工十路 | 北环路—生态城 | 6.9 | / | / | / | / |

附表4 常规公交干线线路规划

| 线路编号 | 起始站点 | 长度（km） | 调整 方式 | 经过道路 | 线路作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平桥—义乌商贸城 | 12.7 | 原1路扩线 | 平桥大道—工区路—新华东路—四一路—新六大街—北环路 | 连接平桥片区、火车站商圈、行政中心、商贸城 | 2020 |
| 2 | 南湾—火车站南广场 | 9 | 原2路调整 | 南湾路—长安路—八一街—东方红大道—中山街—四一路—新华东路 | 连接南湾片区和浉河老城区 | 2020 |
| 3 | 南湾—火车站北广场 | 11.6 | 原25路断线调整 | 茶韵路—浉河南路—申桥—中山街—新华东路—南京大道 | 连接南湾片区、湖东片区和浉河老城区 | 2020 |
| 4 | 旅游中心—信阳东站 | 16.9 | 新增 | 南湾路—南翔路—新七大道 | 连接南湾、行政文化中心、商业中心 | 2020前首站为南湾 |
| 5 | 汽车北站—十三里桥 | 17.9 | 原9路调整延长 | 北京大街—新华西路—新华东路—民权街—鸡公山大街—省道224 | 连接湖东片区、浉河老城区和金牛物流园 | 2020 |
| 6 | 汽车南站—科教中心 | 17.5 | 原6路 | 鸡公山大街—湖东大道—中山街—新十一大道—新十八大街 | 连接湖东、浉河、羊山片区和科教中心 | 2020 |
| 7 | 湖东枢纽—市政府 | 9.3 | 新增 | 湖东大道—鸡公山大街—新七大道—新五大道 | 连接湖东、浉河、行政文化中西 | 2020 |
| 8 | 湖东枢纽—义乌商贸城 | 10.1 | 新增 | 湖东大道—贤山大街—航空路—新十六大街—北环路 | 连接湖东、浉河老城西部、羊山新区 | 2030 |
| 9 | 火车站北广场—海营湿地公园 | 14.4 | 原28路改线延长 | 新六大街—新五大道—工六路 | 连接火车站、市政府、信阳东站、海营湿地公园 | 2030 |
| 10 | 火车站南广场—平桥党校 | 13 | 原26路延长 | 南京大道—平西街—平安大街—中心大道—平南大桥 | 连接火车站、楚王城、平桥片区、雷震山风景区 | 2020 |
| 11 | 火车站北广场—平桥东 | 17.6 | 原11路调整延长 | 南京大道—平中大街—中心大道—平桥大道—工二十路—健昇路—牌袁路—新科大道—城东路 | 连接火车站、楚王城、平桥片区及平桥产业区 | 2020 |
| 12 | 平桥—京珠高速路口 | 13 | 原12路改线 | 中心大道—平桥大道—团结路—平西街—南京大道 | 连接平桥和工业城 | 2020 |
| 13 | 平桥—汽车北站 | 17.1 | 新增 | 中心大道—龙江大道—淮海大道—新十八大街—北环路—北京大街 | 连接平桥生活片区、商业服务中心、金牛物流园 | 2020 |
| 14 | 平桥—科教中心 | 10.4 | 新增 | 中心大道—平中大街—新二十四大街 | 连接平桥生活片区、商业服务中心、科教中心 | 2020 |
| 15 | 楚王城—海营湿地公园 | 13.5 | 原20路改线延长 | 南京大道—龙江达到工十路—北环路—工二十四路 | 连接楚王城、商业中心、工业城、海营湿地公园 | 2030 |
| 16 | 湖东枢纽—信阳东站 | 16.3 | 原22路改线 | 南湾大街—申桥—中山街—解放路—北京大街—新华西路—新十一大道—工九路—新七大道 | 连接湖东、浉河、行政文化中心、商业服务中心 | 2020 |
| 17 | 信阳东站—上天梯矿业 | 16.4 | 新增 | 新七大道—工二十二路—矿业东路 | 连接信阳东站、工业城、上天梯矿区 | 2020 |
| 18 | 平桥—工业城客运站 | 15.4 | 新增 | 中心大道—农林路—光明路—新七大道 | 连接平桥片区、商业中心和工业城 | 2030 |
| 19 | 商业中心—城东枢纽 | 14.6 | 新增 | 新二十四大街—新十一大街—工二路—龙江大道—工十四路—平桥科技大道 | 连接商业中心、工业城、工业集聚区 | 2030 |
| 20 | 汽车南站—伯皇产业园 | 17.9 | 新增 | 化工路—淮海大道—国道107 | 连接汽车南站、平桥、工业城 | 2030 |
| 21 | 平桥—上天梯 | 14.2 | 新增 | 中心大道—平西大桥—黑马石路—工二十二路 | 连接平桥、生态城和上天梯 | 2030 |

附表5 常规公交支线线路规划

| 序号 | 首末站点 | 长度 (km) | 所属片区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湾—南湾 | 7.7 | 南湾 | 2020 |
| 2 | 浉河市场—肖家河 | 6.4 | 浉河、湖东 | 2020 |
| 3 | 师院东门—浉河市场 | 5.7 | 浉河 | 2020 |
| 4 | 火车站—琵琶山 | 6.2 | 浉河、平桥 | 2020 |
| 5 | 火车站—商业中心 | 6.5 | 浉河、羊山 | 2020 |
| 6 | 火车站—汽车北站 | 6.2 | 浉河、羊山、金牛物流园 | 2020 |
| 7 | 楚王城—琵琶山 | 6.3 | 羊山、平桥 | 2020 |
| 8 | 平桥—湖东枢纽 | 10.2 | 平桥、湖东片区 | 2020 |
| 9 | 湖东枢纽—湖东枢纽 | 7.4 | 湖东片区 | 2020 |
| 10 | 湖东枢纽—东双河 | 12.0 | 湖东片区、东双河 | 2020 |
| 11 | 平桥—商业中心 | 8.2 | 平桥、商业中心 | 2020 |
| 12 | 商贸城—商业中心 | 11.3 | 商业中心、行政文化片区 | 2020 |
| 13 | 汽车北站—商业中心 | 12.0 | 金牛物流园、行政文化区、商业服务片区 | 2020 |
| 14 | 市政府—家居小镇 | 11.3 | 行政文化片区、科教片区、家居小镇 | 2020 |
| 15 | 汽车北站—信阳东站 | 13.5 | 金牛物流园、行政文化片区、商业中心 | 2020 |
| 16 | 科教中心—信阳东站 | 12.7 | 科教片区、商业服务片区 | 2020 |
| 17 | 科教中心—科教中心 | 7.1 | 科教片区、家居小镇 | 2020 |
| 18 | 商业中心—工业城 | 9.3 | 商业服务片区、工业城片区 | 2020 |
| 19 | 平桥东—工业城客运站 | 10.9 | 平桥东、工业城 | 2030 |
| 20 | 平桥东—商业中心 | 12.8 | 平桥东、工业城、商业服务片区 | 2030 |
| 21 | 信阳东站—生态城 | 8.9 | 商业服务片区、工业城、平桥东、生态城 | 2030 |
| 22 | 信阳东站—工业城客运站 | 7.9 | 商业服务片区、工业城 | 2030 |
| 23 | 商业中心—商业中心 | 9.0 | 商业服务片区 | 2030 |
| 24 | 商业中心—师院东门 | 11.5 | 南湾、浉河、行政文化片区、商业中心 | 2030 |
| 25 | 浉河市场—贤山小区 | 5.8 | 浉河、湖东 | 2030 |
| 26 | 金牛山北区—汽车北站 | 4.8 | 金牛山物流园区 | 2030 |
| 27 | 家居小镇—家居小镇 | 10.1 | 家居小镇、彭家湾乡 | 2030 |
| 28 | 南翔路口—南翔路口 | 6.3 | 南湾片区 | 2030 |
| 29 | 平桥—老城中心枢纽 | 7.9 | 平桥、浉河 | 2030 |
| 30 | 商业中心—城东枢纽 | 8.6 | 商业中心、平桥东、工业城 | 2030 |

附表6 城市公共交通客运枢纽规划

| 序号 | 枢纽类型 | 名称 | 位置 | 设施功能 | 用地面积（m2） | 建设分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对外交通综合枢纽 | 火车站综合枢纽 | 火车站南、北广场 | 铁路/公路/首末站/换乘/停车 | 8000 | 一期 |
|  |  | 信阳东站综合枢纽 | 信阳东站东侧 | 铁路/公路/首末站/换乘/停车 | 46500 | 一期 |
|  |  | 汽车北站综合枢纽 | 312立交桥东北区域 | 公路/首末站/换乘 | 20000 | 二期 |
|  |  | 汽车南站综合枢纽 | 107国道与化工路交汇处 | 公路/首末站/换乘 | 20000 | 二期 |
|  |  | 工业城客运站枢纽 | 信阳工业城东部区域 | 公路/首末站/换乘 | 20000 | 二期 |
|  | 市级公交换乘枢纽 | 老城中心枢纽 | 老城中心区 | 首末站/换乘 | 5000 | 一期 |
|  |  | 平桥综合枢纽 | 平桥大道与中心大街交叉口西南区域 | 首末站/换乘/停车/保养 | 15000 | 一期 |
|  |  | 商业中心枢纽 | 第24大街与第11大街交叉口西北侧 | 首末站/换乘 | 10000 | 一期 |
|  |  | 行政中心枢纽 | 第七大道市政府广场 | 首末站/换乘 | 10000 | 一期 |
|  |  | 旅游中心枢纽 | 南湾片区 | 首末站/换乘/停车 | 15000 | 二期 |
|  | 片区级公交换乘枢纽 | 南湾枢纽 | 南湾党校附近 | 首末站/换乘 | 5000 | 一期 |
|  |  | 湖东枢纽 | 湖东大街与鸡公山大街交叉口南侧 | 首末站/换乘/停车 | 8000 | 一期 |
|  |  | 义乌商贸城枢纽 | 新十八大街与北环路交叉的西北区域 | 首末站/换乘 | 5000 | 二期 |
|  |  | 科教片区枢纽 | 新农专小区北侧 | 首末站/换乘 | 5000 | 一期 |
|  |  | 家居小镇枢纽 | 家居小镇 | 首末站/换乘/停车/调度中心 | 5000 | 二期 |
|  |  | 中心枢纽 | 新十一大道与新三十六大街交叉口区域 | 首末站/换乘 | 50000 | 二期 |
|  |  | 平桥东枢纽 | 平桥大道与牌袁路交汇处东南侧 | 首末站/换乘 | 5000 | 二期 |
|  |  | 城东枢纽 | 平桥产业聚集区以东区域 | 首末站/换乘 | 5000 | 二期 |
|  |  | 生态城枢纽 | 生态新城 | 首末站/换乘 | 5000 | 二期 |
|  |  | 上天梯枢纽 | 上天梯管委会附近 | 首末站/换乘 | 6000 | 二期 |
|  |  | 上天梯枢纽站 | 祥和矿业公司 | 首末站/换乘/停车/保养 | 25000 | 二期 |

附表7 公交停车场规划

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积 （m2） | 停车位（个） | 建设分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平桥东停车保养场 | 平桥东枢纽 | 27000 | 160 | 一期 |
| 2 | 金牛山停车场 | 省道312立交桥东北区域 | 20000 | 120 | 一期 |
| 3 | 南湾停车场 | 旅游中心枢纽附近 | 30000 | 180 | 二期 |
| 4 | 城东停车保养场 | 工二十二路与北环路交叉口东南角 | 40000 | 240 | 一期 |
| 5 | 湖东停车场 | 湖东枢纽附近 | 20000 | 120 | 一期 |

附表8 公交保养场规划

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积 （m2） | 停车位 （个） | 建设分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北保养厂 | 宁西铁路与107国道交叉口东南侧 | 40000 | 400 | 一期 |
| 2 | 北环路保养厂 | 新十八大街与北环路交叉处西北区域，规划加油站西侧 | 20000 | 300 | 二期 |

附表9 公交首末站规划

| 编号 | 名称 | 位置 | 面积 （m2） | 建设 性质 | 建设 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火车站南 | 火车站南广场 | 4000 | 改造 | 一期 |
| 2 | 火车站北 | 火车站北广场 | 6000 | 新建 | 一期 |
| 3 | 南湾枢纽 | 茶源路与南湾路交叉处西南侧 | 10000 | 保留 | 一期 |
| 4 | 市委党校 | 茶韵路，南湾桥南侧 | 5000 | 保留 | 一期 |
| 5 | 旅游中心 | 南湾管委会规划旅游中心 | 15000 | 新建 | 二期 |
| 6 | 师院东门 | 东坡路，师院东门附近 | 2000 | 保留 | 一期 |
| 7 | 浉河市场 | 民权街与东方红大道交汇处南侧 | 5000 | 保留 | 一期 |
| 8 | 肖家河 | 茶韵路肖家河村 | 2000 | 保留 | 一期 |
| 9 | 贤山小区 | 湖东大道，贤山小学附近 | 5000 | 新建 | 一期 |
| 10 | 宝石桥 | 民权街与鸡公山大街交汇转盘处 | 5000 | 保留 | 一期 |
| 11 | 湖东枢纽 | 湖东大街与鸡公山大街交叉口南侧 | 8000 | 新建 | 一期 |
| 12 | 汽车南站 | 107国道与化工路交汇处 | 20000 | 新建 | 一期 |
| 13 | 十三里桥 | 十三里桥办事处 | 5000 | 新建 | 一期 |
| 14 | 东双河 | 东双河办事处 | 5000 | 新建 | 二期 |
| 15 | 琵琶山 | 琵琶路与申城大道交汇环岛附近 | 3000 | 保留 | 一期 |
| 16 | 楚王城 | 南京大道，楚王城环岛东侧 | 6000 | 保留 | 一期 |
| 17 | 平桥枢纽 | 中心大道，与平桥大道交叉口南 | 15000 | 新建 | 一期 |
| 18 | 平桥党校 | 震雷山风景区平桥党校 | 6000 | 改造 | 一期 |
| 19 | 震雷山 | 010乡道，震雷山风景区附近 | 10000 | 保留 | 一期 |
| 20 | 市政府 | 新五路与新十一街交汇处西侧 | 8000 | 新建 | 一期 |
| 21 | 府都花园 | 新七大道，府都花园小区附近 | 5000 | 保留 | 一期 |
| 22 | 义乌商贸城 | 新十八大街与北环路交叉的西北区域，规划加油站西侧 | 8000 | 新建 | 二期 |
| 23 | 汽车北站 | 107国道，原东风岗公交站附近 | 20000 | 新建 | 二期 |
| 24 | 金牛物流园 | 金牛物流园北区 | 5000 | 新建 | 二期 |
| 25 | 科教中心 | 新二十四街，新农专学生生活服务中心北侧 | 5000 | 改造 | 一期 |
| 26 | 家居小镇 | 家居小镇 | 5000 | 新建 | 一期 |
| 27 | 信阳东站 | 新五大道 | 46500 | 改造 | 一期 |
| 28 | 海营 | 海营湿地公园 | 5000 | 新建 | 二期 |
| 29 | 工业城 | 工十路，与工十路交汇附近 | 5000 | 新建 | 一期 |
| 30 | 工业城汽车站 | 工业城东部工业城汽车站 | 20000 | 新建 | 二期 |
| 31 | 高速路口 | 南京大道与京港澳高速交汇处西南侧 | 2000 | 改造 | 一期 |
| 32 | 平桥东 | 健昇路与牌袁路交汇处东南侧 | 5000 | 新建 | 一期 |
| 33 | 生态城 | 生态城 | 5000 | 新建 | 二期 |
| 34 | 上天梯管委会 | 上天梯管理区招商中心附近 | 10000 | 新建 | 一期 |
| 35 | 矿业公司 | 上天梯管理区矿业公司 | 2000 | 新建 | 一期 |

附表10 城乡客运一体化线路规划

| 编号 | 线路功能 | 起始站点 | 长度（km） | 途径乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一层次城乡公交： 连接中心城区与城市组团 | 汽车北站—明港镇 | 33.2 | 双井办事处—甘岸办事处—长台乡—明港镇 |
| 2 |  | 汽车南站—鸡公山 | 32.3 | 东双河镇—李家寨镇—鸡公山管理区 |
| 3 |  | 信阳东站—罗山县 | 35.8 | 罗山县 |
| 4 | 第二层次城乡公交： 连接中心城区及组团与乡镇 | 汽车北站—吴家店镇 | 26.7 | 游河乡—吴家店镇 |
| 5 |  | 汽车北站—平昌关镇 | 32.2 | 双井办事处—甘岸办事处—长台乡—平昌关镇 |
| 6 |  | 信阳东站—胡店镇 | 30.9 | 洋河镇—胡店镇 |
| 7 |  | 信阳东站—楠杆镇 | 23.2 | 五里店—楠杆镇 |
| 8 |  | 工业城汽车站—肖王镇 | 20.1 | 五里镇—肖王镇 |
| 9 |  | 汽车南站—谭家河乡 | 25.9 | 十三里桥办事处—谭家河乡 |
| 10 |  | 汽车北站—浉河港镇 | 35.0 | 董家河镇—浉河港镇 |
| 11 |  | 明港镇—王岗乡 | 24.8 | 邢集镇—王岗乡 |

附表11 近期快速公交线路规划方案

| 线路 | 里程长度（km） | 起讫点 | 主要经由道路 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 14.5 | 宝石桥—信阳东站 | 鸡公山大街—新七大道 |
| L2 | 15.0 | 南湾—平桥枢纽 | 南翔路—新七大道—北京大街—新华西路—新华东路—工区路—平桥大道—中心大道 |
| L3 | 11.1 | 科教中心—震雷山 | 新二十四大街—平中大街—中心大道—平南大桥 |

附表12 近期常规公交干线线路调整方案

| 线路编号 | 起始站点 | 长度（km） | 调整 方式 | 线路走向 | 线路作用 | 线路类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平桥—义乌商贸城 | 12.7 | 原1路扩线 | 平桥大道—工区路—新华东路—四一路—新六大街—北环路 | 连接平桥片区、火车站商圈、行政中心、商贸城 | 干线 |
| 2 | 南湾—火车站南广场 | 9 | 原2路调整 | 南湾路—长安路—八一街—东方红大道—中山街—四一路—新华东路 | 连接南湾片区和浉河老城区 | 干线 |
| 3 | 南湾—火车站北广场 | 11.6 | 原25路断线调整 | 茶韵路—浉河南路—申桥—中山街—新华东路—南京大道 | 连接南湾片区、湖东片区和浉河老城区 | 干线 |
| 4 | 南湾旅游中心—信阳东站 | 16.9 | 新增 | 南湾路—南翔路—新七大道 | 连接南湾、行政文化中心、商业中心 | 干线 |
| 5 | 汽车北站—十三里桥 | 17.9 | 原9路调整延长 | 北京大街—新华西路—新华东路—民权街—鸡公山大街—省道224 | 连接湖东片区、浉河老城区和金牛物流园 | 干线 |
| 6 | 汽车南站—科教中心 | 17.5 | 原6路 | 鸡公山大街—湖东大道—中山街—新十一大道—新十八大街 | 连接湖东、浉河、羊山片区和科教中心 | 干线 |
| 7 | 湖东枢纽—市政府 | 9.3 | 新增 | 湖东大道—鸡公山大街—新七大道—新五大道 | 连接湖东、浉河、行政文化中西 | 干线 |
| 10 | 火车站南广场—平桥党校 | 13 | 原26路延长 | 南京大道—平西街—平安大街—中心大道—平南大桥 | 连接火车站、楚王城、平桥片区、雷震山风景区 | 干线 |
| 11 | 火车站北广场—平桥东 | 17.6 | 原11路调整延长 | 南京大道—平中大街—中心大道—平桥大道—工二十路—健昇路—牌袁路—新科大道—城东路 | 连接火车站、楚王城、平桥片区及平桥产业区 | 干线 |
| 12 | 平桥—珍珠社区 | 13 | 原12路改线 | 中心大道—平桥大道—团结路—平西街—南京大道 | 连接平桥和工业城 | 干线 |
| 13 | 平桥—汽车北站 | 17.1 | 新增 | 中心大道—龙江大道—淮海大道—新十八大街—北环路—北京大街 | 连接平桥生活片区、商业服务中心、金牛物流园 | 干线 |
| 14 | 平桥—科教中心 | 10.4 | 新增 | 中心大道—平中大街—新二十四大街 | 连接平桥生活片区、商业服务中心、科教中心 | 干线 |
| 16 | 湖东枢纽—信阳东站 | 16.3 | 原22路改线 | 南湾大街—申桥—中山街—解放路—北京大街—新华西路—新十一大道—新二十四大街—新七大道 | 连接湖东、浉河、行政文化中心、商业服务中心 | 干线 |
| 17 | 信阳东站—上天梯矿业 | 16.4 | 新增 | 新七大道—工二十二路—矿业东路 | 连接信阳东站、工业城、上天梯矿区 | 干线 |

附表13 近期常规公交支线线路调整方案

| 序号 | 起始站点 | 长度（km） | 调整方式 | 线路 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湾—南湾 | 7.7 | 新增 | 支线 |
| 2 | 浉河市场—肖家河 | 6.4 | 新增 | 支线 |
| 3 | 师院东门—浉河市场 | 5.7 | 原18路改线 | 支线 |
| 4 | 火车站—琵琶山 | 6.2 | 新增 | 支线 |
| 5 | 火车站—商业中心 | 6.5 | 新增 | 支线 |
| 6 | 火车站—汽车北站 | 6.2 | 新增 | 支线 |
| 7 | 楚王城—琵琶山 | 6.3 | 新增 | 支线 |
| 8 | 平桥—湖东枢纽 | 10.2 | 新增 | 支线 |
| 9 | 湖东枢纽—湖东枢纽 | 7.4 | 新增 | 支线 |
| 10 | 湖东枢纽—东双河 | 12.0 | 新增 | 支线 |
| 11 | 平桥—商业中心 | 8.2 | 新增 | 支线 |
| 12 | 商贸城—商业中心 | 11.3 | 新增 | 支线 |
| 13 | 汽车北站—商业中心 | 12.0 | 新增 | 支线 |
| 14 | 市政府—家居小镇 | 11.3 | 新增 | 支线 |
| 15 | 汽车北站—信阳东站 | 13.5 | 新增 | 支线 |
| 16 | 科教中心—信阳东站 | 12.7 | 新增 | 支线 |
| 17 | 科教中心—科教中心 | 7.1 | 新增 | 支线 |
| 18 | 商业中心—工业城 | 9.3 | 新增 | 支线 |

附表14 近期公交枢纽规划方案

| 场站名称 | 场站位置 | 场站功能 | 场站面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 火车站综合枢纽 | 火车站南、北广场 | 铁路/公路/首末站/换乘/停车 | 1 |
| 信阳东站综合枢纽 | 信阳东站东侧 | 铁路/公路/首末站/换乘/停车 | 4.65 |
| 老城中心枢纽 | 老城中心区 | 首末站/换乘 | 0.5 |
| 平桥综合枢纽 | 平桥大道与中心大街交叉口西南区域 | 首末站/换乘/停车/保养 | 1.5 |
| 商业中心枢纽 | 第24大街与第11大街交叉口西北侧 | 首末站/换乘 | 1 |
| 行政中心枢纽 | 第七大道市政府广场 | 首末站/换乘 | 1 |
| 南湾枢纽 | 南湾党校附近 | 首末站/换乘 | 0.5 |
| 湖东枢纽 | 湖东大街与鸡公山大街交叉口南侧 | 首末站/换乘/停车 | 0.8 |
| 科教片区枢纽 | 新农专小区北侧 | 首末站/换乘 | 0.5 |

附表15 近期公交停保场规划方案

| 场站名称 | 场站位置 | 场站面积（公顷） | 场站功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖东停车场 | 湖东枢纽附近 | 2 | 停车/低保 |
| 金牛山停车场 | 省道312立交桥东北区域 | 2 | 停车/低保 |
| 平桥保养厂 | 平桥大道与中心大街交叉口西南区域 | 1.5 | 保养/停车 |
| 羊山保养厂 | 新七大道与新三十二大街交叉向南300米，东侧区域 | 2 | 保养/停车 |